BEKONTAKČIŲ INTELEKTINIŲ NUOTOLINIO VEIKIMO PERDIRBTO PLASTIKO ELEKTRONINIŲ KORTELIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkančioji organizacija – savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ (toliau – Užsakovas).

Pirkimo objektas – bekontaktės intelektinės nuotolinio veikimo elektroninės kortelės (toliau – kortelės). Kortelės reikalingos atsiskaitymui už viešojo transporto paslaugas.

Preliminarus perkamų kortelių kiekis – 90 000 vnt. Užsakovas neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto kiekio.

Kortelės bus užsakomos elektroniniu paštu pagal Užsakovo poreikį, atskirais užsakymais. Minimalus vienu užsakymu užsakomų kortelių kiekis – 20 000 vnt.

Maksimalus kortelių pirkimo terminas – 36 mėn.

Reikalavimai pirkimo objektui

Pirkimo objektas

Bekontaktė intelektinė nuotolinio veikimo elektroninė kortelė MIFARE Classic 4K (arba lygiavertė).

1. Atitiktys

1.1. Kortelė turi atitikti ISO/IEC 14443 Part 1-4, A tipo arba lygiavertes* specifikacijas. 1.2. Kortelėje esantis lustas turi atitikti ISO/IEC 14443 A tipo bei MIFARE Classic MF1ICS70 (4KB) arba lygiaverčio funkcionalumo ir saugumo reikalavimus. 1.3. Siūlomų kortelių atitiktis MIFARE Classic 4K (ar lygiaverčio sprendimo) technologijai gali būti pagrindžiama vienu iš šių dokumentų: - čipo gamintojo techniniu duomenų lapu (datasheet) arba oficialia produkto specifikacija, patvirtinančia atitiktį MIFARE Classic 4K protokolui; - kortelių gamintojo arba tiekėjo atitikties deklaracija, patvirtinančia, kad naudojami autentiški MIFARE ar lygiaverčiai lustai, suderinami su ISO/IEC 14443 A tipo reikalavimais; - galiojančiu MIFARE Certification Institute sertifikatu (jeigu tiekėjas ar gamintojas jį turi). 1.4. Kortelių gamybai turi būti naudojama ne mažiau kaip 80 % perdirbto plastiko. Ši atitiktis gali būti pagrindžiama vienu iš šių dokumentų: - akredituotos laboratorijos bandymų protokolu; - gamintojo deklaracija, patvirtinta įrodymais (pvz., žaliavos tiekėjo sertifikatais, perdirbto plastiko turinio deklaracijomis); - ekologiško produkto ar medžiagos sertifikatu, pvz. Recycled Content Verification, ISO 14021 ar lygiaverčiu dokumentu.

2. Duomenų mainai

2.1. Duomenų mainai ir kortelės maitinimas vykdomi bekontakčiu būdu per nuskaitymo įrenginį (kortelė neturi savo maitinimo šaltinio). 2.2. Bekontaktė sąsaja turi atitikti normas pagal ISO/IEC 14443 A tipo arba lygiavertes specifikacijas. 2.3. Veikimo dažnis: 13,56 Mhz. 2.4. Informacijos perdavimo greitis: ne mažiau kaip 106 Kbit/s. 2.5. Veikimo atstumas: iki 10 cm.

3. Saugumas

3.1. Kortelės apsauga turi atitikti ISO/IEC 14443 A tipo arba lygiavertes specifikacijas. 3.2. Kiekviena kortelė turi turėti unikalų ir nekeičiamą gamintojo įrašomą MIFARE lustų (integrinių schemų) serijinį numerį. 3.3. Kortelė turi būti identifikuojama nuskaitymo įrenginio pagal ISO/IEC DIS 9798-2 arba lygiavertes specifikacijas. 3.4. Kortelė turi naudoti autentifikavimo mechanizmą, pagrįstą MIFARE Classic 48 bitų prieigos raktais (Key A / Key B) arba lygiaverčiu sprendimu, užtikrinančiu ne žemesnį saugumo lygį ir visišką suderinamumą su esama infrastruktūra. 3.5. Priėjimas prie kiekvieno atminties sektoriaus turi būti saugomas rakto pagalba (atskira raktų pora kiekvienam sektoriui). 3.6. Kortelė turi turėti 16 bitų apsaugotą skaitliuką bei naudoti saugumo protokolą, suderintą su CRC (cyclic redundancy check).

4. Atmintis

4.1. Technologija: CMOS EEPROM arba lygiavertė. 4.2. Dydis: 4 KB (kilobaitai). 4.3. Įrašų ciklų kiekis: ne mažiau kaip 100.000. 4.4. Įrašų skaitymo ciklų kiekis: neribojamas. 4.5. Duomenų saugojimo periodas: ne trumpesnis nei 10 metų.

5. Atsparumas

5.1. Darbo aplinkos temperatūra – nuo ne žemiau kaip –20 °C iki ne aukščiau kaip +50 °C, nekintant veikimo savybėms, estetinei išvaizdai bei cheminei sandarai, taip pat mechaninis atsparumas pagal ISO 10373 normas. 5.2. Naudojimo trukmė: ne trumpesnė nei 10 metų. 5.3. Darbo aplinkos drėgnumas – iki 90 %.

6. Fiziniai duomenys

6.1. Dydis: CR-80/ID-1 „kredito kortelės“ formatas 85,8 x 54 x 0,76 mm (pagal ISO 7810 normas). 6.2. Medžiaga: be toksinių priedų, atitinkanti Europos Sąjungos gamtosauginius reikalavimus. 6.3. Spalva: balta. 6.4. Kortelės kampai užapvalinti. 6.5. Kortelės abi pusės užlaminuotos apsaugine plėvele. 6.6. Kortelės sluoksniai kokybiškai sujungti, be atsilaupymo požymių.

7. Kortelės aktyvavimas

7.1. Kortelės aktyvavimo priemones fiziškai pateikia Užsakovas Tiekėjui kartu su priėmimo-perdavimo aktu ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. 7.2. Tiekėjas privalo užtikrinti saugų ir konfidencialų kortelės aktyvavimą, šiai funkcijai taikydamas šias minimalias saugos priemones: saugi patalpa su patekimo į patalpą kontrole, patvirtinta ir įdiegta įmonės vidinė tvarka darbui su konfidencialia informacija. 7.3. Kortelių aktyvavimo protokolas – tai Užsakovui pateikiamas elektroninis dokumentas (XML, XLSX ar kt. formatu), kuriame nurodyta bent ši informacija: a) aktyvuotų kortelių kiekis; b) aktyvavimo data ir laikas; c) aktyvavimą atlikusios atsakingos asmens (ar asmenų) vardas, pavardė ir pareigos; d) patvirtinimas, kad aktyvavimas atliktas laikantis 7.2 punkte nustatytų saugos priemonių.

8. Pristatymas

8.1. Pristatymo adresas: SĮ „Susisiekimo paslaugos“, Laisvės pr. 10A, Vilnius 8.2. Pristatymo laikas nuo užsakymo pateikimo ne ilgiau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų. 8.3. Kortelės turi būti supakuotos po 250 vnt. atskirose pakuotėse. 8.4. Ant pakuotės turi būti pažymėtas kortelių kiekis. 8.5. Pristatant korteles, kartu pateikiamas elektroninis kortelių aktyvavimo protokolas (žr. 7.3 punktą). 8.6. Brokuotų kortelių dalis nuo užsakymo kortelių skaičiaus: ne daugiau kaip 0,1 %. Tiekėjas įsipareigoja per 30 kalendorinių dienų nemokamai pakeisti visas grąžinamas brokuotas korteles kokybiškomis. Kiekvieno kortelių išdavimo metu yra pasirašomas perdavimo-priėmimo aktas.

9. Spausdinimas

9.1. Dvipusė spalvota (4+4) spauda ant kiekvienos kortelės pagal Užsakovo pateiktą dizainą. Papildomas dizaino elementas – unikalus kortelės serijinis numeris brūkšninio kodo (Code-128) ir sveikų skaičių pavidalu. Užsakovas pateikia dizainą elektroniniu paštu per 3 d. d nuo sutarties pasirašymo. 9.2. Kortelių serijiniai numeriai (brūkšninis kodas ir skaitinė reikšmė) turi būti spausdinami pagal Užsakovo pateiktą kortelių numerių sąrašą. Užsakovas kortelių numerius Tiekėjui pateikia elektroniniu būdu (XLSX, CSV ar kitu suderintu formatu). Tiekėjas privalo užtikrinti, kad: a) kiekvienas Užsakovo pateiktas numeris būtų atspausdintas tik ant vienos kortelės; b) nebūtų spausdinami jokie papildomi, Tiekėjo generuoti numeriai; c) būtų išlaikytas pilnas atitikimas tarp pateikto numerių sąrašo ir pagamintų kortelių.

*Lygiavertės specifikacijos / funkcionalumas reiškia lustus ar korteles, kurie technologiškai veikia pagal ISO/IEC 14443 A tipo protokolą, yra suderinami su esamais skaitytuvais ir palaiko funkcionalumą bei atminties dydį, atitinkantį MIFARE Classic 4K. Pasiūlymus su lygiaverčiais sprendimais galima vertinti tik tuo atveju, jei tiekėjas pateikia techninę dokumentaciją ir/ar bandymų protokolus, įrodančius suderinamumą.