TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „KN Energies“

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Prekės.

- PIRKIMO OBJEKTAS

Valdoma tinklo įranga (toliau – Pirkimo objektas).

Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl: - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.); - Visa dokumentacija, susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, elektoriniu paštu ar kt.); - Sutartį bus siekiama pasirašyti tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu); - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės priemonės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui; - Esant būtinybei spausdinti, Tiekėjas įsipareigoja naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas); - Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas; - Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Apraše nustatytų aplinkos apsaugos principų, t. y.: - siekti, kad Prekių pristatymui Pirkėjo nurodytu adresu, būtų pasirenkamos netaršios transporto priemonės, kurios atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Apraše; - siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Prekių pristatymui Pirkėjo nurodytu adresu; - Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad jo veiksmai neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus sveikatai ir taip būtų laikomasi Aprašo 4.4.4 punkte nustatyto aplinkosauginio principo; - Tiekėjas įsipareigoja Sutarties vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose.

- Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams

- Tiekėjo siūlomos prekės turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad tiekėjo siūlomos prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai: - prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose; - Jei pagal vertinimo rezultatus Pasiūlymas galės būti pripažintas Laimėjusiu (iki Pasiūlymų eilės nustatymo), tikrinant pasiūlymo atitiktį VPĮ 37 str. 9 d./ PĮ 50 str. 9 d. reikalavimams, Perkančiajam subjektui pareikalavus, tiekėjas turės pateikti vieną ar kelis šiuos dokumentus: - juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, - Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, - Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, - asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, - leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją, - pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus - kitus perkančiajam subjektui priimtinus dokumentus. Dokumentai, kuriuose nenurodytas galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki tos dienos, kurią perkančiojo subjekto prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus. - Tiekėjo paraiška (jei taikoma) ar pasiūlymas bus atmestas, jeigu yra bent viena iš nurodytų sąlygų (PĮ 58 str. 41). Pastaba: Nacionalinio saugumo reikalavimai taikomi tik toms pirkimo pozicijoms, kurios patenka į Vyriausybės patvirtintą BVPŽ kodų sąrašą (tai reiškia, kad DAC kabeliams, telekomunikacijų kabeliams ir optinių telekomunikacijų kabeliams, Nacionalinio saugumo reikalavimai netaikomi)

  - PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

Kompiuterio tinklo atnaujinimui reikalinga tinklo įranga – tinklo komutatoriai bei priedai.

KN Energies, AB  naudoja centralizuotą tinklo valdymo sistemas HPE IMC ir Aruba Central. Perkamos prekės  turi būti pilnai suderinamos su naudojamomis sistemomis.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Taikoma kainodara:

☒ Fiksuota kaina

  - Nurodytas tikslus kiekis. Sutarties kaina yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM. Pirkėjas įsipareigoja išpirkti visą nurodytą prekių kiekį.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tinklo komutatorius, šerdinis (CORE) | vnt. | 2 |
| 2. | Tinklo komutatorius, agregavimo (aggregation) | vnt. | 2 |
| 3. | Tinklo komutatorius, prieigos (access) | vnt. | 9 |
| 4. | Kabeliai DAC SFP56 to SFP56 0.5m | vnt. | 5 |
| 5. | Kabelis DAC QSFP to QSFP 0.5m | vnt. | 5 |
| 6. | Kabelis DAC SFP+ to SFP+ 1.5m | vnt. | 4 |
| 7. | 1G SFP Double LC MMF 850 nm. Modulis | vnt. | 10 |
| 8. | Kabelis ST/LC, OM2 dpx, 2m, Multimode | vnt. | 10 |
| 9. | 10G SFP+ RJ45 1000BASE-T/10GBase-T Modulis | vnt. | 10 |
| 10. | 1G SFP RJ45 1000BASE-T Modulis | vnt. | 20 |

Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.

- KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| 5.1. | - |

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- |
| ## 5.1. | Įrangos gamintojo patvirtinti raštiški garantiniai įsipareigojimai. | Po prekių pateikimo per 5 kalendorines dienas |
| ## 5.2. | Prekių priėmimo-perdavimo aktai | Po prekių pateikimo per 3 kalendorines dienas |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Prekės pristatomos adresu:

☒Burių g. 19, Klaipėda.

- SUTARTIES VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Sutarties galiojimas

Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos, bet ne ilgiau nei 5 mėnesiai, įskaitant atsiskaitymo už pristatytas prekes terminą.

  - Prekių teikimo atlikimo tvarka ir terminai

Prekės turi būti pristatytos per 120 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms taikomas ne trumpesnis kaip 60 mėn. garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Sutarties vykdymo ar garantinio termino metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 14 (keturiolika) dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie nekokybiškas Prekes išsiuntimo Tiekėjui momento.

- PRIEDAI

Priedas Nr.1. Prekių techninių parametrų atitikties lentelė.

Priedas Nr. 1

Visa siūloma įranga turi būti ne prastesnių nei nurodyta arba lygiaverčių parametrų.

- Šerdinis (CORE) tinklo komutatorius  (HPE Aruba 8360-24XF2C v2 SKU JL710C (arba lygiavertis))

| EIL. NR. | Parametrai | Reikalaujamos charakteristikos | Teikėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne, o kitu atveju įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę | Dokumentai/nuorodos į gamintojų skelbiamą informaciją internete, patvirtinantys siūlomų parametrų reikšmes pateikti nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelis, gamintojas |  | Nurodyti tikslų modelį ir gamintoją |  |  |
|  | El. maitinimas. | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. Komplektuojamas maitinimo laidas turi būti CEE7/7 standarto arba lygiavertis Jei reikalingas, atskiras elektros maitinimo blokas (PDU) turi būti sukomplektuotas | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas, Arba Pateikti laisvos formos deklaraciją, kad prekė atitiks keliamą atitikties reikalavimą |
|  | Valdymo prievadai | Valdymo prievadai: - USB-C konsolės prievadas; - RJ45 „Serial“ valdymo prievadas. | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | 1GbE/10GbE SFP/SFP+ prievadai | Ne mažiau 24 vnt. | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | 40GbE/100GbE QSFP+/QSFP28 prievadai | Ne mažiau kaip 2 vnt. | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Aukšto patikimumo protokolai (HA) | Turi vienus iš šitų susiejimo protokolus (HA): Virtual Switching Extention (VSX) arba lygiavertis Virtual Switching Framework (VSF) arba lygiavertis | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Konfigūracijų sinchronizavimas | Turi būti palaikomas konfigūracijos sinchronizavimo funkcionalumas tarp dviejų tokių pačių įrenginių. | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Paketų buferis | Paketų buferio dydis ne mažiau kaip 32 MB. | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Atmintis | Ne mažiau kaip 16 GB operatyvios ir ne mažiau kaip 32 GB pastovios atminties. | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Komutavimo pajėgumas. | Ne mažiau kaip 880 Gbps. | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | MAC adresų lentelės dydis | Ne mažiau kaip 212992 adresų. | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Standartų palaikymas | Turi būti palaikomi šie protokolai ir funkcijos: - MSTP, RSTP, STP, RPVST+; - IEEE 802.1AB LLDP; - Port Mirroring; - NTP; - UDLD; - MVRP arba lygiavertis; - IRDP (angl. Router Discovery Protocol); - DHCP relay; - DHCP server; - Bridge Protocol Data Unit (BPDU) | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Tinklo virtualizavimo technologija | Turi būti palaikomi VXLAN funkcionalumai: - Statinis VXLAN - IPv4 Multicast in VXLAN - IPv6 VXLAN | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Eilių valdymas | Turi būti palaikomi šie eilių valdymo metodai: - Strict Priority (SP); - Deficit weighted round robin queuing (DWRR); - Data center bridging (DCB); - IEEE 802.3x Flow Control. | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Didelių Ethernet segmentų palaikymas (angl. Jumbo frames) | Turi būti palaikomi ne mažesni nei 9198 baitų dydžio. | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Virtualūs tinklai (VLANs) | VLAN paketų žymėjimo (angl. tagging) palaikymas pilnai turi atitikti 802.1Q standartą ir palaikyti nemažiau 4094 VLAN‘ų identifikatorių. Vienu metu ne mažiau kaip 2000 VLAN‘ų. Turi būti galimybė priskirti VLAN pagal fizinį prievadą, vartotojo autentifikavimo rezultatą, IP protokolo tipą. | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Maršrutizuojami protokolai | IP paketų maršrutizavimas kiekviename prievade (IPv4 ir IPv6). | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Maršrutų lentelės dydis | Ne mažiau kaip 600000 (IPv4) | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Maršrutizuojami protokolai, funkcijos | Turi būti: - Statinis maršrutizavimas; - OSPFv2; - OSPFv3; - PBR angl. (Policy Based Routing). | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | IPv6 funkcijų palaikymas | Turi palaikyti tokias IPv6 savybes: - Host; - Dual Stack (IPv4/IPv6); - MLD; - ACL/QoS. | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Aukšto patikimumo palaikymas | Turi palaikyti šiuo aukštą patikimumą užtikrinančius protokolus: - VRRP arba HSRP; - 802.3ad su LACP. | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Saugumo funkcijos | Turi būti palaikomos šios funkcijos arba lygiavertės: - TAA atitiktis ir FIPS 140-2 sertifikuota kriptografija. - IPv4 ir IPv6 ACL, objektų grupės, valdymo plokštumos apsauga (SSH, SNMP, NTP, WEB). - 802.1X, MAC autentifikacija, Port-Access Policy, statinis filtravimas. - MAC lockdown / sticky MAC ir Private VLAN (isolated, community, primary). - VSX palaikymas. - RADIUS, TACACS+, RadSec, CoA, apskaita ir autorizacija. - 802.1X supplicant su EAP-TLS. - Valdymas per SSHv2, failų perdavimas per SFTP. - MACsec (AES-128 / AES-256, 2SAK / 4SAK). - Multicast palaikymas: IGMP v1–v3, MLD v1–v2, snooping, Fast Leave. - PIM-SM, PIM-DM, PIM-SSM, Anycast RP, MSDP, multicast NSF (VSX). - Network Load Balancer (Microsoft) palaikymas. - AIOps / Network Analytics Engine. - Atitiktis RoHS (EN 50581). | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Valdymo funkcijos, sąsajos | Turi būti palaikomos šios sąsajos: - Saugi valdymo prieiga (CLI, GUI ir MIB) apsaugota šifravimu per SSHv2 ir SNMPv3; - Secure Sockets Layer (SSL) palaikymas, turi užtikrinti saugų priėjimą prie vartotojo valdymo sąsajos. - USB. | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Stebėjimo protokolų palaikymas | Turi būti palaikomi šie stebėjimo protokolai: - sFlow arba NetFlow; - SYSLOG; - SNMPv3; - RMON; | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Integracija | Turi būti pilnai suderinamas su įmonės naudojama centralizuoto valdymo sistema HPE IMC ir Aruba Central. HPE IMC ir Aruba Central turi galėti stebėti, konfigūruoti / atnaujinti siūlomo komutatoriaus programinę įrangą | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Garantinė priežiūra | Ne prasčiau kaip ribota viso tarnavimo laiko garantija | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Programinė sąsajos ir automatizavimas | Turi būti palaikoma REST API sąsaja arba lygiavertė. | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Kitos patikimumo funkcijos | Privalo turėti ne mažiau dviejų valdymo programinės įrangos laikmenų (angl. dual flash). | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Programinės įrangos atnaujinimas | Turi būti užtikrintas nemokamas visos programinės įrangos naujų versijų pateikimas bei visų reikalingų licencijų palaikymas garantiniu laikotarpiu. | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. Arba Pateikti laisvos formos deklaraciją, kad prekė atitiks keliamą atitikties reikalavimą. |
|  | Programinė įranga | Komutatorių programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos neterminuotomis licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui. Turi būti užtikrintas nemokamas vidinės programinės įrangos (firmware) atnaujinimas viso garantinio laikotarpio metu. | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. Arba Pateikti laisvos formos deklaraciją, kad prekė atitiks keliamą atitikties reikalavimą. |
|  | Kiti reikalavimai | Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing/ refurbished) įrangos (atitikčiai pateikiama deklaracija). | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. Arba Pateikti laisvos formos deklaraciją, kad prekė atitiks keliamą atitikties reikalavimą. |
| 31. | Kiti reikalavimai | Visa pateikiama įranga, licencijos, techninio palaikymo kontraktai, turi būti užregistruotos gamintojo palaikymo sistemoje Pirkėjo vardu; | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |

- Agregavimo (AGGREGATION) tinklo komutatorius   (HPE Aruba CX 6300M SKU JL658A (arba lygiavertis)

| EIL. NR. | Parametrai | Reikalaujamos charakteristikos | Teikėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne, o kitu atveju įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę | Dokumentai/nuorodos į gamintojų skelbiamą informaciją internete, patvirtinantys siūlomų parametrų reikšmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelis, gamintojas |  | Nurodyti tikslų modelį ir gamintoją |  |  |
|  | El. maitinimas. | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. Komplektuojamas maitinimo laidas turi būti CEE7/7 standarto arba lygiavertis Jei reikalingas, atskiras elektros maitinimo blokas (PDU) turi būti sukomplektuotas | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. Arba Pateikti laisvos formos deklaraciją, kad prekė atitiks keliamą atitikties reikalavimą. |
|  | Valdymo prievadai | Valdymo prievadai: - USB-C konsolės prievadas; - RJ45 „Serial“ valdymo prievadas. | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | 1GbE/10GbE SFP/SFP+ prievadai | Ne mažiau 24 vnt. | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | 50GbE SFP56 prievadai | Ne mažiau kaip 4 vnt. | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Aukšto patikimumo protokolai (HA) | Turi palaikyti susiejimo protokolus (HA): Virtual Switching Extention (VSX) arba lygiavertis Virtual Switching Framework (VSF) arba lygiavertis | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Konfigūracijų sinchronizavimas | Turi būti palaikomas konfigūracijos sinchronizavimo funkcionalumas tarp dviejų tokių pačių įrenginių. | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Paketų buferis | Paketų buferio dydis ne mažiau kaip 8 MB. | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Atmintis | Ne mažiau kaip 8 GB operatyvios ir ne mažiau kaip 32 GB pastovios atminties. | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Komutavimo pajėgumas. | Ne mažiau kaip 880 Gbps. | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | MAC adresų lentelės dydis | Ne mažiau kaip 32000 adresų. | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Standartų palaikymas | Turi būti palaikomi šie protokolai ir funkcijos: - MSTP, RSTP, STP, RPVST+; - IEEE 802.1AB LLDP; - Port Mirroring; - NTP; - UDLD; - MVRP arba lygiavertis; - IRDP (angl. Router Discovery Protocol); - DHCP relay; - DHCP server; - Bridge Protocol Data Unit (BPDU) | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Tinklo virtualizavimo technologija | Turi būti palaikomi VXLAN funkcionalumai: - Statinis VXLAN - IPv4 Multicast in VXLAN - IPv6 VXLAN | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Eilių valdymas | Turi būti palaikomi šie eilių valdymo metodai: - Strict Priority (SP); - Deficit weighted round robin queuing (DWRR); - IEEE 802.3x Flow Control. | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Didelių Ethernet segmentų palaikymas (angl. Jumbo frames) | Turi būti palaikomi ne mažesni nei 9198 baitų dydžio. | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Virtualūs tinklai (VLANs) | VLAN paketų žymėjimo (angl. tagging) palaikymas pilnai turi atitikti 802.1Q standartą ir palaikyti nemažiau 4094 VLAN‘ų identifikatorių. Turi būti galimybė priskirti VLAN pagal fizinį prievadą, vartotojo autentifikavimo rezultatą, IP protokolo tipą. | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Maršrutizuojami protokolai | IP paketų maršrutizavimas kiekviename prievade (IPv4 ir IPv6). | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Maršrutų lentelės dydis | Ne mažiau kaip 61000 (IPv4) | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Maršrutizuojami protokolai, funkcijos | Turi būti: - Statinis maršrutizavimas; - OSPFv2; - OSPFv3; - PBR angl. (Policy Based Routing). | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | IPv6 funkcijų palaikymas | Turi palaikyti tokias IPv6 savybes: - Host; - Dual Stack (IPv4/IPv6); - MLD; - ACL/QoS. | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Aukšto patikimumo palaikymas | Turi palaikyti šiuo aukštą patikimumą užtikrinančius protokolus: - VRRP arba HSRP; - 802.3ad su LACP. | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Saugumo funkcijos | Turi būti palaikomos šios funkcijos arba lygiavertės: - TAA atitiktis ir FIPS 140-2 sertifikuota kriptografija. - IPv4 ir IPv6 ACL, objektų grupės, valdymo plokštumos apsauga (SSH, SNMP, NTP, WEB). - 802.1X, MAC autentifikacija, statinis filtravimas. - MAC lockdown / sticky MAC ir Private VLAN (isolated, community, primary). - RADIUS, TACACS+, RadSec, CoA, apskaita ir autorizacija. - 802.1X supplicant su EAP-TLS. - Valdymas per SSHv2, failų perdavimas per SFTP. - Multicast palaikymas: IGMP v1–v3, MLD v1–v2, snooping, Fast Leave arba lygiavertis - PIM-SM, PIM-DM, PIM-SSM, Anycast RP, MSDP, multicast NSF (VSX). - Network Load Balancer (Microsoft) palaikymas. - Atitiktis RoHS (EN 50581). | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Valdymo funkcijos, sąsajos | Turi būti palaikomos šios sąsajos: - Saugi valdymo prieiga (CLI, GUI ir MIB) apsaugota šifravimu per SSHv2 ir SNMPv3; - Secure Sockets Layer (SSL) palaikymas, turi užtikrinti saugų priėjimą prie vartotojo valdymo sąsajos. - USB. | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Stebėjimo protokolų palaikymas | Turi būti palaikomi šie stebėjimo protokolai: - sFlow arba NetFlow; - SYSLOG; - SNMPv3; - RMON; | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Integracija | Turi būti pilnai suderinamas su įmonės naudojama centralizuoto valdymo sistema HPE IMC ir Aruba Central. HPE IMC ir Aruba Central turi galėti stebėti, konfigūruoti / atnaujinti siūlomo komutatoriaus programinę įrangą | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Garantinė priežiūra | Ne prasčiau kaip ribota viso tarnavimo laiko garantija | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Programinė sąsajos ir automatizavimas | Turi būti palaikoma REST API sąsaja arba lygiavertė. | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Kitos patikimumo funkcijos | Privalo turėti ne mažiau dviejų valdymo programinės įrangos laikmenų (angl. dual flash). | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Programinės įrangos atnaujinimas | Turi būti užtikrintas nemokamas visos programinės įrangos naujų versijų pateikimas bei visų reikalingų licencijų palaikymas garantiniu laikotarpiu. | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. Arba Pateikti laisvos formos deklaraciją, kad prekė atitiks keliamą atitikties reikalavimą. |
|  | Programinė įranga | Turi būti užtikrintas nemokamas vidinės programinės įrangos (firmware) atnaujinimas viso garantinio laikotarpio metu. | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. Arba Pateikti laisvos formos deklaraciją, kad prekė atitiks keliamą atitikties reikalavimą. |
|  | Įranga | Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing/ refurbished) įrangos (atitikčiai pateikiama deklaracija). | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. Arba Pateikti laisvos formos deklaraciją, kad prekė atitiks keliamą atitikties reikalavimą. |
|  | Kiti reikalavimai | Visa pateikiama įranga, licencijos, techninio palaikymo kontraktai, turi būti užregistruotos gamintojo palaikymo sistemoje Pirkėjo vardu; | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |

- Prieigos (ACCESS) tinklo komutatorius (HPE Aruba CX 6000 SKU R8N87B arba analogiškas (arba lygiavertis))

| EIL. NR. | parametrai | reikalaujamos charakteristikos | Teikėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne, o kitu atveju įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę | Dokumentai/nuorodos į gamintojų skelbiamą informaciją internete, patvirtinantys siūlomų parametrų reikšmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelis, gamintojas |  | Nurodyti tikslų modelį ir gamintoją |  |  |
|  | El. maitinimas | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. Komplektuojamas maitinimo laidas turi būti CEE7/7 standarto arba lygiavertis | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. Arba Pateikti laisvos formos deklaraciją, kad prekė atitiks keliamą atitikties reikalavimą. |
|  | Valdymo prieivadas | Valdymo prievaida: - USB-C konsolės prievadas | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | 10/100/1000 Base-T PoE+ prievadų su automatiniu greitaveikos atpažinimu skaičius | ne mažiau 24 vnt. | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | 1GbE SFP prievadai | Ne mažiau 4 vnt. | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Komutavimo našumas | Ne mažiau 56 Gbps | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Valdymas | Privalo turėti, per: - tinklą, naudojantis SSHv2 protokolu; - apsaugotą Internetinio tinklalapio sąsają; - CLI | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Palaikomi protokolai | - 802.3ad prievadų loginio apjungimo protokolas; - 802.3az - 802.3at - 802.3af - 802.1s, 802.1d, 802.1w Spanning Tree protokolas su BPDU apsauga; - 802.1Q virtualių tinklų protokolas, ne mažiau 512 VLAN vienu metu; - 802.1X autentifikavimo protokolas; - 802.1ab Link Layer Discovery protokolas; - 802.1p srautų prioritetizavimo protokolas; - SNMP v2 ir v3 | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Kitos patikimumo funkcijos | Privalo turėti ne mažiau dviejų valdymo programinės įrangos laikmenų (angl. dual flash). | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Programinės įrangos atnaujinimas, atsarginis kopijavimas/atkūrimas | Privalo turėti per: - TFTP; - Interneto tinklalapio sąsają | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Maitinimo įtampa | 200-240V 50 Hz | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | PoE galia | Ne prasčiau kaip 370W | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Maksimali galia | Ne daugiau kaip 455W | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Korpusas | Montuojamas į 19“ spintą, ne daugiau 1U aukščio su visais priedais montavimui spintoje. | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Garantinė techninė priežiūra | Ne prasčiau kaip ribota viso tarnavimo laiko garantija | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Integracija | Turi būti pilnai suderinamas su įmonės turima centralizuoto valdymo sistema HPE IMC ir Aruba Central. HPE IMC ir Aruba Central turi galėti stebėti, konfigūruoti / atnaujinti siūlomo komutatoriaus programinę įrangą | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Kiti reikalavimai | Visa pateikiama įranga, licencijos, techninio palaikymo kontraktai, turi būti užregistruotos gamintojo palaikymo sistemoje Pirkėjo vardu; | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
|  | Papildomai | Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“/„refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini. | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. Arba Pateikti laisvos formos deklaraciją, kad prekė atitiks keliamą atitikties reikalavimą. |

- Priedai tinklo įrangai

| EIL. NR. | parametrai | reikalaujamos charakteristikos | Teikėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne, o kitu atveju įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę | Dokumentai/nuorodos į gamintojų skelbiamą informaciją internete, patvirtinantys siūlomų parametrų reikšmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kabelis(DAC) | Kabelis skirtas apjungti komutatorius į telkinį DAC SFP56 to SFP56 0.5m – 5 vnt. | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
| 2. | Kabelis (DAC) | Kabelis skirtas apjungti komutatorius į telkinį DAC QSFP+ QSFP+ 0.5m – 5 vnt. | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
| 3. | Kabelis (DAC) | Kabelis DAC SFP+ to SFP+ 1.5m tinkantis siūlomiems CORE komutatoriams – 4 vnt. | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
| 4. | SFP Modulis | 1G SFP Double LC MMF 850 nm. Modulis - tinkantis siūlomiems CORE ir Aggregation komutatoriams – 10 vnt. | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
| 5. | MMF Patch kabelis | Kabelis ST/LC, OM2 dpx, 2m, Multimode – 10 vnt. | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
| 6. | SFP Modulis | 10G SFP+ RJ45 1000BASE-T/10GBase-T Modulis - tinkantis siūlomiems CORE ir Aggregation komutatoriams – 10 vnt. | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
| 7. | SFP Modulis | 1G SFP RJ45 1000BASE-T Modulis - tinkantis siūlomiems CORE ir Aggregation komutatoriams – 20 vnt. | Pasirinkti | Teikėjas nurodo dokumento pavadinimą, psl. Nr. ar nuorodą į viešai prieinamą gamintojo svetainė, kur pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |