Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija “

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Reikalavimai mobiliai odontologinei sistemai (2 kompl.)

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūlomos parametrų reikšmės (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,±“ ar pan.) pateikiant nuorodą į konkretų gamintojo dokumentą (nurodant psl.) arba internetinę svetainę (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mobili odontologinė sistema: |  |  |  |
| 1.1 | Gydytojo instrumentų konsolė sumontuota dėžėje su integruotu kompresoriumi ir nusiurbimo sistema | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |
| 1.2 | Gydytojo instrumentų konsolės dėžė: Lagamino tipo, su kietu korpusu ir rankena pritaikyta transportavimui ir nešimui | Būtina |  |
| 1.3 | Gydytojo instrumentų konsolės komplektacija: | - Nusiurbimo žarna -1 vnt. - 3 -jų funkcijų švirkštas – 1 vnt. - Elektrinis mikrovariklis – 1 vnt. - Ultragarsinis skaleris – 1 vnt. |  |
| 1.4 | Gydytojo instrumentų konsolės dėžės svoris | Ne daugiau kaip 20 kg |  |
| 1.5 | Kojinis instrumentų valdymo pedalas | Būtina |  |
| 1.6 | Vandens kiekio reguliavimas kiekvienam instrumentui atskirai | Būtina |  |
| 1.7 | Nusiurbimo sistemos našumas | Ne mažiau kaip 90 l/min |  |
| 1.8 | Nusiurbimo sistemos surinkimo talpa | Ne mažiau kaip 0.6 l |  |
| 1.9 | Nusiurbimo sistemos apsauga nuo perpildymo | Būtina |  |
| 1.10 | Švaraus vandens talpa | Ne mažiau kaip 0.5 l |  |
| 1.11 | Darbinis slėgis ne mažiau 3 Bar, su reguliavimo galimybe | Būtina |  |
| 1.12 | Komplektacijoje yra vežimėlis su daiktadėže, transportavimo rankena ir ne mažiau kaip ant 2 ratukų | Būtina |  |
| 1.2 | Elektrinis mikrovariklis: | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |
| 1.2.1 | Mikrovariklio tipas | Elektrinis bešepetėlinis mikrovariklis su LED arba lygiaverčiu pašvietimu |  |
| 1.2.2 | Maksimalūs sūkiai | Ne mažiau kaip 40000 aps/min |  |
| 1.2.3 | Maksimalus sukimo momentas | Ne mažiau kaip 3,0 Ncm |  |
| 1.2.4 | Sūkių valdymas | Būtina |  |
| 1.3 | Ultragarsinis piezo elektrinis skaleris: |  |  |
| 1.3.1 | Pašvietimas | Su LED ar lygiaverčiu pašvietimu |  |
| 1.3.2 | Veikimo dažnis | Ne siauresnėse nei 28-32 kHz ribose |  |
| 1.3.3 | Automatinis amplitudės ir dažnio santykio keitimas, keičiantis apkrovai | Būtina |  |
| 1.3.4 | Komplekte ne mažiau 3 -ijų instrumentų apnašų valymui | Būtina |  |
| 1.4 | Kampinis antgalis mikrovarikliui: | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |
| 1.4.1 | Su vidiniu oro/vandens aušinimu | Būtina |  |
| 1.4.2 | Sūkių perdavimo santykis | Perdavimo santykis 1:1 |  |
| 1.4.3 | Grąžto fiksacija mygtuku | Būtina |  |
| 1.4.4 | Su šviesos perdavimu | Būtina |  |
| 1.4.5 | Sterilizuojamas | Būtina |  |
| 1.4.6 | Komplekte turi būti tepalas ir tepimo jungtis, skirti siūlomam antgaliui, antgalio gamintojo oficialiai nurodyti kaip tinkami siūlomam antgaliui | Būtina |  |
| 1.5 | Kampinis greitinantis antgalis mikrovarikliui: | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |
| 1.5.1 | Su vidiniu oro/vandens aušinimu. | Būtina |  |
| 1.5.2 | Sūkių perdavimo santykis | Perdavimo santykis 1:5 |  |
| 1.5.3 | Grąžto fiksacija mygtuku | Būtina |  |
| 1.5.4 | Su šviesos perdavimu | Būtina |  |
| 1.5.5 | Sterilizuojamas | Būtina |  |
| 1.5.6 | Grąžto aušinimas vandeniu ne mažiau kaip iš 4-ių taškų. | Būtina |  |
| 1.5.7 | Komplekte turi būti tepalas ir tepimo jungtis, skirti siūlomam antgaliui, antgalio gamintojo oficialiai nurodyti kaip tinkami siūlomam antgaliui. | Būtina |  |
| 1.6 | Mobili paciento kėdė: | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |
| 1.6.1 | Paciento kėdė turi turėti konstrukcinį arba komplektacinį sprendimą, leidžiantį ją transportuoti ir perstatyti dažnai naudojant vienam asmeniui, nenaudojant kėlimo veiksmų. | Būtina |  |
| 1.6.2 | Maksimalus paciento svoris | Ne mažiau kaip 145 kg |  |
| 1.6.3 | Paciento kėdės svoris | Ne daugiau kaip 20 kg |  |
| 1.7 | Transportuojamas operacinis šviestuvas: | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |
| 1.7.1 | Šviesos intensyvumas ne mažiau kaip 50 000 Lux esant 70 cm atstumu | Būtina |  |
| 1.7.2 | Ne mažiau kaip 3 šviesos intensyvumo lygiai | Būtina |  |
| 1.7.3 | Spalvos atkūrimo indeksas CRI ne mažiau kaip 94 | Būtina |  |
| 1.7.4 | Spalvos temperatūra | 4500K ± 100K ribose |  |
| 1.7.5 | Šviestuvo padėties reguliavimo rankena | Būtina |  |
| 1.7.6 | Komplekte transportavimo lagaminas | Būtina |  |
| 1.8 | Transportuojama gydytojo kėdutė: | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |
| 1.8.1 | Laisvai stumdoma, ant ratukų | Būtina |  |
| 1.8.2 | Lengvai išrenkama transportavimui | Būtina |  |
| 1.8.3 | Kėdutės kėlimo aukštis | Ne siauresnis intervalas kaip 550-648 mm |  |
| 1.8.4 | Krepšys transportavimui | Būtina |  |

Bendrieji reikalavimai:

- Prekės sudaro tarpusavyje funkcionuojančius odontologinių įrenginių komplektus (2 vnt.).

- Įranga turi būti nauja, nenaudota, neatnaujinta, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime.

- Įranga turi būti pilnai paruošta darbui: įranga pilnai sumontuota ir testuota.

- Į įrangos komplektą turi įeiti visi reikalingi tvirtinimo elementai, laidai, kabeliai, adapteriai, jungtys ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos sujungti visus sistemos vidinius ir komutavimo įrenginius, reikalingus užtikrinant taisyklingą prietaisų veikimą.

- Įranga ir jos priedai turi atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB arba lygiavertės nustatytus reikalavimus.

Įrenginio (sistemos) su komplektuojančiomis dalimis, nurodytomis techninės specifikacijos 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 punktuose, kiekviena prekė turi turėti CE sertifikatą (gali turėti vieną bendrą), mobili paciento kėdė, transportuojamas operacinis šviestuvas,  transportuojama gydytojo kėdutė (techninės specifikacijos 1.6, 1.7, 1.8 p.) atskirai kiekviena prekė EB deklaraciją.

Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopijas. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

- Detalūs siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymai (prekių katalogai, ar jų dalys ar kiti lygiaverčiai gamintojo parengti dokumentai, kuriose aprašomos siūlomos prekės) anglų kalba su techninės specifikacijos parametrų vertimu į lietuvių kalbą, įrodantys, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus (techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti eilės numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės);

- Dokumentai, įrodantys, kad tiekėjas yra siūlomų prekių gamintojas arba oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas, įgaliotas parduoti siūlomas prekes, ir atlikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą, arba oficialus rašytinis susitarimas su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis bei prekių garantinio aptarnavimo atlikimo*. Reikalavimas netaikomas transportuojamai gydytojo kėdutei (techninės specifikacijos 1.8 p.).

*Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”1 (toliau: Aprašas) nustato medicinos priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kuriais privalo vadovautis sveikatos priežiūros įstaigos ir asmenys, naudojantys medicinos priemones, teikdami paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat asmenys, atliekantys medicinos priemonių priežiūrą. gydymo įstaigose. Šio įsakymo II skyriaus 6 d. nurodyta, kad Įstaigos gali pradėti naudoti tik Reglamento (ES) 2017/7452 arba In vitro diagnostikos medicinos priemonių saugos techninio reglamento (toliau: Reglamentas), kurį tvirtina sveikatos apsaugos ministras, reikalavimus atitinkančias medicinos priemones. Šio įsakymo III skyriaus 15 d. nurodyta, kad medicinos priemonę gali instaliuoti tik medicinos priemonės gamintojas arba medicinos priemonės gamintojo paskirtas asmuo. Vadovaujantis Apraše nurodytais reikalavimais, bei Reglamente nustatomos taisyklės dėl žmonėms skirtų medicinos priemonių ir šių priemonių priedų pateikimo rinkai, tiekimo rinkai ar naudojimo pradžios Sąjungoje visais atvejais pirkimo dokumentų specialiojoje dalyje privaloma nustatyti reikalavimą, kad Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą, bei turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas šiuos dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis (toliau: Reikalavimai).

Šie reikalavimai galioja tik toms medicinos priemonėms, kurios yra apibrėžtos Reglamente. Pagal Reglamentą medicinos priemonė – instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, implantas, reagentas, medžiaga arba kitas gaminys, gamintojo numatytas naudoti pats vienas arba suderintas su kitomis priemonėmis ir skirtas žmogui vienu arba keliais toliau išdėstytais konkrečiais medicininiais tikslais:

1. diagnozuoti, vykdyti profilaktiką, stebėti, numatyti, prognozuoti, gydyti ar palengvinti ligą,

2. diagnozuoti, stebėti, gydyti traumą ar negalią, jas palengvinti arba kompensuoti,

3. tirti, visiškai pakeisti arba modifikuoti anatomiją arba fiziologinį ar patologinį procesą ar būklę,

4. suteikti informacijos atliekant iš žmogaus organizmo paimtų mėginių, įskaitant donorų organus, kraują ir audinius, in vitro tyrimus,

5. žmogaus organizmo iš vidaus ar išorės farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau pastarosios gali būti naudojamos kaip pagalbinės priemonės jos veikimui užtikrinti.

6. priemonės, kuriomis kontroliuojamas apvaisinimas ar padedama apvaisinti;

Vadovaujantis išdėstytais argumentais konkrečiai šiam pirkimui privaloma bendrųjų reikalavimų 5 p. nustatyti šiame pagrindime suformuluotus reikalavimus.

1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371838/asr

2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX%3A32017R0745