Ugniagesio pirštinių gelbėjimo darbams rinkos konsultacijos

2 priedas

### UGNIAGESIO PIRŠTINIŲ GELBĖJIMO DARBAMS

### TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimas | Tiekėjo / komentaras / pasiūlymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prekės paskirtis ir taikymo sritis | Ugniagesio pirštinės gelbėjimo darbams (toliau – pirštinės) yra skirtos apsaugoti naudotojo rankas nuo mechaninio poveikio rizikų (įpjovimo, įplėšimo, pradūrimo, nutrynimo), kylančių atliekant techninio gelbėjimo darbus, likviduojant autoavarijų padarinius bei vykdant kitas gelbėjimo operacijas, kurių metu pagrindinis pavojus yra mechaninis, o apsauga nuo karščio ir liepsnos yra papildoma (antrinė) funkcija. |  |
| 2. | Atitikties ir sertifikavimo reikalavimai |  |  |
| 2.1 | Atitiktis standartui LST EN ISO 21420 | Pirštinės turi atitikti galiojančio standarto LST EN ISO 21420 „Apsauginės pirštinės. Bendrieji reikalavimai ir tyrimo metodai“ (toliau – standartas EN ISO 21420) arba lygiaverčio standarto darbinių charakteristikų reikalavimus ir šioje specifikacijoje keliamus reikalavimus. |  |
| 2.2 | Atitiktis standartui LST EN 388 | Pirštinės turi atitikti galiojančio standarto LST EN 388 „Apsauginės pirštinės nuo mechaninių pažaidų“ (toliau – standartas EN 388) arba lygiaverčio standarto darbinių charakteristikų reikalavimus ir šioje specifikacijoje keliamus reikalavimus. |  |
| 2.3 | Atitiktis standartui LST EN 407 | Pirštinės turi atitikti galiojančio standarto LST EN 407 „Apsauginės pirštinės ir kita rankų apsaugos įranga nuo terminių pavojų (karščio ir (arba) ugnies)“ (toliau – standartas EN 407) arba lygiaverčio standarto darbinių charakteristikų reikalavimus ir šioje specifikacijoje keliamus reikalavimus. |  |
| 2.4 | Sertifikavimo reikalavimai | Turi būti pateiktas galiojantis ES tipo tyrimo sertifikatas, išduotas nepriklausomos nuo suinteresuotų šalių notifikuotos įstaigos. ES tipo tyrimo sertifikate turi būti nurodomi tyrimo rezultatai (pagal EN ISO 21420, EN 388 ir EN 407 standartus), sertifikato išdavimo sąlygos ir patvirtintam modeliui identifikuoti reikalingi aprašymai ir/ar brėžiniai. |  |
| 2.5 | Reikalavimai techninėms charakteristikoms ir įrodymams | Pirštinių techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės už nurodytas 1 lentelėje ir šioje techninėje specifikacijoje. Visiems nurodytiems rodikliams pagrįsti turi būti pateikti paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos atliktų bandymų protokolai arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Pateiktuose dokumentuose turi būti tiksli ir išsami informacija, patvirtinanti pirštinių atitiktį keliamiems reikalavimams. Bandymų metodai turi atitikti nurodytus standartuose (arba lygiaverčius), o gauti rezultatai turi būti ne žemesni už reikalaujamas reikšmes. |  |
| 3. | Aplinkos apsaugos kriterijai | Pirštinių gamybai naudojama oda ir medžiagos privalo atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 nuostatas, kuriomis siekiama sumažinti pavojingų cheminių medžiagų naudojimą, aplinkos taršą ir pavojų sveikatai bei užtikrinti, kad gaminiai neturėtų neigiamo poveikio naudotojo sveikatai ar higienai. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai – ekologiniai ženklai „European Ecolabel“, „Öko-Tex“ arba kiti lygiaverčiai ekologiniai ženklai, arba pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atliktų bandymų protokolai ar kiti lygiaverčiai dokumentai (pateikiant objektyvius įrodymus), kuriais įrodoma atitiktis taikomiems reikalavimams. |  |
| 4. | Konstrukciniai reikalavimai ir reikalavimai medžiagoms |  |  |
| 4.1 | Forma | Pirštinės turi būti penkiapirštės, anatomiškai išformuotos (3D forma) su specialiu pirštų įlenkimu, atitinkančiu natūralią rankos padėtį poilsio būsenoje. Konstrukcija turi būti su intarpais tarp apatinių ir viršutinių pirštų detalių, siekiant užtikrinti maksimalų judesių laisvumą ir aukščiausią įmanomą pirštų miklumo (jautrumo) lygį pagal standartą EN ISO 21420. |  |
| 4.2 | Delno dalis | Turi būti pagaminta iš mechaniškai atsparios, neslystančios medžiagos (pvz., verstos galvijų odos ar specifinio aramidinio audinio), užtikrinančios patikimą sukibimą su šlapiais ar tepaluotais paviršiais. |  |
| 4.3 | Viršutinė dalis | Turi būti pagaminta iš elastingo, kvėpuojančio ir trinčiai atsparaus ryškios (signalinės) spalvos audinio, padidinančio ugniagesio matomumą. |  |
| 4.4 | Krumplių apsauga | Ant krumplių turi būti įrengta elastinga, erdvinės formos apsauga (pvz., iš neopreno ar lygiavertės medžiagos), sauganti nuo smūgių ir trinties. |  |
| 4.5 | Vidinis sluoksnis (pamušalas) | Visas pirštinės vidus turi turėti vientisą pamušalą su integruota apsauga nuo įpjovimų. Pamušalas turi būti patikimai fiksuotas prie išorinio sluoksnio, kad nusiimant drėgnas pirštines jis neišsitrauktų ir nesusiveltų. |  |
| 4.6 | Rankogalis | Rankogalis turi būti su reguliuojamu užsegimu (pvz., „Velcro“ tipo), užtikrinančiu sandarumą, kad į pirštinės vidų nepatektų smulkios nuolaužos ar stiklo šukės. |  |
| 4.7 | Sujungimas ir tvirtinimas | Pirštinės turi būti tiekiamos sujungtos tarpusavyje specialiu karabinu arba kitu patikimu ir greitai atsegamu sujungimo elementu. Pirštinės turi turėti specialias kilpas, žiedus arba ąseles, skirtas šiam sujungimui bei saugiam pirštinių pakabinimui prie ugniagesio aprangos. |  |
| 4.8 | Atitikties įrodymai | Oficialus gamintojo pirštinių aprašymas (techninių duomenų lapas) arba gaminio pasas, kuriame būtų aiškiai nurodytos konstrukcinės savybės: 3D anatominis išformavimas bei pamušalo fiksavimo technologija (garantuojanti, kad nusiimant drėgnas pirštines pamušalas neišsitrauks). Nesant tokios informacijos oficialiame aprašyme, tiekėjas privalo pateikti gamintojo pasirašytą deklaraciją ar kitus lygiaverčius įrodymus, patvirtinančius šių reikalavimų atitiktį. |  |
| 5. | Eksploatacinis atsparumas | Pirštinės turi būti tinkamos daugkartiniam skalbimui automatinėse skalbimo mašinose (ne žemesnėje kaip 40°C temperatūroje), užtikrinant, kad po plovimo proceso jos išlaikytų savo apsaugines savybes, originalią formą ir medžiagų minkštumą. |  |
| 6. | Konkursinis pavyzdys | Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti siūlomų pirštinių pavyzdį (1 porą). Pavyzdys turi atitikti visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Šis pavyzdys lieka Pirkėjui kaip etalonas tiekiamos produkcijos kokybei tikrinti visą sutarties vykdymo laikotarpį. |  |
| 7. | Gamintojo garantija | Gaminiams turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija. |  |
| 8. | Gaminių tiekimo sąlyga | Pirštinės turi būti naujos nenaudotos ir pagamintos ne anksčiau kaip vieneri metai iki pristatymo dienos. |  |
| 9. | Ženklinimas ir pakuotė |  |  |
| 9.1 | Ženklinimo etiketė | Kiekviena pirštinė turi turėti ilgalaikę (atsparią dėvėjimuisi ir skalbimui) ir tvirtai pritvirtintą gamintojo etiketę, atitinkančią standartų EN ISO 21420 ir EN 388 reikalavimus, joje turi būti nurodyta: - gamintojo pavadinimas ir modelio identifikacija; - pirštinių dydis; - standartų EN 407 ir EN 388 piktogramos su nurodytais pasiektais apsaugos lygiais; - tiksli pagaminimo data (metai ir mėnuo); - CE ženklas. |  |
| 9.2 | Informacija naudotojui | Prie kiekvienos pirštinių poros turi būti pridėta instrukcija (informacinis lapas) lietuvių kalba, atitinkanti EN ISO 21420, EN 388 ir EN 407 standartų reikalavimus. Informacijoje turi būti pateikti aiškūs paaiškinimai apie pasiektus mechaninio atsparumo ir apsaugos nuo karščio lygius bei nurodyta teisinga gaminio priežiūros tvarka. |  |
| 9.1 | Pirminė pakuotė | Kiekvienas pirštinių pora turi būti supakuota į tvirtą, sandarų, uždaromą maišelį. Ant kiekvieno maišelio privalo būti pritvirtinta aiški ir patvari etiketė, kurioje būtų nurodyta: gamintojo pavadinimas, tikslus gaminio pavadinimas ir dydis. |  |
| 9.2 | Antrinė pakuotė | Gaminiai pakuojami į tvirtas, daugkartiniam sandėliavimui ir transportavimui atsparias kartonines dėžes. Kiekviena dėžė turi būti aiškiai paženklinta bent ant dviejų šonų ilgalaikėmis etiketėmis su ilgai išliekančia ryškiai matoma informacija: gavėjo pavadinimas, gamintojo (tiekėjo) pavadinimas, tikslus gaminio pavadinimas (turi atitikti nurodytą sutartyje), kiekiai, dydžiai, sutarties data ir numeris, užsakymo data ir numeris. Kiekviena dėžė turi būti sunumeruota. Su Prekėmis Pirkėjui pateikiamas gaminių pakavimo lapas. |  |
| 10. | Kontroliniai laboratoriniai tyrimai | Pirkėjui kilus pagrįstų abejonių dėl tiekėjo gaminio ar medžiagų charakteristikų ar kokybinių rodiklių, pirkėjas turi teisę atlikti nepriklausomą pateiktų pavyzdžių tyrimą pasirinktoje akredituotoje laboratorijoje savo lėšomis, o Tiekėjas privalo pateikti tiek pavyzdžių, kiek reikalinga kontroliniams tyrimams atlikti. Kontrolinių tyrimų rezultatai neginčijami ir laikomi galutiniais. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, kaip neatitinkantis techninės specifikacijos, jeigu bent vienas kontrolinių tyrimų rezultatas būtų blogesnis už techninėje specifikacijoje nurodytus minimalius reikalavimus. Esant nepriklausomos laboratorijos tyrimų rezultatams blogesniems už tiekėjo pasiūlyme nurodytas reikšmes, iš Tiekėjo gali būti pareikalauta apmokėti visas Pirkėjo su tuo patirtas išlaidas. |  |
| 11. | Kita informacija | Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, standartai, procesai, prekės ženklai ar patentai yra apibrėžiami kaip apimantys ir lygiaverčius produktus bei procesus. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius sprendimus, tačiau privalo įrodyti jų lygiavertiškumą. |  |

1 lentelė. Ugniagesio Pirštinių gelbėjimo darbams pagrindinės techninės charakteristikos

| Eil. Nr. | Rodiklis, matmuo | Reikalaujama vertė | Bandymo metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atsparumas dilinimui, lygmuo | ≥ 3 | EN 388 – 6.1 |
| 2. | Atsparumas įpjovimui ašmenimis, lygmuo | ≥ 4 | EN 388 – 6.2 |
| 3. | Atsparumas įpjovimui (TDM), lygmuo | ≥ C | EN 388 – 6.3 (pagal EN ISO 13997) |
| 4. | Atsparumas plėšimui, lygmuo | ≥ 3 | EN 388 – 6.4 |
| 5. | Atsparumas pradūrimui, lygmuo | ≥ 3 | EN 388 – 6.5 |
| 6. | Miklumas, lygmuo | ≥ 5 | EN 21420– 5.2 |
| 7. | Apsauga nuo kontaktinio karščio (prie 100°C), lygmuo | ≥ 1 | EN 407 – 6.4.2 (pagal EN 702) |

____________________