MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
APLINKOTVARKOS IR INFRASTRUKTŪROS SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga,  J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113.

Skyriaus duomenys: tel. (8 343)  90 048, el. p. administracija@marijampole.lt

Marijampolės sav. kaimiškųjų seniūnijų gatvių su žvyro ir asfalto danga laikomosios gebos tyrimų atlikimo

Techninė specifikacija

2026 m. vasario    d. Nr.

- Užsakovas: Marijampolės savivaldybės administracija.

- Pirkimo objektas: Marijampolės sav. kaimiškųjų seniūnijų gatvių su žvyro ir asfalto danga laikomosios gebos tyrimai ir dangos konstrukcijų variantų parinkimas.

- Pirkimo tikslas: Atlikti laikomosios gebos tyrimus ir dangos konstrukcijų variantų parinkimą, dangos konstrukcijos atnaujinimo sprendinių projektavimui.

- Paslaugų teikimo procesas: Įvertinti esamo kelio/gatvės ar jų atkarpų būkles vizualinių apžiūrų metodu, nustatant struktūrines deformacijas, duobes, nelygumus bei kitas pažaidas, susijusias su gatvės dangos konstrukcijos laikomąja geba.

- Reikalavimai laikomosios gebos tyrimų atlikimui ir dangos konstrukcijų variantų pateikimo paslaugai:

  - Atlikti gatvės eismo intensyvumo matavimus transporto eismo intensyvumui ir sudėčiai nustatyti. Eismo intensyvumo matavimai atliekami automatizuotai naudojant eismo klasifikatorius nepertraukiamai ne mažiau kaip 2 paras arba natūriniais stebėjimais ne mažiau kaip dvi skirtingas skirtingų savaičių dienas ne mažiau kaip po 4 valandas kiekvieną matavimų dieną (laikotarpiu nuo 7.00 iki 19.00 val.) pagal galiojančias eismo intensyvumo tyrimų metodikas, kuriomis gali būti grindžiamas projektinės apkrovos A apskaičiavimas naujai numatytam projektiniam naudojimo laikotarpiui.

  - Įvertinti esamos gatvės ar jos atkarpos dangos paviršiaus būklę vizualinių apžiūrų metodu, nustatant esamas pažaidas ir šių pažaidų susidarymo priežastis, kaip tai numato Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių VII skyriaus II skirsnis.

  - Atlikti esamos gatvės arba jos atkarpos dangos konstrukcijos laikomosios gebos tyrimus, naudojant krintančio svorio deflektometrą. Matavimų taškai turi būti išdėstyti ne rečiau kaip kas 25 m (iš viso ne mažiau kaip 9 matavimo taškai).

  - Atlikti esamos gatvės arba jos atkarpos dangos konstrukcijos sluoksnių storio ir sudėties tyrimus (šurfavimą) nustatant sluoksnių storius iki ne mažesnio kaip 50 cm gylio nuo esamo gatvės paviršiaus. Tyrimų taškai turi būti išdėstyti ne rečiau kaip kas 200 m (iš viso ne mažiau kaip 2 tyrimų vietos). Atlikti dangos konstrukcijos sluoksnių medžiagų tyrimus ne mažiau kaip vienoje dangos konstrukcijos šurfavimo vietoje. Atlikti ne mažiau kaip vieną gręžinį iki ne mažesnio kaip 1,0 m gylio gruntinio vandens lygiui nustatyti.

  - Apskaičiuoti projektinę apkrovą A pagal 2025 m. kovo 28 d. LR Susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-127 patvirtintose automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėse nurodytą metodiką.

  - Parengti gatvės ar jos atkarpos dangos konstrukcijos atnaujinimo sprendinius. Sprendiniai turi apimti ne mažiau kaip 2 alternatyvas parenkant techniškai pagrįstus ir ekonomiškus dangų konstrukcijų atnaujinimo būdus, numatytus Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių VII skyriaus V-VIII skirsniuose.

  - Parengti ataskaitą pagrindžiant ir išskiriant ekonomiškai racionaliausią esamos gatvės arba jos atkarpos dangos konstrukcijos atnaujinimo sprendinį.

- Reikalavimai inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų atlikimui:

  - Atlikti inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus, prieš tai suderinus su Užsakovu, jei, įvertinus esamos dangos paviršiaus būklę, dangos konstrukcijos sudėtį ir laikomąją gebą, yra pagrindas manyti, kad po dangos konstrukcija yra silpni gruntai. Tyrimų apimtys nustatomos pagal Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų rekomendacijų R IGGT 15 VIII skyriaus nuostatas.

- Reikalavimai nuosėdžių skaičiavimų atlikimui:

  - Jeigu inžineriniais geologiniais ir geotechniniais tyrimais yra nustatomi silpni gruntai, dėl kurių gali formuotis dangos nuosėdžiai, turi būti atlikti nuosėdžių skaičiavimai.

- Užsakymas ir terminai: Darbai vykdomi pagal Užsakovo pateiktą raštišką užsakymą (įskaitant elektroninį paštą). Užsakymo data laikoma diena, kai tiekėjas gauna Užsakovo raštišką užsakymą (įskaitant elektroninį paštą). Kiekviena paslauga užsakoma atskiru pavedimu pagal faktinį poreikį. Gatvių su žvyro ir asfalto danga laikomosios gebos tyrimų atlikimui ir dangos konstrukcijų variantų pateikimo paslaugai taikomas 60 k. d. nuo užsakymo pateikimo terminas.  Jeigu nustatomas poreikis atlikti inžinerinius geologiniai ir geotechninius tyrimus, paslaugų teikimo terminas pratęsiamas 45 k. d. Paslaugų teikimo terminas nėra skaičiuojamas nuo gruodžio 1 d. iki kovo 31 d. Šalių abipusiu rašytiniu susitarimu terminas gali būti pratęsiamas dėl nepalankių oro sąlygų, galinčių turėti įtakos tyrimų rezultatų reprezentatyvumui ir patikimumui (pvz., ilgalaikė neigiama oro temperatūra, intensyvūs krituliai, susidariusi sniego danga).

| Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėja Skyriaus vedėja |  | Roberta Kelertienė |
| --- | --- | --- |

Kęstutis Demikis, +370 343 90 045; kestutis.demikis@marijampole.lt