Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VILNIUS TECH APLINKOTVARKOS DARBŲ PRIE SAULĖTEKIO AL. 11, VILNIUJE, S 3 ir S 5 KORPUSŲ PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

Vilniaus  Gedimino technikos universiteto (toliau – VILNIUS TECH) Saulėtekio al. 11, Vilniuje, pirmieji pastatai buvo pastatyti praėjusio amžiaus 7-ame dešimtmetyje.  Dalis aplinkos prie jų nuo to laikotarpio iki šiol nebuvo tvarkoma, remontuojama. Atsižvelgiant į tai 2025 m. Sigito Kuncevičiaus projektavimo firma A.S.A. parengė VILNIUS TECH Kelio (1.1.) pėsčiųjų tako dalių  b56-58, Saulėtekio al. 11, Vilniuje, paprastojo remonto projektą ir VILNIUS TECH reprezentacinės teritorijos 3 Saulėtekio al. 11, Vilniuje, paprastojo remonto techninį darbo projektą ASA 2550205 – TDP. Vadovaujantis jų sprendiniais ir prie pirkimo dokumentų pridedamu darbų kiekių žiniaraščiais 2026 m. numatoma sutvarkyti aplinką prie S 3 ir S 5 korpusų, tai yra: pakeisti pėsčiųjų takų dangas, apšvietimą, komunikacijų šulinių liukus, įrengti naują pandusą neįgaliesiems, dviratininkams stoginę, vejas, terasas, medines pakylas, suoliukus, stalus, šiukšliadėžes, apželdinti teritoriją. Tvarkomos teritorijos plotas prie S 3 korpuso - apie 1400 kv. m. Tvarkomos teritorijos plotas prie S 5 korpuso – apie 380 kv. m.

Tvarkoma teritorija pagal S 3 korpusą yra ant pėsčiųjų tako tarp Saulėtekio alėjoje bendrabučių, Vilniaus universiteto bei VILNIUS TECH mokslo ir administracijos pastatų, todėl eismo nenutrūkstamui užtikrinti Tiekėjas privalės įrengti laikinus praėjimo takus.  Tvarkoma teritorija yra ant pėsčiųjų tako tarp Saulėtekio alėjoje bendrabučių, Vilniaus universiteto bei VILNIUS TECH mokslo ir administracijos pastatų, todėl tiekėjas privalės užtikrinti eismo nenutrūkstamumą ir privalės įrengti laikinus praėjimo takus.

Tiekėjas, laimėjęs VILNIUS TECH aplinkotvarkos darbų konkursą, privalės:

- Tiekėjas privalo pateikti detalią samatą per 10 k.d. nuo sutarties pasirašymo dienos.

- Darbus atlikti vadovaujantis  STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

- Statybos darbus organizuoti taip, kad neremontuojama teritorijos dalis galėtų būti eksploatuojama be apribojimų.

- Kiekvieną savaitę organizuoti statybvietėje gamybinius pasitarimus su Perkančiosios organizacijos už sutarties vykdymą atsakingu asmeniu. .

- Iki priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos, parengti ir pateikti užsakovui inžinerinių sistemų naudojimo vadovą bei apmokyti užsakovo pastatų priežiūros darbuotojus eksploatuoti naujai sumontuotas inžinerines sistemas.

- Užsakovui pateikti sumontuotų inžinerinių sistemų techninę dokumentaciją.

- Užbaigus darbus, Rangovas turės  pateikti pažymą apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei, arba jų sutvarkymą regiono aplinkos apsaugos departamento nurodytu būdu.

- Darbų atlikimo terminas - 3 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos.

Vykdomas žaliasis pirkimas:

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.3. punktu: nėra produktų sąraše, bet perkamai paslaugai ar darbui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (pateikiama kartu su pasiūlymu).

PRIDEDAMA:

- VILNIUS TECH Kelio (1.1.) pėsčiųjų tako dalių  b56-58, Saulėtekio al. 11, Vilniuje, paprastojo remonto projektas, PDF formatu.

- VILNIUS TECH Pėsčiųjų tako dalies Saulėtekio al. 11, Vilniuje, remonto darbų kiekių žiniaraštis, 9 lapai.

- VILNIUS TECH reprezentacinės teritorijos 3 Saulėtekio al. 11, Vilniuje, paprastojo remonto techninis darbo projektas ASA 2550205 – TDP.

- Vidinio kiemo dalies sutvarkymo darbų prie VILNIUS TECH  korpuso S 5 darbų kiekių žiniaraštis, 3 lapai.