2

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“
NAUDOTO ATLIEKŲ TANKINTUVO 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras (toliau – Pirkėjas) perka naudotą atliekų tankintuvą (toliau – Prekė), kuris bus naudojamos atliekų, medžiagų stumdymui, atvežto grunto paskleidimui, atliekų, medžiagų tankinimui, sąvartyno pylimų formavimui.
2. Pardavėjas kartu su pasiūlymu pateikia dokumentus (gamintojo patvirtinta techninė dokumentacija ir/ar deklaracijos), patvirtinančius, kad siūloma Prekė atitinka nurodytus  reikalavimus Prekei.
3. Prekei nustatomi reikalavimai:
	Eil.
 Nr.
	Reikalavimai Prekei


	1
	2

	1.
	Bendrieji reikalavimai

	1.1
	Naudotas, techniškai tvarkingas atliekų tankintuvas, išdirbęs ne daugiau kaip 6500 motovalandų 

	1.2
	Atliekų tankintuvas pritaikytas darbui  nuo -40°C iki +40°C aplinkos temperatūroje.

	1.3
	Pilnai sukomplektuoto atliekų tankintuvo (su visa siūloma įranga, užpildytomis darbinėmis talpomis, bet be krovinio) bendroji masė turi būti ne mažesnė kaip 26 000 kg ir ne didesnė kaip 33 000 kg.

	2.
	Variklis ir kuro sistema

	2.1
	Dyzelinis variklis su turbokompresoriumi, elektronine valdymo sistema, aušinamas aušinimo skysčiu.

	2.2
	Variklio galia ne mažiau 170 kW, cilindrų skaičius ne mažiau 6.

	2.3
	Darbinis tūris ne mažiau 8 l.

	2.4
	Kuro bako talpa ne mažiau 700 l.

	2.5
	Variklio sistema atitinkanti ne žemesnius nei DIN 6271 / SAE J1995standartus.

	2.6
	Išmetamųjų dujų emisija atitinkanti ne žemesnį nei ES 3A lygio standartą.

	3.
	Aušinimo sistema

	3.1
	Aušinimo sistema užpildyta skysčiu, neužšąlančiu iki –40°C, neprarandančiu aušinimo savybių iki +40°C.

	4.
	Konstrukcija

	4.1
	Važiuoklės rėmas – modulinis arba lygiavertės konstrukcijos (pavyzdžiui, sustiprintas kopėtinis rėmas), pritaikytas specifinėms atliekų surinkimo antstato apkrovoms.

	4.2
	Varančiųjų ratų skaičius ne mažiau 2.

	4.3
	Bendras aukštis ne daugiau 4400 mm.

	4.4
	Bendras ilgis ne daugiau 8500 mm.

	4.5
	Tankinimo plotis ne mažiau 2600 mm.

	4.6
	Tankinimo volo skersmuo su smulkinimo dantimis ne mažiau 1500 mm.

	4.7
	Stumdymo peilio plotis ne mažiau 3200 mm.

	4.8
	Didžiausia tankinimo jėga ne mažiau 120 kN

	5.
	Elektrinė sistema

	5.1
	Elektros instaliacijos laidai ir sujungimai atsparūs vandens ir abrazyvinių dulkių poveikiui.

	5.2
	Priekyje ir gale sumontuota ne mažiau kaip po 2 darbinius žibintus.

	5.3
	12 V arba 24 V nuolatinės srovės instaliacija.

	6.
	Transmisija

	6.1
	Hidrostatinė pavara be pavarų dėžės.

	6.2
	Ašiniai stūmokliniai siurbliai, ne mažiau 2 vnt., su kintamu našumu ir elektroniniu proporciniu valdymu.

	6.3
	Hidrauliniai varikliai, ne mažiau 2 vnt., su kintamu darbinio tūrio reguliavimu.

	7.
	Kabina

	7.1
	Kabina turi būti ergonomiška bei turėti avarinį išėjimą, langų stiklus, rakinamas duris, apšvietimo sistemą, atbulinio vaizdo veidrodžius, oro kondicionierių, garso ir šilumos izoliaciją.

	7.2
	Operatoriui turi būti matoma mažiausiai ši informacija: variklio aušinimo skysčio temperatūra, degalų lygis, variklio sūkiai, atliekų tankintuvo motovalandos.

	7.3
	Pavarų ir judesių valdymas dviem svirtimis, įmontuotomis abiejuose operatoriaus sėdynės porankiuose.

	7.4
	Keičiami oro filtrai kabinoje pagal ne žemesnį nei EUROVENT standartą.

	7.5
	Ant kabinos stogo turi būti sumontuoti žibintai, ne mažiau 4 vnt. (priekyje ne mažiau 2, gale ne mažiau 2).

	7.6
	Hidrostatinės pavaros valdymas be pavarų dėžės skirstytuvo.

	7.7
	Apsauginės konstrukcijos nuo apvirtimo / Apsauginės konstrukcijos nuo krintančių objektų pagal ISO 3471 ir ISO 3449 arba lygiaverčius standartus.

	7.8
	Reguliuojama sėdynė.


4. Prekę Pardavėjas turi pristatyti per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos į Marijampolės regioninį sąvartyną adresu: Uosinės k. 4, Patašinės sen., Marijampolės sav.

5. Kartu su Preke Pardavėjas pareikia Prekės eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros ir saugaus darbo instrukcijas.
6. Prekės pristatymo ir paruošimo eksploatacijai paslaugų kaina turi būti įskaičiuotos į Prekės pasiūlymo kainą.
7. Pirkėjo parduodama Prekė turi būti tinkama eksploatuoti – su atlikta technine apžiūra, kuri turi galioti ne trumpiau kaip 12 mėnesius nuo Prekės perdavimo-priėmimo dienos.
8. Pardavėjas privalo suteikti ne trumpesnę kaip 4 mėnesių pilną garantiją varikliui, rėmui, hidrauliniai sistemai ir pavaroms. Garantija turi galioti visiems paslėptiems defektams, kurie nebuvo užfiksuoti perdavimo-priėmimo metu ir kurie atsirado dėl natūralaus nusidėvėjimo neviršijančių apkrovų ar gamyklinių broko liekanų.

9. Pirkėjui elektroniniu paštu informavus apie Prekės gedimą, Pardavėjas privalo reaguoti į pranešimą per 24 valandas.

10. Prekės gedimus, dėl kurių jos eksploatavimas yra negalimas, Pardavėjas įsipareigoja pašalinti per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos. Pavėlavęs pašalinti gedimus, Pardavėjas moka Pirkėjui 100,00 Eur (be PVM) baudą už kiekvieną kalendorinę vėlavimo dieną.

