Pirkimo sąlygų

1 priedas

SKULPTŪRŲ PARKO ARBORISTINIO GENĖJIMO PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Skulptūrų parko, esančio tarp K. Donelaičio g., S. Daukanto g., Liepų g. ir Trilapio g., Klaipėda, medžių arboristinis genėjimas. Darbus privalo atlikti ES pripažįstami sertifikuoti specialistai, atitinkantys EAC European Tree Worker (ETW) sertifikavimo  standartą.

Darbų eiga:

- Skulptūrų parko medžių apžiūra, medžių būklės įvertinimas;

- Medžių atrinkimas arboristiniam genėjimui, sąrašo suderinimas su paslaugos gavėju;

- Medžių atrinkimas genėjimui ir darbų klasifikavimas pagal medžio kamieno skersmenį 1,3 m aukštyje:

  - medžių genėjimas, kai medžio apimtis iki 75 cm;

  - medžių genėjimas, kai medžio apimtis nuo 76 cm iki 90 cm;

  - medžių genėjimas, kai medžio apimtis nuo 91 cm iki 105 cm;

  - medžių genėjimas, kai medžio apimtis nuo 106 cm iki 120 cm;

  - medžių genėjimas, kai medžio apimtis virš 121 cm.

- Medžių arboristinis genėjimas: sausų šakų, susikryžiavusių ir per tankiai išaugusių šakų, perkrautų šakų genėjimas, lūžių vietų taisymas ir kt.;

- Kenkėjų ir ligų pažeistų medžių dalių šalinimas;

- Genėjimo metu biologinės medžių vertės ir jų specifinių ypatumų (mikrobuveinių) išsaugojimas - individualaus medžio formos pritaikymas prie aplinkos, kurioje jis auga, estetinės medžio ir jo aplinkos vertės didinimas;

- Genint medžius, taikyti griežtus biologinio saugumo standartus, genėjimo įrankius valyti ir dezinfekuoti kiekvienam medžiui.

- Visos genėjimo atliekos sumalamos į mulčą ir apmulčiuojamos atrinktų medžių šaknys 5 cm storiu ir 2,5 metrų spinduliu nuo kamieno.

- Užbaigus darbus, visa darbų metu pažeista (-i)/sugadinta (-i) infrastruktūra, inžineriniai tinklai, želdiniai ir kt. objektai/elementai privalo būti atstatyti į buvusią padėtį.

- Panaudojus techniką (bokštelį), likusias provėžas gazone užmulčiuoti, užlyginti.

- Laikytis darbo saugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.

- Paslaugų teikėjas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje specifikacijoje nustatytomis apimtimis, turi spręsti savarankiškai (savo pastangomis), tačiau galutinius sprendinius priimti tik suderinęs su paslaugų gavėju.