Drėgmės režimo modeliavimo ir valdymo žemės ūkio augalų technologijose komplekto techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Rodiklis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Lietinimo ritė | 1 vnt. |
| 1.1. | Ritės konstrukcija | Pagaminta iš metalo |
| 1.2. | Konstrukcijos apsauga nuo korozijos | Visos metalinės konstrukcijos turi būti apsaugotos nuo korozijos |
| 1.3. | Ritės pasisukimo kampas ratų atžvilgių | 360 laipsnių |
| 1.4. | Ritės sukimosi mechanizmas | Su turbininiu varikliu varomu nuo paduodamo vandens srauto |
| 1.5. | Ritės sukimosi mechanizmo pavarų dėžė | Ne mažiau kaip 3 greičių |
| 1.6. | Automatinis ritės sustabdymas | Privalomas, kai visa žarna susivynioja į ritę |
| 1.7. | Įranga greitam žarnos suvyniojimui | Taip |
| 1.8. | Rankinis ritės sukimosi mechanizmo reguliavimas | Taip |
| 1.9. | Atraminės kojos | Taip |
| 1.10. | Atraminių kojų reguliavimo būdas | Hidraulinis |
| 1.11. | Papildoma atraminė koja rėmo priekyje | Taip, reguliuojama rankiniu būdu |
| 1.12. | GTV velenas | Taip, su plastikine apsauga, 6 šlicų pajungimui prie traktoriaus |
| 1.13. | Vandens slėgio indikatorius | Taip |
| 1.14. | Žarnos vyniojimo greičio indikatorius | Taip, elektroninis |
| 1.15. | Lietinimo žarnos storis | Ne mažiau 110 mm |
| 1.16. | Lietinimo žarnos ilgis | Ne mažiau 450 metrų |
| 1.17. | Lietinimo žarna | Lanksti, pagaminta iš PE plastiko arba lygiavertė |
| 1.18. | Purkštukai | Privalomas ne mažesnis kaip 3 purkštukų rinkinys |
| 1.19. | Papildomų purkštukų diametrai | Nuo 26 iki 32 mm |
| 1.20. | Naudojimosi instrukcija | Taip, lietuvių kalba |
| 1.21. | CE atitikties deklaracija | Taip |
| 1.22. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 1 metai |
| 2. | Siurblinė | 1 vnt. |
| 2.1. | Variklio tipas | Dyzelinis |
| 2.2. | Variklio galia ir cilindrų skaičius | Ne mažiau kaip 80 AG, 4 cilindrų. |
| 2.3. | Variklio paleidimas | Starterinis |
| 2.4. | Alyvos slėgio indikatorius | Taip |
| 2.5. | Tachometras | Taip |
| 2.6. | Išdirbtų valandų matuoklis | Taip |
| 2.7. | Amortizacinės pagalvės vibracijos mažinimui | Taip |
| 2.8. | Akumuliatoriaus baterija | Taip |
| 2.9. | Kuro bako talpa | Intervale nuo 100 iki 150 litrų |
| 2.10. | Rakinamas kuro bako kamštis | Taip |
| 2.11. | Variklio apsauga kritus alyvos slėgiui | Taip, turi išsijungti variklis |
| 2.12. | Variklio apsauga virš normalios ribos išaugus temperatūrai | Taip, turi išsijungti variklis |
| 2.13. | Variklio apsauga nutrūkus ventiliatoriaus dirželiui | Taip, turi išsijungti variklis |
| 2.14. | Variklio apsauga neleistinai nukritus arba pakilus vandens slėgiui vandens tiekimo sistemoje | Taip, turi išsijungti variklis |
| 2.15. | Vandens siurblio našumas | Ne didesnis kaip 1500 litrų per minutę |
| 2.16. | Įranga pradiniam vandens užsiurbimui | Taip |
| 2.17. | Vandens įsiurbimo filtras | Taip |
| 2.18. | Vandens įsiurbimo vamzdžio diametras | Ne mažesnis kaip 120 mm |
| 2.19. | Vandens įsiurbimo vamzdžių bendras ilgis | Ne mažiau kaip 6 metrai |
| 2.20. | Vandens atidavimo vamzdžių diametras | Ne mažesnis kaip 100 mm |
| 2.21. | „S“ formos vamzdis pajungimui į vamzdyną | Taip |
| 2.22. | Atraminės kojos | Taip |
| 2.23. | Atraminių kojų skaičius | Ne mažiau 3 vnt. |
| 2.24. | Stogas apsaugantis variklį nuo kritulių | Taip |
| 2.25. | Siurblinės mobilumas | Su dviratė važiuokle |
| 2.26. | Naudojimosi instrukcija | Taip, lietuvių kalba |
| 2.27. | CE atitikties deklaracija | Taip |
| 2.28. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 1 metai |
| 3. | Lietinimo vamzdžių komplektas | 1 vnt. |
| 3.1. | Vamzdžių konstrukcija | Pagaminta iš metalo |
| 3.2. | Konstrukcijos apsauga nuo korozijos | Visos metalinės konstrukcijos turi būti apsaugotos nuo korozijos |
| 3.3. | Bendras visų vamzdžių ilgis | Ne mažesnis kaip 500 metrų |
| 3.4. | Vieno vamzdžio ilgis | Ne ilgesnis kaip 6 metrai |
| 3.5. | Vamzdžių diametras | Ne daugiau kaip 120 mm |
| 3.6. | Vamzdžių sujungimas | Greitų jungčių tipo |
| 3.7. | 90 laipsnių sujungimo kampai | 2 vnt., turi atitikti vamzdžių diametrą |
| 3.8. | 45 laipsnių sujungimo kampai | 4 vnt., turi atitikti vamzdžių diametrą |
| 3.9. | Atbulinis vožtuvas | 1 vnt., turi atitikti vamzdžių diametrą |
| 3.10. | Hidranto galvos | 2 vnt., turi atitikti vamzdžių diametrą |
| 3.11. | Hidrantai | 5 vnt., turi atitikti vamzdžių diametrą |
| 3.12. | Aklės | 2 vnt., turi atitikti vamzdžių diametrą |
| 3.13. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 1 metai |
| 4. | Įrangos sumontavimas | Įranga privalo būti sumontuota ir parengta eksploatacijai |
| 5. | Mokymai | Tiekėjas turi apmokyti pirkėją dirbti su įranga |