TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

LIFTŲ IR KELTUVŲ POŽEMINĖSE PERĖJOSE PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

- Paslaugų teikėjas, atlikdamas Vilniaus miesto savivaldybėje esančių požeminių pėsčiųjų perėjų keltuvų ir liftų (toliau – Įranga) priežiūrą ir remontą, privalo vadovautis:

- Šia technine specifikacija;

- Įrangos gamintojo instrukcija;

- 2006 m. vasario 24 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-61 „Dėl liftų priežiūros taisyklių patvirtinimo“;

- 1996 m. gegužės 2 d. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu Nr. I-1324.

- Perkančiosios organizacijos šiuo metu turima Įranga, kurią Paslaugų teikėjas turės tinkamai ir saugiai eksploatuoti bei atlikti Įrangos remontą, jai sugedus:

| Eil. Nr. | Požeminių pėsčiųjų perėjų keltuvai ir liftai (adresas) | Kiekis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | prie prekybos ir laisvalaikio centro Panorama (Saltoniškių g. 9) Barduva SB200; CIBES | 4 keltuvai |
| 2. | prie prekybos centro Maxima (Pilaitės pr. 31) Vimec E10HL | 2 keltuvai |
| 3. | prie Lietuvos vaikų ir jaunimo centro (Konstitucijos pr. 25) Barduva SB 200 | 2 keltuvai |
| 4. | prie prekybos centro Lidl (Sausio 13 g. 3) Vimec E10 | 2 keltuvai |
| 5. | Mindaugo g. 12A (Aritco Public Access) | 1 keltuvas |
| 6. | prie prekybos centro „Vilnius Outlet“ Pilaitės pr. / Pociūno g. požeminė perėja Vimec E10 | 4 keltuvai |
| 7. | prie prekybos ir verslo centro Europa (Konstitucijos pr. 7A) MAC-PUAR S.A., KONE | 2 liftai |
| IŠ VISO: |  | 15 keltuvų / 2 liftai |

3. Perkančioji organizacija suteiks Paslaugų teikėjui visas galimybes apžiūrėti turimą Įrangą jų įrengimo vietoje, kad Paslaugų teikėjas galėtų tinkamai atlikti jų techninę apžiūrą ir įsivertinti eksploatacinius kaštus. Tokia galimybė Paslaugų teikėjui bus suteikiama prieš pateikiant savo pasiūlymą.

4. Paslaugų teikimo terminai: 36 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Paslaugų teikėjas, teikdamas savo pasiūlymą paslaugų teikimo terminui, į bendrą pasiūlymo kainą turi įskaičiuoti visas galimas išlaidas ir visus mokesčius, į kuriuos įeina: pastovi Įrangos priežiūra visą Sutarties galiojimo laikotarpį, Įrangos paruošimas įgaliotos įstaigos atliekamiems techninės būklės patikrinimams, bandymams ir įvertinimui (po Įrangos modifikacijos, avarijos  arba remonto), taip pat detalės, elementai bei eksploatacinės medžiagos, reikalingos saugiam ir nepertraukiamam Įrangos darbui, jų pristatymo, keitimo kaštai ir visi kiti mokesčiai. Paslaugų bus perkama ne didesnei kaip 
302 500,00 Eur, įskaitant visus mokesčius, sumai.

5. Paslaugų teikėjas vykdydamas sutartį privalo:

5.1. užtikrinti nuolatinį avarinės tarnybos budėjimą, aprūpinant jį būtinais darbo įrankiais, reikalingomis ryšio bei transporto priemonėmis;

5.2. organizuoti ir vykdyti Įrangos nuolatinę techninę priežiūrą kartą per mėnesį, esant poreikiui ir dažniau, ir atsižvelgiant į Įrangos paskirtį, išdėstymą bei konstrukcines galimybes, atlikti smulkų jos remontą;

5.3. patikrinti ar elektriniai aparatai valdymo spintoje atitinka schemą ir yra tinkamai sutvarkyti;

5.4. patikrinti ar nepažeistos įžeminimo grandinės mašinų patalpoje, šachtoje, ar varžos atitinka norminiuose teisės aktuose nurodytus dydžius ir ar yra varžų matavimo protokolai;

5.5. patikrinti kabinos sustojimo tikslumą, šachtos ir kabinos durų spynas ir jas sureguliuoti;

5.6. patikrinti ar tinkamai veikia stabdžiai, jeigu reikia, juos sureguliuoti;

5.7. patikrinti Įrangos valdymo ir signalizacijos aparatų tvarkingumą, jeigu reikia, Įrangą atitinkamai sutvarkyti;

5.8. patikrinti Įrangos suktuvą, skridinius, lynus, Įrangos kreipiančiąsias, jų įtvirtinimą, esant poreikiui juos sutvarkyti;

5.9. patikrinti konstrukcinių mazgų tepimą priklausomai nuo Įrangos apkrovimo, esant poreikiui konstrukcinius mazgus sutepti;

5.10. patikrinti tepalų lygį reduktoriuose, tepalinėse, esant poreikiui juos papildyti. Paslaugų teikėjas užtikrina nemokamą bei tinkamą senos pakeistos alyvos ir senų tepalų utilizavimą;

5.11. pakeisti susidėvėjusias Įrangos saugios eksploatacijos užtikrinimui reikalingas smulkias detales;

5.12. atlikti Įrangos konstrukcinių mazgų valymą nuo įrenginiams būdingų nešvarumų, valyti šiukšles iš Įrangos (mašinų) patalpos, kabinos stogo bei šachtos duobės;

5.13. atlikti reikalingus Įrangos metalinių konstrukcijų (detalių) apsaugos nuo korozijos darbus;

5.14. pakeisti pažeistus ar sugedusius apšvietimo įtaisus;

5.15. atlikti kitus (nepaminėtus) Įrangos gamintojų pateiktose priežiūros instrukcijose, galiojančiose teisės aktuose ir normatyviniuose dokumentuose priežiūros ir aptarnavimo darbus, reikalingus užtikrinti saugų Įrangos naudojimą (eksploataciją);

5.16. atlikti Įrangos technines apžiūras kiekvieną mėnesį bei galimas papildomas technines apžiūras pagal Perkančiosios organizacijos pateiktas pastabas ir užsakymus (informacijos pateikimo telefonu). Techninio patikrinimo metu pastebėtus smulkius gedimus (perdega apšvietimas, įsijungia avarinis stabdis, perdega varža ir pan.) ar avarijas (kai nukrenta liftas ar keltuvas, kurio metu sužeidžiami žmonės) Paslaugų teikėjas turi pašalinti nedelsiant, tą pačią darbo dieną, tačiau ne ilgiau kaip per 24 valandas. Smulkių gedimų pašalinimo ir avarijų likvidavimo darbus Paslaugų teikėjas turi įsiskaičiuoti į mėnesinę Įrangos priežiūros ir remonto kainą;

5.17. Įrangos remonto darbus Paslaugų teikėjas atlieka naudodamas savo detales, gaminius ir medžiagas, kurių kainą iš anksto suderina su Perkančiąja organizacija, pateikiant dalių atitinkančių Įrangos gamintojo rekomenduojamų medžiagų ir dalių tikrumą bei kainą įrodančius dokumentus;

5.18. kiekvieną mėnesį Perkančiajai organizacijai pateikti ataskaitas apie faktiškai atliktus Įrangos remonto darbus;

5.19. paruošti Įrangą kasmetiniams įgaliotos įstaigos atliekamiems techninės būklės patikrinimams, taip pat ir po Įrangos modifikacijos, avarijos arba remonto;

5.20. 	išsikviesti įgaliotos įstaigos ekspertą Įrangos patikrinimui ir išbandymui saugaus Įrangos darbui demonstruoti, apiforminti ir pateikti būtiną techninę dokumentaciją;

5.21. 	sustabdyti (išjungti) Įrangą, kai įgaliotas įstaigos ekspertas, atlikdamas Įrangos techninės būklės vertinimą, nustato, kad Įranga netinkama saugiai naudoti, kelia pavojų žmonių sveikatai, gyvybei, turtui arba gali įvykti avarija;

5.22.	užtikrinti saugaus darbo, gaisrinės saugos bei elektrosaugos reikalavimų laikymąsi darbo vietoje ir nedelsiant informuoti Perkančiąją organizaciją apie žinomus arba įtariamus pavojus saugiam darbui;

5.23. 	užstrigusius žmones lifte arba keltuve turi išlaisvinti kaip įmanoma per trumpesnį laiko tarpą, bet ne ilgiau kaip per 1 (vieną) valandą nuo iškvietimo įregistravimo momento avarinėje tarnyboje;

5.24. 	Paslaugų teikėjas atsako ir kompensuoja nuostolius, patirtus dėl įvykių eksploatuojant Įrangą sutarties galiojimo metu (per 36 mėnesius), jeigu tai įvyko dėl Paslaugų teikėjo kaltės;

5.25.	turėti visą parą, visomis savaitės dienomis veikiančią tarnybą, užtikrinančią pastovų Įrangos stebėjimą apsauginėmis vaizdo kameromis kiekvienos Įrangos viduje ir išorėje, užtikrinant galimų gedimų ar avarijų nustatymą bei vandalizmo atveju apsaugos specialisto išsiuntimą prie Įrangos. Paslaugų teikėjas prieš pradėdamas teikti Įrangos priežiūros paslaugas, sutarties vykdymui turi sumontuoti savo turimas apsaugines vaizdo kameras, kadangi tai yra Paslaugų teikėjo atsakomybė. Apsauginių vaizdo kamerų sumontavimas ir stebėjimas turi būti įskaičiuotas į mėnesinę Įrangos priežiūrą. Paslaugų teikėjas vaizdo kamerų įrašus turi saugoti ne trumpiau kaip 1 (vieną) mėn. ir pagal Perkančiosios organizacijos prašymą – pateikti vaizdo įrašus peržiūrai.

5.26 kartą per savaitę atlikti Įrangos vidaus kabinų drėgną valymą panaudojant spec. dezinfekuojančias priemones. Surinkti ir išvežti šiukšles, jei jų yra kabinose.

5.27 esant poreikiui, pagal atskirą užsakymą, atlikti Įrangos vidaus kabinų specialųjį valymą dėl biologininės kilmės teršalų.

6. Jeigu techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Jei siūlomas lygiavertis objektas ar standartas, iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos kartu su pasiūlymu turi būti pateikti lygiavertiškumą įrodantys dokumentai.

7. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 4.3 punktu. Reikalavimas nustatytas pirkimo dokumentų priedo lentelėje „Reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai“.