Specialiųjų pirkimo sąlygų priedas „Techninė specifikacija“

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

## SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė (toliau – Pirkėjas, Ligoninė) vykdo veiklą padaliniuose Kauno mieste ir Kauno rajone (Hipodromo g. 13, Josvainių g. 2, Baltijos g. 20, Dariaus ir Girėno g. 50, Miško g. 27, Kiaunių g. 2, Vytauto g. 63, Kaunas. Garliava, Kauno raj., Kauno raj. A. Kriščiūno 2, Žiegždriai, Kauno raj., J. Zikaro g. 14, Kačerginė).

Pirkėjas šiuo metu naudojasi viešojo fiksuotojo telefono ryšio paslaugomis (apie 839 abonentai), paslaugų teikėjo valdoma virtualia telefonų stotele (PBX) bei skambučių centro paslauga. Ryšio komutavimui naudojama 100 b	also kanalų (SIP protokolu), užtikrinančių galimybę aptarnauti iki 100 vartotojų vienu metu.

Pirkėjas naudoja hibridinę ryšio infrastruktūrą: dalis abonentų jungiami naudojant IP telefonus, veikiančius vietiniame kompiuterių tinkle (LAN) per atskirtus potinklius (VLAN), o likusi dalis — per analoginius PSTN įrenginius, kurie į bendrą PBX sistemą integruojami naudojant paslaugų teikėjo įrengtus (ir paslaugos tiekėjui priklausančius) VoIP šliuzus (keitiklius/konverterius). Visi esami galiniai įrenginiai (telefonai) priklauso Pirkėjui.

Pirkėjas naudoja paslaugų teikėjo teikiamą skambučių centro valdymo sistemą (SCVS), kuri apima interaktyvaus balso atsakiklio (IVR) meniu valdymą bei pokalbių įrašymo funkcionalumą, savitarnos portalą agentų ir pokalbių valdymui.

Pirkėjas yra įtrauktas į Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo naudotojų sąrašą. Pirkėjui taikoma pareiga nenaudoti papildomų interneto prieigos tiekėjų, todėl Tiekėjas turės užtikrinti, kad paslaugos veikimas būtų suderinamas su šiuo tinklo reikalavimais.

Pirkėjui taikomas Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2022/2555 dėl priemonių, kuriomis užtikrinamas aukštas bendras kibernetinio saugumo lygis visoje Sąjungoje (TIS2 / NIS2), todėl pirkimo objektas, tiekėjo teikiami sprendimai bei paslaugų tiekėjas privalo atitikti šioje direktyvoje ir susijusiuose teisės aktuose nustatytus kibernetinio saugumo reikalavimus.

Šiuo pirkimu Pirkėjas siekia modernizuoti įstaigos padalinių ryšio infrastruktūrą, užtikrinant efektyvesnį vidinį bendradarbiavimą ir aukštesnę pacientų aptarnavimo kokybę, kartu išlaikant esamą abonentų numeraciją bei užtikrinant ne mažesnę paslaugų savybių ir funkcinio pajėgumo apimtį, nei naudojama šiuo metu.

Pirkėjas paskirs asmenis, kurie bus atsakingi už visų klausimų, susijusių su teikiamomis Paslaugomis, derinimą, informacijos teikimą.

Turimi įrangos ir abonentų kiekiai nurodyti lentelėje: „lentelė 1  Abonentų ir įrangos kiekiai padaliniuose – Virtuali stotelė“

lentelė 1  Abonentų ir įrangos kiekiai padaliniuose – Virtuali stotelė

| - Adresas | - Bendras abonentų kiekis * | - VOIP staliniai telefonai | - VOIP nešiojami telefonai | - PSTN telefonai **, *** | - SCVS agentai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Hipodromo g. 13, Kaunas | - 238 | - 46 (3 iš jų virt.) | - 41 | - 151 | - - |
| - Josvainių g. 2, Kaunas | - 329 | - 149 (7 iš jų virt.) | - 57 | - 123 | - - |
| - Baltijos g. 120, Kaunas | - 63 | - 16 | - 47 | - 0 | - - |
| - Miško g. 27, Kaunas | - 80 | - 26 (14 iš jų virt.) | - 2 | - 52 | - 12 |
| - Dariaus ir Girėno g. 50, Kaunas | - 35 | - 0 | - 0 | - 35 | - - |
| - Kiaunių g. 2, Kaunas | - 8 | - 0 | - 0 | - 8 | - - |
| - Vytauto g. 63, Garliava | - 22 | - 2 | - 0 | - 20 | - - |
| - J. Zikaro g. 14, Kačerginė | - 14 | - 0 | - 0 | - 14 | - - |
| - A. Kriščiūno 2, Žiegždriai | - 50 | - 0 | - 0 | - 50 | - - |
| - VISO: | - 839 | - 239 | - 147 | - 453 | - 12 |

- * Pastaba: Nurodytas orientacinis kiekis, kuris pagal Pirkėjo poreikius ir vykdomas veiklas gali keistis pirkimo vykdymo metu.

- ** Pastaba: PSTN tipo aparatai į bendrą PBX tinklą jungiami naudojant analogines abonentines linijas per paslaugų teikėjo įrengtus (ir paslaugos tiekėjo valdomus) VoIP šliuzus (konverterius).

- *** Tuo atveju, jei Tiekėjas numato šią įrangą keisti nauja, vietoje PSTN aparatų turi būti tiekiami bevieliai (nešiojami) telefonai, atitinkantys 7 lentelės reikalavimus.

Perkeliamų abonentų (numerių pagal adresus, įrangos tipą ir pan.) sąrašas bus pateiktas tiekėjui sudarius viešojo pirkimo-pardavimo sutartį.

### Pirkimo objektas

Perkančioji organizacija perka telefonijos Sprendimą, apimantį:

  - Viešojo telefono ryšio paslaugos: prieiga prie viešojo ryšio tinklo, nacionalinės ir tarptautinės ryšio paslaugos;

  - Virtualios telefonų stotelės (PBX) paslauga: konfigūravimas, valdymas ir priežiūra;

  - Skambučių centro valdymo sistemos (SCVS) paslauga: agentų licencijų ir sistemos suteikimas, IVR (interaktyvaus balso atsakiklio) meniu kūrimas ir administravimas, pokalbių įrašų darymas, saugojimas nustatytą laikotarpį ir prieigos prie archyvo užtikrinimas;

  - Sistemų diegimas ir migravimas: esamos numeracijos ir IVR schemų perkėlimas iš dabartinio tiekėjo be ryšio trūkių;

  - Palaikymo paslaugos: esamos hibridinės infrastruktūros (arba alternatyvios Tiekėjo įengtos infrastruktūros) aptarnavimas: tęstinis naujos įrangos diegimas (pvz.: didinant abonentų skaičių) bei konfigūravimas, gedimų šalinimas, konsultacijos, konfigūracijos keitimai pagal poreikį;

  - Papildomos fiksuoto ryšio paslaugos.

lentelė 2  Pirkimo objektas

| - Nr. | - Pirkimo objektas | - Mato vnt. | - Orientac. kiekis | - Maksimalus terminas mėnesiais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| - 1. | - Viešojo telefono ryšio paslaugos | - Vieno vartotojo mėnesinis mokestis | - 1000 * | - 36 |
| - 2. | - Virtualios telefonų stotelės (PBX) paslauga | - Mėn. | - 1 | - 36 |
| - 3 | - Skambučių centro valdymo sistemos (SCVS) paslauga | - Mėn. | - 1 | - 36 |
| - 3.1 | - Skambučių centro funkcijas palaikančių agento (lic.) mėnesinis mokestis | - Vieno vartotojo mėnesinis mokestis. | - 15 * | - 36 |
| - 4. | - Sistemų diegimas ir migravimas | - Kompl. | - 1 |  |
| - 5. | - Palaikymo paslaugos | - Mėn. | - 1 | - 36 |
| - 6. | - Virtualios telefonijos stotelės ir skambučių centro valdymo vystymo paslaugos | - Val. | - 30* |  |

* Pirkėjas perka Paslaugas pagal poreikį, neviršijant nurodyto Paslaugų maksimalaus kiekio.

Paslaugų teikimo terminas – Paslaugos pradedamos teikti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir teikiamos nuolat, bet ne ilgiau nei 36 mėnesiai.

Paslaugos turi būti įdiegtos ir pradėti veikti visa apimtimi per 20 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Paslaugos integracija į Pirkėjo informacinę infrastruktūrą turi būti atlikta be papildomų išlaidų.

## SKYRIUS
SIEKIAMI PIRKIMO REZULTATAI

Visi Pirkėjo fiksuotojo ryšio abonentai perkelti ir aptarnaujami Tiekėjo paslaugomis. Išlaikyta numeracija.

Tiekėjo duomenų centre sukonfigūruota ir paruošta darbui (ir savitarnai) virtuali Ligoninės telefonijos platforma: skambučių centro valdymo sistema ir virtuali telefonų stotelė.

Įdiegtos, suderintos ir pradėta naudoti Skambučių centro funkcijos.

Įdiegta, suderinta ir pradėta naudoti su paslauga teikiama techninė ir programinė įranga (fiziniai telefonų aparatai bei SCVS prieigos įrankiai).

Įrengta ir paruošta darbui saugi kibernetinių ryšių (fizinė ir programinė) infrastruktūra, (jei tokia reikalinga, atsižvelgiant į tiekėjo siūlomą sprendimą ir paslaugas) teikti perkamas Paslaugas Pirkėjo padaliniuose.

Naudotojai apmokyti dirbti su SCVS.

Teikiamos SCVS ir virtualios telefonų stotelės palaikymo paslaugos.

Užtikrintas nepertraukiamas įeinančiųjų ir išeinančiųjų skambučių aptarnavimas viešojo ryšio tinkluose pagal pirkimo dokumentacijoje nustatytus kokybės reikalavimus (SLA).

## SKYRIUS
REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

### Bendros nuostatos

Tiekėjas gali siūlyti esamos Pirkėjo infrastruktūros (hibridinio tinklo su VoIP bei PSTN aparatais) aptarnavimą bei pateikdamas reikiamą (PSTN šliuzų) įrangą, visiškai naujos technologijos diegimą arba hibridinį modelį, derindamas skirtingus ryšio technologijų sprendimus.

Tiekėjas privalo užtikrinti stabilų, nepertraukiamą ir kokybišką tiekėjo teikiamo ryšio signalą visose Pirkėjo patalpose (įskaitant tunelius, rūsius bei kitas patalpas). Paslaugų diegimo ar jų teikimo laikotarpiu, esant nepakankamam ryšio padengimui, Tiekėjas savo lėšomis privalo diegti papildomus sprendimus: įrengti ryšio stiprinimo įrangą arba užtikrinti paslaugos teikimą naudojant laidines IP (VoIP) technologijas.

Nepriklausomai nuo pasirinkto sprendimo ar technologijų derinio, Tiekėjas privalo užtikrinti visų Pirkėjo numerių išlaikymą, nurodyto skambučių centro funkcionalumo (IVR, įrašymas) veikimą.

SCVS ir virtuali telefonų stotelė diegiama ir eksploatuojama Tiekėjo infrastruktūros duomenų centre.

SCVS naudotojai darbui su Sistema naudos Perkančiosios organizacijos valdomas standartines kompiuterizuotas darbo vietas (tipinis All-In-One biuro kompiuteris su Windows 11 Pro operacine sistema). Jei Tiekėjo siūlomam sprendimui (SCVS agentų darbui) standartinės Pirkėjo darbo vietos yra techniškai nepakankamos ar nesuderinamos, Tiekėjas privalo savo lėšomis (įskaičiuojant į paslaugos kainą) pateikti ir įdiegti visą reikiamą papildomą techninę bei programinę įrangą, užtikrinančią sklandų ir kokybišką agentų darbą.

### Reikalavimai saugumui ir tiekimo grandinei

Teikdamas Paslaugas, Paslaugų teikėjas privalo vadovautis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Paslaugų teikėjas turi atitikti Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašui, patvirtintam Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Aprašas), reikalavimus.

Paslaugų teikėjas turi atlikti paslaugai teikti naudojamos programinės įrangos priežiūrą bei diegti atnaujinimus. Programinės įrangos saugumo ir kritinius atnaujinimus įdiegti nedelsiant, jeigu nėra žinomų faktų, jog atnaujinimai gali sutrikdyti paslaugos ir programinės įrangos veiklą. Atnaujinimų diegimo procedūra turi būti suderinta su Pirkėju.

Teikdamas Paslaugas Paslaugų teikėjas turi naudoti tik legalią programinę įrangą.

Paslaugų teikėjo infrastruktūra turi būti patalpinta Tier 3 Facility reikalavimus atitinkančiame duomenų centre. Kartu su pasiūlymu turi pateikti Tier 3 Facility sertifikatą arba lygiavertį dokumentą (sertifikatą). Lygiavertiškumo įrodinėjimo pareiga tenka tiekėjui.

Paslaugų teikėjas turi užtikrinti saugių protokolų ir (arba) slaptažodžių naudojimą, kai duomenys perduodami išoriniais duomenų perdavimo tinklais, užtikrinant sistemoms taikomų sprendimų integralumą ir vientisumą.

Paslaugų teikėjas turi užtikrinti spragų, keliančių riziką Pirkėjo tinklams ir informacinėms sistemoms, valdymą.

Paslaugų teikėjui viešai neskelbtina informacija teikiama tik tokios apimties, kuri būtina Paslaugoms teikti. Paslaugų teikėjas turi imtis visų teisinių priemonių gautai informacijai, įskaitant asmens duomenis, apsaugoti, todėl Paslaugų teikėjui nustatomi tokie pagrindiniai reikalavimai:

  - neskleisti ir neperduoti kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims iš Pirkėjo gautos informacijos, užtikrinti tinkamą jos saugą, laikyti ją paslaptyje net pasibaigus Sutarties galiojimui;

  - apie informacijos paskleidimo ar perdavimo kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims faktą nedelsiant raštu informuoti Pirkėją ir imtis visų būtinų veiksmų užkirsti kelią tolesniam informacijos paskleidimui;

  - Paslaugų teikėjas turi užtikrinti ir garantuoti, kad Paslaugų teikėjo darbuotojai, kurie atliks Paslaugas, saugos paslaptyje viešai neskelbtiną informaciją tiek Paslaugų teikimo metu, tiek pasibaigus sutarčiai, tiek pasibaigus Paslaugų teikėjo darbuotojų darbo ar kitiems santykiams su Paslaugų teikėju.

Paslaugų teikėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 24 valandas, pranešti Pirkėjui apie visus didelius ir (ar) kitus incidentus, susijusius su Pirkėjo tinklų ir informacinėmis sistemomis ir teikiamomis Paslaugomis, kai tik Paslaugų teikėjas sužino apie incidentą. Paslaugų teikėjas taip pat privalo pateikti Pirkėjui kibernetinio incidento tyrimo ataskaitą.

Paslaugų teikėjas turi užtikrinti teisę ir sąlygas Pirkėjui arba jo įgaliotiems paslaugų teikėjams atlikti Paslaugų teikėjo atitikties Aprašui auditą (įskaitant neplaninį) Sutarties vykdymo laikotarpiu ar įvykus dideliam incidentui.

Paslaugų vykdymui Paslaugų teikėjui prieiga prie pirkėjo informacinių išteklių suteikiama tik tokios apimties, kokios reikia paslaugų vykdymui užtikrinti.

Ryšio ir sistemų saugumas.

  - Prieigos kontrolė ir autentifikavimas:

    - Galinės įrangos saugumas: Kiekvienas telefonų aparatas ar ryšio šliuzas privalo būti autentifikuojamas Tiekėjo sistemoje naudojant unikalius slaptažodžius ar sertifikatus. Draudžiama naudoti gamyklinius (default) slaptažodžius.

    - Valdymo sąsajos: Virtualios stotelės (PBX) ir Skambučių centro (SCVS) valdymo savitarnos svetainės privalo naudoti saugų HTTPS ryšį ir palaikyti dviejų veiksnių autentifikavimą (2FA) administratoriams.

    - Prieigos teisių diferencijavimas: Sistema turi leisti konfigūruoti skirtingus naudotojų teisių lygius (pvz., administratorius, agentas, klausytojas), užtikrinant, kad tik įgalioti asmenys matytų pokalbių įrašus ar ataskaitas.

  - Apsauga nuo sukčiavimo ir piktnaudžiavimo (Fraud Prevention):

    - Numerio klastojimo (Spoofing) prevencija: Tiekėjas privalo užtikrinti priemones, neleidžiančias tretiesiems asmenims iš išorės skambinti prisidengiant Pirkėjo numeriais.

    - Tarptautinių skambučių ribojimas: Sistema privalo leisti lanksčiai blokuoti išeinančius skambučius į padidinto tarifo numerius ar tam tikras užsienio šalis, siekiant išvengti finansinių nuostolių dėl piktnaudžiavimo.

    - Saugumo auditavimas: Tiekėjo sistema privalo registruoti visus administracinius veiksmus (Audit Log), kad būtų galima atsekti, kas ir kada keitė sistemos nustatymus.

  - Skambučių centro ir įrašų saugumas:

    - Įrašų saugojimas: Visi pokalbių įrašai turi būti saugomi užšifruoti. Prieiga prie jų turi būti ribojama ir fiksuojama žurnale.

    - Atitiktis BDAR: Tiekėjas privalo užtikrinti, kad paslaugos teikimas atitinka Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus. Jei duomenys (įrašai) saugomi Tiekėjo serveriuose, jie privalo fiziškai būti ES/EEE teritorijoje.

  - Atsparumas atakoms (DDoS ir Brute-force)

    - Apsauga nuo DDoS: Tiekėjo infrastruktūra privalo turėti aktyvią apsaugą nuo paslaugos trikdymo (DDoS) atakų;

    - Brute-force apsauga: Tiekėjo infrastruktūra privalo automatiškai blokuoti IP adresus ar paskyras po nustatyto skaičiaus nesėkmingų bandymų prisijungti prie galinės įrangos ar valdymo panelių, taikyti dvigubą autentifikaciją arba kitas priemones.

### Reikalavimai ryšio kokybei

Pirkėjas turi teisę bet kuriuo sutarties vykdymo metu atlikti kontrolinius matavimus. Jei nustatoma, kad kokybė neatitinka nustatytų reikalavimų, Tiekėjas privalo nedelsiant, per technologiškai pagrįstą terminą savo lėšomis įdiegti papildomą ryšio stiprinimo ar optimizavimo įrangą.

Balso perdavimo kokybė (Voice Quality)

  - Balso aiškumas (MOS vertinimas): Tiekėjas privalo užtikrinti aukštą balso perdavimo kokybę. Naudojant VoIP technologiją, vidutinis nuomonės balas (MOS – Mean Opinion Score) turi būti ne mažesnis nei 4.0 (pagal ITU-T P.800 standartą). Balsas turi būti aiškus, be metalinio garso, aido ar trūkinėjimų.

  - Vėlinimas (Latency): Vienpusis vėlinimas (nuo siuntėjo iki gavėjo) Tiekėjo tinkle neturi viršyti 150 ms.

  - Vėlinimo svyravimas (Jitter): Vėlinimo pokytis (jitter) neturi viršyti 30 ms, kad būtų išvengta balso iškraipymo.

  - Paketų praradimas (Packet Loss): Duomenų paketų praradimas Tiekėjo tinkle neturi viršyti 1%.

Sujungimo kokybės rodikliai

  - Sėkmingų sujungimų koeficientas (ASR): Sėkmingai sudarytų sujungimų (nuo visų bandymų skambinti) dalis turi būti ne mažesnė kaip 98% (neįskaitant atvejų, kai gavėjas užimtas arba nekelia).

  - Sujungimo laikas (Post Dial Delay): Laikas nuo paskutinio numerio skaitmens surinkimo iki kvietimo signalo gavimo (arba užimtumo signalo) neturi viršyti 5 sekundžių (vidiniame tinkle) ir 8 sekundžių skambinant į kitus viešuosius tinklus.

Numerio identifikavimo kokybė (CLI): Tiekėjas privalo užtikrinti 100% tikslų skambinančiojo numerio perdavimą. Skambučio gavėjas visais atvejais turi matyti Pirkėjo viešąjį numerį, nepriklausomai nuo to, kokią technologiją (VoIP ar GSM) Tiekėjas naudoja skambučio inicijavimui.

Paslaugos prieinamumas ir patikimumas

  - Paslaugos prieinamumas (Uptime): Tiekėjas garantuoja 99,5% metinį paslaugų prieinamumą (24/7/365).

  - Nenumatytos prastovos: Viena neplanuota kritinė prastova (kai neveikia visos sistemos paslaugos) negali trukti ilgiau nei 4 valandas.

  - Planiniai darbai: Apie planinius techninius darbus, kurie gali turėti įtakos paslaugos kokybei, Tiekėjas privalo informuoti Pirkėją ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Darbai turi būti vykdomi savaitgaliais arba darbo dienomis po 19:00 valandos vakare arba iki 7:00 valandos ryte.

Sistemos pralaidumas ir vienalaikių sesijų (SIP kanalų) kokybė (jei taikoma Tiekėjo siūlomai technologijai):

  - SCVS kanalų rezervavimas: Tiekėjas privalo užtikrinti ne mažiau kaip 30 vienalaikių sesijų (SIP kanalų), dedikuotų aktyviems Skambučių centro (SCVS) pokalbiams (sujungimams tarp skambinančiojo ir agento). Šis kanalų skaičius negali riboti techninės galimybės Tiekėjo infrastruktūroje priimti ir eilėje išlaikyti ne mažiau kaip 90 laukiančių skambučių, kaip tai nurodyta šios specifikacijos 64.2 punkte.

  - PBX pralaidumas: Bendram virtualios stotelės naudojimui (vidaus ir išorės pokalbiams) turi būti užtikrinta ne mažiau kaip 100 vienalaikių sesijų.

  - Kanalų tankinimo (oversubscription) ribojimas: Tiekėjas privalo užtikrinti, kad SIP kanalų skaičius bendrai stotelei būtų ne mažesnis nei 1:5 santykis su registruotų abonentų skaičiumi. Tiekėjui draudžiama taikyti agresyvų ryšio optimizavimą ar kanalų perpanaudojimą, jei tai lemia kituose šios specifikacijos punktuose nurodytų balso kokybės rodiklių (MOS, Latency, Jitter) pablogėjimą.

Sistemos plečiamumas ir techniniai resursai

  - Plėtros pajėgumas: Siūlomas sprendimas (PBX) turi būti techniškai paruoštas plėtrai iki ne mažiau kaip 1000 abonentų;

  - Plėtros įgyvendinimas: Sistemos plėtra turi būti vykdoma didinant techninius resursus, o ne atliekant esminį sistemos logikos perkonfigūravimą ar naudojamų įrankių keitimą. Plėtros darbai negali turėti neigiamos įtakos jau esamų paslaugų kokybei.

### Reikalavimai Viešojo telefono ryšio paslaugoms

Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis aktualiais elektroninių ryšių paslaugų teikimą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Įeinantys skambučiai turi būti nemokami (netaikoma specializuotų mokamų linijų pvz.: 700-tosios ar viešųjų išorinių keturženklių abonentų paslaugoms).

Išeinantys skambučiai į Lietuvos fiksuoto ryšio numerius, Lietuvos judriojo (mobilaus) ryšio numerius turi būti įskaičiuoti į Paslaugų kainą (išskyrus mokamus numerius). Į paslaugų kainą kiekvienam abonentui turi būti įskaičiuotas neribotas minučių kiekis į fiksuotus ir/ar judriuosius Lietuvos tinklus bei neribotas sujungimų (pokalbių) kiekis.

Paslaugų teikėjas privalo gavus raštišką Pirkėjo užklausą aktyvuoti tarptautinių skambučių galimybę (pagal nutylėjimą skambučiai galimi tik Lietuvos ryšio (fiksuoto ir mobilaus) tinklais; pirminio paslaugos konfigūravimo metu bus pateiktas suderintas sąrašas).

Visi kiti šioje techninėje specifikacijoje nenumatyti skambučiai apmokestinami ne daugiau nei tai dienai galiojančiais tarifais.

Visi kiti galimi mokesčiai, susiję su ryšių reguliavimu, numerių palaikymu, keitimu, ryšio linijų, kanalų ar dažnių rezervavimu ir pan. turi būti įskaičiuoti į paslaugos kainą.

Turi būti galimybė laikinai ar visam laikotarpiui riboti įeinančius skambučius atskiriems abonentams ar jų grupėms.

### Reikalavimai Virtualios telefonų stotelės (PBX) paslaugai

Virtualios telefonų stotelės (PBX) paslauga apima:

  - Išorinių ir vidinių numerių bei įeinančių/išeinančių skambučių jungimą;

  - Naujų abonentų, agentų prijungimą ir sukonfigūravimą, jei to negalima atlikti savitarnoje;

  - Registruotų incidentų sprendimą, sutrikimų, problemų šalinimą;

  - Virtualios telefonų stotelės atstatymą gedimų atveju;

  - Virtualios telefonų stotelės paslaugos lygio (greitaveikos, stabilumo, prieinamumo) užtikrinimą. Kokybės reikalavimai nustatyti šios specifikacijos skyriuje Reikalavimai Paslaugų palaikymui ir Paslaugų lygio (SLA) užtikrinimui.

Virtualios telefonų stotelės funkcionalumai privalo apimti:

  - trumpųjų vidinių keturženklių numerių suteikimas bei vardų priskyrimas numeriams;

  - skambinimas ir atsiliepimas į skambučius:

    - fiksuoto ryšio operatorių;

    - mobilaus ryšio operatorių;

    - Pirkėjo vidinio tinklo abonentų;

    - perkamo skambučių centro paslaugos abonentų;

  - atsiliepto skambučio persiuntimas (peradresavimas) kitam vidiniam ar išoriniam (fiksuoto arba judriojo ryšio) abonentui pokalbio metu naudojant IP telefonus ir (arba) neišmanius ir (arba) išmanius telefonus, skambučius veikiančius per aplikaciją kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje;

  - skambučių peradresavimas vidiniam ar išoriniam abonentui;

  - praleistų skambučių sąrašo rodymas;

  - „palaukimo“ (angl. „hold“) funkcija;

  - pasirinktų abonentų pokalbių įrašymas ir garso įrašų saugojimas;

  - interaktyvus balso atsakiklis (IVR);

  - automatinis įeinančių skambučių skirstymas eilėje pagal Perkančiosios organizacijos poreikius;

  - skambinančiojo telefono numerio rodymas;

  - konferencinių pokalbių galimybė - grupės pokalbių abonentai gali skambinti trumpaisiais vidaus telefonų numeriais;

Paslaugos architektūros principas: Visa paslaugos funkcinė logika (skambučių maršrutizavimas, peradresavimo taisyklės, eilių valdymas, pokalbių įrašymas ir kt.) privalo būti vykdoma Tiekėjo infrastruktūroje (serveriuose / debesyje). Paslaugos teikimas (jos funkcionalumai ir galimybės) neturi būti įtakojamas galimai ribotų Pirkėjo turimų ir šiuo metu naudojamų telefonų aparatų ribotumu.

Turi palaikyti prijungimą išmaniaisiais, neišmaniais (mygtukiniais), IP telefonais bei naudojant aplikaciją kompiuteryje (naujausiose Windows OS aplinkose privaloma) ir išmaniajame telefone (IOS ir Android aplinkose).

### Reikalavimai Skambučių centro valdymo sistemos (SCVS) paslaugai

Skambučių centro (su palaikymu) paslauga apima:

  - Išorinių ir vidinių numerių bei įeinančių/išeinančių skambučių jungimą;

  - Naujų abonentų, agentų prijungimą ir sukonfigūravimą, jei to negalima atlikti savitarnoje;

  - Registruotų incidentų sprendimą, sutrikimų, problemų šalinimą;

  - SCVS funkcionalumo atstatymą sistemos gedimų ar sutrikimų atvejais;

  - SCVS paslaugos lygio (greitaveikos, stabilumo, prieinamumo) užtikrinimą pagal sutartas sąlygas;

  - Turi būti galimybė realiu laiku stebėti Virtualių telefonų veikiančių interneto naršyklėje būklę. Monitoringe informacija atvaizduojama realiu laiku, sinchroniškai tarp visų sistemos naudotojų ir atnaujinama ne rečiau kaip kas 5 sekundes.

Skambučių centro techniniai funkcionalumai privalo apimti:

  - SCVS turi turėti Perkančiosios organizacijos paskirtų darbuotojų – administratorių - sistemos valdymo (savitarnos) portalą. Portalas turi būti pasiekiamas tiek iš vidinio Perkančiosios organizacijos tinklo, tiek saugiu Interneto ryšiu;

  - Techninė galimybė priimti vienu metu ne mažiau kaip 90 Perkančiosios organizacijos išorės kontaktų skambučių, įskaitant eilėje laukiančius skambučius;

  - Fizinių telefonų aparatų naudojimas: skambučių priėmimas/inicijavimas (balso kanalas) turi veikti nepriklausomai nuo WEB sąsajos.

  - Web vartotojo sąsaja lietuvių kalba.

  - Naudotojo sąsajoje turi būti realizuota įvedamų duomenų reikšmių kontrolė ir jų logiškumo patikrinimas.

  - SCVS agentai turi turėti galimybę:

    - prisijungti/atsijungti prie sistemos;

    - priimti ir inicijuoti skambučius;

    - peradresuoti skambučius (tiek SCVS naudotojams, tiek išoriniams abonentams);

    - matyti iš kokios eilės ar kito vartotojo ateina skambutis

    - keisti darbo režimus/būsenas;

    - matyti individualią ir skyriaus aptarnautų skambučių statistiką;

    - Matyti skambučių eilių paslaugos lygio rodiklius (SLA), jei tokie yra konfigūruoti;

    - stebėti skambučių eiles, bendrą srautų/laukiančių skambučių statistiką;

    - matyti skambučių istoriją;

    - matyti praleistų skambučių sąrašą su galimybe perskambinti;

  - SCVS administratoriai turi turėti visas agentų funkcijas bei papildomas sistemos konfigūravimo ir valdymo galimybes;

  - SCVS turi priimti ir aptarnauti visus skambučius, adresuotus į pasirinktus išorinius numerius;

  - SCVS turi priimti ir aptarnauti visus skambučius, adresuotus į pasirinktus vidinius numerius;

  - SCVS turi turėti galimybę prioretizuoti skambučius identifikuojant skambinančiojo numerį pagal šalies kodus, numerius (baltasis, juodasis sąrašai);

  - SCVS turi turėti galimybę prioretizuoti skambučius pagal adresato abonento ar skambučių eilės abonento numerį (agentui dirbant su dvejomis eilėmis, pirmiau skamba prioritetinė linija).

  - Turi būti galimybė agentui priimti ir atlikti skambutį rankiniu būdu;

  - Turi būti įgyvendintas Skambučių inicijavimo naršyklėje (Click to Call) funkcionalumas;

  - Turi būti įgyvendintas Skambučio persiuntimo (Transfer) funkcionalumas. Persiuntimas turi būti įmanomas tiek rankinis, tiek automatinis (nustatytas iš anksto);

  - Sujungimas su Perkančiosios organizacijos darbuotoju turi būti galimas tiesioginis (peradresuoti Interesanto skambutį bet kuriam koordinacinio centro agentų) arba dviejų žingsnių sujungimas (sujungimas su Recipiento pagalba, t. y. agentas priima Interesanto skambutį, skambina kitam Perkančiosios organizacijos darbuotojui ir jam sutikus atlieka sujungimą);

  - Turi būti galimybė peradresuoti skambučius į kitą įrenginį arba pasirinktinai atsiliepti bet kuriame įrenginyje, aptarnaujančiame įeinančio skambučio abonento numerį;

  - Turi būti galimybė valdyti gaunamų skambučių eiles, keičiant jų prioritetus ir paskirstymą tarp agentų.

  - Turi būti automatinio atsiliepimo balso įrašu galimybė (IVR) - pasisveikinimas, informavimas, interaktyvūs savitarnos telefonu scenarijai.

  - Turi būti galimybė įrašyti pokalbius ir saugoti Tiekėjo duomenų centre ne mažiau kaip 1 metų laikotarpį;

  - Turi būti galimybė nustatyti automatinį saugomų įrašų naikinimą pasibaigus nustatytam laikotarpiui;

  - Turi būti galimybė priskirti pokalbiui temą. Temos sukuriamos iš anksto ir priskiriamos eilei. Galimybė aktyvuoti automatinį priminimą agentui, jei skambučio metu pokalbio tema nebuvo pasirinkta;

  - Turi būti galimybė perklausyti balso įrašą;

  - Turi būti įgyvendintas patogus Perskambinimų (Call-Back) kūrimas ir valdymas:

    - Kiekvienas neatsakytas skambutis automatiškai fiksuojamas naujų perskambinimų stebėjimo lange;

    - Įrašas iš perskambinimų sąrašo pašalinamas automatiškai po įvykusio sėkmingo skambučio su klientu (tiek įeinančio, tiek išeinančio);

    - Naujų įvykių suvestinė gali būti rodoma naršyklės skirtuke ir/ar bėgančia eilute;

    - Galimybė pažymėti tam tikroms eilėms priskirti didesnį perskambinimo prioritetą lyginant su kitomis. Tokiu atveju, po nustatyto laiko, pasirinktų eilių skambučiai būtų pažymimi kita spalva bendrame sąraše;

    - Perskambinimų langas automatiškai atnaujinamas realiu laiku.

  - Turi būti galimybė apibrėžti agentų būsenas ir jas keisti (Aktyvus, Pertrauka, Pietūs ir pan.);

  - Turi būti galimybė viename lange matyti svarbiausius skambučių centro veiklos efektyvumo rodiklius (ne mažiau kaip šiuos: įeinančius/išeinančius skambučius, agentų statusus ir jų kiekius eilėse, SLA vykdymą);

  - Turi būti galimybė atlikti agentų darbo kokybės vertinimą pagal iš anksto pasirinktus kriterijus. Kriterijų skaičius turi būti neribojamas, o jų svoriai keičiami pagal poreikį;

  - Agento darbalaukis:

    - Agento sąsaja - WEB aplikacija (naudojama interneto naršyklės pagalba), nereikalaujanti instaliacijos darbo vietoje;

    - Sąsaja grafinėmis piktogramomis, vaizduojančios pagrindinius vartotojo veiksmus;

    - Skambučio metu Agento darbalaukyje turi būti matoma visa įeinančio numerio skambučių istorija;

    - Skambučio metu Agento darbalaukyje turi būti galimybė skambučio komentavimui, perskambinimo suplanavimui, kontaktinės informacijos redagavimui;

    - Agento darbalaukyje turi būti pateikiami Agento asmeniniai kokybės rodikliai (gautų/atsakytų skambučių kiekiai, SLA ir kt.) bei jam priskirtų eilių SLA pasiekimo vykdymo rezultatai;

  - Ataskaitos yra programinės įrangos modulis, skirtas kontaktų centro apskaitai:

    - Automatinis ataskaitų generavimas už dieną, mėnesį ar metus;

    - Sistemoje saugoti užregistruotą informaciją ir sugeneruotas ataskaitas;

    - Paslauga negali dirbtinai ribotai ir/arba papildomai apmokestinti SCVS savitarnos ataskaitų naudojimo – jų generavimo dažnumą, skaičių, duomenų kiekį;

    - Sistemoje turi būti kaupiama informacija iš kurios galima generuoti ataskaitas įvairiais pjūviais: (Skambinančiojo numerio atvaizdavimas,  Skambučio data ir laikas,  Įeinančio skambučio eilės pasirinkimas,  Skambučio statusas (atsakytas/neatsakytas skambutis),  Laukimo laikas eilėje (iki atsakant darbuotojui),  Pokalbių trukmė, jei skambutis buvo atsakytas,  Skambutį aptarnavęs darbuotojas,  Gautų skambučių kiekis,  Atsilieptų/praleistų skambučių kiekis,  Vidutinė klientų laukimo trukmė iki aptarnavimo,  Bendra pokalbių trukmė.);

Turi būti galimybė integruoti Skambučių centro sistemą su išorinėmis informacinėmis sistemomis, naudojant WEB servisus ar API sąsajas, kurias būtų galima konfigūruoti ir pritaikyti pagal Perkančiosios organizacijos poreikius.

SCVS sistemos saugumo reikalavimai (sistema turi leisti nustatyti):

  - naudotojo autorizacija nustatoma naudojant kelių faktorių autorizaciją (2FA);

  - slaptažodį turi sudaryti ne mažiau kaip 12 simbolių, sudarytas iš raidžių, skaičių ir specialiųjų simbolių;

  - didžiausias leistinas mėginimų įvesti teisingą slaptažodį skaičius – iki 5 kartų. Viršijus leistiną mėginimų įvesti teisingą slaptažodį skaičių, paskyra turi užsirakinti ir neleisti identifikuotis ne trumpiau nei 15 minučių;

  - slaptažodžiai negali būti saugomi ar perduodami atviru tekstu ar užšifruojami nepatikimais algoritmais;

  - slaptažodis primenant sistemai turi būti keičiamas ne rečiau kaip kas 2 mėnesius ir keičiant slaptažodį neturi būti leidžiama sudaryti slaptažodžio iš buvusių 5 paskutinių slaptažodžių; laiku nepasikeitus slaptažodžio paskyra blokuojama;

  - pirmojo prisijungimo prie sistemos metu turi būti automatiškai inicijuojamas laikino slaptažodžio pakeitimas;

  - sistemos naudotojo teisę savarankiškai pasikeisti slaptažodį sistemoje.

Specifiniai SCVS paslaugos kokybės reikalavimai:

  - Įrašymo kokybė: 100% visų įeinančių ir išeinančių skambučių turi būti įrašomi be garso iškraipymų, užtikrinant galimybę juos išklausyti iškart po pokalbio pabaigos;

  - IVR veikimas: Automatinio atsakiklio (IVR) suveikimo laikas neturi viršyti 1 sekundės po sujungimo;

  - Tiekėjas privalo užtikrinti nepertraukiamą prieigą prie SCVS administravimo aplinkos bent 2 administratoriams su aukščiausiomis suteiktomis teisėmis, nepriklausomai nuo sistemos apkrovimo lygio.

### Reikalavimai Sistemų diegimui ir migravimui

Prieš pradedant diegimo darbus, Tiekėjas privalo parengti ir su Pirkėju suderinti detalų migracijos (paslaugų perėmimo) planą, kuriame būtų numatyti terminai, rizikų valdymas ir veiksmai, užtikrinantys diegimo eigą pagal Pirkimo reikalavimus..

Tiekėjas privalo perkelti naudojamus išorinius ir vidinius telefonų numerius, užtikrinant vieningą numeracijos planą ir korektišką skambinančiojo numerio atvaizdavimą.

Tiekėjas yra atsakingas už visos įrangos pateikimą, pristatymą, suprogramavimą, sukonfigūravimą, ištestavimą ir įjungimą darbui (pateikimą naudojimui);

Diegdamas virtualią telefonų stotelę (PBX) Tiekėjas privalo:

  - Atlikti pirminį konfigūravimą pagal Pirkėjo poreikius, pritaikant visas techninėje specifikacijoje nurodytas funkcijas;

  - Sukonfigūruoti ir įrengti galinius įrenginius (telefonus). Jei siūlomas sprendimas nesuderinamas su diegimo metu Pirkėjo turimais (naudojamais) aparatais, Tiekėjas privalo savo lėšomis pateikti naują, technologiją atitinkančią galinę įrangą;

  - Perkonfigūruoti darbui su siūloma PBX paliekamus naudoti Pirkėjo aparatus, užtikrinant pilną jų funkcionalumo suderinamumą.

Diegdamas Skambučių centro valdymo sistemą (SCVS) Tiekėjas privalo:

  - Atlikti pirminį SCVS sukonfigūravimą (IVR, eilės, agentų teisės) pagal Pirkėjo poreikių analizę;

  - Įrengti su paslauga teikiamus telefonų aparatus bei parengti SCVS naudotojų (agentų) darbo vietas. Jei Pirkėjo kompiuteriai neatitinka Tiekėjo sprendimo reikalavimų, Tiekėjas privalo pateikti savo įrangą, įskaičiuotą į paslaugos kainą;

  - Parengti (įrašyti) profesionalius automatinius pranešimus ir IVR meniu struktūrą pagal Pirkėjo patvirtintą turinį;

  - Atlikti pilną funkcinį testavimą (eilės, įrašymas, ataskaitos) dalyvaujant Pirkėjo atstovams.

Atsakomybės ribos ir tinklo įranga:

  - Pirkėjas suteikia prieigą prie esamos fizinės (laidinės) infrastruktūros, tačiau neįsipareigoja jos keisti ar plėsti pagal specifinius Tiekėjo poreikius. Pirkėjas sudarys Tiekėjui sąlygas esamos infrastruktūros papildymui ar naujų ryšio linijų įrengimui Pirkėjo patalpose, tačiau visi su tuo susiję darbai privalo būti vykdomi Tiekėjo lėšomis ir suderinus su Pirkėju.

  - Tiekėjas atsako už visų tipų ryšių linijas, įrangą ir ryšio kokybę nuo savo tinklo mazgo iki Pirkėjo fizinės infrastruktūros;

  - Jei paslaugoms teikti naudojama GSM ar kita bevielė technologija, Tiekėjas pilnai atsako už savo teikiamos paslaugos signalo (t.y. tarp tiekėjo siųstuvų ir telefono aparato) kokybę pastatų viduje ir savo lėšomis įrengia reikiamą stiprinimo įrangą.

Diegimo darbai negali trikdyti Pirkėjo veiklos ilgiau nei 2 valandas per parą ir turi būti vykdomi su Pirkėju suderintu, mažiausią įtaką darbui turinčiu laiku;

Keičiant įrangą ar migruojant paslaugas, telefonijos ryšys (galimybė inicijuoti ir priimti skambučius) darbo vietoje privalo būti atstatytas ne vėliau kaip per 1 darbo valandą.

### Reikalavimai Paslaugų palaikymui ir Paslaugų lygio (SLA) užtikrinimui

Paslaugų palaikymas: Tiekėjas privalo užtikrinti visų įsigytų paslaugų bei suteiktos įrangos nuolatinį veikimą, prevencinę priežiūrą ir sutrikimų šalinimą visą sutarties galiojimo laikotarpį.

Incidentų registravimas:

  - Kritiniai gedimai (Aukštas prioritetas) turi būti registruojami 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę (24/7) specialiu techninės pagalbos telefonu.

  - Kiti kreipiniai registruojami Tiekėjo pagalbos sistemoje arba el. paštu Pirkėjo darbo valandomis.

Konfigūracijos keitimai: Visi Tiekėjo inicijuoti ar dėl teisės aktų privalomi pakeitimai atliekami nemokamai. Pirkėjo pageidaujami nedideli konfigūracijos pakeitimai (pvz.: naujų abonentų aktyvavimas, naujo abonentų nukreipimo nustatymas, numerių pakeitimai, perkėlimai, pavadinimų adresų knygoje keitimai ir pan.) įskaičiuoti į paslaugos kainą.

Prioritetų ir terminų lentelė:

lentelė 3  Prioritetų ir terminų lentelė

| - Prioritetas | - Poveikis | - Reakcijos laikas | - Sprendimo laikas |
| --- | --- | --- | --- |
| - Aukštas | - Sutrikimas daro įtaką visiems naudotojams arba kritiniams padaliniams (Priėmimo sk., Registratūra, Skambučių centras). | - ≤ 30 min. | - ≤ 4 val. (nepertraukiamu laiku) |
| - Vidutinis | - Sutrikimas daro įtaką abonentų grupei arba tam tikrai funkcijai (pvz., neveikia pokalbių įrašymas). | - ≤ 1 darbo val. | - ≤ 8 darbo val. |
| - Žemas | - Sutrikimas daro įtaką pavieniam abonentui ar nesutrikdo paslaugos esmės. | - ≤ 4 darbo val. | - ≤ 16 darbo val. |

Paslaugos prieinamumas: Tiekėjas garantuoja 99,5% metinį paslaugų prieinamumą. Į šį laiką neįskaičiuojami iš anksto (prieš 3 d. d.) suderinti planiniai profilaktikos darbai, vykdomi naktį.

Galinės įrangos priežiūra ir keitimas: Tais atvejais, kai Paslaugoms teikti naudojama Tiekėjui priklausanti galinė įranga (pvz., telefonų aparatai, šliuzai), Tiekėjas privalo užtikrinti jos nuolatinį techninį tvarkingumą. Sugedus tokiai įrangai, Tiekėjas privalo ją savo lėšomis nemokamai sutaisyti arba pakeisti lygiaverte pagal „lentelė 3  Prioritetų ir terminų lentelė“ nustatytus prioritetus.

## SKYRIUS
PASIŪLYMŲ TEIKIMAS

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą patvirtina, kad įvykdys visus numatytus diegimo darbus, taip pat tuos, kurie yra objektyviai būtini sėkmingam Sutarties įgyvendinimui, nepriklausomai ar jie įvardinti šioje specifikacijoje, nereikalaujant papildomų Perkančiosios organizacijos lėšų. Visos diegimo išlaidos turi būti numatytos pasiūlyme ir įtrauktos į pirkimo objekto eilutę „Sistemų diegimas ir migravimas“.

Tiekėjas teikdamas pasiūlymą patvirtina, kad siūlomos Paslaugos atitiks visus reikalavimus, aprašytus šioje specifikacijoje.

Tiekėjas lentelėje „lentelė 5  Siūlomos sistemos ir paslaugos“ stulpelyje „Atitikimas reikalavimui“ privalo nurodyti informaciją, leidžiančią identifikuoti siūlomą Paslaugą pagal Teikėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytas galiojančias paslaugas, arba aiškiai nurodyti, kad yra siūlomas individualus pritaikomas sprendimas.

Demonstracija. Perkančioji organizacija gali paprašyti pademonstruoti Skambučių centro valdymo sistemos funkcionalumus, numatytus pirkimo reikalavimuose.

### Demonstracija

Pirkėjas prašys pademonstruoti siūlomą Skambučių centro valdymo sistemos (SCVS) sprendimą.

Demonstracijai skirtas laikas yra iki 1,5 valandos (90 minučių).

Demonstravimas vyks nuotoliniu būdu, naudojant visuotinai prieinamą „Microsoft Teams“ platformą.

Perkančioji organizacija apie demonstravimo datą ir laiką informuos pirkimo dalyvius ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki demonstravimo pradžios.

Demonstracijoje dalyvaus: Perkančiosios organizacijos ekspertai, Tiekėjo paskirti specialistai.

Jei Tiekėjo atstovas negali dalyvauti demonstracijoje, apie tai jis privalo ne vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki demonstracijos informuoti Perkančiąją organizaciją.

Demonstracija turi būti vykdoma realiai veikiančioje aplinkoje – pateikiant gyvą, tiesioginį funkcionalumų veikimo demonstravimą. Vaizdo įrašai ar iš anksto parengti pristatymai nepriimtini.

Demonstracija turi būti atliekama lietuvių kalba.

Perkančioji organizacija darys demonstracijos garso ir vaizdo įrašymą.

Jei demonstracijos metu įvyksta interneto ryšio ar kitų techninių sutrikimų (tiek Tiekėjo, tiek Perkančiosios organizacijos pusėje), demonstracija bus atidėta, o apie naują laiką pirkimo dalyviai bus informuoti CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Jei Tiekėjas nustatytu laiku neprisijungia prie pateiktos demonstracijos nuorodos arba nepademonstruoja visų 4 lentelėje nurodytų funkcionalumų, kaip „visiškai veikiančių“, jo pasiūlymas bus laikomas neatitinkančiu Pirkimo sąlygų reikalavimų ir bus atmestas.

Demonstracijos metu ekspertai turi teisę užduoti papildomus klausimus, susijusius demonstruojamais funkcionalumais. Klausimai užduodami vadovaujantis lygiateisiškumo principu visų Tiekėjų atžvilgiu.

Demonstravimo procedūrai užfiksuoti surašomas laisvos formos funkcionalumų demonstravimo protokolas. Protokole nurodoma, kurie funkcionalumai buvo pademonstruoti ir kurių nepavyko pademonstruoti. Esant nesutarimams tarp tiekėjo ir ekspertų, protokole aprašomi abiejų pusių motyvai.

lentelė 4  Demonstracijos scenarijai

| Vertinamas funkcionalumas | Demonstracijos aprašymas | Vertinimo kriterijus |
| --- | --- | --- |
| 1. SCVS Agento darbo vieta |  |  |
| WEB aplikacijos veikimas (be instaliacijos) | Tiekėjas turi prisijungti prie agento darbo vietos naudodamas standartinę interneto naršyklę, nediegdamas jokios papildomos programinės įrangos į kompiuterį,. | Sistema pilnai užsikrauna ir veikia naršyklės lange; nereikalaujama siųstis ar diegti jokių programinės įrangos failų ar naršyklės įskiepių |
| Skambučio valdymas ir istorija | Skambučio metu agentas turi atlikti veiksmus: įrašyti komentarą, matyti skambinančiojo istoriją ir inicijuoti skambutį paspaudimu ekrane (Click-to-Call). | Ekrane matoma ankstesnių skambučių su šiuo klientu istorija; paspaudus ant numerio, pradedamas skambutis be rankinio rinkimo. |
| Skambučio peradresavimas (Transfer) | Pademonstruoti du peradresavimo būdus: tiesioginį (iškart persiunčia) ir su konsultacija (pirmiau sujungiama pokalbiui su adresatu, tuomet peradresuojama). | Skambutis sėkmingai perduodamas kitam abonentui/agentui abiem pademonstruotais būdais. |
| 2. Perskambinimų valdymas |  |  |
| Pranešimai apie laukiančius perskambinimus | Imituoti situaciją, kai atsiranda naujas perskambinimas, o agentas tuo metu naršo kitame lange. Sistema turi informuoti agentą „bėgančia eilute“ arba naršyklės skirtuko pranešimu. | Pranešimas apie naują užduotį matomas naršyklės skirtuke (tab) arba ekrano viršuje, net jei agentas tuo metu neaktyviame lange. |
| Realaus laiko atnaujinimas | Į „Perskambinimų“ eilę įkrenta naujas numeris. Agentas neturi spausti „Refresh“ (atnaujinti) mygtuko. | Naujas įrašas sąraše atsiranda automatiškai ir nedelsiant (realiu laiku). |
| 3. Stebėsena ir ataskaitos |  |  |
| Realaus laiko monitoringas (Wallboard) | Parodyti vadovo/administratoriaus švieslentę su eilių ilgiais ir agentų statusais. Pakeisti agento statusą ir stebėti, per kiek laiko pasikeičia informacija švieslentėje. | Informacija švieslentėje atsinaujina automatiškai ne lėčiau kaip per 10 sekundžių nuo veiksmo atlikimo. |
| Įrašų perklausa | Baigus pokalbį, administratorius turi surasti jo įrašą sistemoje ir jį perklausyti. | Pokalbio garso įrašas pasiekiamas ir gali būti perklausytas iškart (nedelsiant) po pokalbio pabaigos. |
| Ataskaitų generavimas | Sugeneruoti ataskaitą pasirinktu pjūviu (pvz., pagal laukimo trukmę arba agentą) ir parodyti galimybę eksportuoti. | Sistema sugeneruoja ataskaitą su prašomais duomenimis; yra galimybė siųsti el. paštu arba atsisiųsti. |
| 4. Saugumas |  |  |
| Dviejų faktorių autentifikacija (2FA) | Pademonstruoti prisijungimo procesą administratoriaus lygiu. | Sistema neleidžia prisijungti tik su slaptažodžiu – reikalauja antro patvirtinimo (kodas į el. paštą, SMS ar programėlę). |
| Slaptažodžių politika | Pademonstruoti kaip sistema reaguoja į kompleksiškumo reikalavimus neatitinkančių slaptažodžių sukūrimą. | Sistema neleidžia sukurti ir naudoti slaptažodžio neatitinkančio reikalavimo: „turi sudaryti ne mažiau kaip 12 simbolių, sudarytas iš raidžių, skaičių ir specialiųjų simbolių“ |
| 5. IVR ir Eilės |  |  |
| IVR greitaveika | Atlikti bandomąjį skambutį į sistemą ir stebėti automatinio atsakiklio (IVR) suveikimo laiką. | IVR pasisveikinimas pasigirsta ne vėliau kaip per 1 sekundę po sujungimo. |
| Prioritetizavimas | Pademonstruoti nustatymus arba realią situaciją, kurioje agentui priskirtos dvi eilės, ir viena iš jų turi aukštesnį prioritetą. | Sistema vizualiai išskiria arba pirmiau pateikia skambutį iš prioritetinės eilės (pvz., „Skubus“ ar „Bendra“). |

### Paslaugų pavadinimai

lentelė 5  Siūlomos sistemos ir paslaugos

| Nr. | Reikalavimas | Atitikimas reikalavimui (pildo Tiekėjas) (Tiekėjas privalo nurodyti informaciją, leidžiančią identifikuoti siūlomą Paslaugą pagal Teikėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytas galiojančias paslaugas, arba aiškiai nurodyti, kad yra siūlomas individualus pritaikomas sprendimas) |
| --- | --- | --- |
| ### Virtualios telefonų stotelės (PBX) paslauga |  |  |  |
|  | Prašome nurodyti siūlomos virtualios telefono stotelės paslaugos pavadinimą, paslaugos plano pavadinimą, kitą informaciją, identifikuojančią siūlomą paslaugą ir/ar sistemą. |  |
| ### Skambučių centro valdymo sistemos (SCVS) paslauga |  |  |  |
|  | Prašome nurodyti siūlomos Skambučių centro valdymo sistemos pavadinimą ir/arba paslaugos pavadinimą, paslaugos plano pavadinimą, kitą informaciją, identifikuojančią siūlomą paslaugą ir/ar sistemą. |  |
| ### Viešojo telefono ryšio paslaugos |  |  |  |
|  | Prašome nurodyti siūlomo viešojo ryšio paslaugos plano pavadinimą, kitą informaciją, identifikuojančią siūlomą paslaugą ir/ar sistemą. |  |

### Techninė įranga

Reikalavimas galinei įrangai. Techninė įranga Pirkėjui turi būti pateikiama ir įrengiama paslaugos diegimo metu tais atvejais, kai esama Pirkėjo infrastruktūra ar turimi aparatai yra techniškai nesuderinami su Tiekėjo siūlomu sprendimu. Pirkėjas šios įrangos neperka, nenuomoja ir nenaudoja išperkamosios nuomos būdu – Tiekėjas ją teikia savo lėšomis kaip būtinąją techninę priemonę Paslaugų teikimui užtikrinti. Visi su šios įrangos pateikimu, diegimu, priežiūra ir keitimu susiję kaštai privalo būti įskaičiuoti į bendrą Paslaugų teikimo kainą.

Tiekėjas teikdamas pasiūlymą patvirtina, kad į paslaugos kainą yra įskaičiuotas visos teikiamos įrangos techninis palaikymas, remontas ar keitimas lygiaverte įranga per visą sutarties galiojimo laikotarpį pagal SLA reikalavimus.

lentelė 6  Minimalūs reikalavimai stacionariems (staliniams) telefonų aparatams

| - Parametras | - Poreikio aprašymas | - Siūlomi parametrai ir - charakteristikos (pateikiami prekių gamintojo aprašymas (-ai) ar internetinė nuoroda į gamintojo puslapį ar lygiavertis dokumentas (-ai), patikimai įrodantis (-ys), kad siūlomas pirkimo objektas atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus) (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| - Stacionarus (stalinis) telefono aparatas (Gamintojas, įrangos pavadinimas, modelis, produkto kodas) |  |  |
| - Konstrukcija | - Stalinio tipo aparatas su rageliu, skaitmenine klaviatūra ir ekranu. |  |
| - Ausinės | - Turi turėti atskirą jungtį profesionalioms ausinėms (RJ9 arba USB) ir palaikyti ausinių režimą mygtuko paspaudimu (reikalavimas taikomas SCVS naudotojų darbo vietose) |  |
| - Ekranas | - Grafinis LCD ekranas (spalvotas arba nespalvotas), užtikrinantis aiškų skambinančiojo numerio ir meniu matymą. |  |
| - Garso funkcijos | - Integruotas garsiakalbis (laisvų rankų įranga), nutildymo funkcija (Mute), reguliuojamas garsumas. |  |
| - Ryšio funkcijos | - Skambučio sulaikymas (Hold), peradresavimas (Transfer), konferencinis ryšys (bent 3 dalyvių). |  |
| - Programuojami klavišai | - Ne mažiau kaip 2 klavišai greitojo rinkimo ar funkcijų programavimui. |  |
| - Istorija ir knyga | - Paskutinių skambučių sąrašas (praleisti, priimti, rinkti) ir vidinė telefonų knyga. |  |
| - IP technologijos atveju | - Palaikomas PoE (maitinimas per tinklą) ir integruotas 2 prievadų tinklo šakotuvas (Ethernet jungtis kompiuteriui). |  |
| - GSM technologijos atveju | - Rezervinė baterija (veikimui dingus elektrai) ir lizdas išorinei antenai (prireikus stiprinti signalą). |  |
| - Komplektacija | - Komplektuojama su maitinimo šaltiniu – integruotu arba atskiru maitinimo blokeliu. - Pateikiama naudotojo instrukcija lietuvių kalba (gali būti skaitmeninė, pvz.: PDF formato dokumentas) |  |

lentelė 7  Minimalūs reikalavimai bevieliams (nešiojamiems) telefonų aparatams

| - Parametras | - Minimalus reikalavimas | - Siūlomi parametrai ir - charakteristikos (pateikiami prekių gamintojo aprašymas (-ai) ar internetinė nuoroda į gamintojo puslapį ar lygiavertis dokumentas (-ai), patikimai įrodantis (-ys), kad siūlomas pirkimo objektas atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus) (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| - Bevielis (nešiojamas) telefono aparatas (Gamintojas, įrangos pavadinimas, modelis, produkto kodas) |  |  |
| - Sistemos konfigūracija | - Bazinis stotelės blokas su suderinamais įkraunamais rageliais. |  |
| - IP technologijos atveju | - Bazinis blokas turi palaikyti iki 10-ties registruotų ragelių su unikaliais abonentų numeriais. |  |
| - Ekranas ir klaviatūra | - Spalvotas arba grafinis LCD ekranas, apšviečiama klaviatūra. |  |
| - Akumuliatorius | - Ne mažiau kaip 6 val. pokalbių ir 24 val. budėjimo režimu. |  |
| - Garso savybės | - Garsiakalbio funkcija, vibracinis signalas (skambučio informavimui). |  |
| - Komplektacija | - Kiekvienas ragelis komplektuojamas su individualiu įkrovimo stovu (kraunama ne tik bazinėje stotelėje). |  |
| - Nuotolis | - Stabilus ryšio veikimas ne mažiau kaip 30 m spinduliu patalpose. |  |
| - Komplektacija | - Komplektuojama su maitinimo šaltiniu – integruotu arba atskiru maitinimo blokeliu. - Pateikiama naudotojo instrukcija lietuvių kalba (gali būti skaitmeninė, pvz.: PDF formato dokumentas) |  |

Paslaugos ar prekės neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalimi.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.