MEDVILNINIO BALTO AUDINIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Orientacinis kiekis | Siūloma techninė charakteristika, gamintojas, prekės kodas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Medvilninis audinys baltos spalvos turi atitikti tokias charakteristikas: Audinio sudėtis: medvilnė – 100% Audinio plotis: 0,9±0,05m; Audinio svoris: 142±2gr/m²; Pynimas: drobinis – 1x1; Audinys balintas, baltumas ne mažiau 82%; Audinys rietime, suvyniotas per visa plotį ant velenėlio; Pakuotėje audinys vientisas, ne trumpesnis kaip 70 m ir ne ilgesnis kaip 100 m (pakuotėje audinių metražas nurodytas sveikais skaičiais). Nurodytas kiekis metrais turi atitikti faktiškai rastą kiekį rulone. Pakuotė turi būti su gamybine etikete, kurioje nurodyta visa informacija apie audinį (sutarties numeris, kilmės šalis, audinio svoris, plotis, ilgis, gamintojas). Išorinis įpakavimas tvirtas, polietilenas ar lygiavertės medžiagos. Gamintojas: nurodyti. | m | 14 000 | Siūloma specifikacija: |
| 2. | Medvilninis audinys baltos spalvos turi atitikti tokias charakteristikas: Audinio sudėtis: medvilnė – 100% Audinio plotis: 0,9±0,05m; Audinio svoris: 230±2gr/m²; Pynimas: ruoželinis – 2x1; Audinys balintas, baltumas ne mažiau 82%; Audinys rietime suvyniotas per visa plotį ant velenėlio; Pakuotėje audinys vientisas, ne trumpesnis kaip 70 m ir ne ilgesnis kaip 100 m (pakuotėje audinių metražas nurodytas sveikais skaičiais). Nurodytas kiekis metrais turi atitikti faktiškai rastą kiekį rulone. Pakuotė turi būti su gamybine etikete, kurioje nurodyta visa informacija apie audinį (sutarties numeris, kilmės šalis, audinio svoris, plotis, ilgis, gamintojas). Išorinis įpakavimas tvirtas, polietilenas ar lygiavertės medžiagos. Gamintojas: nurodyti. | m | 14 000 | Siūloma specifikacija: |
| 3. | Medvilninis audinys baltos spalvos turi atitikti tokias charakteristikas: Audinio sudėtis: medvilnė - 100% Audinio plotis: 1,5±0,05m; Audinio svoris: 159±2gr/m²; Pynimas: drobinis – 1x1; Audinys balintas, baltumas ne mažiau 82%; Audinys rietime, suvyniotas per visa plotį ant velenėlio; Pakuotėje audinys vientisas. ne trumpesnis kaip 70 m ir ne ilgesnis kaip 100 m (pakuotėje audinių metražas nurodytas sveikais skaičiais). Nurodytas kiekis metrais turi atitikti faktiškai rastą kiekį rulone. Pakuotė turi būti su gamybine etikete, kurioje nurodyta visa informacija apie audinį (sutarties numeris, kilmės šalis, audinio svoris, plotis, ilgis, gamintojas). Išorinis įpakavimas tvirtas, polietilenas ar lygiavertės medžiagos. Gamintojas: nurodyti. | m | 14 000 | Siūloma specifikacija: |

Papildomi reikalavimai:

Komisijai pareikalavus, Tiekėjas nurodyta tvarka ir laiku privalo pateikti prekių pavyzdžius.

Kaip aukščiau nurodytų techninių reikalavimų atitikties įrodymą, Tiekėjas privalo pateikti prekių atitikties deklaracijų kopijas ar gamintojo katalogus arba lygiaverčius dokumentus.

Prekių kiekis orientacinis. Planuojama sudaryti prekių pirkimo sutartį 24 mėn. laikotarpiui.

Aplinkosauga: gaminio medžiaga neturi turėti kenksmingų medžiagų žmogui ir aplinkai. Pateikti atitiktį reikalavimui įrodantį (-čius) dokumentą (-us): ekologinis ženklas Nordic Swan arba Ecolabel arba Oeko-Tex arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

________________