LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGA

Laisvės al. 34, LT-44240 Kaunas, A/s LT 867044060003404026, AB SEB Bankas, Įmonės kodas 191691799, PVM mokėtojo kodas LT916917917, El. paštas: sauliai@sauliusajunga.lt

TVIRTINU

Lietuvos šaulių sąjungos vado pavaduotojas

2026 m. .............................. d.

KVIETIMAS RINKOS KONSULTACIJAI

Lietuvos šaulių sąjunga (toliau – LŠS arba perkančioji organizacija) planuoja vykdyti viešąjį pirkimą krovininis transportas (toliau - pirkimo objektas) įsigijimui (toliau – Pirkimas).

Kvietimas dalyvauti rinkos konsultacijoje ir teikti pastabas bei pasiūlymus siekiant pasiruošti pirkimo objekto pirkimui (toliau – Kvietimas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 1 dalimi. Kvietimu siekiama gauti nepriklausomų ekspertų, institucijų arba rinkos dalyvių konsultacijas, taip pat konsultuotis su visuomene bei gauti pastabas ir pasiūlymus.

Rinkos konsultacija vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis. Rinkos dalyviai ir kiti suinteresuoti asmenys kviečiami susipažinti su skelbiamu preliminariu techninės specifikacijos ir sutarties projektu iki CVP IS skelbime nurodyto termino, aktyviai teikti pastabas, klausimus ir pasiūlymus, bei pateikti atsakymus į pateiktus klausimus. Klausimai, pastabos (siūlymai), gauti pasibaigus aukščiau nurodytam terminui nebus nagrinėjami.

Rinkos konsultacija nėra pirkimas ar išankstinis skelbimas apie pirkimą. Rinkos konsultacija tiekėjai nėra kviečiami varžytis dėl pirkimo sutarties. Dalyvavimas rinkos konsultacijoje yra neatlygintinas, nesuteikiantis pirmenybinio statuso dalyvaujant pirkime. Jokios išlaidos tiekėjams neatlyginamos, kompensacijos nemokamos, dalyvavimas rinkos konsultacijoje neturi įtakos ir nesuteikia dalyviui prioriteto / pirmenybės viešiesiems pirkimams, kurie bus skelbiami ateityje, ar jų rezultatams.

Duomenys apie rinkos konsultacijos dalyvius bei šių dalyvių rinkos konsultacijų metu pateikta konfidenciali informacija nebus viešinama, skelbiama ar perduodama tretiesiems asmenims. Rinkos konsultacijos metu nurodyta informacija negali būti laikoma konfidencialia informacija, jei pateikimo metu nėra atskleidžiama informacija, turinti dalyviui komercinę vertę.

Kontaktiniai asmenys:

Asmuo, atsakingas už procedūrų CVP IS vykdymą: LŠS Logistikos skyriaus prekių ir paslaugų pirkimo specialistė Asta Čiulkinienė, tel. +370 665 65434, el. paštas asta.ciulkiniene@sauliusajunga.lt;

Asmenys, atsakingi už pirkimo objekto projekto įgyvendinimą ir techninės specifikacijos parengimą: LŠS Logistikos skyriaus vedėjas Gintaras Žiauga, tel. +370 615 18915, el. paštas gintaras.ziauga@sauliusajunga.lt

Kviečiame galimus rinkos dalyvius dalyvauti rinkos konsultacijoje, susipažinti su planuojamo įsigyti pirkimo objekto pagrindinėmis sutarties sąlygomis ir techninės specifikacijos projektu (Rinkos konsultacijos 1 priedas) ir konsultuoti perkančiąją - teikti savo nuomonę/pastabas/rekomendacijas/siūlymus dėl efektyvesnio pirkimo vykdymo, techninės specifikacijos reikalavimų ir sutarties projekte nurodytų nuostatų atsakant į perkančiosios organizacijos klausimus pridedamoje formoje (Rinkos konsultacijos 2 priedas).

Rinkos konsultacijos 1 priedas

I DALIS

Sutartis rengiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius 2024 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 1S-19 „Dėl prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutarties tipinių sąlygų patvirtinimo“: 1S-19 Dėl Prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutarties tipinių sąlygų patvirtinimo (e-tar.lt)

1. Pagrindinės sutarties sąlygos:

1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas: Fiksuotos įkainio kainodara. Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą Prekių kiekį ir (ar) apimtį. Sutarties kaina / įkainiai bus perskaičiuojami dėl PVM tarifo pasikeitimo.

2. Prekių pristatymo terminai Tiekėjas pagal atskirą užsakymą įsipareigoja pristatyti Prekes ne vėliau kaip per 9 (devynis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo datos. Prekės pristatomos adresu: Laisvės al. 34, Kaunas. Prekių (ar jų dalies) pristatymo termino pratęsimas netaikomas.

3. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka	Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos, įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus, sumokama visa Sutarties kaina.

4. Avansas	Tiekėjui gali būti išmokėtas avansas, išmokėto avanso suma iki 30 proc. nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM. Pirkėjas sumoka Tiekėjui avansą pagal Tiekėjo pateiktą prašymą ir išankstinio mokėjimo sąskaitą ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Tiekėjo prašymo, išankstinio mokėjimo sąskaitos.

5. Garantinė priežiūra: Tiekėjas privalo pašalinti trūkumus ne vėliau kaip per 30 (dešimt) dienų.

6. Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo mokama 5 (penkių) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM

II DALIS

Techninės specifikacijos projektas:

| 1. | Pirkimo objekto pavadinimas: | Krovininis transportas |
| --- | --- | --- |
| 2. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui: | - Bendrieji reikalavimai - Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas, liemenė su šviesą atspindinčiais elementais, kiti teisės aktais nustatyti prietaisai, įrengimai ir priemonės. - Automobiliai privalo būti nauji, neeksploatuoti. - Automobilių kategorija N1 klasė – transporto priemonė kroviniams vežti, kurios techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė ne didesnė kaip 3,5 t (lengvasis krovininis automobilis) ir kuri atitinka šias sąlygas: kabinoje (salone) yra ne daugiau kaip 2 eilės sėdynių; atstumas tarp pirmos ir antros eilės sėdynių nugarėlių 650–850 mm; šis atstumo reikalavimas netaikomas į galą atsuktoms sėdynėms; maksimalus sėdimų vietų skaičius, neskaitant vairuotojo, – 6; sėdima vieta yra laikoma sėdynė arba sėdynei tvirtinti skirta vieta, kurioje įrengti sėdynės tvirtinimo taškai, (Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 2 d. v.2 2022-09-16 14 LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ PIRKIMO GAIRĖS įsakyme Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“ automobilis priskiriamas N1 klasei.), krovininis mikroautobusas. - Automobiliai privalo būti pritaikyti važiuoti dešiniąja kelio puse (vairas kairėje pusėje). - Automobiliai parengti eksploatacijai žiemos periodui, esant iki -25ºC temperatūrai. - Kėbulas - Mažiausias keleivių skaičius (su vairuotoju) be papildomai įrengiamų vietų – 3 (trys). - Vairuotojo kabinoje – vairuotojo sėdynė su porankiu, ir ne mažiau dviem kryptimis reguliuojama juosmens atrama. - vairuotojo kabinoje – keleivių sėdynės 2 (dvi). - Variklis - Variklio galia, kW - ne mažiau kaip 120 kW galios. - Kuro rūšis – dyzelinas. - Vidutinės kuro sąnaudos – ne daugiau kaip 14 l/100 km, pagal WLTP. - Važiuoklė - Transmisijos tipas – mechaninė 6 pavarų arba automatinė. - Varančioji ašis – galinė ašis arba priekinė ašis arba visos ašys. - Sustiprinti amortizatoriai ir stabilizatoriai priekyje ir gale. - Įranga - Automobiliuose turi būti salono šildymo sistema. - Automobiliuose turi būti oro kondicionavimo sistema ir/arba automatinė klimato kontrolė. - Automobiliuose turi būti parkavimo sistema: automobilio priekyje ir gale, automobilį statant atbulomis, įsijungia galinio vaizdo kamera. - Elektra valdomi vairuotojo skyriaus šoniniai langai. - Multimedijos įrangos komplektas su daugiafunkciniu spalvotu ekranu, palaikantis sąsają Android ir iOS sistemomis, turintis USB A arba USB C lizdą, leidžianti prijungti mobilų telefoną ar planšetinį kompiuterį ir naudoti vidines įrenginio programas. - Laisvų rankų įranga, siekiant užtikrinti saugų vairavimą. - Automobilių skydelio informaciniai, įspėjamieji ar avariniai prietaisų parodymai turi būti metrinėje matavimo sistemoje, informacija pateikiama lietuvių arba anglų kalbomis. - Elektra nustatomi ir šildomi, išorės veidrodėliai. - Purvasaugiai priekyje. - Papildomos saugumo priemonės - Centrinis užraktas. - Pastovaus greičio palaikymo sistema. - Kietašonis kėbulas - Išoriniai matmenys: ilgis 4000-4500 mm, plotis 2280 mm, aukštis 2200 mm, paklaida ±10 mm. - Porėmis sustiprintas, pagamintas iš aukštos kokybės šaltai formuoto profilio, plieno markė ne prastesnė nei ST 52-2 pagal DIN. - Porėmis cinkuotas, cinko storis 140-160 µm. - Kėbulo grindys turi būti pagamintos iš impregnuotos, vandeniui atsparios plokštės su neslystančiu paviršiumi, ne mažiau nei 18 mm storio, pritaikytos naudoti šakinį krautuvą. - Kėbulo viduje turi būti integruotos krovinio tvirtinimo kilpos 900-950 mm aukštyje nuo grindų. - Turi būti šoninės apsaugos nuo palindimo po kėbulu. - Kėbulo kontūrų žymėjimas šviesą atspindinčiomis juostomis. - Šoninės durys, durų lankstai ir rėmas pagaminti iš korozija atsparaus plieno. - Šoninių durų plotis 900 mm ± 10 mm. - Plastikinė įrankių dėžė 1vnt. - Kėbulas turi būti pritaikytas lifto – keltuvo montavimui. - Kėbulo apvadai pagaminti iš aliuminio profilio. - Sienos pagamintos iš laikančios “Sandwich” tipo plokštės. - Plokštės vidinis ir išorinis dengiamieji sluoksniai – plastikas. - Kėbulo spalva tokia pati kaip automobilio. - Liftas keltuvas - Keliamo galia ne mažiau 1000 kg. - 3-jų dalių galinė apsauga nuo palindimo. - Platforma turi būti reguliuojama, reguliavimas ne mažiau nei 4 cilindrais. - Aliumininė platforma 2200 x 1600mm, paklaida ± 10 mm. - Turi būti stacionaraus valdymo pultas. - Turi būti distancinis valdymas ant spiralinio kabelio. - Komplektacijoje turi būti montavimo komplektas. - Komplektacijoje turi būti sandariklių komplektas. |
| 3. | Kiti reikalavimai: | - Priedai komplektacijoje - Vasarinių ir žieminių padangų komplektai – po 1 komplektą. - Atsarginis ratas tokio pat dydžio kaip ir automobilio ratai ir įrankiai ratui pakeisti – ratų raktas ir keltuvas – ne mažiau kaip 1 komplektas arba padangos remonto rinkinys į kurį įeina kompresorius ir putų balionėlis. - Lanksti vilktis - ne mažiau 1 vnt. - Automobilio vartotojo vadovas lietuvių kalba - ne mažiau 1 vnt. - Garantija - Automobilių garantija – ne trumpesnė kaip 5 metai, ir ne mažiau kaip 400 000 km ridos. - Garantija apima ir paviršiaus rūdis ir dažų defektus, atsiradusius ant dažytų kėbulo dalių gamybos broko per penkerių metų laikotarpį, neatsižvelgiant į ridą bei kartu su automobiliu komplektuojamus aksesuarus ir priedus. - Draudimas ir registracija - Automobiliai perduodami su galiojančiu civilinės atsakomybės draudimu. - Transporto priemonių registracija pirkėjo vardu AB „Regitra“. - Aplinkosauginiai reikalavimai - Automobiliai turi atitikti ne žemesnę nei Euro 6 klasę. - Automobilio išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis neturi viršyti (300 g/km), pagal WLTP. - Įsigyjami vasarinių ir žieminių padangų komplektai turi atitikti 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/740 (toliau – Reglamentas (ES) 2020/740) dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1369 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009, nustatytus reikalavimus. |

___________________

Rinkos konsultacijos 2 priedas

Lietuvos šaulių sąjungai

RINKOS KONSULTACIJA

Pirkimo objektas: krovininis transportas viešasis pirkimas pagal poreikį, suma 130000,00 € su PVM

Konsultaciją teikia:

| Eil. Nr. | Klausimas | Rinkos dalyvio nuomonė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ar techninėje specifikacijoje suprantamai apibūdintas pirkimo objektas? |  |
| 2. | Ar techninėje specifikacijoje yra tinkamai numatyti visi būtini parametrai? Jeigu ne, kokie parametrai ar sąlygos galėtų būti papildomai numatytos? |  |
| 3. | Kokių turėtumėte pasiūlymų ar pastebėjimų dėl pirkimo objekto techninių parametrų? Jeigu šiame klausimyne neradote, Jūsų nuomone, svarbaus klausimo, susijusio su pirkimo objektu, prašome nurodyti jį ir pakomentuoti galimą atsakymą. |  |  |
| 4. | Kaip Jūs suprantate pirkimo dokumentų reikalavimą ir priedėlio 3 skiltyje nurodytą reikalavimą: „siūlomo pirkimo objekto techniniai duomenys, turi būti pateikti užpildant pagal specialiųjų pirkimo sąlygų X priedo x priedėlį, kartu turi būti pateikti nurodytus techninius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai ir/ar nuorodos į šią informaciją“? Priedėlio pavyzdys pateikiamas Rinkos konsultacijos 3 priede. Ar pakankamai aiškia suformuotas reikalavimas, kad prie nurodyto parametro turi būti pateikta jį pagrindžianti dokumentacija? |  |  |
| 5. | Ar teiktumėte pasiūlymą dėl šio pirkimo objekto? |  |
| 6. | Koks būtų preliminarus siūlomo vieno automobilio įkainis, Eurais kaina be PVM? |  |
| 7. | Kokie sutarties ar techninės specifikacijos pakeitimai galėtų turėti įtakos pasiūlymo kainai? |  |

Tiekėjas:

Rinkos konsultacijos 3 priedas

Pasiūlymo formos techninių parametrų pavyzdys

| Prekių, paslaugų ir darbų pavadinimas ir apibūdinimas | Siūlomo pirkimo objekto parametrai (nurodyti tikslius duomenis) | techninius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai ir/ar in-formacija |
| --- | --- | --- |
| 1. Bendrieji reikalavimai |  |  |
| 1.1. Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas, liemenė su šviesą atspindinčiais elementais, kiti teisės aktais nustatyti prietaisai, įrengimai ir priemonės. |  |  |
| 1.2. Automobiliai privalo būti nauji, neeksploatuoti. |  |  |
| 1.3. Automobilių kategorija – N1 (transporto priemonė skirta kroviniams vežti). |  |  |
| 1.4. Automobiliai privalo būti pritaikyti važiuoti dešiniąja kelio puse (vairas kairėje pusėje). |  |  |
| 1.5. Automobiliai parengti eksploatacijai žiemos periodui, esant iki -25ºC temperatūrai. |  |  |
| 2. Kėbulas |  |  |
| 2.1.Mažiausias keleivių skaičius (su vairuotoju) be papildomai įrengiamų vietų – 3 (trys) |  |  |
| 2.2. Vairuotojo kabinoje – vairuotojo sėdynė su porankiu, ir ne mažiau dviem kryptimis reguliuojama juosmens atrama; |  |  |
| 2.3. vairuotojo kabinoje – keleivių sėdynės 2 (dvi). |  |  |
| 3. Variklis |  |  |
| 3.1. Variklio galia, kW - ne mažiau kaip 120 kW galios. |  |  |
| 3.2. Kuro rūšis – dyzelinas. |  |  |
| 3.3 Vidutinės kuro sąnaudos – ne daugiau kaip 14 l/100 km. |  |  |
| 4. Važiuoklė |  |  |
| 4.1. Transmisijos tipas – mechaninė 6 pavarų arba automatinė. |  |  |
| 4.2. Varančioji ašis – galinė ašis arba priekinė ašis arba visos ašys. |  |  |
| 4.3. Sustiprinti amortizatoriai ir stabilizatoriai priekyje ir gale. |  |  |
| 5. Įranga |  |  |
| 5.1. Automobiliuose turi būti salono šildymo sistema. |  |  |
| 5.2. Automobiliuose turi būti oro kondicionavimo sistema ir/arba automatinė klimato kontrolė. |  |  |
| 5.3. Automobiliuose turi būti parkavimo sistema: automobilio priekyje ir gale, automobilį statant atbulomis, įsijungia galinio vaizdo kamera. |  |  |
| 5.4. Elektra valdomi priekiniai (vairuotojo skyriaus) šoniniai langai. |  |  |
| 5.5. Multimedijos įrangos komplektas su nemažesniu nei 3,5 colio daugiafunkciniu spalvotu ekranu, palaikanti sąsają Android ir iOS sistemomis, turinti USB A arba USB C lizdą, leidžianti prijungti mobilų telefoną ar planšetinį kompiuterį ir naudoti vidines įrenginio programas. |  |  |
| 5.6. Laisvų rankų įranga, siekiant užtikrinti saugų vairavimą. |  |  |
| 5.7. Automobilių skydelio informaciniai, įspėjamieji ar avariniai prietaisų parodymai turi būti metrinėje matavimo sistemoje, informacija pateikiama lietuvių arba anglų kalbomis. |  |  |
| 5.8. Elektra nustatomi ir šildomi, išorės veidrodėliai. |  |  |
| 5.9. Purvasaugiai priekyje. |  |  |
| 6. Papildomos saugumo priemonės |  |  |
| 6.1. Centrinis užraktas. |  |  |
| 6.2. Pastovaus greičio palaikymo sistema. |  |  |
| 7. Kietašonis kėbulas |  |  |
| 7.1. Išoriniai matmenys: ilgis 4000-4500 mm, plotis 2280 mm, aukštis 2200 mm, paklaida ±10 mm. |  |  |
| 7.2. Porėmis sustiprintas, pagamintas iš aukštos kokybės šaltai formuoto profilio, plieno markė ne prastesnė nei ST 52-2 pagal DIN. |  |  |
| 7.3. Porėmis cinkuotas, cinko storis 140-160 µm. |  |  |
| 7.4. Kėbulo grindys turi būti pagamintos iš impregnuotos, vandeniui atsparios plokštės su neslystančiu paviršiumi, ne mažiau nei 18 mm storio, pritaikytos naudoti šakinį krautuvą. |  |  |
| 7.5. Kėbulo viduje turi būti integruotos krovinio tvirtinimo kilpos 900-950 mm aukštyje nuo grindų |  |  |
| 7.6. Turi būti šoninės apsaugos nuo palindimo po kėbulu. |  |  |
| 7.7 Kėbulo kontūrų žymėjimas šviesą atspindinčiomis juostomis. |  |  |
| 7.8. Šoninės durys, durų lankstai ir rėmas pagaminti iš korozija atsparaus plieno. |  |  |
| 7.9. Šoninių durų plotis 900 mm ± 10 mm. |  |  |
| 7.10. Plastikinė įrankių dėžė 1vnt. |  |  |
| 7.11. Kėbulas turi būti pritaikytas lifto – keltuvo montavimui. |  |  |
| 7.12. Kėbulo apvadai pagaminti iš aliuminio profilio. |  |  |
| 7.13. Sienos pagamintos iš laikančios “Sandwich” tipo plokštės. |  |  |
| 7.14. Plokštės vidinis ir išorinis dengiamieji sluoksniai – plastikas. |  |  |
| 7.15. Kėbulo spalva tokia pati kaip automobilio. |  |  |
| 8. Liftas keltuvas |  |  |
| 8.1. Keliamo galia ne mažiau 1000 kg. |  |  |
| 8.2. 3-jų dalių galinė apsauga nuo palindimo |  |  |
| 8.3. Platforma turi būti reguliuojama, reguliavimas ne mažiau nei 4 cilindrais. |  |  |
| 8.4. Aliumininė platforma 2200 x 1600mm, paklaida ± 10 mm. |  |  |
| 8.5. Turi būti stacionaraus valdymo pultas |  |  |
| 8.6. Turi būti distancinis valdymas ant spiralinio kabelio. |  |  |
| 8.7. Komplektacijoje turi būti montavimo komplektas. |  |  |
| 8.8. Komplektacijoje turi būti sandariklių komplektas. |  |  |
| 9. Priedai komplektacijoje |  |  |
| 9.1. Vasarinių ir žieminių padangų komplektai – po 1 kompl. |  |  |
| 9.2. Atsarginis ratas tokio pat dydžio kaip ir automobilio ratai ir įrankiai ratui pakeisti – ratų raktas ir keltuvas – ne mažiau 1 kompl. |  |  |
| 9.3. Lanksti vilktis - ne mažiau 1 vnt. |  |  |
| 9.4. Automobilio vartotojo vadovas lietuvių kalba - ne mažiau 1 vnt. |  |  |
| 10. Garantija |  |  |
| 10.1. Automobilių garantija – ne trumpesnė kaip 5 metai, ir ne mažiau kaip 400 000 km ridos. |  |  |
| 10.2. Garantija apima ir paviršiaus rūdis ir dažų defektus, atsiradusius ant dažytų kėbulo dalių gamybos broko per penkerių metų laikotarpį, neatsižvelgiant į ridą bei kartu su automobiliu komplektuojamus aksesuarus ir priedus. |  |  |
| 11. Draudimas ir registracija |  |  |
| 11.1 Automobiliai perduodami su galiojančiu civilinės atsakomybės draudimu. |  |  |
| 11.2. Transporto priemonių registracija pirkėjo vardu AB „Regitra“. |  |  |
| 12. Aplinkosauginiai reikalavimai |  |  |
| 12.1. Automobiliai turi atitikti ne žemesnę nei Euro 6 klasę. |  |  |
| 12.2 Automobilio išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis neturi viršyti (300 g/km), pagal WLTP. |  |  |
| 12.3. Įsigyjami vasarinių ir žieminių padangų komplektai turi atitikti 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/740 (toliau – Reglamentas (ES) 2020/740) dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1369 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009, nustatytus reikalavimus. |  |  |

______________________