LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGA

Laisvės al. 34, LT-44240 Kaunas, A/s LT 867044060003404026, AB SEB Bankas, Įmonės kodas 191691799, PVM mokėtojo kodas LT916917917, El. paštas: sauliai@sauliusajunga.lt

TVIRTINU

Lietuvos šaulių sąjungos vado pavaduotojas

2026 m. .............................. d.

KVIETIMAS RINKOS KONSULTACIJAI

Lietuvos šaulių sąjunga (toliau – LŠS arba perkančioji organizacija) planuoja vykdyti viešąjį pirkimą konteineriai ginklams (toliau - pirkimo objektas) įsigijimui (toliau – Pirkimas).

Kvietimas dalyvauti rinkos konsultacijoje ir teikti pastabas bei pasiūlymus siekiant pasiruošti pirkimo objekto pirkimui (toliau – Kvietimas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 1 dalimi. Kvietimu siekiama gauti nepriklausomų ekspertų, institucijų arba rinkos dalyvių konsultacijas, taip pat konsultuotis su visuomene bei gauti pastabas ir pasiūlymus.

Rinkos konsultacija vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis. Rinkos dalyviai ir kiti suinteresuoti asmenys kviečiami susipažinti su skelbiamu preliminariu techninės specifikacijos ir sutarties projektu iki CVP IS skelbime nurodyto termino, aktyviai teikti pastabas, klausimus ir pasiūlymus, bei pateikti atsakymus į pateiktus klausimus. Klausimai, pastabos (siūlymai), gauti pasibaigus aukščiau nurodytam terminui nebus nagrinėjami.

Rinkos konsultacija nėra pirkimas ar išankstinis skelbimas apie pirkimą. Rinkos konsultacija tiekėjai nėra kviečiami varžytis dėl pirkimo sutarties. Dalyvavimas rinkos konsultacijoje yra neatlygintinas, nesuteikiantis pirmenybinio statuso dalyvaujant pirkime. Jokios išlaidos tiekėjams neatlyginamos, kompensacijos nemokamos, dalyvavimas rinkos konsultacijoje neturi įtakos ir nesuteikia dalyviui prioriteto / pirmenybės viešiesiems pirkimams, kurie bus skelbiami ateityje, ar jų rezultatams.

Duomenys apie rinkos konsultacijos dalyvius bei šių dalyvių rinkos konsultacijų metu pateikta konfidenciali informacija nebus viešinama, skelbiama ar perduodama tretiesiems asmenims. Rinkos konsultacijos metu nurodyta informacija negali būti laikoma konfidencialia informacija, jei pateikimo metu nėra atskleidžiama informacija, turinti dalyviui komercinę vertę.

Kontaktiniai asmenys:

Asmuo, atsakingas už procedūrų CVP IS vykdymą: LŠS Logistikos skyriaus prekių ir paslaugų pirkimo specialistė Asta Čiulkinienė, tel. +370 665 65434, el. paštas asta.ciulkiniene@sauliusajunga.lt;

Asmenys, atsakingi už pirkimo objekto projekto įgyvendinimą ir techninės specifikacijos parengimą: LŠS Logistikos skyriaus vedėjas Gintaras Žiauga, tel. +370 615 18915, el. paštas gintaras.ziauga@sauliusajunga.lt

Kviečiame galimus rinkos dalyvius dalyvauti rinkos konsultacijoje, susipažinti su planuojamo įsigyti pirkimo objekto pagrindinėmis sutarties sąlygomis ir techninės specifikacijos projektu (Rinkos konsultacijos 1 priedas) ir konsultuoti perkančiąją - teikti savo nuomonę/pastabas/rekomendacijas/siūlymus dėl efektyvesnio pirkimo vykdymo, techninės specifikacijos reikalavimų ir sutarties projekte nurodytų nuostatų atsakant į perkančiosios organizacijos klausimus pridedamoje formoje (Rinkos konsultacijos 2 priedas).

Rinkos konsultacijos 1 priedas

I DALIS

Sutartis rengiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius 2024 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 1S-19 „Dėl prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutarties tipinių sąlygų patvirtinimo“: 1S-19 Dėl Prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutarties tipinių sąlygų patvirtinimo (e-tar.lt)

1. Pagrindinės sutarties sąlygos:

1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas: Fiksuotos įkainio kainodara. Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą Prekių kiekį ir (ar) apimtį. Sutarties kaina / įkainiai bus perskaičiuojami dėl PVM tarifo pasikeitimo.

2. Prekių pristatymo terminai Tiekėjas pagal atskirą užsakymą įsipareigoja pristatyti Prekes ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo datos. Prekės pristatomos adresu: Laisvės al. 34, Kaunas. Prekių (ar jų dalies) pristatymo termino pratęsimas netaikomas.

3. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka	Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos, įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus, sumokama visa Sutarties kaina.

4. Avansas	Tiekėjui gali būti išmokėtas avansas, išmokėto avanso suma iki 30 proc. nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM. Pirkėjas sumoka Tiekėjui avansą pagal Tiekėjo pateiktą prašymą ir išankstinio mokėjimo sąskaitą ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Tiekėjo prašymo, išankstinio mokėjimo sąskaitos.

5. Garantinė priežiūra: Tiekėjas privalo pašalinti trūkumus ne vėliau kaip per 30 (dešimt) dienų.

6. Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo mokama 5 (penkių) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM

II DALIS

Techninės specifikacijos projektas:

| 1. | Pirkimo objekto pavadinimas: | Konteineriai ginklams |
| --- | --- | --- |
| 2. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui: | - Specialios paskirties konteineriai ginklams (toliau – konteineriai). - Konteineriai suprojektuoti taip, kad būtų galima juos tarpusavyje sandariai sujungti į vientisa patalpą. Tarpusavyje moduliuojami du konteineriai per ilgį. - 3. Vieno konteinerinio modulio išoriniai matmenys su leistinais nuokrypiais turi atitikti standarto ISO 668 arba lygiaverčio reikalavimus: ilgis – 6058 mm, plotis – 2438 mm, aukštis – 2800 mm, paklaida ± 5 mm. - Konteineriai ir visa priklausanti įranga turi būti nauja ir nenaudota. - Konteineriai turi būti pastatyti ant betoninių plytelių 500x500 mm (6 atraminiai taškai) ne žemiau kaip 50 mm aukštyje virš žemės paviršiaus ir horizontaliai išlyginti. Priešais įėjimo duris iš abiejų pusių turi būti įrengta metalinė pakyla, perforuotos konstrukcijos, atliekančios kartu ir batų padų valymo funkciją. Konteinerių gamybai panaudotos medžiagos turi būti nekenksmingos žmogaus sveikatai, neuždraustos REACH arba lygiaverčio reglamento registre. - Patalpų viduje lakiųjų organinių junginių koncentracija ore neturi viršyti leistinos, žmogaus sveikatai nekenksmingos, ribos. - Įžeminimo terminalai. Apatinėje kiekvieno konteinerio rėmo išorinėje dalyje, kiekviename kampe turi būti išgręžtos skylutės įžeminimo terminalų ir strypų pajungimui. Konteinerio viduje turi būti įdėti įžeminimo rinkiniai (vienas ne trumpesnis kaip 1,5 m ilgio strypas), kurių pajungimas turi būti tiksliai aprašytas naudojimo instrukcijoje. Įžeminimo pajungimo taškai ant rėmo turi būti pažymėti aiškiai matomais ženklais su įspėjamu užrašu („Nepamirškite įžeminti konteinerio“). - Konteineriai ir visi jam priklausantys įrenginiai turi išlikti funkcionalūs ir neprarasti pirminių gamyklinių kokybės savybių atliekant pagal prekės paskirtį numatytas operacijas šiomis ribinėmis aplinkos sąlygomis: - išorinės aplinkos temperatūros intervalas nuo -30º C iki + 40º C; - esant 100 % santykiniam oro drėgnumui prie +35º C temperatūros; - esant 2,0 g/m³ dulkėtumui; - esant intensyviems krituliams iki 180 mm/m² (lietus, sniegas arba kruša); - esant 20 m/s vėjo greičiui, o vėjo gūsiams iki 31 m/s; - esant staigiam užšalimui (konteinerio konstrukcinis dizainas turi būti toks, kad ledo arba sniego akumuliacija nesugadintų ir nedeformuotų konteinerio elementų, neprišaltų durys, langai, žaliuzės). - Keliamoji galia: - Grindų leistina apkrova turi būti ne mažiau kaip 200 kg/m². - Stogo leistina apkrova turi būti ne mažiau kaip 150 kg/m². - Konstrukcija: - Rėmas turi būti pagamintas iš ne plonesnių kaip 3 mm plieninių suvirintų profilių, karkasas gali būti surinktas varžtais. - Visuose konteinerio kampuose, turi būti privirintos kilpos skirtos kėlimui su kranu. - Stogas ir grindys turi būti padengtas ne mažiau kaip 0,5 mm storio plienine skarda. Dangos standumas ir profilis turi būti parinktas toks, kad per visą stogo plotą danga išliktų vientisai lygi, be įdubimų (lietaus vanduo turi nutekėti, nesikaupt ant stogo). - Sienos iš išorės turi būti dengtos banguoto profilio, ne mažiau kaip 0,5 mm storio plienine skarda. - Stogas, sienos ir grindys apšiltinti medžiaga, kurios degumo klasė ne žemesnė nei A1 pagal standartą EN 13501-1 arba lygiavertį, šilumos perdavimo koeficiento reikšmė ne didesnė kaip U = 0,35 W/m²K. - Stogas ir sienos iš vidaus turi būti padengtos ne mažiau kaip 10 mm storio laminuotomis medžio drožlių plokštėmis, baltos spalvos. Emisijos klasė E1 pagal standartą EN 312 arba lygiavertį. - Iš vidaus grindys turi būti padengtos cemento arba orientuotų skiedrų plokštėmis (OSB), ne mažiau kaip 22 mm storio, tinkamos naudoti 2 klasės drėgnoje aplinkoje pagal standartą EN 1995-1-1 arba lygiavertį. - Grindų apdailos danga turi būti iš vinilo medžiagos, kurios dėvimojo sluoksnio storis ne mažesnis kaip 2 mm pagal standartą ISO 24340 (EN 430) arba lygiavertį, reakcija į ugnį Bfl-s1 pagal standartą EN 13501-1 arba lygiavertį, ne žemesnės nei 34 atsparumo klasė pagal standartą ISO 10874 (EN 685) arba lygiavertį, atsparumas chemikalams pagal standartą ISO 26987 (EN 423) arba lygiavertį, atsparumas kėdžių ratukams „jokios žalos“ pagal standartą ISO 4918 (EN 425) arba lygiavertį. Grindų dangos ir apvadų spalva turi būti pilka. Vinilo grindų danga turi būti sertifikuota leidimui naudoti CE žymėjimą. - Ginklų saugojimo patalpų durys turi būti dvigubos, angos išmatavimai (matuojama nuo vienos staktos krašto iki kito): plotis 1700–1800 mm, aukštis 2000–2100 mm. Durys turi būti plieninės, rakinamos pakabinama spyna, apšiltintos – šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis kaip 1,6 W/m²K. - Kiekviename konteineryje turi būti sumontuotas elektrinis radiatorius, užtikrinantis stabilią +20 °C temperatūrą žiemos sezono metu esant temperatūrai iki -25 +20 °C. - Moduliuose turi būti sumontuoti kondicionavimo įrenginiai su „Inverter“ tipo kompresoriumi, skirti oro vėsinimui arba šildymui, užtikrinantys stabilią +20 °C temperatūrą šiltuoju ir vėsiuoju metu laiku. - Konteinerio išorė su durimis turi būti nudažyta pilka spalva. - Konteinerio rėmo konstrukcijos paviršius turi būti padengtas ne mažiau kaip 60 µm storio apsaugine cinko grunto plėvele ir ne mažiau kaip 60 µm storio apsauginių dažų sluoksniu – bendras apsauginės dangos plėvelės storis turi būti ne mažesnis kaip 120 µm. - Konteinerio sienų metaliniai paviršiai turi būti padengti ne mažiau kaip 28 µm storio apsaugine cinko grunto plėvele ir ne mažiau kaip 28 µm storio apsauginių dažų sluoksniu – bendras apsauginės dangos plėvelės storis turi būti ne mažesnis kaip 40 µm. - Dažų danga turi būti tolygiai padengta ant viso metalo paviršiaus - neturi matytis dažų plėvelės įtrukimų, susiraukšlėjimo, pūslelių, lupimosi ar nenudažytų vietų. - Dažų dangos storio nustatymas turi būti atliktas vadovaujantis standarto ISO 2808 nurodymais arba lygiaverčiu. - Modulio išorėje į rėmą turi būti įleistas kištukinis lizdas, 400 V, 32 A, IP 44 arba lygiavertė. - Modulio vidinėje sienoje turi būti instaliuoti du dvigubi kištukiniai lizdai, 230 V, 16 A, su įžeminimu. - Apšvietimas montuojamas lubose, bendras patalpos apšvietimas ne mažesnis kaip 150 liuksų, kiekvienam modulyje po du šviestuvus. Šviesos srautas reguliuojamas keturias šviesos jungtukais. Jungtukai įtaisyti prie įėjimo durų. - Kiekvienam elektros įrenginiui ir taškui įrengtas automatinis jungiklis (paskirstymo spintoje, spinta konteinerių viduje prie įėjimo) apsaugantis elektros grandinę. - Iš vidaus per visą sienų, lubų plotą ir vidaus duris turi būti įrengtos plieninės grotos, pagamintos iš skersinių 45x6 mm plieninių juostų, į kurias turi būti įstatyti plieniniai strypai ne mažesnio kaip 20 mm diametro, grotų skylės ne didesnės kaip 200x150 mm. - Patalpoje turi būti sumontuota vietinė kodinė garso signalizacija su judesio ir gaisro jutikliu ir magnetiniais kontaktais ant išorinių durų. |
| 3. | Kiti reikalavimai: |  |

Rinkos konsultacijos 2 priedas

Lietuvos šaulių sąjungai

RINKOS KONSULTACIJA

Pirkimo objektas: konteinerių ginklams viešasis pirkimas, pagal poreikį už 216 000,00 € su PVM

Konsultaciją teikia:

| Eil. Nr. | Klausimas | Rinkos dalyvio nuomonė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ar techninėje specifikacijoje suprantamai apibūdintas pirkimo objektas? |  |
| 2. | Ar techninėje specifikacijoje yra tinkamai numatyti visi būtini parametrai? Jeigu ne, kokie parametrai ar sąlygos galėtų būti papildomai numatytos? |  |
| 3. | Kokių turėtumėte pasiūlymų ar pastebėjimų dėl pirkimo objekto techninių parametrų? Jeigu šiame klausimyne neradote, Jūsų nuomone, svarbaus klausimo, susijusio su pirkimo objektu, prašome nurodyti jį ir pakomentuoti galimą atsakymą. |  |  |
| 4. | Kaip Jūs suprantate pirkimo dokumentų reikalavimą ir priedėlio 3 skiltyje nurodytą reikalavimą: „siūlomo pirkimo objekto techniniai duomenys, turi būti pateikti užpildant pagal specialiųjų pirkimo sąlygų X priedo x priedėlį, kartu turi būti pateikti nurodytus techninius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai ir/ar nuorodos į šią informaciją“? Priedėlio pavyzdys pateikiamas Rinkos konsultacijos 3 priede. Ar pakankamai aiškia suformuotas reikalavimas, kad prie nurodyto parametro turi būti pateikta jį pagrindžianti dokumentacija? |  |  |
| 5. | Ar teiktumėte pasiūlymą dėl šio pirkimo objekto? |  |
| 6. | Koks būtų preliminarus siūlomo vieno komplekto įkainis, Eurais kaina be PVM? |  |
| 7. | Kokie sutarties ar techninės specifikacijos pakeitimai galėtų turėti įtakos pasiūlymo kainai? |  |

Tiekėjas:

Rinkos konsultacijos 3 priedas

Pasiūlymo formos techninių parametrų pavyzdys

| Prekių, paslaugų ir darbų pavadinimas ir apibūdinimas | Siūlomo pirkimo objekto parametrai (nurodyti tikslius duomenis) | techninius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai ir/ar in-formacija |
| --- | --- | --- |
| - Specialios paskirties konteineriai ginklams (toliau – konteineriai) |  |  |
| - Konteineriai suprojektuoti taip, kad būtų galima juos tarpusavyje sandariai sujungti į vientisa patalpą. Tarpusavyje moduliuojami du konteineriai per ilgį |  |  |
| - Vieno konteinerinio modulio išoriniai matmenys su leistinais nuokrypiais turi atitikti standarto ISO 668 arba lygiaverčio reikalavimus: ilgis – 6058 mm, plotis – 2438 mm, aukštis – 2800 mm, paklaida ± 5 mm. |  |  |
| - Konteineriai ir visa priklausanti įranga turi būti nauja ir nenaudota |  |  |
| - Konteineriai turi būti pastatyti ant betoninių plytelių 500x500 mm (6 atraminiai taškai) ne žemiau kaip 50 mm aukštyje virš žemės paviršiaus ir horizontaliai išlyginti. Priešais įėjimo duris iš abiejų pusių turi būti įrengta metalinė pakyla, perforuotos konstrukcijos, atliekančios kartu ir batų padų valymo funkciją. Konteinerių gamybai panaudotos medžiagos turi būti nekenksmingos žmogaus sveikatai, neuždraustos REACH arba lygiaverčio reglamento registre |  |  |
| - Patalpų viduje lakiųjų organinių junginių koncentracija ore neturi viršyti leistinos, žmogaus sveikatai nekenksmingos, ribos |  |  |
| - Įžeminimo terminalai. Apatinėje kiekvieno konteinerio rėmo išorinėje dalyje, kiekviename kampe turi būti išgręžtos skylutės įžeminimo terminalų ir strypų pajungimui. Konteinerio viduje turi būti įdėti įžeminimo rinkiniai (vienas ne trumpesnis kaip 1,5 m ilgio strypas), kurių pajungimas turi būti tiksliai aprašytas naudojimo instrukcijoje. Įžeminimo pajungimo taškai ant rėmo turi būti pažymėti aiškiai matomais ženklais su įspėjamu užrašu („Nepamirškite įžeminti konteinerio“) |  |  |
| - Konteineriai ir visi jam priklausantys įrenginiai turi išlikti funkcionalūs ir neprarasti pirminių gamyklinių kokybės savybių atliekant pagal prekės paskirtį numatytas operacijas šiomis ribinėmis aplinkos sąlygomis |  |  |
| - išorinės aplinkos temperatūros intervalas nuo -30º C iki + 40º C |  |  |
| - esant 100 % santykiniam oro drėgnumui prie +35º C temperatūros |  |  |
| - esant 2,0 g/m³ dulkėtumui |  |  |
| - esant intensyviems krituliams iki 180 mm/m² (lietus, sniegas arba kruša) |  |  |
| - esant 20 m/s vėjo greičiui, o vėjo gūsiams iki 31 m/s |  |  |
| - esant staigiam užšalimui (konteinerio konstrukcinis dizainas turi būti toks, kad ledo arba sniego akumuliacija nesugadintų ir nedeformuotų konteinerio elementų, neprišaltų durys, langai, žaliuzės) |  |  |
| - Keliamoji galia |  |  |
| - Grindų leistina apkrova turi būti ne mažiau kaip 200 kg/m² |  |  |
| - Stogo leistina apkrova turi būti ne mažiau kaip 150 kg/m² |  |  |
| - Konstrukcija |  |  |
| - Rėmas turi būti pagamintas iš ne plonesnių kaip 3 mm plieninių suvirintų profilių, karkasas gali būti surinktas varžtais |  |  |
| - Visuose konteinerio kampuose, turi būti privirintos kilpos skirtos kėlimui su kranu |  |  |
| - Stogas ir grindys turi būti padengtas ne mažiau kaip 0,5 mm storio plienine skarda. Dangos standumas ir profilis turi būti parinktas toks, kad per visą stogo plotą danga išliktų vientisai lygi, be įdubimų (lietaus vanduo turi nutekėti, nesikaupt ant stogo) |  |  |
| - Sienos iš išorės turi būti dengtos banguoto profilio, ne mažiau kaip 0,5 mm storio plienine skarda |  |  |
| - Stogas, sienos ir grindys apšiltinti medžiaga, kurios degumo klasė ne žemesnė nei A1 pagal standartą EN 13501-1 arba lygiavertį, šilumos perdavimo koeficiento reikšmė ne didesnė kaip U = 0,35 W/m²K |  |  |
| - Stogas ir sienos iš vidaus turi būti padengtos ne mažiau kaip 10 mm storio laminuotomis medžio drožlių plokštėmis, baltos spalvos. Emisijos klasė E1 pagal standartą EN 312 arba lygiavertį |  |  |
| - Iš vidaus grindys turi būti padengtos cemento arba orientuotų skiedrų plokštėmis (OSB), ne mažiau kaip 22 mm storio, tinkamos naudoti 2 klasės drėgnoje aplinkoje pagal standartą EN 1995-1-1 arba lygiavertį |  |  |
| - Grindų apdailos danga turi būti iš vinilo medžiagos, kurios dėvimojo sluoksnio storis ne mažesnis kaip 2 mm pagal standartą ISO 24340 (EN 430) arba lygiavertį, reakcija į ugnį Bfl-s1 pagal standartą EN 13501-1 arba lygiavertį, ne žemesnės nei 34 atsparumo klasė pagal standartą ISO 10874 (EN 685) arba lygiavertį, atsparumas chemikalams pagal standartą ISO 26987 (EN 423) arba lygiavertį, atsparumas kėdžių ratukams „jokios žalos“ pagal standartą ISO 4918 (EN 425) arba lygiavertį. Grindų dangos ir apvadų spalva turi būti pilka. Vinilo grindų danga turi būti sertifikuota leidimui naudoti CE žymėjimą |  |  |
| - Ginklų saugojimo patalpų durys turi būti dvigubos, angos išmatavimai (matuojama nuo vienos staktos krašto iki kito): plotis 1700–1800 mm, aukštis 2000–2100 mm. Durys turi būti plieninės, rakinamos pakabinama spyna, apšiltintos – šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis kaip 1,6 W/m²K |  |  |
| - Kiekviename konteineryje turi būti sumontuotas elektrinis radiatorius, užtikrinantis stabilią +20 °C temperatūrą žiemos sezono metu esant temperatūrai iki -25 +20 °C |  |  |
| - Moduliuose turi būti sumontuoti kondicionavimo įrenginiai su „Inverter“ tipo kompresoriumi, skirti oro vėsinimui arba šildymui, užtikrinantys stabilią +20 °C temperatūrą šiltuoju ir vėsiuoju metu laiku |  |  |
| - Konteinerio išorė su durimis turi būti nudažyta pilka spalva |  |  |
| - Konteinerio rėmo konstrukcijos paviršius turi būti padengtas ne mažiau kaip 60 µm storio apsaugine cinko grunto plėvele ir ne mažiau kaip 60 µm storio apsauginių dažų sluoksniu – bendras apsauginės dangos plėvelės storis turi būti ne mažesnis kaip 120 µm |  |  |
| - Konteinerio sienų metaliniai paviršiai turi būti padengti ne mažiau kaip 28 µm storio apsaugine cinko grunto plėvele ir ne mažiau kaip 28 µm storio apsauginių dažų sluoksniu – bendras apsauginės dangos plėvelės storis turi būti ne mažesnis kaip 40 µm |  |  |
| - Dažų danga turi būti tolygiai padengta ant viso metalo paviršiaus - neturi matytis dažų plėvelės įtrukimų, susiraukšlėjimo, pūslelių, lupimosi ar nenudažytų vietų |  |  |
| - Dažų dangos storio nustatymas turi būti atliktas vadovaujantis standarto ISO 2808 nurodymais arba lygiaverčiu |  |  |
| - Modulio išorėje į rėmą turi būti įleistas kištukinis lizdas, 400 V, 32 A, IP 44 arba lygiavertė |  |  |
| - Modulio vidinėje sienoje turi būti instaliuoti du dvigubi kištukiniai lizdai, 230 V, 16 A, su įžeminimu |  |  |
| - Apšvietimas montuojamas lubose, bendras patalpos apšvietimas ne mažesnis kaip 150 liuksų, kiekvienam modulyje po du šviestuvus. Šviesos srautas reguliuojamas keturias šviesos jungtukais. Jungtukai įtaisyti prie įėjimo durų |  |  |
| - Kiekvienam elektros įrenginiui ir taškui įrengtas automatinis jungiklis (paskirstymo spintoje, spinta konteinerių viduje prie įėjimo) apsaugantis elektros grandinę |  |  |
| - Iš vidaus per visą sienų, lubų plotą ir vidaus duris turi būti įrengtos plieninės grotos, pagamintos iš skersinių 45x6 mm plieninių juostų, į kurias turi būti įstatyti plieniniai strypai ne mažesnio kaip 20 mm diametro, grotų skylės ne didesnės kaip 200x150 mm |  |  |
| - Patalpoje turi būti sumontuota vietinė kodinė garso signalizacija su judesio ir gaisro jutikliu ir magnetiniais kontaktais ant išorinių durų |  |  |