TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-14641/26) OBJEKTŲ APSAUGOS, REAGAVIMO IR REMONTO PASLAUGOS

- SĄVOKOS IR  SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas - AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas - ūkio subjektas - fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis - sudaroma tarp Užsakovo ir Tiekėjo dėl šioje techninėje specifikacijoje nurodyto Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas – (PU-14641/26) Objektų apsaugos, reagavimo ir remonto paslaugos (toliau – Paslaugos).

- PIRKIMO OBJEKTAS IR APIMTYS

  - Pirkimo objektas – reagavimo į pavojaus signalus objektuose paslauga, apsauginės-priešgaisrinės signalizacijos ir apsauginės signalizacijos (toliau - apsauginės-priešgaisrinės signalizacijos) bei vaizdo stebėjimo sistemų diegimo (įrengimo), remonto bei aptarnavimo paslaugos (toliau – paslaugos). Techninių priemonių pagalba užtikrinti vientisą turto, materialinių vertybių ir asmenų apsaugą nuo neteisėtų veiksmų. Įdiegtų techninių apsaugos priemonių bei priešgaisrinės apsaugos techninių priemonių patikra 1 (vieną) kartą per metus. Įdiegtų elektroninių apsaugos priemonių techninė priežiūra ir remontas (faktinės darbo išlaidos).

  - Gedimo pašalinimui reikalingas medžiagas, kurių bendra vertė gedimui pašalinti daugiau kaip 35 Eur be PVM, teikia Užsakovas. Tais atvejais, kai sugedusios įrangos keitimui ar kitam  remontui/įrengimui bus reikalingos atsarginės dalys, kurių vertė sudaro iki 35 EUR be PVM, Tiekėjas prieš pradedant remontą/įrengimą, privalės darbų apimtis ir atsarginių dalių kainą suderinti su Užsakovo atsakingais asmenimis (pakaks žodinio suderinimo). Už prekes bus apmokėta ne didesnėmis nei rinką atitinkančiomis kainomis. Užsakovui pareikalavus, Tiekėjas privalės per Sutartyje nustatytą terminą pateikti šias išlaidas pagrindžiančius trečiųjų šalių dokumentus. Į faktiškai patirtas išlaidas negali būti įtrauktas Tiekėjo pelnas.

  - Paslaugos bus perkamos pagal faktinį jų poreikį, neviršijant maksimalios sutarties vertės –400000,00 Eur be PVM.

  - Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo apimčiai.

  - Techninės specifikacijos priede Nr. 1 „Saugomų objektų sąrašas“ kiekvienas objektas yra laikomas vienu objektu nepriklausomai nuo to, kiek esamu adresu yra statinių, patalpų ar įdiegtų Tiekėjo globalaus mobilių telefonų ryšio GSM siųstuvų autonominei bei bendrai statinių ir/ar patalpų apsaugai užtikrinti.

  - Paslaugų teikimo vietos – nurodytos techninės specifikacijos 1 priede. Nurodytas objektų skaičius yra preliminarus ir gali keistis arba gali keistis objektų pavadinimai bei vietovės, atsižvelgiant į Užsakovo poreikį. Apie objektų skaičiaus, pavadinimo ar vietovės pasikeitimus, Tiekėjas informuojamas Sutartyje nurodyto kontaktinio asmens el. paštu.

  - Techninė priežiūra apima priešgaisrinės, apsauginės signalizacijos, gaisro gesinimo sistemos ir vaizdo stebėjimo sistemos patikros (toliau – patikra) atlikimą, planinę techninę priežiūrą patikrinant prižiūrimų įrenginių veikimą, atvykimą pagal iškvietimus, gedimų šalinimą, įrenginių darbo atstatymą, siekiant užtikrinti patikimą prižiūrimų įrenginių darbą, taip pat konsultavimą, personalo mokymą, programavimą. Iškvietimų skaičius neribojamas.

  - Paslaugų apimtys:

2.8.1.

Lentelė

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vnt. per 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apsauginės-priešgaisrinės signalizacijos sistemų reagavimo paslaugos | 77 objektams | 36 mėn. |
| 2. | Planinės apsauginės-priešgaisrinės signalizacijos sistemų techninio aptarnavimo paslaugos (patikros) | 77 objektams | 3 kartus per 36 mėn. |
| 3. | Apsauginės, apsauginės-priešgaisrinės signalizacijos įrangos priežiūros, remonto bei aptarnavimo paslaugos (pagal Užsakovo poreikį) | 1600 val./metus | 4800 val. |
| 4. | Apsauginės, apsauginės-priešgaisrinės ir vaizdo stebėjimo sistemų diegimo (įrengimo) paslaugos (pagal Užsakovo poreikį) | 100 val./metus | 300 val. |
| 5. | Reagavimai į signalizacijų suveikimus | 1200 vnt./metus | 3600 kartų |
| 6. | Atsarginės apsauginės-priešgaisrinės signalizacijos įrangos dalys | Pagal Užsakovo poreikį | - |
| 7. | Reikalinga stebėti vaizdą, vaizdo kamerų pagalba* | 650 | 36 mėnesius, periodiškai |

* Kamerų stebėjimas pagal poreikį, galimybė prisijungti prie kameros bet kuriuo metu.

2.8.1.1.  Bendras stebėjimo kamerų skaičius ~ 650 vnt. Objekte gali būti nuo 3 iki 27 kamerų, iš kurių dauguma yra pritvirtintos prie pastatų sienų, lauko teritorijos stebėjimui. Įrašymo įrenginiai bei vaizdo kameros yra „Dahua“, „Hikvision“, „Bosch” gamintojų.

2.8.1.2. Apsauginės-priešgaisrinės signalizacijos centralių preliminarus skaičius -150 vnt.

2.8.2. Apsauginės, priešgaisrinės signalizacijos, gaisro gesinimo sistemos ir vaizdo stebėjimo įrangos techninės priežiūros, remonto, diegimo (įrengimo) paslaugos apima:

2.8.2.1. Įrenginių techninę priežiūrą;

2.8.2.2. Naujų įrenginių diegimą (įrengimą) pagal poreikį;

2.8.2.3. Gedimų šalinimą pagal iškvietimą ir einamąjį remontą (t. y. atlikti sistemos remontą, kurio tikslas – atnaujinti apsauginės-priešgaisrinės signalizacijos, gaisro gesinimo sistemos ir vaizdo stebėjimo įrangos sistemas, jų nerekonstruojant ar kapitališkai neremontuojant);

2.8.2.4. Įrenginių kapitalinį remontą, atkuriant sistemos ar jos sudėtinės dalies pradinę būklę (savybes), apibrėžtą normatyviniuose dokumentuose ir/ar sistemos techniniuose dokumentuose, siekiant išlaikyti savybes tolimesniam naudojimui;

2.8.2.5. Techninės paramos teikimą, sprendžiant įrenginių priežiūros klausimus (instrukcijos, jų sudarymas);

2.8.2.6. Užsakovo įrenginių tinkamos eksploatacijos priežiūros vykdymą.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

2.9.1. Apsauginės-priešgaisrinės signalizacijos sistemų reagavimo paslaugos (techninės specifikacijos lentelės 1 eilutė) – užsakymas techninės specifikacijos 1 priede nurodytiems 77 objektams nėra teikiamas. Šiems objektams šios paslaugos turi būti pradedamos teikti ir teikiamos šios techninės specifikacijos numatytais terminais ir tvarka, nebent pirkimo procedūrų metu pasikeistų Užsakovo poreikis (pvz. Užsakovo objektas būtų uždarytas arba perkeltas), tokiu atveju Užsakovas, el. paštu, informuos Tiekėją. Esant Užsakovo poreikiui, apsauginės-priešgaisrinės signalizacijos sistemų reagavimo paslaugas teikti objektuose, kurių nėra nurodytų techninės specifikacijos 1 priede, šiems objektams šios paslaugos bus užsakomos pateikiant Tiekėjui atskirą užsakymą el. paštu;

2.9.2. Planinės apsauginės-priešgaisrinės signalizacijos sistemų techninio aptarnavimo paslaugos (patikros) (techninės specifikacijos lentelės 2 eilutė) – užsakymas techninės specifikacijos 1 priede nurodytiems 77 objektams nėra teikiamas, nebent pirkimo procedūrų metu pasikeistų Užsakovo poreikis (pvz. Užsakovo objektas būtų uždarytas arba perkeltas), tokiu atveju, Užsakovas informuos Tiekėją kaip nurodyta techninės specifikacijos 2.8.3. punkte.  Šiems objektams šios paslaugos turi būti teikiamos pagal Užsakovo ir Tiekėjo suderintą grafiką. Pirmas patikrinimas atliekamas pajungimo metu (išskyrus atvejus, kai pirkimą laimėjęs tiekėjas yra tas pats subjektas, teikiantis paslaugas pagal dar galiojančią sutartį), kiti patikrinimai – sekančiais metais tuo pačiu laiku, t. y. ne daugiau kaip po 3 patikras vienam objektui visu Sutarties galiojimo laikotarpiu. Esant Užsakovo poreikiui, planinės apsauginės-priešgaisrinės signalizacijos sistemų techninio aptarnavimo paslaugas (patikras) teikti objektuose, kurių nėra nurodytų techninės specifikacijos 1 priede, šiems objektams šios paslaugos bus užsakomos pateikiant Tiekėjui atskirą užsakymą el. paštu.

2.9.3. Kitos paslaugos, nurodytos techninės specifikacijos lentelės 3, 4, 5, 6 eilutėse, užsakomos pagal Užsakovo poreikį, pateikiant Tiekėjui atskirą užsakymą. Užsakymai šioms paslaugoms gali būti teikiami tiek el. paštu, tiek telefonu, tiek per incidentų registravimo sistemą.

- REIKALAVIMAI  PIRKIMO  OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas ir detalizavimas

    - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad saugomų objektų apsaugos sistemos, būtų stebimos techninių priemonių pagalba;

    - Organizuoti greitojo reagavimo pajėgų darbą;

    - Fiksuoti įvykius saugomuose objektuose techninės apsaugos monitoringo programinėje įrangoje, tarnybinėje dokumentacijoje;

    - Vykdyti objektų apsaugos sistemų suveikimų ir įvykių objektuose apskaitą ir analizę;

    - Organizuoti neatidėliotiną pagalbą Užsakovo objektų apsaugos sistemų remonto klausimais, teikti informaciją apie poreikį apsaugos sistemoms diegti ir remontuoti;

    - Užsakovui paklausus, teikti metodinę pagalbą ir konsultaciją;

    - Dalyvauti nustatant ir tiriant priežastis, nuostolius ir kaltus asmenis dėl įvykių bei atsitikimų, susijusių su paslaugų funkcijų vykdymu;

    - Kai pagal Užsakovo poreikį užsakomos apsauginės ir vaizdo stebėjimo sistemų diegimo (įrengimo) paslaugos, Tiekėjas per 5 d. d. nuo užsakymo pateikimo pagal Užsakovo pateiktus reikalavimus privalo el. paštu pateikti lokalinę darbų ir įrangos sąmatą (pagal Sutartyje nurodytus paslaugų ir prekių (jeigu nurodyti) įkainius (toliau – sąmata)). Užsakovui patvirtinus Tiekėjo pateiktą sąmatą, darbai pradedami vykdyti ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo Užsakovo patvirtinimo pateikimo Tiekėjui, ir baigiami ne vėliau kaip per 15 k. d. nuo darbų vykdymo pradžios;

    - Tiekėjo, atvykusio teikti apsauginės-priešgaisrinės signalizacijos įrangos priežiūros ir remonto paslaugas, apsauginės ir vaizdo stebėjimo sistemų diegimo (įrengimo), remonto bei aptarnavimo paslaugas, paslaugų teikimo laikas fiksuojamas tokia tvarka: Tiekėjas privalo darbų atlikimo akte tiksliai nurodyti atvykimo į objektą laiką ir tai užfiksuoja Užsakovo atsakingas asmuo savo parašu. Tiekėjui baigus darbus taip pat turi būti įrašomas Užsakovo atsakingo asmens parašas su užfiksuotu darbų/paslaugų pabaigos laiku. Darbo laiko apskaita vykdoma kiekvieną darbo dieną, nepriklausomai kad darbų/paslaugų teikimo terminas gali būti kelios darbo dienos. Tiekėjui atvykus į objektą pirma valanda fiksuojama nepriklausomai nuo to kiek jis užtruko ar 1 min. ar 59 min., tai yra pirma valanda yra fiksuojama ir apvalinama iki 1 val. Į pirmą valandą įskaitomos visos kelionės ar kitos Tiekėjo patirtos išlaidos į objektą atvykti. Tiekėjui neužfiksavus darbo laiko pradžios ir/ar pabaigos nustatyta tvarka, Tiekėjui mokama tik už vieną valandą, nepriklausomai nuo to, kiek faktiškai laiko buvo teikiamos paslaugos/atliekami darbai. Antra ir paskesnės paslaugų teikimo/darbų atlikimo valandos apvalinamos pusės valandos tikslumu, pvz.: jei dirbta 1 val. ir 10 min., tai mokama už 1 val. ir 30 min.. Dirbant 1 val. ir 40 min., - mokama už 2 val.;

    - Pagal Centrinio stebėjimo pulto (toliau - CS pultas) operatoriaus nurodymą skubiai reaguoti į pavojaus signalą suveikus pavojaus, apsaugos, gaisro signalizacijos sistemoms objekte;

    - Atidžiai apžiūrėti saugomą objektą;

    - Pastebėjus pašalinius asmenis saugomoje teritorijoje, veikti pagal Lietuvos Respublikos asmens ir turto apsaugos įstatymo reikalavimus;

    - Tiekėjas perduoda Užsakovui neatlygintinai valdyti ir naudotis siųstuvais su SIM kortelėmis, tarpusavy pasirašydami siųstuvo ir SIM kortelių panaudos sutartį. Nutraukus sutartį, siųstuvas ir SIM kortelės grąžinamos paslaugos davėjui;

    - CS pulte realiuoju laiku suveikus objekto apsauginei signalizacijai prisijungti prie vaizdo stebėjimo sistemos (tuose objektuose kuriuose apsauga papildomai vykdoma vaizdo stebėjimo sistemų pagalba), ir esant būtinumui siųsti į objektą reagavimo grupę;

    - Tiekėjas privalo užtikrinti vaizdo stebėjimo sistemos (tuose objektuose kuriuose apsauga vykdoma vaizdo stebėjimo sistemų pagalba) bei apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos darbą;

    - Nustačius apsauginės, priešgaisrinės signalizacijos ar vaizdo stebėjimo sistemos gedimą, Tiekėjas nedelsiant privalo apie tai informuoti Užsakovo atsakingą asmenį ir imtis priemonių gedimui pašalinti;

    - Dėl avarinės techninės priežiūros paslaugos užsakymo, Užsakovas gali kreiptis visą parą, septynias dienas per savaitę. Esant neatidėliotinam poreikiui, Užsakovas turi turėti galimybę išsikviesti budintį techninį personalą arba gauti konsultaciją techniniais klausimais telefonu, bet kuriuo paros metu;

    - Esant būtinumui, pagal Užsakovo poreikį, Tiekėjas suteikia fizinės objekto apsaugos paslaugą;

    - Pagal Užsakovo poreikį įrengti pavojaus mygtukus;

    - Pagal Užsakovo poreikį priskirti objektų atsakingiems asmenims, apsaugos sistemų kodus.

    - Pagal Užsakovo poreikį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo, sumontuoti arba išmontuoti, apsaugos įrangą laikinose saugojimo aikštelėse, ir pradėti arba nutraukti objekto apsaugą;

    - Atlikti įvažiavimų į padalinių teritoriją, vartų ir užtvarų valdymo įrangos įdiegimą ir remontą;

    - Užtikrinti atvykimo į objektą laiką, pagal pavojaus mygtuko signalą - jeigu saugomas objektas yra miesto teritorijoje - iki 8 min., jeigu saugomas objektas yra rajono teritorijoje - iki 15 min;

    - Užtikrinti atvykimo į objektą laiką, pagal objekto teritorijos perimetro pavojaus, ir/arba apsauginės-priešgaisrinės signalizacijos signalą jeigu saugomas objektas yra miesto teritorijoje - iki 10 min., jeigu saugomas objektas yra rajono teritorijoje - iki 20 min;

    - Užtikrinti iki 30 min. atvykimo į objektą laiką, suveikus perimetrinės apsaugos sistemos ir/arba apsauginės-priešgaisrinės sistemos signalui žvyro karjere;

    - Tiekėjas turi teikti paslaugas visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

  - Planiniai aptarnavimai

    - Techninės patikros metu nustačius įrangos gedimą arba Užsakovui pranešus apie įrangos gedimą, Tiekėjas tai fiksuoja įrangos techninės priežiūros žurnale arba patikros akte. Žurnale arba patikros akte Tiekėjas nurodo sugedusios įrangos markę, modelį, patalpą, kurioje yra įranga, nustatytus įrangos gedimus, šiems gedimams pašalinti reikalingų darbų apimtis, trukmę, reikalingas keisti detales (jei tokių yra). Žurnalą arba patikros aktą pasirašo Tiekėjo ir Užsakovo atstovai.

    - Jei techninės patikros metu nustatytam gedimui arba gedimui, apie kurį pranešė Užsakovo atsakingas asmuo, pašalinti nereikalingas sistemos keitimas ar jos perdarymas (toliau – gedimų šalinimas), Tiekėjas, suderinęs telefonu defektų aktą su Užsakovu, gedimų šalinimą atlieka iš karto (nedelsiant) pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytus gedimų šalinimo valandinius įkainius.

  - Priešgaisrinės apsaugos signalizacijos periodinės priežiūros metu, privalo būti atlikti šie darbai:

    - Atlikti išorinę priešgaisrinės signalizacijos įrengimų apžiūrą;

    - Patikrinti priešgaisrinės signalizacijos įrenginių veikimą;

    - Patikrinti dūmų signalizatorių veikimą;

    - Pamatuoti rezervinio maitinimo šaltinių būseną;

    - Atlikti sumontuotų priešgaisrinės signalizacijos įrenginių vidinę apžiūrą;

    - Atlikti pilną priešgaisrinės sistemos patikrinimą;

    - Atlikti daugkartinio veikimo šiluminių signalizatorių veikimo patikrinimą;

    - Atlikti aliarmo įrenginių (sirenų) veikimo patikrinimą;

    - Kiekvieno periodinio aptarnavimo metu patikrinti patalpų išplanavimo/paskirties pakeitimus. Identifikavus patalpų išplanavimo/paskirties pakeitimus pateikti pasiūlymus dėl sistemos ar jos dalių, pakeitimo ar papildymo;

    - Atlikti įrašus „Gaisrinės automatikos įrenginio techninės priežiūros ir remonto apskaitos žurnaluose“.

    - Informuoti Užsakovą apie sistemos būklę, nurodant objekto, kuriame buvo atliekama planinė patikra, duomenis (objekto rekvizitai), Užsakovo atstovo, priėmusio darbus duomenys (vardas, pavardė), tikslus laikas, kada buvo atlikta planinė patikra bei Tiekėjo atstovo, atlikusio planinę patikrą, duomenys (vardas, pavardė), jutiklių, centralių, įrenginių modeliai, tipai, kiekiai, statusas (veikia, neveikia, kaupia įrašus ar ne) bei pateikiama patikros išvada dėl apsaugos ir priešgaisrinių sistemų atitikimo reikalavimams. Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą pasirašo Tiekėjo ir Užsakovo atstovai.

  - Apsauginės signalizacijos periodinės priežiūros metu privalo būti atlikti šie darbai:

    - Atlikti išorinę apsaugos signalizacijos įrengimų apžiūrą;

    - Patikrinti apsaugos signalizacijos įrenginių veikimą;

    - Patikrinti apsaugos signalizacijos daviklių veikimą;

    - Pamatuoti rezervinio maitinimo šaltinių būseną;

    - Atlikti sumontuotų apsaugos signalizacijos įrenginių vidinę apžiūrą;

    - Atlikti aliarmo įrenginių (sirenų) veikimo patikrinimą;

    - Atlikti visų apsaugos sistemos zonų aliarmo ir gedimo signalų siuntimą į CS pultą;

    - Atlikti apsaugos sistemos sričių įjungimo/išjungimo signalų siuntimą į CS pultą;

    - Patikrinti vaizdo stebėjimo sistemas;

    - Kiekvieno periodinio aptarnavimo metu patikrinti patalpų išplanavimo/paskirties pakeitimus. Identifikavus patalpų išplanavimo/paskirties pakeitimus pateikti pasiūlymus dėl sistemos koregavimo;

    - Informuoti Užsakovą apie sistemos būklę, nurodant objekto, kuriame buvo atliekama planinė patikra, duomenis (objekto rekvizitai), Užsakovo atstovo, priėmusio darbus duomenys (vardas, pavardė), tikslus laikas, kada buvo atlikta planinė patikra bei Tiekėjo atstovo, atlikusio planinę patikrą, duomenys (vardas, pavardė), jutiklių, centralių, vaizdo kamerų, įrenginių modeliai, tipai, kiekiai, statusas (veikia, neveikia, kaupia įrašus ar ne) bei pateikiama patikros išvada dėl apsaugos ir priešgaisrinių sistemų atitikimo reikalavimams. Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą pasirašo Tiekėjo ir Užsakovo atstovai.

    - Esamų ir Tiekėjo įdiegtų sistemų priežiūros (remonto/įrengimo) darbai turi būti vykdomi pagal su Užsakovo atsakingu asmeniu suderintą poreikį ar grafiką. Naudojamos medžiagos ir detalės privalo būti naujos, neeksploatuotos, atitikti Europos Sąjungos standartus.

    - Priežiūros (remonto/įrengimo) darbams yra taikomi valandiniai darbo laiko įkainiai,  Specialistų darbo užmokestis, kelionėje į Užsakovo objektą sugaištas laikas, kiti kelionės kaštai ir/ar kiti Tiekėjo patiriami kaštai turi būti įtraukti į valandinį įkainį.

    - Atlikti priežiūros (remonto/įrengimo) darbai įforminami suteiktų paslaugų (atliktų darbų) priėmimo-perdavimo aktu (toliau – aktas), kurį parengia Tiekėjas bei suderina su Užsakovu. Aktą pasirašo Tiekėjo ir Užsakovo atstovai. Akte privalomai turi būti nurodytas tikslus panaudotos įrangos pavadinimas, jų kiekiai bei atliktų darbų pobūdis ir apimtys.

- KITI  REIKALAVIMAI  PASLAUGOMS

    - Tiekėjas turi teikti paslaugas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės aktais.

    - Tiekėjas, iš prieš tai buvusio perkamų paslaugų tiekėjo privalo perimti veikiančią įrangą, instrukcijas, techninę dokumentaciją bei techninės priežiūros (aptarnavimo) žurnalą (-us), jungimosi duomenis, o pasibaigus šio pirkimo pagrindu sudarytos Sutarties galiojimui ta pačia tvarka perduoti kitam naują pirkimą laimėjusiam tiekėjui.

    - Tiekėjas Sutarties vykdymo laikotarpiu privalo turėti savo, globalaus mobilių telefonų ryšio GSM ir radijo bangų signalizacijos CS pultą, priimantį apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijų siunčiamus signalus 24 val. per parą/7 dienas per savaitę. CS pulto gavęs šiuos signalus privalo juos apdoroti pagal techninę specifikaciją bei informuoti Užsakovo atsakingus asmenis, telefono skambučiu ar SMS žinute.

    - Tiekėjas privalo turėti įrenginius, fiksuojančius ir saugančius telefoninius pokalbius tarp CS pulto operatoriaus ir Užsakovo, ir tarp operatoriaus ir greitojo reagavimo grupių patrulinių ekipažų bei apsaugos darbuotojų.

    - Tiekėjas privalo savo sąskaita ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) k. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, pagal Užsakovo ir Tiekėjo suderintą grafiką visuose saugomuose Užsakovo objektuose (objektai nurodyti techninės specifikacijos 1 priede) įrengti apsaugos sistemas dvipusio ryšio priemonėmis (GSM arba fiksuoto telefoninio ryšio, arba internetinio ryšio, arba kitokiu būdu GALINČIOMIS užtikrinti signalų perdavimą iš Užsakovo objektų į Tiekėjo CS pultą), prijungti prie CS pulto ir pradėti teikti paslaugas. Prieš priimant Užsakovo objektus stebėjimui, dalyvaujant Užsakovo atsakingam asmeniui, Tiekėjas turi patikrinti Užsakovo objekto signalizacijos sistemos būklę ir surašyti apžiūros aktą. Tiekėjo įrangos montavimas (įdiegimas, priežiūra, remontas bei nuėmimas) vykdomas Tiekėjo sąskaita.

    - Dėl Tiekėjo perduodamos ar eksploatuojamos įrangos gedimų ar laikinų trikdžių Užsakovas neatsako ir Tiekėjas perduotos naudoti įrangos trikdžius bei gedimus šalina savarankiškai savo sąskaita.

    - Praradus ar dingus GSM ar kitokiam ryšiui tarp Užsakovo objekto ir Tiekėjo CSP, Tiekėjas turi apie tai informuoti Užsakovo atsakingus asmenis.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Sutartis įsigalioja ne anksčiau kaip 2026 m. gegužės 18 d. arba nuo dienos, kai netenka galios Pirkėjo anksčiau sudaryta apsaugos sutartis Nr. PIR23-296 (atsižvelgiant į tai, kuri iš šių aplinkybių įvyksta anksčiau).  Pirkėjas apie tai raštu informuoja Tiekėją.

  - Paslaugos teikiamos 24 (dvidešimt keturis) mėnesius, bet ne ilgiau iki bus nupirkta Paslaugų už Sutartyje nurodytą sumą.

  - Jeigu Paslaugų teikimo metu nėra išperkama Paslaugų už maksimalią Sutarties vertę, Paslaugų teikimo terminas automatiškai pratęsiamas dar 12 mėnesių terminui. Šalys turi teisę atsisakyti pratęsti Paslaugų terminą, apie tai raštu informavus kitą Šalį 90 (devyniasdešimt) dienų iki Paslaugų teikimo termino pabaigos. Paslaugos teikiamos ne ilgiau kaip 36 mėnesius.

  - Tiekėjas turi pasirūpinti nuosava ryšio įranga visuose objektuose, kuri užtikrintų signalų perdavimą išplėstu formatu, t. y. signalizacijos suveikimo momentu turi būti perduodamas konkrečios srities, zonos/daviklio suveikimo signalas.

  - Tiekėjas parengia ir pateikia, suderintą su Užsakovu, Objektų saugojimo instrukciją.

  - Tiekėjas užtikrina, kad visi į CS pultą gauti objekto signalizacijos sistemos pranešimai būtų fiksuojami ir saugomi ne trumpiau kaip tris mėnesius nuo jų gavimo.

  - Užsakovui pageidaujant, Tiekėjas pateikia signalizacijos sistemos pranešimų, gautų į CS pultą, ataskaitą už praėjusį laikotarpį.

  - Tiekėjas, gavęs pranešimą apie objekto apsaugos sistemos gedimą, arba nustatęs gedimą, nedelsiant apie tai elektroniniu paštu informuoja už sutartį atsakingą asmenį, ir per ne ilgesnį kaip 72 val. laikotarpį, pašalina gedimą.

  - Tiekėjas nustatęs, kad gedimui pašalinti reikalingos papildomos dalys, nedelsiant apie tai elektroniniu paštu informuoja už sutarties vykdymą Užsakovo atsakingą asmenį, ir nuo Užsakovo pranešimo išsiuntimo elektroniniu paštu apie pateiktas dalis, 72 val. laikotarpyje pašalina gedimą.

  - Tiekėjas, už suteiktas paslaugas, pateikia detalizuotas sąskaitas sistemoje „Sabis“.

  - Sąskaitoje turi būti nurodytas kiekvieno objekto pavadinimas, adresas, data.

  - Prie kiekvienos, sistemoje „Sabis“ pateiktos sąskaitos, pridedamas atliktų darbų aktas.

  - Užsakovas gautas sąskaitas-faktūras, apmoka per 30 dienų.

  - Tiekėjas užtikrina, kad:

  - Paslaugas teiks tik kvalifikuoti tokią teisę turintys asmenys;

  - Darbuotojai, teikiantys Paslaugas, laikytųsi Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą, priešgaisrinę saugą, aplinkosaugos ir higienos reikalavimų, darbo tvarkos taisyklių ir nuostatų;

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

  - Užsakovas siekia teikti paslaugas, darant kuo mažesnį poveikį aplinkai, kad būtų sunaudojama kuo mažiau gamtos išteklių, todėl keliami aplinkosauginiai reikalavimai:

  - Bendravimas tarp Pardavėjo ir Užsakovo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.);

  - Protokolai, aktai, rekomendacijos, instrukcijos ir/ar kiti dokumentai rengiami elektroniniame formate ir pateikiami Užsakovui suderintu formatu el. paštu;

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu).

  - Tiekėjas teiks Paslaugas naudodamas autotransportą, kuris atitiks ne žemesnį kaip EURO-5 emisijos standartą.

PRIDEDAMA: Saugomų objektų sąrašas