Kompiuterinio tinklo ugniasienė

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Šiuo viešuoju pirkimu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (toliau Perkančioji Organizacija) siekia įsigyti – kompiuterinio tinklo ugniasienę (toliau – Prekės arba Įranga).

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI SIŪLOMAI ĮRANGAI

  - Bendrieji reikalavimai siūlomų Prekių tiekėjui:

    - Įrangos tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba gamintojo partneris, įgaliotas pateikti (parduoti), įdiegti ir aptarnauti siūlomą įrangą arba turi būti sudaręs sutartį su tokiu atstovu, turinčiu išvardintas teises. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Įrangos gamintojo pažyma, įgaliojimas ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad Įrangos tiekėjas yra siūlomos įrangos gamintojo atstovas, įgaliotas pateikti (parduoti), įdiegti ir aptarnauti siūlomą įrangą arba turi būti sudaręs sutartį su tokiu atstovu, turinčiu išvardintas teises (turi būti pateikta skaitmeninė kopija);

  - Bendrieji reikalavimai siūlomai Įrangai ir licencijoms:

    - Į bendrą pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos gamintojo licencijos, reikalingos perkamos įrangos reikalaujamoms funkcijoms atlikti ir palaikyti.

    - Jei licencija pagal gamintojo taisykles galioja vienam įrenginiui, licencijų reikia pateikti tiek, kiek reikalaujama įrenginių;

    - Visą siūlomą įrangą Tiekėjas privalo užregistruoti Perkančiosios organizacijos vardu gamintojų nustatyta tvarka garantinių paslaugų teikimui, o registracijos duomenis perduoti Perkančiajai organizacijai;

    - Pateikiama įranga turi atitikti gamintojo šalies standartus, gamintojo techninius standartus, LR TA patvirtintus ir galiojančius standartus, įranga turi būti registruota naudoti Europos sąjungoje – turėti CE sertifikatą.

    - Programinė įranga turi būti to paties gamintojo kaip ir siūloma įranga;

    - Pirkėjui turi būti užtikrinta teisė į įrangos nemokamus atnaujinimus ir klaidų taisymus (garantiniu ir palaikymo laikotarpiu);

    - Tiekėjas turi užtikrinti, kad siūlomos įrangos gamintojas nėra paskelbęs apie įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz. „End of life“ ar „Discontinued“);

    - Perkama įranga privalo būti nauja ir nenaudota, pateikiama originalioje gamintojo pakuotėje, atnaujinti komponentai (pvz. „Refurbished“) neleistini.

    - Pasiūlyme Tiekėjas turi pateikti tikslias siūlomos įrangos konfigūracijas, kuriose būtų pateikti tikslūs siūlomos Programinės įrangos komponentų pavadinimai, modeliai, kodai, kiekiai ir kita standartiškai gamintojų pateikiama informacija;

    - Atitiktis techninės specifikacijos atskiriems reikalavimams turi būti užtikrintas esant tokiai pačiai siūlomai įrangos konfigūracijai, t. y. kiekvieno konkretaus punkto iš nurodytų techninėje specifikacijoje žemiau atitiktis negali būti užtikrinta vertinant skirtingas įrangos konfigūracijas (dėl ko galimai būtų netenkinami kitų techninės specifikacijos punktų reikalavimai);

  - Reikalavimai siūlomų Prekių pristatymui:

    - Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos pristatymo išlaidos.

    - Prekių išpirkimo sąlygos – vienkartinis išpirkimas.

    - Prekių pristatymo terminas: Įrangos tiekėjas įsipareigoja visą Įrangą pristatyti ir įdiegti ne vėliau kaip per 120 (šimtas dvidešimt) darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos;

    - Jei po pasiūlymo teikimo (sutarties galiojimo metu) įranga nebegaminama ir tiekėjas nebeturi galimybės jos tiekti, gali būti tiekiama kita (naujesnio modelio) to paties gamintojo įranga, analogiškų ar geresnių techninių savybių, nei siūlyta.

  - Kiti reikalavimai:

    - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra Tiekėjo pareiga.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI

1 lentelė. Reikalavimai siūlomai įrangai.

- Ugniasienė (2 vnt.)

| Eil. Nr. | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika ir internetinė nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją, nurodant dokumento puslapį ar konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašytas reikalaujamos charakteristikos atitikimas* Pildo tiekėjas Tiekėjai, pildydami 1 lentelės grafą „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami. |
| --- | --- | --- |
|  | Siūlomos įrangos gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra). Būtina nurodyti siūlomos įrangos komponentus, modelius, gamintoją ir produktų kodus. (taip pat turi būti nurodytos visos papildomos licencijos, kurios pagal siūlomos įrangos gamintojo taisykles yra būtinos perkančiosios organizacijos poreikiams realizuoti). |  |
|  | Įrenginio tipas. Kiekvienas narys t.y. ugniasienė turi dirbti kaip nepriklausomas narys, ir turi būti galimybė narius sujungti į aukšto patikimumo telkinį. Turi būti pateikta visa aparatinė-programinė įranga ir licencijos leidžiančios narius diegti kaip nepriklausomus narius ir kaip aušto patikimumo telkinio narius. Žemiau pateikiami reikalavimai taikomi kiekvienam nariui (ugniasienei) atskirai t.y. reikalavimus turi tenkinti kiekvienas iš telkinio narių: - Siūloma įranga turi būti komplektuojama paties gamintojo. - Siūloma įranga negali būti realizuota naudojant virtualizacijos platformomis paremtais sprendimais. - Siūlomas sprendimas turi būti programinis/aparatinis (angl. appliance), kurio visos sudedamosios dalys (prievadai, procesoriai, atmintis, t. t.) yra sukomplektuoti viename fiziniame įrenginyje. |  |
|  | Korpuso tipas. Įrenginiai turi būti montuojami į 19 colių komutacines spintas (montavimui reikalingos detalės turi būti pateiktos kartu su įranga). |  |
|  | El. maitinimo šaltinis. Ne mažiau 2 (dviejų) maitinimo šaltinių. |  |
|  | El. maitinimas. 240V AC, 50/60Hz. |  |
|  | Prievadų konfigūracija. - Įrenginys turi turėti ne mažiau kaip 12 (dvylika) vnt. 1000 Base-T Ethernet prievadų; - Įrenginys turi turėti ne mažiau kaip 8 (aštuonis) vnt. SFP+ prievadus; - Visi tinklo prievadai fiziškai turi būti realizuoti viename įrenginyje nenaudojant papildomų išorinių̨ įrenginių̨ (pvz. komutatoriai, kontroleriai, srautų balansavimo įranga ir pan.) |  |
|  | Įrenginio našumas. - Ugniasienės greitaveika atliekant duomenų srautų kontrolę su aplikacijų atpažinimu ir kontrole bei informacijos apie sujungimų sesijas rašymų į įvykių žurnalą – ne mažiau nei 9 Gbps. - Lygiagrečių sesijų kiekis - ne mažiau nei 1350000 vnt.; - Naujų sesijų per sekundę kiekis - ne mažiau nei 130000 vnt.; - IPSec VPN palaikoma greitaveika - ne mažiau 5,5 Gbps; |  |
|  | Aukšto patikimumo savybės. Ugniasienė privalo palaikyti žemiau įvardintą funkcionalumą: - nario pajungimas į aukšto patikimumo telkinį, kuris gali dirbti aktyvus – pasyvus ir aktyvus – aktyvus darbo režimais; - turi būti galima nurodyti, kad veikiantis ir aukštesnį prioritetą turintis narys visada būtų aktyvus telkinio narys; - automatinis konfigūracijos sinchronizavimas tarp aukšto patikimumo telkinio narių; - automatinis aktyvių sesijų sinchronizavimas tarp aukšto patikimumo telkinio narių; - turi būti galima iš telkinio nario stebėti ar aktyvūs nurodyti IP adresai. Sistema turi automatiškai persijungti jei nurodyti IP adresai tampa neaktyviais. |  |
|  | Bendro pobūdžio ugniasienės funkcijos. - Įrenginys turi dirbti šiais darbo režimais: skaidrus (L2), maršrutizavimo (L3); - Įrenginys turi palaikyti IPv6 protokolą; - Įrenginys turi palaikyti adresų transliavimą (angl. NAT); - Įrenginys turi palaikyti vartotojų autentifikavimą; - Įrenginys turi palaikyti saugos zonų konfigūravimą ir naudojimą saugos taisyklėse nustatyta tvarka. |  |
|  | Įrenginio VPN funkcijos ir našumas. Turi palaikyti šiuos VPN funkcionalumus: - Turi palaikyti IKEv1, IKEv2 protokolus; - AES256 arba lygiaverčius šifravimo algoritmus; - „Dead Peer Detection“ funkcionalumas; - „IPSec NAT Traversal“ funkcionalumas; - SHA-256, SHA-512 autentifikacijos palaikymas; - Palaikomų IPSec VPN tunelių kiekis, įrenginys – įrenginys, ne mažiau 1800 vnt; - Palaikomų IPSec VPN tunelių kiekis, - įrenginys-klientas ne mažiau 1500 vnt; |  |
|  | Virtualių ugniasienių palaikymas. Įrenginys turi palaikyti virtualių ugniasienių funkcionalumą, kai vienas fizinis įrenginys gali būti išskaidytas į kelias virtualias ugniasienes su atskiromis maršrutizavimo lentelėmis, ugniasienės taisyklėmis ir saugumo profiliais. Įrenginys pateikiamas su galimybe padalinti į ne mažiau kaip 3 virtualias ugniasienes, reikalingos licencijos pateikiamos kartu su įrenginiu. |  |
|  | Srautų valdymas. Turi būti: - Duomenų srauto ribojimas pagal ugniasienės taisykles; - Duomenų srauto ribojimas pagal IP adresą; - Duomenų srauto ribojimas pagal aplikaciją; - Diferencijuotų servisų palaikymas (angl. DiffServ); - Garantijų / maksimalaus srauto / prioritetų dėliojimas Minimalaus pralaidumo užtikrinimas; - Maksimalaus pralaidumo apribojimas; - Viršijančio srauto blokavimas (angl. traffic policing). |  |
|  | Srautų paskirstymas. Turi būti: - Srauto balansavimas pagal L3, L4 ir L7 OSI tinkle lygmenų informaciją; - HTTP session/cookie išsilaikymas; - Srauto paskirstymo metodai: Statinis, pagal mažiausią sesijų skaičių (angl. roundrobin), pagal mažiausią atsako laiką (angl. roundtriptime - weighted). - „SSL offload“ funkcionalumas. |  |
|  | Tinklai / Maršrutizavimo funkcionalumas. Turi palaikyti šias tinklo ir maršrutizavimo funkcijas ir galimybes: - DHCP Client, DHCP Server, DHCP relay funkcionalumai; - Policy-Based maršrutizavimas pagal taisykles; - Dinaminis maršrutizavimas IPv4 (OSPF, BGP) - Įvairių saugumo zonų palaikymas su tarp zoninių maršrutizavimų; - Maršrutizavimas tarp virtualių potinklių, tarp virtualių įrenginių; - VXLAN palaikymas; - Statinis IPv4 ir IPv6 maršrutizavimas. |  |
|  | Valdymas/Administravimo funkcionalumas - Turi būti galimybė suteikti prieigos teises vartotojams, kurie turėtų tik read-only teises (mato konfigūraciją, tačiau valdyti įrenginio ir keisti konfigūracijos negali); - Administratorių prieigos teisės turi būti kontroliuojamos rolių pagalba; - Turi būti galimybė kurti roles; - Turi būti galimybė aktyvuoti ankstesnę konfigūraciją; - Turi būti galimybė matyti aktyvius sujungimus. |  |
|  | Sisteminiai įrašai/Stebėjimas. Turi būti: - Vidinis įvykių žurnalas; - Realiu laiku turi pateikti informaciją apie įrenginio apkrovą; - Turi būti galimybė įvykių žurnalus siųsti į nutolusią darbo vietą/tarnybinę stotį; - Turi būti suderinama su SYSLOG standartu ir SNMP v3. - Ugniasienė privalo gebėti įvykių žurnalus siųsti į šiuo metu Perkančiosios organizacijos naudojamą nuotolinį – centralizuotą įvykių žurnalų kaupimui skirtą sprendimą FortiAnalyzer. |  |
|  | Vartotojų autentifikavimas. Vartotojų autentifikavimas turi būti realizuojamas šiais būdais: - Turi būti galimybė suteikti prieigos teises tik vartotojams, kurių tapatybė yra patvirtinta; - Turi būti galimybė dinamiškai susieti IP adresą su vartotoju; - Turi būti galimybė suteikti prieigos teises vartotojams, ir/arba vartotojų grupėms; - Įrenginys turi nustatyti vartotojų tapatybę, neprašydamas suvesti vartotojo vardo ir slaptažodžio, o pasinaudodamas jau esamomis tinklo paslaugomis, pvz., Active Directory arba programinės įrangos (agento) pagalba; - Turi būti galimybė įrenginį integruoti su Active Directory, LDAP, RADIUS. Jei vartotojo tapatybė nebuvo nustatyta skaidriai, vartotojui turi būti parodomas puslapis, kuriame jis turi įvesti tapatybę patvirtinančius duomenis; - Turi palaikyti vartotojų tapatybės nustatymą naudojant vartotojo skaitmeninį sertifikatą. Nustatant vartotojo tapatybę, turi būti galimybė vartotojo duomenų paiešką atlikti keliose tapatybės nustatymo tarnybinėse stotyse. |  |
|  | Aplikacijų valdymas. Ugniasienė privalo palaikyti: - Aplikacijų identifikavimą ir kontrolę. Turi identifikuoti ne mažiau kaip 2000 aplikacijų (Tos pačios programos skirtingos versijos skaičiuojamos kaip viena programa). Aplikacijų aprašai pateikiami nemokamai (arba įskaičiuoti į pasiūlymo kainą) netrumpesniam kaip ugniasienės garantinio aptarnavimo laikotarpiui; - aplikacijų atpažinimo nuosavo aprašo susikūrimą ir įkėlimą į sistemą. |  |
|  | Aprašų duomenų bazės. Aprašų duomenų bazės turi būti to paties gamintojo, jei naudojamos trečių šalių aprašų bazės jos gali būti tik kaip papildomos, o ne pagrindinės. |  |
|  | Garantija. Gamintojo garantuojamas 60 (šešiasdešimt) mėn. garantinis aptarnavimas bei atnaujinimų teikimas garantiniu laikotarpiu (aplikacijų aprašų). Teisė kreiptis į gamintoją iškilus problemai (produkto naudojimo, konfigūravimo ir problemų sprendimo klausimais) 24x7 sąlygomis internetu, elektroniniu paštu. Prieiga prie gamintojo internetiniame puslapyje esančių resursų, tarp jų ir programinės įrangos bibliotekos. |  |

2 lentelė. Reikalavimai siūlomos įrangos diegimui.

- Ugniasienės diegimas (50val.)

| Eil. Nr. | Reikalaujama charakteristika (ne blogiau kaip) | Siūloma charakteristika ir internetinė nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją, nurodant dokumento puslapį ar konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašytas reikalaujamos charakteristikos atitikimas* Pildo tiekėjas Tiekėjai, pildydami 1 lentelės grafą „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami. |
| --- | --- | --- |
|  | Projekto valdymas. Tiekėjas turi būti atsakingas už projekto valdymą. Perkančioji organizacija pateiks turimą dokumentaciją ir prisijungimus. Tiekėjas įsipareigoja pateikti projekto eigos savaitines ataskaitas. |  |
|  | Projektavimas. Turi būti atlikta esamos situacijos analizė: - Esamos fizinės/loginės tinklo schemos analizė; - Naujos fizinės/loginės tinklo schemos parengimas; |  |
|  | Montavimas. Turi būti atlikta: - ugniasienių transportavimas į Perkančiosios organizacijos duomenų centrus; - esamos įrangos demontavimas, Kauno mieste; - naujos įrangos montavimas, Kauno mieste. |  |
|  | Migravimas. Turi būti atliktas konfigūracijos perkėlimas ir ryšių perjungimas iš šiuo metu Perkančiosios organizacijos naudojamo ugniasienių Fortigate 500E telkinio, kuriame šiuo metu sukonfigūruota daugiau kaip 400 saugumo politikų. Turi būti atlikti, įskaitant, bet neapsiribojant šie konfigūravimo darbai: - IP adresų, SSH, SNMP, NTP, SYSLOG konfigūravimas; - IP adresų/servisų objektų konfigūravimas; - prieigos taisyklių konfigūravimas; - NAT konfigūravimas; - nuotolinės prieigos darbuotojams konfigūravimas; - RADIUS, LDAP serverių IP konfigūravimas; - lokalių administratorių paskyrų ir paskyrų profilių kūrimas; - statinės ir dinaminės maršrutizacijos konfigūravimas; - MLAG/LAG agreguotų sąsajų konfigūravimas; - VLAN konfigūravimas; - prievadų konfigūravimas; - virtualių sistemų konfigūravimas; - programinės įrangos atnaujinimas ir aplikacijų aprašų duomenų bazių atnaujinimas iki naujausios gamintojo siūlomos versijos; - aukšto patikimumo telkinio konfigūravimas; - ugniasienių integravimas su užsakovo turima tinklo įranga. |  |
|  | Testavimas. Turi būti atlikta: - ugniasienių aukšto patikimumo testavimas; - 2 sav. sistemos stebėjimas po migracijos ir problemų šalinimas. |  |
|  | Konsultacijos. Visu įrangos garantijos galiojimo laikotarpiu turi būti suteikta ne mažiau kaip 50 valandų konsultacijų įrangos priežiūros, administravimo, problemų identifikavimo ir sprendimo klausimais. |  |

______________________

Reikalavimai nurodyti 1 (vienam) įrenginiui.