# TVIRTINU

# Gynybos resursų agentūros prie

# Krašto apsaugos ministerijos

# direktorius

MAŽOS TALPOS KELEIVINIO AUTOBUSO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROJI DALIS

  - Autobusas turi būti M2 tipo (bendroji masė iki 5000kg).

  - Autobusas turi būti naujas, pagamintas ne anksčiau nei 2026 m., rida - ne didesnė nei 5000 km.

  - Autobusas turi būti pritaikytas dirbti žiemos (iki -35ºC) ir vasaros (iki +40ºC) temperatūros sąlygomis (agregatų, mazgų, elektros bei elektroninės įrangos veikimui išorėje ir viduje).

  - Sertifikuotas pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB su pakeitimais.

  - Autobuso spalva turi būti tamsiai pilka.

- REIKALAVIMAI IŠORINIAMS IŠMATAVIMAMS

  - Ilgis ne mažesnis kaip 7 300 mm.

  - Plotis ne didesnis kaip 2 450 mm (išmatuotas pagal ISO 612-1978 standarto 6.2 punkto reikalavimus).

  - Aukštis ne didesnis kaip 3 000 mm (išmatuotas pagal ISO 612-1978 standarto 6.3 punkto reikalavimus).

- REIKALAVIMAI SĖDIMOMS VIETOMS

  - Turi būti ne mažiau kaip 19 sėdimų vietų keleiviams (neįskaičiuojant vairuotojo).

  - Keleivių sėdynės turi būti komfortiškos, individualios, minkštos, su galvos atrama ir dalinai apsiūtos dirbtine oda.

  - Atstumas nuo sėdynės atlošo priekinės dalies (nesuspaudžiant atlošo pagalvėlės) iki prieš ją esančios sėdynės atlošo galinės dalies, matuojant nuo grindų horizontaliai 620 mm atlošo aukštyje, turi būti ne mažesnis kaip 660 mm.

  - Keleivių sėdynės atlošas turi turėti atlenkimo atgal funkciją.

  - Turi būti atlenkiamas porankis praėjimo pusėje.

  - Keleivių sėdynės turi turėti 3 taškų saugos diržus.

  - Sėdynių apmušalai turi būti atsparūs dilimui, tamsaus rašto (pvz., tamsiai pilka, juoda ir pan.).

  - Keleivių sėdynės atlošo nugaroje turi būti tinkliukas žurnalams ir USB kištukas (išskyrus paskutinės eilės sėdynes).

- REIKALAVIMAI DURIMS

  - Turi būti vienos vėrės keleivių įlaipinimo durys autobuso priekyje, dešinėje pusėje.

  - Durys turi būti valdomos iš vairuotojo darbo vietos (nuotoliniu būdu), atsidaryti į lauko pusę.

  - Duris turi būti apdailintos dirbtine oda.

  - Turi būti galinės duris.

  - Turi būti avarinis durų atidarymas.

- REIKALAVIMAI JĖGOS AGREGATUI

  - Turi būti dyzelinio tipo vidaus degimo variklis ir atitinkantis Euro VI E emisijos reikalavimus.

  - Variklio tūris turi būti ne mažesnis nei 1950 cm3 ir turėti ne mažiau nei 150 AG.

- REIKALAVIMAI PAVARŲ DĖŽEI

  - Turi būti automatinio tipo pavarų dėžė (ne mažiau 6 pavarų).

- REIKALAVIMAI RATAMS IR PADANGOMS

  - Turi būti ne mažesni kaip 17 colių plieniniai ratlankiai.

  - Padangos naujos, nerestauruotos, be kamerinės turi atitikti Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JTEEK) taisyklių Nr.54 ir Nr.117 reikalavimus. Privaloma pateikti sertifikatų kopiją.

  - Padangų ženklinimas privalo atitikti direktyvą 1222/2009 EB.

  - Pagamintos ne anksčiau negu 2025 m.

  - Turi būti ratų gaubtai arba varžtų apsaugos.

  - Turi būti priekiniai ir galiniai purvasaugiai.

  - Turi būti žarna padangoms pripūsti, kurios ilgis ne trumpesnis kaip 20 m.

  - Turi būti 1 atsarginis normalaus dydžio ratas su atsarginio rato laikikliu.

  - Turi būti vasarinių ir žieminių ratų komplektas.

- REIKALAVIMAI STABDŽIAMS

  - Stabdžiai turi būti diskinio tipo.

  - Autobuse turi būti sumontuota ABS sistema.

  - Autobuse turi būti sumontuota elektroninė stabilumo programa ESP.

  - Autobuse turi būti sumontuota anti-praslydimo ASR sistema.

  - Autobuse turi būti sumontuota avarinio stabdymo sistema EBS.

- REIKALAVIMAI VAIRAVIMO SISTEMAI

  - Vairavimo sistema turi būti su stiprintuvu.

  - Vairas turi būti kairėje pusėje, odinis.

  - Vairo padėtis turi būti reguliuojama.

- REIKALAVIMAI ELEKTROS SISTEMAI IR AKUMULIATORIŲ BATERIJOMS

  - Autobuse turi būti sumontuota beraktė užvedimo sistema.

  - Autobuse turi būti sumontuotas gamyklinis imobilaizeris.

  - Šoniniai galinio vaizdo veidrodžiai turi būti šildomi, valdomi ir užlenkiami elektra.

  - Turi būti galinio vaizdo kamera.

  - Turi būti priekiniai ir galiniai parktronikai.

  - Turi būti aklosios zonos perspėjimo sistema.

  - Turi būti linijos kirtimo perspėjimo sistema.

- REIKALAVIMAI VAIRUOTOJO DARBO VIETAI

  - Turi būti puodelių laikikliai vairuotojo vietoje.

  - Matavimo prietaisų skalės turi būti metrinės matavimo sistemos.

  - Vairuotojo darbo vietoje turi būti įrengtas tachografas su DSRC tipo antena.

  - Vairuotojo sėdynė turi būti patogi, reguliuojama, bei turėti orinę amortizacijos, bei vibracijų slopinimo sistemą.

  - Turi būti kruizo kontrolės sistema.

  - Turi būti gamyklinis Media grotuvas su navigacine sistema.

  - Media grotuvo ekrano įstrižainė turi būti ne mažesnė nei 10 colių.

  - Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. 12V elektros lizdas prietaisų skydelyje.

  - Turi būti ne mažiau kaip 1 USB C tipo jungtis prietaisų skydelyje.

  - Galimybė naudoti mobilų telefoną su laisvų rankų įranga.

  - Prietaisų skydelyje turi būti rodoma autobuso salono temperatūra ir lauko temperatūra.

  - Vairuotojo šoninis langas turi būti valdomas elektra ir šildomas.

  - Turi būti elektra reguliuojamos priekinės apsaugos nuo saulės.

  - Turi būti šiukšlių dėžė.

  - Šalia vairuotojo sėdynės turi būti įrengti ne mažiau kaip du kabliukai rūbams pakabinti.

- REIKALAVIMAI ŽIBINTAMS

  - Priekiniai žibintai turi būti LED technologijos.

  - Turi būti priekiniai rūko žibintai.

  - Dieninės šviesos turi automatiškai reguliuotis.

  - Turi būti priekinių šviesų plovimo sistema.

- REIKALAVIMAI PAKABAI

  - Turi būti sustiprinta pakaba, galinti atlaikyti pastovią maksimalią apkrovą.

- REIKALAVIMAI DEGALŲ IR ADBLUE REZERVUARAMS

  - Degalų bako talpa turi būti ne mažesnė kaip 70 litrų.

  - AdBlue skysčio bako talpa turi būti ne mažesnė kaip 15 litrų.

- REIKALAVIMAI GREIČIO RIBOTUVUI

  - Autobuse turi būti įrengtas greičio ribotuvas, kuris užtikrintų maksimalų 100 km/h greitį.

- REIKALAVIMAI ŠILDYMUI

  - Autobuse turi būti gamyklinė šildymo sistema.

  - Keleivių salono šildymas turi būti užtikrinamas papildomais konvekcinio tipo šildytuvais.

  - Turi būti vairuotojo darbo vietos šildymas, kuris veiktų neužvedus variklio.

- REIKALAVIMAI ORO KONDICIONAVIMO SISTEMAI IR VENTILIACIJAI

  - Turi būti įrengtos vairuotojo darbo vietos ir keleivių salono šildymo, vėdinimo, kondicionavimo sistemos su atskirais valdymais vairuotojo darbo vietai ir keleivių salonui.

  - Kondicionavimo sistema, esant +32°C išorės (lauko) temperatūrai, keleivių salone turi palaikyti ne aukštesnę nei +25°C vidaus temperatūrą, minimalus galingumas 12 kW.

  - Kiekvienoje keleivio vietoje įrengtas individualus ventiliacijos reguliavimas.

- REIKALAVIMAI LANGAMS

  - Priekinio lango stiklas turi būti apšildomas elektra.

  - Šoniniai keleivių salono langai turi būti dvigubi, stiklai tonuoti/tamsinti.

  - Turi būti langų užuolaidos keleivių salone.

  - Langų pertvaros turi būti apdailintos dirbtine oda.

- REIKALAVIMAI VIDAUS ĮRANGAI

  - Turi būti įrengtos bagažo lentynos.

  - Turi būti įrengtas LED dieninis ir naktinis keleivių salono apšvietimas.

  - Keleivių salone turi būti įrengtas ne mažiau kaip 1 mechaniškai arba elektra valdomas stogo liukas su avariniu užraktu.

  - Turi būti įrengti turėklai prie įlipimo ir už vairuotojo.

  - Turi būti užtikrinta salono šilumos ir garso izoliacija.

  - Keleivių salono sienos ir lubos turi būti aptrauktos apmušalais arba dirbtine oda.

  - Autobuso priekyje turi būti mikrofonas su stiprintuvu.

  - Turi būti ne mažiau kaip 2 šiukšlių dėžės keleiviams autobuso salone.

- REIKALAVIMAI AVARINIAMS IŠĖJIMAMS

  - Turi būti ne mažiaus kaip 2 avariniai stiklai.

  - Turi būti plaktukas stiklui išdaužti matomoje vietoje prie kiekvieno avarinio stiklo.

  - Turi būti rankenos galinių durų avariniam atidarymui.

  - Avariniai išėjimai turi būti pažymėti užrašu „Avarinis išėjimas“.

- REIKALAVIMAI GRINDIMS

  - Grindys turi būti pakeltos taip, kad būti paslėpti galinių ratų lankai.

  - Turi būti tamsi, neslidi, nešvarumus maskuojanti grindų medžiaga.

  - Grindys turi būti išklotos PVC ir (arba) kilimine danga.

  - Danga turi būti atspari dilimui ir ugniai.

- REIKALAVIMAI UŽRAŠAMS SALONE

  - Užrašai ir informacija salone turi būti lietuvių ir anglų kalbomis.

- REIKALAVIMAI PAPILDOMAI ĮRANGAI

  - Autobuse turi būti tempimo kilpa, raktų komplektas ratų atsukimui, pakėlimo įrenginys – domkratas, dvi ratų atsparos.

  - Lengvai prieinamas ir pažymėtas mažiausiai vienas 6 kg miltelinis ugnies gesintuvas.

  - Raudonai atspindintis avarinis trikampis ženklas.

  - Kelių motorinių transporto priemonių pirmosios pagalbos rinkinys, atitinkantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (galiojanti paskutinė aktuali redakcija).

  - Dvi ryškiaspalvės šviesą atspindinčios liemenės.

  - Autobuso komplektacijoje turi būti diagnostikos kompiuteris su 5 metų programos palaikymo licencija.

- TECHNINĖ DOKUMENTACIJA

  - Tiekėjas privalo pateikti išsamias autobuso eksploatacijos instrukcijas vartotojui lietuvių kalba, kuriais vadovaujantis galima būtų kvalifikuotai atlikti autobusų eksploataciją.

  - Tiekėjas privalo pateikti bendras autobuso elektrinės, pneumatinės, mechaninės sistemų ir jų dalių schemas, atskirų mazgų, agregatų schemas su detaliais aprašymais, reguliuojamų bei kontroliuojamų parametrų dydžiais, diagramomis, suteikiančiais galimybę kontroliuoti, remontuoti, kvalifikuotai techniškai prižiūrėti visą autobusą ir jo sudedamąsias dalis.

  - Autobusas turi būti aprūpintas instrukcija, skirta vairuotojams apie autobuso sandaros ir eksploatavimo ypatumus lietuvių kalba.

  - Techninė dokumentacija (diagramos, tolerancijos, elektriniai signalai kontroliniuose taškuose ir pan.) turi būti pateikta lietuvių arba anglų kalba.

- REIKALAVIMAI GARANTIJAI

  - Autobusui turi būti suteikiama 24 mėnesių ir 300000 km garantija ridai (priklausomai, kas bus greičiau).

  - Garantija kėbului nuo korozijos turi būti ne trumpesnė nei 8 metai.

  - Garantinio laikotarpio metu kasmetiniai techniniai aptarnavimai tiekėjo sąskaita.

  - Garantinio gedimo šalinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 30 kalendorinių dienų, įskaitant laiką, sugaištą dalių, mazgų ir agregatų atgabenimui.

  - Techninio aptarnavimo paslaugos turi būti teikiamos ne mažiau kaip Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestuose.

  - Garantija jėgos agregatui – ne trumpesnė kaip 36 mėn. arba 450 000 km.

- MOKYMAI

  - Pristatęs autobusą, tiekėjas turi apmokyti iki 5 Perkančiojo subjekto autobusų vairuotojų pagal saugaus ir ekonomiško vairavimo programą bei personalą, susijusį su technine autobusų priežiūra ir eksploatacija apie techninius autobuso ypatumus. Mokymų datos ir grafikai turi būti suderinti su Perkančiuoju subjektu. Tiekėjas, jei reikia, turi pateikti mokymų metodinę medžiagą lietuvių kalba visiems mokymų dalyviams. Sėkmingai mokymą užbaigusiems darbuotojams tiekėjas turi išduoti pažymėjimus.

  - Visi mokymai turi vykti lietuvių kalba.