Specialiųjų sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija –  Vilniaus universitetas

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas  – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą, Nr. FA8655-25-1-7020 „US Air Force Projekto“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Lazerinis diodas didelės galios šviesolaidinei FCPA sistemai su priedais (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių pristatymo vieta  – VU Lazerinių tyrimų centras, Saulėtekio al. 10, LT-10223 Vilnius.

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato kompl. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Lazerinis diodas didelės galios šviesolaidinei FCPA sistemai su priedais | 1 kompl. | ☐ | ☒ | 120 k.d. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

2.4.1. užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Tiekėjas nuo Sutarties įsigaliojimo per 120 (šimtą dvidešimt) kalendorines dienas įsipareigoja pristatyti prekes.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekto pavadinimas: Lazerinis diodas didelės galios šviesolaidinei FCPA sistemai su priedais. Kiekis – 1 kompl. |  |  |  |
| Lazerinis diodas didelės galios šviesolaidinei FCPA sistemai. Kiekis – 1 vnt. |  |  |  |
| 1. | Nurodyti konkretų gamintojo modelį | Būtina | Nurodyti siūlomos įrangos gamintoją ir modelį |
| 2. | Lazerio tipas | Lazerinis diodas |  |
| 3. | Bangos ilgis | 976 (centrinis) nm +-2nm |  |
| 4. | Bangos ilgio stabilizavimas nuo srovės stiprio ir temperatūros | Yra |  |
| 5. | Veikos režimas | CW (nuolatinė veika) |  |
| 6. | Minimali Išvadinės spinduliuotės galia (W) | Ne mažiau 530 W |  |
| 7. | Spektro plotis (nm) | ≤1,5 |  |
| 8. | Grįžtamojo ryšio izoliacija (feedback isolation) | ≥30 dB @1020 - 1200 nm |  |
| 9. | Išvado tipas | Šviesolaidinis išvadas: pridėtas/integruotas 200 μm šerdies diametro šviesolaidis su D80 tipo arba lygiaverčiu antgaliu ir su papildomu adapteriu į d=25,4 mm diametro optikos laikiklį. NA≥0.2. Šviesolaidis pritaikymas 530 W vidutinės galios spinduliuotės perdavimui. |  |
| 10. | Atgalinių atspindžių izoliavimas 1030 nm – 1200 nm spektro diapazone | ≥10 dB |  |
| 11. | Papildomi reikalavimai | Gamintojas kartu su pasiūlymu turi pateikti aušinimo platformos aprašą (pridėti brėžinį), lazerinio diodo korpuse turi būti numatytos skylės pritvirtinimui prie aušinimo platformos. |  |
| 12. | Ženklinimas | CE ženklinimas pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus |  |
| 13. | Garantija* | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |
|  | Priedai: |  |  |
|  | Maitinimo blokas lazeriniam diodui. Kiekis – 1 vnt. |  |  |
| 13. | Nurodyti konkretų gamintojo modelį | Būtina | Nurodyti siūlomos įrangos gamintoją ir modelį |
| 14. | Maksimali išvadinė galia | 1536 W |  |
| 15. | Maksimali išvadinė įtampa | 48 V |  |
| 16. | Maksimalus išvadinis srovės stipris | 32 A |  |
| 17. | Srovės stiprio reguliavimo ribos | 0 - Imaks |  |
| 18. | Įtampos reguliavimo ribos | 0 - Vmaks |  |
| 19. | Reguliavimo tikslumas | ± 0.5% |  |
| 20. | Moduliacijos galimybės | Išorinė, vidinė bei skaitmeninė bei analoginė |  |
| 21. | Integruotos saugos priemonės elektrinei grandinei | Įtampos ir srovės stiprio ribojimas, lėto starto funkcija, atsijungimo esant perkaitimui, trumpinimui funkcijos bei interlock saugiklis |  |
| 22. | Ekranas ir valdymas | LCD ekranas su valdymo mygtukais |  |
| 23. | Jungtys | RS232; adapteris valdymui per USB sąsają |  |
| 24. | Valdymo per LabView galimybė | Turi būti |  |
| 25. | Garantija* | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |
|  | Vandens aušintuvas lazeriniam diodui. Kiekis – 1 vnt. |  |  |
| 26. | Nurodyti konkretų gamintojo modelį | Būtina | Nurodyti siūlomos įrangos gamintoją ir modelį |
| 27. | Tipas | Vandens tipo aušintuvas |  |
| 28. | Maksimalūs matmenys | Ne daugiau kaip 230 mm (plotis) × 380 mm (ilgis) × 380 mm (aukštis) |  |
| 29. | Vandens pompavimo srautas | ≥14 l/min |  |
| 30. | Temperatūros, kurią turi palaikyti | ≤20°C |  |
| 31. | Temperatūros palaikymo stabilumas | ±0,5°C |  |
| 32. | Kontrolė ir diagnostika | Aušintuvo korpuse turi būti valdymo ir diagnostikos panelė |  |
| 33. | Priedai | Žarnelės prijungimui prie aušinamo šviesolaidinio strypo; Žarnelių jungtis: 8 mm × 1/4“ BSPP tipo arba lygiavertis; Maitinimo laidas (maitinamas nuo tinklo). |  |
| 34. | Garantija* | Ne mažesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių gamintojo garantija |  |

*Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl.).

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.