Aktuali redakcija patvirtinta:

Viešųjų pirkimų komisijos

2025 m. sausio  3 d.

Protokolu Nr. (54.1E)TS9-1

Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Statytojas: Raseinių rajono savivaldybė;

- Darbų pavadinimas: Viduklės sen. Gylių k. Tvenkinio g. (10G7) dalies kapitalinis remontas;

- Statinio adresas: Viduklės sen., Gylių k., Tvenkinio gatvė (10G7);

Darbų pradžia: 434144, 6146050 (LKS);

Darbų pabaiga: 434481, 6145700 (LKS);

- Statinio duomenys:

Statinio statybos rūšis – statinio kapitalinis remontas;

Statinio paskirtis – inžineriniai statiniai;

Statinio kategorija – neypatingasis statinys, ypatingasis statinys

Inžinerinių statinių grupė – susisiekimo komunikacijos;

Susisiekimo komunikacijų pogrupis – gatvės, valstybinės reikšmės keliai;

Gatvės kategorija – Ds.

- Bendrieji statinio rodikliai:

| Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: gatvės |  |  |  |
| 1. Tvenkinio g. (10G7) |  |  | Unik. Nr. 4400-6129-7266 Neypatingasis statinys |
| 1.1. Kategorija | - | Ds |  |
| 1.2. Ilgis | m | 2094,0 | Remontuojamas ilgis 603 m |
| 1.3. Važiuojamosios dalies plotis | m | 3,5; 5,5 |  |
| 1.4. Eismo juostų skaičius | vnt. | 1; 2 |  |
| 1.5. Eismo juostų plotis | m | 2,75; 3,5 |  |
| 1.6. Gatvės apšvietimo tinklai |  |  |  |
| 1.6.1. tinklo ilgis | m | 483,0 |  |
| 1.6.2. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis | vnt., mm2 | 4x16 |  |

- Preliminarus statybos darbų aprašymas (Darbų kiekiai pateikti projekte „Tvenkinio gatvės (10G7) dalies Gylių k. Viduklės sen. Raseinių r. sav.  kapitalinio remonto techninis darbo projektas“ UL-24-0029-TDP):

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 1

TVENKINIO G.

1. Paruošiamieji ir ardymo darbai

1.1. Kelio ašinės linijos nužymėjimas trasoje - 603,0 m;

1.2. Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienstiebių atramų rankiniu būdu - 6 vnt.;

1.3. Kelio ženklų metalinių atramų su betono pamatu demontavimas mechanizuotu būdu - 5 vnt.;

1.4. Asfalto dangos frezavimas - 3100,0 m2;

1.5. Šulinių liukų demontavimas - 4 vnt.;

1.6. Gelžbetoninės pralaidos (D600) demontavimas – 16,0 m;

1.7. Gelžbetoninės pralaidos (D500) demontavimas – 20,0 m;

1.8. Betono dangos (trinkelės, plytelės) demontavimas - 800,0 m2;

1.9. Betoninių gatvės bordiūrų ant betono pagrindo demontavimas - 750,0 m;

1.10. Statybinių atliekų mechanizuotas pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu utilizavimui - 810,0 t;

2. Žemės sankasos įrengimo darbai

2.1. Žemės darbai

2.1.1. Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas Rangovo pasirinktu atstumu sandėliavimui - 400,0 m3;

2.1.2. Dirvožemio sijojimas atskiriant šiukšles - 400,0 m3;

2.1.3. Dirvožemio kasimas (šiukšlės), pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį - 50,0 m3;

2.1.4. Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį - 850,0 m3;

2.1.5. Grunto paskirstymas mechanizuotu būdu - 200,0 m3;

2.1.6. Sankasos planiravimas - 6500,0 m2;

2.1.7. Grunto sutankinimas - 2475,0 m3;

2.1.8. Plotų ir šlaitų planiravimas - 3500,0 m2;

2.1.9. Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (esamos medžiagos vejos atstatymui) - 350,0 m3;

2.1.10. Plotų ir šlaitų sutvarkymas, užpilant iki 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir užsėjant vejos sėklomis - 3500,0 m2;

3. Vandens nuleidimo įrenginių įrengimo darbai

3.1. Drenažas (pokonstrukcinis)

3.1.1. Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį - 350,0 m3;

3.1.2. Apsauginio šalčiui sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas - 120,0 m3;

3.1.3. Filtruojančios geosintetinės medžiagos įrengimas - 1030,0 m2;

3.1.4. Skaldos / žvyro pagrindo po vamzdynais įrengimas fr. 5/8 -  30,0 m3;

3.1.5. PVC gofruotų perforuotų vamzdžių DN 113/126 (perforacijos tipas 360º, klasė SN4) klojimas - 610,0 m;

3.1.6. Drenažo vamzdžių užpylimas skaldos / žvyro sluoksniu fr. 11/16 - 100,0 m3;

3.1.7. Drenažo vamzdžių užpylimas vandeniui nelaidžiu gruntu / vandeniui laidžiu gruntu (apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis) - 100,0 m3;

3.1.8. PVC drenažo apžiūros šulinio d315 įrengimas - 9 kompl.;

3.1.9. Protarpių įrengimas, drenažo vamzdžių pajungimui į šulinius - 17 vnt.;

3.1.10. Aklės drenažo vamzdžiams įrengimas - 2 vnt.;

3.1.11. Drenažo ŠP-600 šulinio įrengimas - 1 kompl.;

4. Dangų konstrukcijų įrengimo darbai

4.1. Važiuojamoji dalis (pilna konstrukcija)

4.1.1. 35 cm storio viršutinis pagrindo sluoksnio iš gruntų surištų cementu ir priedais įrengimas -

5040,0 m2;

4.1.2. 8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas - 3150,0 m2;

4.2. Šaligatvis

4.2.1. 21 cm storio šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas - 155,0 m3;

4.2.2. 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45) - 615,0 m2;

4.2.3. 3 cm storio dolomitinės išsijos sluoksnio fr. 0/4 įrengimas - 615,0 m2;

4.2.4. 8 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm įrengimas - 605,0 m2;

4.2.5. 8 cm storio geltonos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm įrengimas (neregių įspėjimo sistemos) -  10,0 m2;

4.3. Šaligatvis (nuovažos)

4.3.1. 34 cm storio šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas - 60,0 m3;

4.3.2. 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45) - 170,0 m2;

4.3.3. 3 cm storio dolomitinės išsijos sluoksnio fr. 0/4 įrengimas - 170,0 m2;

4.3.4. 8 cm storio juodos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm įrengimas - 170,0 m2;

4.4. Važiuojamoji dalis (nuovažos)

4.4.1. 34 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas - 70,0 m3;

4.4.2. 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45) - 160,0 m2;

4.4.3. 6 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas - 160,0 m2;

4.5. Bordiūrai

4.5.1. Betoninių bordiūrų 100x15x30 cm ant C20/25-XC2-F50-W2 markės betono pagrindo įrengimas - 410,0 m;

4.5.2. Betoninių bordiūrų 100x8x20 cm ant C20/25-XC2-F50-W2 markės betono pagrindo įrengimas - 485,0 m;

4.6. Kelkraštis

4.6.1. 8 cm storio apželdinto kelkraščio įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/22) 85% skaldos (fr. 0/22) pridedant 15% dirvožemio - 835,0 m2;

4.7. Kiti dangų konstrukcijos įrengimo darbai

4.7.1. Asfaltbetonio dangos išilginės siūlės įrengimas klojant „karštas prie šalto“ - 195,0 m;

4.7.2. Įpjovų įrengimas - 1960,0 m;

5. Eismo organizavimo darbai

5.1. Kelio ženklų įrengimas

5.1.1. Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d = 76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas -15 vnt.;

5.1.2. Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu (1 dydžio) - 33 vnt.;

5.1.3. Kelio ženklų skydų montavimas prie apšvietimo atramų rankiniu būdu (1 dydžio) - 6 vnt.;

6. Kiti darbai

6.1. Šulinio seno dangčio pakeitimas į ketinį „plaukiojančio“ tipo dangtį 40 t apkrovai, su mechaniniu užraktu, su užrašu ir logotipu, montavimas - 4 vnt.;

6.2. Šulinių liukų reguliavimas iki projektinio aukščio - 4 vnt.;

6.3. Sudedamų plastikinių apsaugos vamzdžių d110 montavimas ant esamų kabelių (su žemės darbais) - 50,0 m;

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 2

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIS KELIAS NR. 3509 (nuovaža)  (YPATINGAS STATINYS)

1. Paruošiamieji ir ardymo darbai

1.1. Kelio ašinės linijos nužymėjimas trasoje - 15,0 m;

1.2. Asfalto dangos frezavimas – 110,0 m2;

1.3. Statybinių atliekų mechanizuotas pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu utilizavimui - 30,0 t;

2. Žemės sankasos įrengimo darbai

2.1. Žemės darbai

2.1.1. Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas Rangovo pasirinktu atstumu sandėliavimui - 30,0 m3;

2.1.2. Dirvožemio sijojimas atskiriant šiukšles - 30,0 m3;

2.1.3. Dirvožemio kasimas (šiukšlės), pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį - 3,0 m3;

2.1.4. Plotų ir šlaitų planiravimas - 280,0 m2;

2.1.5. Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (esamos medžiagos vejos atstatymui) - 28,0 m3;

2.1.6. Plotų ir šlaitų sutvarkymas, užpilant iki 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir užsėjant vejos sėklomis - 280,0 m2;

3. Dangų konstrukcijų įrengimo darbai

3.1. Važiuojamoji dalis (dangos atnaujinimas)

3.1.1. 8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas - 110,0 m2;

3.2. Šaligatvis

3.2.1. 21 cm storio šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas - 3,0 m3;

3.2.2. 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45) - 5,0 m2;

3.2.3. 3 cm storio dolomitinės išsijos sluoksnio fr. 0/4 įrengimas - 5,0 m2;

3.2.4. 8 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm įrengimas - 5,0 m2;

3.3. Bordiūrai

3.3.1. Betoninių bordiūrų 100x15x30 cm ant C20/25-XC2-F50-W2 markės betono pagrindo įrengimas - 3,0 m;

3.3.2. Betoninių bordiūrų 100x8x20 cm ant C20/25-XC2-F50-W2 markės betono pagrindo įrengimas - 6,0 m;

3.4. Kelkraštis

3.4.1. 8 cm storio apželdinto kelkraščio įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/22) 85% skaldos (fr. 0/22) pridedant 15% dirvožemio - 35,0 m2;

3.5. Kiti dangų konstrukcijos įrengimo darbai

3.5.1. Asfaltbetonio dangos išilginės siūlės įrengimas klojant „karštas prie šalto“ - 25,0 m;

4. Eismo organizavimo darbai

4.1. Horizontalusis ženklinimas

4.1.1. Kelio dangos horizontalus ženklinimas baltos spalvos termoplastu - 5,0 m2;

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 3

GATVĖS APŠVIETIMO TINKLAI

1. Apšvietimo statybos montavimo darbai

1.1. Esamų šviestuvų, gembių išmontavimas ir išvežimas - 2vnt.;

1.2. Esamos 0,4kV OKL išmontavimas ir išvežimas - 230 m;

1.3. Kabelių tranšėjų kasimas 1-2 kabeliams mechanizuotai – 390 m;

1.4. Kabelių tranšėjų kasimas 1-2 kabeliams rankiniu būdu – 20 m;

1.5. Tranšėjų užpylimas mechanizuotai – 410 m;

1.6. Plotų išlyginimas  - 410 m2;

1.7. Grunto tankinimas - 86,1 m3;

1.8. Pamatų apšvietimo atramoms montavimas – 12 vnt.;

1.9. Apšvietimo atramų montavimas – 12 vnt.;

1.10. Gembių montavimas ant įrengtų atramų – 12 vnt.;

1.11. Šviestuvų montavimas ant įrengtų atramų – 12 vnt.;

1.12. Gnybtynų montavimas apšvietimo atramoje - 12 kompl.;

1.13. Automatiniių išjungiklių montavimas apšvietimo atramoje – 12 vnt.;

1.14. D50mm vamzdžių paklojimas tranšėjoje – 410 m;

1.15. D50mm vamzdžių užvedimas į atramas – 24 m;

1.16. Kabelių įtraukimas į apsauginius vamzdžius – 434 m;

1.17. Kabelių montavimas esamomis konstrukcijomis – 169 m;

1.18. Stulpinės apsaugos L-2m kabeliui montavimas - 1 kompl.;

1.19. Elektrotechninių skydų įrengimas atramoje - 1 kompl.;

1.20. 0,4kV lauko tipo viršįtampių ribotuvų montavimas (1 fazei) – 1 vnt.;

1.21. 0,4kV galinių movų kabeliams su plastikine izoliacija 4x16mm2 AL montavimas – 26 vnt.;

1.22. Signalinės juostos „Dėmesio! Kabelis!“ paklojimas tranšėjoje – 410 m;

1.23. Įžeminimo kontūro varžos R≤10Ω įrengimas - 1 vnt.;

1.24. Įžeminimo kontūro varžos R≤30Ω įrengimas -12 vnt.;

1.25. Įžeminimo kontūro varžos matavimas - 13 vnt.;

1.26. 0,4kV kabelio izoliacijos varžos matavimas - 24 vnt.;

1.27. Kilpos fazė-nulis matavimai - 1 vnt.;

1.28. Vamzdžių galų sandarinimas – 12 vnt.;

1.29. Atramų numeravimas - 12 kompl.;

1.30. Apšviestumo matavimas - 12 kompl.;

1.31. Trasos nužymėjimas vnt. 1

1.32. Išpildomoji nuotrauka - 1 vnt.;

2. medžiagos ir įrenginiai apšvietimui

2.1. Plieninė cinkuota atrama, H-8,6 m su vienšake gembe H-1,0 m, L-1,0m, įleidžiama į pamatą, komplekte su pamatu, su apsaugine guma – 12 vnt.;

2.2. Šviestuvas gatvių apšvietimui, 37W, 4000K, LED, IP66 – 12 vnt.;

2.3. Kabelių sujungimo atramoje gnybtų komplektai – 12 vnt.;

2.4. Automatinis išjungiklis 1F 6A“C“ – 12 vnt.;

2.5. Atviru būdu žemėje klojamų kabelių apsaugos vamzdžiai D50 mm – 434 m;

2.6. Iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore 4x16mm2, AL – 483 m;

2.7. Iki 1 kV stacionarios instaliacijos variniai vienavieliai kabeliai 3x1,5mm2, CU – 120 m;

2.8. Galinė mova kabeliams 4x16mm2 skerspjūvio, vidaus tipo - 25 vnt.;

2.9. Galinė mova kabeliams 4x16mm2 skerspjūvio, lauko tipo - 1 vnt.;

2.10. Elektros oro kabelių linijų hermetiški izoliaciją prakertantys gnybtai – 2 vnt.;

2.11. Kabelių apsaugos konstrukcija h-2m prie atramos - 1 kompl.;

2.12. Kabelio laikiklis G/b atramoje -6 vnt.;

2.13. 0,4kV elektrotechninis skydas su montavimo atramoje konstrukcijomis komplekte:

- Automatinis išjungiklis 1F 10A“C“ – 3 vnt.;

2.14. Kabelių signalinė juosta „Dėmesio! Kabelis!“ – 410 m;

2.15. 0,4kV lauko tipo viršįtampių ribotuvai  1 vnt.;

2.16. Įžeminimo kontūras iki 10 oM, 1kompl:

- Plieninis cinkuotas strypas 1,5m ilgio – 10 vnt. (tikslinti montavimo metu pagal pasiektą varžą).;

- Cinkuota plieninė viela D8mm – 2,0 m;

- Įkalimo galvutė – 1 vnt.;

- Plieninis antgalis – 1 vnt.;

- Kryžminis sujungimas - 1 vnt.;

- Antikorozinė izoliacinė juosta – 1 vnt.;

Įžeminimo kontūras iki 30 oM, 12 kompl.:

- Plieninis cinkuotas strypas 1,5m ilgio – 7 vnt. (tikslinti montavimo metu pagal pasiektą varžą).;

- Cinkuota plieninė viela D6-8mm – 2,0 m;

- Įkalimo galvutė – 1 vnt.;

- Plieninis antgalis – 1 vnt.;

- Kryžminis sujungimas - 1 vnt.;

- Antikorozinė izoliacinė juosta – 1 vnt.;

- Kiti reikalavimai:

7.1.  Gatvės kapitalinio remonto darbai atliekami laikantis galiojančių Lietuvos Respublikos standartų, statybos normų, taisyklių, techninių reglamentų ir kitų norminių dokumentų. Sutarties galiojimo metu vadovautis naujai priimtais teisės aktais, jeigu jie susiję su darbų atlikimu. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai.

7.2. Statybvietėje privaloma garantuoti paviršinio vandens nuvedimą;

7.3. Statybvietėje turi būti užtikrintas saugus darbas, aplinkos apsauga bei tinkamos darbo higienos sąlygos, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsauga, šalia statybos vietos gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsauga nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to nepažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos.

7.4. Statinio kadastrinių matavimų bylos parengimas su nekilnojamo turto kadastro tvarkytojo išankstine patikra.

__________________