2025 -      -        sutarties Nr. ________

1 priedas

### TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

- Pirkimo objektą sudaro akcinei bendrovei Klaipėdos valstybinio jūsų uosto direkcijai (toliau – Perkančioji organizacija) teikiamos Saugumo operacijų centro (angl. SOC) paslaugos (toliau – Paslaugos), kurios apima:

  - IBM Qradar saugumo informacijos ir įvykių valdymo (angl. Security Information and Event Management – toliau SIEM) įrankio priežiūrą;

  - kibernetinio saugumo analitiką ir kibernetinių incidentų tyrimą;

  - tinklų ir informacinių sistemų (TIS) pažeidžiamumų valdymą.

- ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS

- Perkančiosios organizacijos naudojamos TIS aprašas:

  - Kompiuterizuotų darbo vietų (KDV) yra apie 190, iš jų 3 MacOS, kitos Windows;

  - 16 fizinių serverių;

  - 10 vnt. virtualizuotų serverių VmWare;

  - 6 vnt. serverių be virtualizacijos (3 vnt. – AIX, 3 vnt. – Windows);

  - 36 Windows virtualios mašinos (VM);

  - 69 Linux virtualios mašinos (VM);

  - 3 vnt. ugniasienių;

  - 60 vnt. kompiuterių tinklų komutatorių;

  - 32 vnt. WiFi prieigos taškų;

  - naudojama IBM Qradar SIEM, kurios pajėgumai iki 15000 tinklo srauto per minutę (angl. FPM), 1100 įvykių per sekundę (angl. EPS);

  - KDV veikia Microsoft Defender EDR (angl. Endpoint Detection and Response).

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

- Teikiant paslaugas turi būti vadovaujamasi šiais teisės aktais bei rekomendacijomis (aktualiomis redakcijomis):

  - Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu;

  - Kibernetinio saugumo įstatymu;

  - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintu Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašu;

  - kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais standartais, reglamentuojančiais informacijos saugą, kibernetinį saugumą, asmens duomenų apsaugą.

- Tiekėjo specialistai privalo mokėti lietuvių kalbą arba turi būti užtikrintos kokybiškos vertimo paslaugos Tiekėjo sąskaita.

- Tiekėjo parengti dokumentai (analizės, projektavimo ir diegimo dokumentacija) turi būti pateikiami lietuvių kalba.

- Tiekėjas sutarties vykdymui turi turėti 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę nenutrūkstamai veikiančią pagalbos tarnybą, kuri turi turėti aprašytą ir veikiantį kreipinių ir incidentų sprendimo procesą, atitinkantį ITIL (atitiktis turi būti pagrįsta tiekėjo pateikiamais metodikos aprašais, procesų dokumentacija ir (ar) specialistų sertifikatais) geriausių praktikų rekomendacijas, pagal kurį registruojami gedimų kreipiniai, šalinami gedimai, stebima darbų vykdymo eiga. Tiekėjo pagalbos tarnyba privalo turėti interneto portalą, atitinkantį ITIL (ar lygiavertės metodikos) IT paslaugų valdymo geriausių praktikų metodiką, kuriame Perkančiosios organizacijos atsakingi asmenys turėtų galimybę registruoti gedimų kreipinius, stebėti darbų vykdymo eigą, generuoti ataskaitas. Tiekėjo pagalbos tarnyboje turi būti komunikuojama lietuvių kalba. Tiekėjo pagalbos tarnyba turi suteikti galimybes registruoti kreipinius tiek elektroniniu paštu, tiek telefonu, tiek per Web portalą.

- Paslaugų įgyvendinimo planas:

  - paslaugų suderinimo ir veikimo pradžios planas;

  - pradinis SIEM\SOC sukonfigūravimas – iki 45 kalendorinių dienų;

  - pirmoji SOC paslaugų analizės ataskaita – per 2 mėn.;

  - visas SOC funkcionalumas – per 3 mėn.

- REIKALAVIMAI, KELIAMI IBM QRADAR SIEM ĮRANKIO PRIEŽIŪROS PASLAUGOMS

- Teikiant paslaugas turi būti:

  - nuolat stebima SIEM būklė, taikomos proaktyvios problemų prevencijos priemonės, reaguojama į pastebėtus sutrikimus ir problemas, atkuriamas SIEM veikimas;

  - įdiegiami SIEM programiniai atnaujinimai ne vėliau nei per 22 darbo dienas po gamintojo atnaujinimo išleidimo, nebent gamintojas rekomenduoja kitaip arba nustatoma rizika sistemos stabilumui;

  - tvarkomi standartiniai ir specifiniai įrašų šaltiniai: pridedama į SIEM, modifikuojama, pašalinama;

  - perimamos esamos SIEM sistemoje jau sukonfigūruotos koreliacijos taisyklės (šiuo metu veikiančių – apie 200 vnt.), analizuojama ir užtikrinamas nepertraukiamas veikimas, optimizavimas ir aktualumas (9.6.2 p. aprašytų MITRE ATT&CK taktikų padengimas). Taisyklių bazė apima tiek standartines gamintojo, tiek specifines, pagal Perkančiosios organizacijos poreikius pritaikytas taisykles;

  - tvarkomi išoriniai kibernetinių grėsmių indikatorių (angl. cyber threat intelligence) duomenų šaltiniai (kenksmingų IP adresų, domenų ir pan.): pridedama, modifikuojama, pašalinama;

  - konfigūruojamos SIEM koreliacijos taisyklės pagal saugumo analitikų pateiktas rekomendacijas ir pastabas (modifikuojama, pašalinama);

  - nufiltruojami pertekliniai sisteminiai įrašai ir pateikiamos filtravimo rekomendacijos;

  - teikiamos rekomendacijos dėl reikalingų sisteminių įrašų rinkimo;

  - pridedami nauji sistemos naudotojai, pašalinami seni sistemos naudotojai;

  - kuriamos ataskaitos pagal saugumo analitikų siūlymus ir perkančiosios organizacijos poreikį;

  - teikiami siūlymai dėl SIEM įrankio veikimo optimizavimo ir įgyvendinimo;

  - užtikrinamas SIEM įrankio konfigūracijos rezervinių kopijų darymas prieš kiekvieną reikšmingą pakeitimą ar programinį atnaujinimą.

- REIKALAVIMAI, KELIAMI KIBERNETINIO SAUGUMO ANALITIKOS IR KIBERNETINIŲ INCIDENTŲ TYRIMO PASLAUGOMS

- Teikiant paslaugas turi būti:

  - informuojama apie incidentus pagal su Perkančiąja organizacija suderintą komunikacijos planą, kuris turi apimti: Tiekėjo ir Perkančiosios organizacijos atsakingų už kibernetinio saugumo užtikrinimą kontaktus; procesą, aprašantį komunikacijos veiksmus incidento atveju; kanalus, bus informuojama apie incidentus;

  - analizuojami SIEM generuojami aliarmai (patvirtinimas, klasifikavimas, grupavimas, išsprendimo inicijavimas, konsultavimas sprendžiant);

  - užtikrinama, kad „Microsoft Defender for Endpoint“ telemetrija būtų integruota į SOC naudojamą SIEM;

  - „Microsoft Defender for Endpoint“ generuojami įspėjimai negali būti vertinami izoliuotai – jie turi būti koreliuojami su kitų TIS teikiamais į SIEM duomenimis;

  - tobulinamos esamos koreliacijos taisyklės ir įvedamos naujos;

  - naudojami išoriniai ir vidiniai kibernetinių grėsmių indikatorių šaltiniai (pvz., MISP, nacionaliniai CERT/NKSC pranešimai, kiti patikimi grėsmių žvalgybos (angl. threat intelligence) šaltiniai) ir užtikrinama jų integracija į SIEM koreliacijos taisykles:

    - IoC (angl. Indicators of Compromise) pagrindu veikiančios analitinės taisyklės:

      - žinomų kenksmingų failų maišos (angl. Hash) reikšmių aptikimas;

      - komunikacijos su žinomais kenksmingais ar sukčiavimo unikaliais interneto adresais (angl. phishing URL) identifikavimas;

      - komunikacijos su žinomais blogos reputacijos IP adresais identifikavimas;

      - komunikacijos su anksčiau kompromituotais ar C2 (angl. Command and Control) serveriais identifikavimas;

      - kenksmingų domenų ar domenų generavimo algoritmų (DGA) požymių aptikimas.

    - Tiekėjas privalo užtikrinti analitinių taisyklių veikimą, paremtų elgsenos analizę ir atakos taktikų, technikų bei procedūrų (TTP) identifikavimu, remiantis MITRE ATT&CK metodologija, bent šiais, bet neapsiribojant, scenarijais:

      - bandymų įsilaužti (angl. brute force, password spraying, scanning) identifikavimas;

      - neįprastų autentifikacijos modelių ir autentifikavimo rizikos nustatymas;

      - vartotojų elgesio nuokrypių (anomalijų) identifikavimas;

      - teisių ar privilegijų pakėlimo (angl. privilege escalation) požymių aptikimas;

      - horizontalaus judėjimo (angl. lateral movement) infrastruktūroje identifikavimas;

      - kredencialų vagystės požymių identifikavimas;

      - kenksmingo programinio kodo vykdymo požymių identifikavimas;

      - ilgalaikio įsitvirtinimo (angl. persistence) infrastruktūroje požymių identifikavimas;

      - auditavimo išjungimo ar saugumo kontrolės apėjimo požymių identifikavimas;

      - neįprastos tinklo prieigos ar duomenų iškėlimo (angl. exfiltration) požymių identifikavimas;

    - elgsenos aptikimai negali būti ribojami tik statinėmis taisyklėmis – turi būti taikoma įvykių koreliacija ir kontekstinė analizė;

  - nustatomos incidento pirminės priežastys (angl. root cause);

  - nustatomos incidentų atakos grandinės;

  - tiriamas incidentas, atkuriama jo eiga;

  - surenkami ir išsaugojami SIEM esantys incidento įrodymai;

  - teikiamos saugos ir saugos valdymo procesų gerinimo rekomendacijos, suvaldžius incidentą;

  - valdomas incidento sprendimas;

  - teikiamos ataskaitos 1 kartą per mėnesį:

    - netikrų aliarmų (angl. false-positive) kiekis;

    - tikrų eskaluotų aliarmų kiekis;

    - saugumo stiprinimo pasiūlymai;

    - incidentų priežastys;

    - pasiūlytų saugumo veiksmų vykdymo statusas (derinant su paslaugos gavėju);

    - pasiūlytos naujos koreliacijos taisyklės.

  - teikiami periodiniai (ne rečiau kaip kas 3 mėnesius) pasiūlymai ir konsultacijos dėl paslaugos gerinimo;

  - teikiamos rekomendacijos IT infrastruktūros saugumo spragoms, kuriomis buvo pasinaudota saugumo incidento metu, šalinti;

  - saugumo įvykių stebėsena ir incidentų registravimo laikas: 24/7

  - konsultavimo, kibernetinių incidentų tyrimo ir papildomų paslaugų teikimo laikas: 9x5;

  - saugumo įvykio reakcijos laikas: vidutiniškai 2 val., nuo visų saugumo įvykių per mėnesį;

  - saugumo įvykio reakcijos laikas – tai laikotarpis nuo saugumo įvykio atsiradimo SIEM iki pirmo Tiekėjo veiksmo. Pirmu Tiekėjo veiksmu laikoma:

    - saugumo įvykio uždarymas kaip klaidingas suveikimas (angl. False Positive);

    - Tiekėjo užklausa sutartais komunikacijos kanalais Perkančiajai organizacijai norint kvalifikuoti saugumo įvykį;

    - saugumo įvykio perkvalifikavimas į saugumo incidentą ir Perkančiosios organizacijos informavimas sutartais komunikacijos kanalais;

  - užklausos (suteikti informaciją, konsultuoti, atlikti konfigūravimo veiksmus ir pan.) reakcijos laikas 8 val.;

  - užklausos sprendimo laikas 72 val.;

  - vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 818 „Dėl Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. lapkričio 6 d. nutarimo Nr. 945 redakcija) 3 punktu, Tiekėjas pritaiko kibernetinio saugumo įvykių ir kibernetinių incidentų valdymo TIS taip, kad kibernetiniai incidentai Nacionalinio kibernetinio saugumo centro Kibernetinio saugumo informacinėje sistemoje (KSIS) veikiančioje Nacionalinėje kibernetinių incidentų valdymo platformoje būtų registruojami automatiniu būdu, naudojant Nacionalinėje incidentų valdymo sistemoje įdiegtą automatizuotų pranešimų apie kibernetinius incidentus per API funkcionalumą pagal esminiams kibernetinio saugumo subjektams taikomus reikalavimus.

- REIKALAVIMAI, KELIAMI PAŽEIDŽIAMUMŲ VALDYMO PASLAUGAI

- Pažeidžiamumų valdymo paslauga skirstoma į dvi atskiras apimtis:

  - KDV, kuriose yra įdiegta Microsoft Defender for Endpoint apsauga, pažeidžiamumų valdymas, apimantis identifikavimą ir šalinimą;

  - serverių pažeidžiamumų valdymas, apimantis identifikavimą, analizę ir rekomendacijų teikimą, tačiau neapimantis atnaujinimų diegimo.

- Bendrieji pažeidžiamumų nustatymo reikalavimai (taikomi KDV ir serveriams):

  - Tiekėjas privalo naudoti automatizuotus ir rankinius pažeidžiamumų nustatymo metodus;

  - turi būti naudojami pažangūs, rinkoje pripažinti skenavimo įrankiai, leidžiantys:

    - identifikuoti operacinių sistemų pažeidžiamumus;

    - identifikuoti taikomųjų programų saugumo spragas;

    - identifikuoti konfigūracijos neatitikimus;

    - identifikuoti tinklo infrastruktūros pažeidžiamumus;

    - identifikuoti pasenusią ar nepalaikomą programinę įrangą;

    - naudoti platesnę aprėptį nei vien „Microsoft Defender for Endpoint“ teikiama pažeidžiamumų informacija apie KDV;

    - užtikrinti centralizuotą pažeidžiamumų duomenų konsolidavimą;

    - turintys galimybę – inicijuoti ir valdyti pažeidžiamumų šalinimo procesą;

  - pažeidžiamumų klasifikavimas turi būti atliekamas remiantis tarptautiniais standartais, įskaitant:

    - CVE (Common Vulnerabilities and Exposures), administruojamą The MITRE Corporation;

    - MITRE ATT&CK metodologiją (kai taikoma grėsmių konteksto analizei);

  - pažeidžiamumo pavojingumo lygis turi būti nustatomas pagal CVSS (Common Vulnerability Scoring System) metodiką, nurodant bazinį balą ir kritiškumo lygį;

  - skenavimo sprendimas turi palaikyti centralizuotą valdymą, periodinių ir neplaninių skenavimų vykdymą bei ataskaitų generavimą.

- KDV pažeidžiamumų valdymo reikalavimai (su pažeidžiamumų šalinimu):

  - KDV pažeidžiamumų valdymas turi apimti:

    - pažeidžiamumų identifikavimą,

    - rizikos vertinimą,

    - šalinimo veiksmų planavimą,

    - pažeidžiamumų pašalinimą,

    - įdiegtų priemonių kontrolę.

  - Tiekėjas privalo užtikrinti nustatytų KDV pažeidžiamumų pašalinimą, įskaitant:

    - saugumo atnaujinimų (patch) diegimą,

    - programinės įrangos versijų atnaujinimą,

    - konfigūracijos pakeitimus,

    - papildomų apsaugos priemonių įgyvendinimą.

  - Tiekėjas teikia (nuomos pagrindu) nuotolinio stebėjimo ir valdymo įrankį (angl. RMM – Remote Monitoring and Management ar lygiavertis centralizuoto nuotolinio valdymo ir atnaujinimų diegimo įrankis), kuris:

    - leidžia identifikuoti Windows OS ir programinės įrangos pažeidžiamumus ir diegti atnaujinimus;

    - leidžia stebėti diegimo būseną;

    - užtikrina veiksmų atsekamumą;

    - suteikia galimybę atšaukti atnaujinimus (rollback), jei po atnaujinimo KDV neveikia arba veikia netinkamai;

    - leidžia stebėti KDV sisteminio disko laisvą vietą;

    - leidžia patikrinti antivirusinės apsaugos aktyvumą ir atsinaujinimo būseną;

    - leidžia stebėti BitLocker būseną (angl. enabled/disabled);

    - leidžia palaikyti dviejų faktorių autentifikaciją (MFA).

  - Tiekėjas privalo užtikrinti RMM įrankio generuojamų veiklos auditavimo įrašų (angl. audit logs) perdavimą į Perkančiosios organizacijos SIEM realiu laiku. Perduodami duomenys privalo apimti (bet neapsiriboti):

    - informaciją apie prisijungimus prie RMM sistemos (sėkmingus ir nesėkmingus);

    - nuotolinio valdymo sesijų pradžios ir pabaigos laikus, nurodant, prie kurio KDV buvo prisijungta;

    - informaciją apie vykdomus grupinius skriptus, diegiamus atnaujinimus ar keičiamas konfigūracijas;

    - įvykius, susijusius su RMM sistemos teisių keitimu ar naujų administratoriaus paskyrų kūrimu.

  - Jei atnaujinimo įdiegti nepavyksta arba po jo KDV veikia netinkamai, Tiekėjas privalo:

    - nedelsdamas informuoti Perkančiąją organizaciją;

    - atlikti analizę;

    - atkurti paskutinę stabilią būseną;

    - pateikti korekcinių veiksmų planą.

  - Visi šalinimo veiksmai turi būti dokumentuojami.

- Serverių pažeidžiamumų valdymo reikalavimai (be atnaujinimų diegimo):

  - serverių pažeidžiamumų valdymas apima:

    - pažeidžiamumų identifikavimą;

    - rizikos vertinimą;

    - poveikio analizę;

    - prioritetizavimą;

    - rekomendacijų, pritaikytų Perkančiosios organizacijos TIS, teikimą;

  - serverių pažeidžiamumų valdymas neapima:

    - saugumo atnaujinimų diegimo;

    - konfigūracijos pakeitimų įgyvendinimo;

    - programinės įrangos versijų atnaujinimo.

  - Tiekėjas privalo pateikti prioritetizuotas, pritaikytas Perkančiosios organizacijos TIS rekomendacijas serverių pažeidžiamumams pašalinti.

  - Serverių pažeidžiamumai turi būti nustatomi realūs, o ne versijų neatitikimai (pvz., jei Apache nėra įdiegtas modulis, šio modulio pažeidžiamumų šalinimo rekomendacijos neturi būti teikiamos).

  - Jei nustatyto serverio pažeidžiamumo rizika yra priimtina Perkančiajai organizacijai (dėl techninių galimybių negalima atnaujinti sistemos, ar jos dalies), kitoje pažeidžiamumų vertinimo ataskaitoje šis pažeidžiamumas neturi būti minimas sąraše (arba žymimas, kad priimtinas).

  - Rekomendacijose turi būti nurodyta:

    - CVE identifikatorius (jei taikoma);

    - CVSS balas;

    - galimas poveikis KDV ar TIS;

    - rekomenduojamas šalinimo būdas (jei nėra standartinio būdo, konsultuojant administratorių, nustatomas ir aprašomas būdas);

    - rekomenduojamas įgyvendinimo terminas pagal kritiškumą.

  - Tiekėjas turi konsultuoti Perkančiąją organizaciją dėl šalinimo prioritetų, tačiau faktiškai atnaujinimus serveriuose diegia Perkančioji organizacija.

- KDV ir serverių pažeidžiamumai turi būti skenuojami ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

- Papildomi skenavimai atliekami:

  - po reikšmingų infrastruktūros pakeitimų;

  - po kritinių saugumo pranešimų paskelbimo;

  - Perkančiosios organizacijos prašymu;

  - kaip Perkančioji organizacija praneša apie serverių pažeidžiamumų pašalinimą Tiekėjui.

- Periodinėse ataskaitose turi būti atskirai pateikiama:

  - KDV pažeidžiamumų būklė ir šalinimo statusas;

  - serverių pažeidžiamumų sąrašas ir rekomendacijų įgyvendinimo būsena.

- Kritinių pažeidžiamumų atveju informacija turi būti pateikiama nedelsiant.

- Bendri paslaugų lygio reikalavimai (angl. SLA – Service Level Agreement):

  - pažeidžiamumai prioritetizuojami pagal CVSS bazinį balą (Common Vulnerability Scoring System);

  - Kritiškumo lygiai nustatomi taip:

| CVSS balas | Kritiškumo lygis |
| --- | --- |
| 9.0–10.0 | Kritinis |
| 7.0–8.9 | Aukštas |
| 4.0–6.9 | Vidutinis |
| 0.1–3.9 | Žemas |

  - jei pažeidžiamumui nėra priskirto CVSS balo, kritiškumą nustato Tiekėjas, suderinęs su Perkančiąją organizacija, atsižvelgdamas į poveikį paslaugų tęstinumui, duomenų konfidencialumui ir infrastruktūros kritiškumą.

- KDV pažeidžiamumų valdymo SLA (su šalinimu):

  - Tiekėjas privalo informuoti Perkančiąją organizaciją apie nustatytus pažeidžiamumus:

    - kritiniai – per 4 val. nuo nustatymo;

    - aukšti – per 1 darbo dieną;

    - vidutiniai ir žemi – periodinėje ataskaitoje;

  - pažeidžiamumai turi būti pašalinami (įdiegiami atnaujinimai ar kita techninė priemonė) per šiuos terminus:

| Kritiškumo lygis | Maksimalus pašalinimo terminas |
| --- | --- |
| Kritinis | per 72 val. |
| Aukštas | per 5 darbo dienas |
| Vidutinis | per 30 kalendorinių dienų |
| Žemas | pagal suderintą planą |

    - išimtis dėl kritinių sistemų testavimo (bandomasis laikotarpis): siekiant užtikrinti veiklos tęstinumą, Tiekėjas, prieš diegdamas atnaujinimus į KDV, privalo atlikti kontrolinį testavimą ribotoje bandomojoje grupėje (angl. pilot group);

    - testavimo trukmė: Kritinių pažeidžiamumų atveju testavimo laikotarpis negali viršyti 8 darbo valandų nuo pataisos gavimo, nebent su Perkančiąja organizacija suderinama kitaip;

  - terminai gali būti netaikomi, jei nėra gamintojo pataisos, įrenginys nepasiekiamas (offline/VPN), trūksta resursų (pvz., disko vietos) ar atnaujinimas sukelia kritinę verslo riziką (tokiais atvejais taikomos suderintos išimtys / kompensacinės priemonės);

  - jei dėl techninių ar veiklos apribojimų pažeidžiamumo pašalinti per nustatytą terminą neįmanoma, Tiekėjas privalo:

    - pateikti rizikos įvertinimą;

    - pasiūlyti laikinas rizikos mažinimo priemones (angl. workaround);

    - suderinti naują terminą su Perkančiąja organizacija;

  - jei įdiegus atnaujinimą KDV veikia netinkamai, sistemos veikimas turi būti atkurtas per 8 val. nuo sutrikimo nustatymo (angl. rollback arba kita priemonė).

- Serverių pažeidžiamumų valdymo SLA (be šalinimo):

  - Tiekėjas privalo informuoti Perkančiąją organizaciją apie nustatytus serverių pažeidžiamumus:

    - kritiniai – per 2 val. nuo nustatymo;

    - aukšti – per 1 darbo dieną;

    - vidutiniai ir žemi – periodinėje ataskaitoje.

  - Tiekėjas privalo pateikti rizikos analizę ir rekomendacijas:

| Kritiškumo lygis | Analizės ir rekomendacijų pateikimo terminas |
| --- | --- |
| Kritinis | per 8 val. |
| Aukštas | per 2 darbo dienas |
| Vidutinis | periodinėje ataskaitoje |
| Žemas | periodinėje ataskaitoje |

  - serverių pažeidžiamumus faktiškai šalina (atnaujinimus diegia, keičia konfigūraciją) Perkančioji organizacija;

  - Tiekėjas privalo:

    - konsultuoti dėl serverių pažeidžiamumų šalinimo prioritetų nustatymo;

    - įvertinti Perkančiosios organizacijos įgyvendintų priemonių efektyvumą pakartotinio skenavimo metu;

    - atnaujinti pažeidžiamumų būseną ataskaitose.

- SLA vykdymo atitiktis vertinama kas mėnesį.

- SLA vykdymo atitikties ataskaitose turi būti nurodyta:

  - nustatymo data,

  - informavimo data,

  - šalinimo data (KDV atveju),

  - rekomendacijos pateikimo data (serverių atveju),

  - faktinis įvykdymo terminas.

- SLA pažeidimai laikomi esminiais sutarties pažeidimais, jei:

  - kritinių KDV pažeidžiamumų šalinimo terminas viršijamas daugiau nei 2 kartus per ketvirtį;

  - kritinių serverių pažeidžiamumų analizės terminas pažeidžiamas daugiau nei 2 kartus per ketvirtį.

- KITI REIKALAVIMAI

- Teikėjo informacijos saugos valdymo sistema turi atitikti ISO/IEC 27001 tarptautinio standarto arba kitų lygiaverčių informacijos saugos valdymo sistemų reikalavimus.

- Perkant Paslaugą taikomas LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 4.4.3 p., t. y. pirkimas laikomas žaliu, nes perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.

- Teikėjas ar jį kontroliuojantis asmuo negali būti registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose.

- Paslaugos negali būti teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.