Specialiųjų pirkimo sąlygų

2 priedas

ŠIAULIŲ KALĖJIMO NETINKAMO ROSTVERKO IR PAMATINIŲ BLOKŲ IŠARDYMO DARBŲ TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

OBJEKTAS – Specialiosios paskirties pastatų ir inžinerinių statinių Šilauogių g.15, Malavėniukų k., Ginkūnų sen., Šiaulių r.

UŽSAKOVAS –  Lietuvos kalėjimų tarnyba

Žemės sklypo adresas: Šilauogių g. 15, Malavėniukų k., Ginkūnų sen., Šiaulių r., kadastrinis Nr. 9120/0005:300, unikalus Nr. 4400-1944-9751.

Pirkimo objektas – Šiaulių kalėjimo netinkamo rostverko ir pamatinių blokų išardymo darbai.

Rostverkai

Objekte dalinai įrengti rostverkai (žiūr. priedą Nr. 2):

1 atkarpa – ašyje Za tarp ašių 1a/7a. Rostverkas 50 cm pločio, 60 cm aukščio  dalinai užbetonuotas ~57 m. Nustatyta betono stiprio klasė C32/40. Rostverkas armuotas 3Ø16 mm viršuje ir 3Ø16 mm apačioje išilgine armatūra bei Ø8 mm skersine armatūra įrengta kas ~12 cm. Atstumai tarp išilginių armatūrų vertikalia kryptimi ~46 cm, horizontalia kryptimi ~19+19=38 cm. Po rostverku esantis gruntas išplautas vandens. Ant rostverko sumontuoti betoniniai blokai: 9 vnt. 90x60x40 cm, 2 vnt. 240x60x40 cm.

2 atkarpa – ašyje Ua tarp ašių 3a/7a. Rostverkas 50 cm pločio, 60 cm aukščio dalinai užbetonuotas ~49 m. Nustatyta betono stiprio klasė C32/40. Rostverkas armuotas 3Ø16 mm viršuje ir 3Ø16 mm apačioje išilgine armatūra bei Ø8 mm skersine armatūra įrengta kas ~12 cm. Atstumai tarp išilginių armatūrų vertikalia kryptimi ~46 cm, horizontalia kryptimi ~19+19=38 cm. Po rostverku esantis gruntas išplautas vandens.

3 atkarpa – ašyje Qa tarp ašių 1a/5a.

4 atkarpa – ašyje 5a tarp ašių Ua/Qa.

5 atkarpa – ašyje 3a tarp ašių Ua/Qa.

6 atkarpa – ašyje 1a tarp ašių Sa/Qa.

7 atkarpa – ašyje 5a tarp ašių Ua/Qa.

3, 4, 5, 6, 7 atkarpų rostverkai neužbetonuoti, armuoti 3Ø16 mm viršuje ir 3Ø16 mm apačioje išilgine armatūra bei Ø8 mm skersine armatūra įrengta kas ~12 cm. Atstumai tarp išilginių armatūrų vertikalia kryptimi ~46 cm, horizontalia kryptimi ~19+19=38 cm. Rostverkų karkasai dalinai užpilti suplautu gruntu. Aukščiau išvardintų atkarpų neužbetonuotų rostverkų dalies ilgis ~37 m.

Lifto šachtos rostverkas:

Tarp ašių Ua/Ta ir 1a/2a. Rostverkas armuotas Ø12 išilgine armatūra bei Ø10 skersine armatūra. Suarmuoto rostverko ilgis ~11 m.

Netinkamo rostverko ir pamatinių blokų išardymas

Sumontuota 11 pamatinių blokų, kas sudaro 4,68 m3. Vertinamas blokų demontavimas. Kadangi objekte yra susandėliuoti nepanaudoti blokai, išmontuotų blokų išvežimas nenumatomas. Jie paliekami vietoje, objekte užsakovo nurodytoje vietoje.

ROSTVERKŲ SCHEMA

Monolitinio gelžbetoninio rostverko įrengtos dvi atkarpos: (57m + 49m) 106 m x 0,5 m x 0,6 m. Viso 31,8 m3. Ardoma išdaužant betoną armatūros su poliais sankirtoje, atlaisvinant polių armatūrą.  Išardyto betono išvežimas skaičiuojamas 5,6 km (rangovas betono išvežimą vertina pagal savo pasiūlymą). Smėlis buvęs kaip rostverko pagrindas , šiuo metu yra išplautas / nuslinkęs.

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos / prielaidos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sienų iš smulkių blokų išardymas | m3 | 4,68 | Sandėliuojami objekte užsakovo nurodytoje vietoje |
| 2 | Gelžbetoninių pamatų išardymas (rostverkų) | m3 | 31,8 |  |
| 3 | Betono iškirtimas iš polių armatūrinių karkasų , kai iškertamos dalies ilgis iki 0,5 m / iškirtimas iš rostverkų | vnt. | 34,0 |  |
| 4 | Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais | t | 60,42 |  |

Pridedama:

1. Topografinė nuotrauka.

2. Priedas Nr. 2 ,,Defektavimo schema“.

3. 2025 m. statybvietės nuotraukos JPG formatu – 9 vnt.

_______________________