Sutarties 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo pavadinimas „Kupiškio rajono valstybei priklausančių melioracijos statinių avarinių gedimų  ir lietaus drenažo linijų gyvenvietėse remonto darbai“ (toliau – Darbai).

- Rangovas Darbus privalo vykdyti vadovaujantis Melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006.

- Preliminarūs darbų kiekiai nurodyti pasiūlymo formoje.

- Atitinkamai skaičiuodamas pasiūlymo kainą tiekėjas privalo numatyti visus objekto užbaigimui būtinus darbus ir medžiagas pagal techninėje specifikacijoje aprašytus darbus ir užtikrinti reikiamą objekto funkcinę paskirtį.

- Į darbų kainą tiekėjas turi įskaičiuoti visas išlaidas ir mokesčius tam, kad būtų pasiektas rezultatas – suremontuoti neveikiantį valstybei nuosavybės teise priklausantį melioracijos statinį, arba lietaus drenažą gyvenvietėje, todėl tiekėjas į darbų kainą turi įskaičiuoti visus mokesčius ir visas su darbų tiekimu susijusias išlaidas(transportavimo, tyrimų, kabelių atsižymėjimo gedimų vietose, ryšių, biuro ir kt.) bei visas kitas išlaidas, galinčias turėti įtakos kainai ir atsirandančios vykdant sutartį. Tiekėjas prisiima visą riziką dėl to, kad dėl  ne nuo pirkėjo priklausančių aplinkybių padidės su sutarties vykdymu susijusios tiekėjo išlaidos ir tiekėjui sutarties vykdymas taps sudėtingesnis. Įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia tiekėjui teisės sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu.

- Darbai bus perkami pagal užsakovo poreikį, rangovui pateikiant užsakymą konkrečiam avariniam gedimui. Rangovui bus pateiktas planas(schema) su pažymėta gedimo vieta, nurodyti darbai, kuriuos rangovas privalės atlikti.

- Baigus avarinio gedimo arba lietaus drenažo gyvenvietėje remontą, darbus rangovas privalės priduoti užsakovui, tranšėjų neužpylus gruntu. Tranšėjas rangovas galės užpilti tik gavęs užsakovo leidimą ir kai požeminiams darbams bus surašytas paslėptų darbų aktas. Priduodant remonto darbus, rangovas gautame plane (schemoje) turės nurodyti atliktų darbų tikslią vietą, darbų kiekius, panaudotas medžiagas.

- Remonto metu sugadinus ar pažeidus kitus statinius arba inžinierinius tinklus, rangovas informuoja tų statinių savininkus ir juos atstato savo lėšomis.

- Atliekant darbus privačiuose žemės sklypuose, darbus pradėti tik susiderinus su šių sklypų savininkais ar naudotojais, reikalui esant su sklypų kaimynais.

9. Atliekant melioracijos ir hidrotechnikos statinių avarinių gedimų remonto darbus, Rangovas privalo laikytis visų respublikoje galiojančių įstatymų ir taisyklių  bei atsižvelgti į visas priemones,  užtikrinant aplinkosauginių  reikalavimų laikymąsi.

10.  Užbaigus darbus, Rangovas Užsakovui privalo perduoti panaudotų statybos produktų atitikties dokumentus ir planus M 1:2000, kuriuose atitinkamais ženklais būtų  pažymėti atlikti remonto  darbai.

11. Darbų atlikimo vieta – Kupiškio rajono teritorija.

12. Darbai turės būti atlikti iki 2026-12-01 d.

| 1.UŽSAKOVAS (STATYTOJAS) | Kupiškio rajono savivaldybės administracija |
| --- | --- |
| 2. DARBŲ PAVADINIMAS, VIETA | Valstybei priklausančių melioracijos statinių avarinių gedimų ir lietaus drenažo gyvenvietėse remontas. Kupiškio rajonas. |
| 3. STATINIO KATEGORIJA | Neypatingi statiniai |
| 4. PRELIMINARŪS DARBAI (PROJEKTO STADIJA) | Darbai: - Drenažo linijų ieškojimas vienkaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais - Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu - 110 mm skersmens polietileninių žiočių įrengimas - 160 mm skersmens polietileninių žiočių įrengimas - 200 mm skersmens polietileninių žiočių įrengimas - Drenažo rinktuvų iš PVC d 113/128 mm skersmens polietileninių vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas - Drenažo rinktuvų iš PVC d 145/160 mm skersmens polietileninių vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas - Drenažo rinktuvų iš PVC d 180/200 mm skersmens polietileninių vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas - Drenažo rinktuvų iš PE d 200/237 mm skersmens polietileninių vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas - Drenažo rinktuvų iš 160x4.9 mm skersmens polietileninių vamzdžių įrengimas - Drenažo rinktuvų iš 200x6.1 mm skersmens polietileninių vamzdžių įrengimas - Drenažo rinktuvų iš 250x7.6 mm skersmens polietileninių vamzdžių įrengimas - Drenažo rinktuvų iš 315x9,6 mm skersmens polietileninių vamzdžių įrengimas - Esamų keraminių drenažo sausintuvų ir rinktuvų vertikalus arba pusiau viršutinis prijungimas prie naujai pakloto rinktuvo - Esamų 75-100 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie naujai pakloto rinktuvo - Esamų 125-150 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie naujai pakloto rinktuvo. - Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu - Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas nuo 0,5 iki 1,0 km traktoriais iki 59 kw(80AJ) galingumo, kai kelmynas vidutinio tankumo - Dirbtinių kliūčių išardymas grioviuose vienkaušiais ekskavatoriais - Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0.4 m - Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw galingumo, kai paskleistos juostos plotis 10 m - Paviršinio vandens nuleistuvo išvalymas ir remontas - Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas - Drenažo šulinio išvalymas ir remontas - Remontuojamų pralaidų atkasimas rankiniu būdu - Remontuojamų pralaidų atkasimas vienakaušiais ekskavatoriais - Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų rankiniu būdu - Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas - Suremontuotų pralaidų užvertimas buldozeriu, perstumiant gruntą iki 10 m atstumu - Žvyro dangos įrengimas t=20 cm, virš suremontuotų pralaidų - Sargšulių PE įrengimas pralaidai - Grunto tankinimas virš suremontuotų pralaidų - Statybinių šiukšlių išvežimas iki 10 km atstumu |
| 5. STATYBOS RŪŠIS | Remonto darbai |
| 6. FINANSAVIMO ŠALTINIAI | Valstybės biudžeto ir Savivaldybės lėšos. |
| 7. DARBŲ APIMTIS | Tikslios darbų apimtys, defektiniai aktai, objektų darbų vietos planai nustatomi užsakovo (jei reikia objektų sąrašas suderinamas su Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos(toliau – zua) atstovu) ir pateikiami rangovui. |
| 8. DARBAI VYKDOMI | Visus darbus atlikti savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje. Avarinių gedimų šalinimo darbai turi būti atlikti vadovaujantis Melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“. |
| 9. PATEIKIAMOS DOKUMENTACIJOS SKAIČIUS | Atliktų darbų aktai, formos F2, F3 po 3 egzempliorius. Užpildyti paslėptų darbų aktai. Visi atlikti remonto darbai turi būti pažymėti pateiktuose darbų vietoves planuose su altitudėmis, diametrais, pavadinimais ir t.t. |