Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ STATYBOS, REKONTRUKCIJOS, KAPITALINIO REMONTO IR REMONTO DARBAMS NAUDOJAMŲ MEDŽIAGŲ LABORATORINIŲ BANDYMŲ PASLAUGŲ TEIKIMUI

1 SKYRIUS.

PASLAUGŲ APIBŪDINIMAS, APIMTYS IR TERMINAI

  - Pirkimo objektas: susisiekimo komunikacijų laboratorinių tyrimų ir bandymų paslaugos, reikalingos susisiekimo komunikacijų statybos darbų techninės kontrolės, darbų kokybės, naudojamų statybinių medžiagų, jų mišinių bei gaminių ir dirbinių atitikties projektui, privalomiesiems susisiekimo komunikacijų bei kitų normatyvinių dokumentų reikalavimams, užtikrinimui, taip pat esamų susisiekimo komunikacijų  kokybei nustatyti (toliau – paslaugos).

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Paslaugų teikimo vieta. Druskininkų savivaldybės teritorija.

  - Apimtys. Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui. Įsigyjamų paslaugų apimtys priklausys nuo faktinių perkančiosios organizacijos užsakymų, todėl paslaugų apimtys gali kisti (gali būti įsigyta daugiau arba mažiau preliminarios 36 (trisdešimt šešių) mėn. apimties), neviršijant sutartyje nurodytos pradinės sutarties vertės;

1.3.1. paslaugas sudaro:

1.3.1.1. atvykimas į kontrolinio matavimo vietą;

1.3.1.2. bandymų atlikimas vietoje;

1.3.1.3. bandinių paėmimas;

1.3.1.4. paimtų bandinių laboratoriniai tyrimai;

1.3.1.5. bandymų protokolų pateikimas;

2 SKYRIUS. TEISINĖ BAZĖ

2.1. Paslaugų teikėjas, teikdamas paslaugas, turi vadovautis šiais aktualios redakcijos dokumentais:

2.1.1. Via Lietuva interneto tinklapyje adresu https://vialietuva.lt/normatyviniai-dokumentai

pateiktų statybos normatyvinių dokumentų aktualiomis redakcijomis;

2.1.2. kitais paslaugų teikimą reguliuojančių teisės aktų reikalavimais;

2.1.3. objektų projektine dokumentacija;

2.1.4. paslaugų sutarties sąlygomis;

2.1.5. Paslaugų gavėjo papildomai nurodytais statybos techniniais reglamentais, standartais, instrukcijomis, metodikomis, Paslaugų gavėjo patvirtintais dokumentais.

3 SKYRIUS. REIKLALAVIMAI PASLAUGOMS

3.1. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad visi privalomi kontroliniai bandymai, kuriais remiantis įvertinami objektai ir atliekamas apmokėjimas už statybos darbus, bus atliekami nepriklausomoje ir Nacionalinio akreditacijos biuro akredituotoje laboratorijoje, kuri turi atitikti LST EN ISO IEC 17025 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Bandymai turi būti atliekami akredituotos laboratorijos, konkretiems reikalaujamiems bandymams, naudojant nurodytų jų standartų arba metodikų reikalavimuose pateiktą įrangą ir matavimo priemones, kurios metrologiškai įteisintos ir patikrintos bei sukalibruotos. Paslaugų teikėjo darbas turi būti suplanuotas ir organizuojamas taip, kad būtų tinkamai ir laiku įvykdyti visi būtini bandymai.

3.2. Į šio pirkimo paslaugų sutartį įeinančių laboratorinių tyrimų ir bandymų sąrašas,  kuriame nurodytos reikalaujamos nustatyti savybės ir bandymo metodus nustatantys standartai (arba lygiaverčiai), instrukcijos ar kiti dokumentai, pateikiami žemiau, 1 lentelėje.

3.3. Jeigu pateiktoje Lentelėje nurodyto bandymo apimtyje reikia nustatyti ir kitus sudėtinius bandymus, tai tiekėjas turi įsivertinti pilna apimtimi. Taip pat jei bandymas pagal standartą apima kelis bandymo metodus, tai tiekėjas gali pasirinkti bandymą atlikti pagal vieną iš jų.

1 lentelė  Laboratorinių tyrimų ir bandymų sąrašas

| Eil. Nr. | Bandymo rūšis | Reikalaujamos nustatyti savybės | Bandymo metodas (arba lygiavertis) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Kelio (gatvės) ar kito inžinerinio statinio sankasos ir pagrindų įrengimas |  |  |  |
| 1.1 | Nustatyti deformacijos modulį | Statinio apkrovimo plokšte bandymas | LST 1360-5 |
| 1.2 | Nustatyti sutankinimo rodiklį | Sutankinimo rodiklio nustatymas | LST 1360-5 |
| 1.3 | Nustatyti sutankinimo rodiklį DPr (žemės sankasa, AŠAS, ŠNS) | Proktoro tankio ir optimalaus drėgnio nustatymas | LST 1360-2 |
|  |  | Mineralinių medžiagų vidutinio tankio nustatymas | LST 1361.7 |
|  |  | Tūrio nustatymas žiedo metodu | LST 1360.6, p. 10.2 |
| 1.4 | Nustatyti nesurištųjų mišinių granuliometrinę sudėtį ir smulkiųjų dalelių kiekį | Biriųjų mišinių granuliometrinės sudėties nustatymas | LST EN 933-1 |
| 1.5 | Nustatyti nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių ir gruntų pralaidumą vandeniui | Sausojo tankio ir drėgnio nustatymas Proktoro tankinimu | LST EN 13286-2 |
|  |  | Pralaidumo vandeniui, esant pastoviam spūdžiui, nustatymas | LST EN ISO 17892- 11 |
| 1.6 | Nustatyti trupintų ir skaldytų dalelių kiekį | Trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinio kiekio stambiuose užpilduose nustatymas | LST EN 933-5, LST EN 933-5/A1 |
| 1.7 | Nustatyti grunto takumo ir plastiškumo ribas | Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas | LST EN ISO 17892-12 |
| 1.8 | Nustatyti atsparumą trupinimui LA | Atsparumo trupinimui nustatymas Los Andželo metodu | LST EN 1097-2 |
| 1.9 | Nustatyti atsparumą trupinimui SZRB | Atsparumo trupinimui nustatymas SZRB | LST EN 1097-2 |
| 1.10 | Nustatyti organinių medžiagų priemaišų grunte kiekį | Organinių medžiagų priemaišų grunte kiekio nustatymas | LST EN 13039 |
| 1.11 | Nustatyti pagrindo mišinių sluoksnio storį | Sluoksnio storio nustatymas | MN SSN 15 |
|  |  | Ėminių ėmimas iš kelio dangos konstrukcijos | LST 1971 |
| 1.12 | Nustatyti gruntų surištų cementu ir priedais stiprį gniuždant | Bandinių gamyba | MN AGPS 24 |
|  |  | Bandinių gniuždymo stipris | LST EN 13286-41 |
| 1.13 | Nustatyti gruntų surištų cementu ir priedais atsparumą šalčiui | Bandinių gamyba | MN AGPS 24 |
|  |  | Bandinių šaldymo ir atšildymo bandymas | MN AGPS 24 |
|  |  | Bandinių gniuždymo stipris | LST EN 13286-41 |
| 1.14 | Nustatyti nesurištųjų mišinių granuliometrinę sudėtį | Biriųjų mišinių granuliometrinės sudėties nustatymas | LST EN 933-1 |
| - Kelio (gatvės) ar kito inžinerinio statinio asfaltbetonio dangos įrengimas |  |  |  |
| 2.1 | Paimti asfalto mišinio ėminį | Ėminių paėmimas | LST EN 12697-27 |
| 2.2 | Nustatyti asfaltbetonio mišinio bitumo kiekį ir granuliometrinę sudėtį | Bitumo kiekio nustatymas | LST EN 12697-28, LST EN 12697-1 |
|  |  | Granuliometrinės sudėties nustatymas | LST EN 12697-2/+A1 |
| 2.3 | Išregeneruoti bitumą iš bituminių mišinių | Bitumo regeneravimas sukiuoju garintuvu | LST EN 12697-3+A1 |
|  |  | Adatos penetracijos nustatymas | LST EN 1426 |
|  |  | Minkštėjimo temperatūros nustatymas. Žiedo ir rutulio metodas | LST EN 1427 |
|  |  | Trapumo temperatūra pagal Frasą | LST EN 12593 |
|  |  | Tamprioji atstata | LST EN 13398 |
| 2.4 | Paimti pavyzdžius (kernus) ir nustatyti jų storį | Paimti pavyzdžius (kernus) | LST EN 12697-27 |
|  |  | Kernų storio nustatymas | LST EN 12697-36 |
| 2.5 | Nustatyti asfaltbetonio kernų tankį, oro tuštymes | Nustatyti kernų tankį, oro tuštymes | LST EN 12697-6 |
| 2.6 | Ištirti asfaltbetonio fizines-mechanines savybes | Asfaltbetonio bandinių paruošimas smūginiu tankintuvu | LST EN 12697-30 |
|  |  | Asfaltbetonio bandinių tuštymėtumo rodiklių nustatymas | LST EN 12697-8 |
|  |  | Asfaltbetonio bandinių tankio nustatymas | LST EN 12697-6 |
|  |  | Asfaltbetonio mišinio didžiausio tankio nustatymas (piknometru) | LST EN 12697-5 |
| 2.7 | Ištirti kelių minkštąjį bitumą | Bitumo regeneravimas sukiuoju garintuvu | LST EN 12697-3+A1 |
|  |  | Tiriamųjų ėminių paruošimas | LST EN 12594 |
|  |  | Kinematinės klampos nustatymas | LST EN 12595 |
|  |  | Skiestųjų ir minkštintųjų bituminių rišiklių sukibimo nustatymas panardinimo į vandenį bandymu | LST EN 15626 |
| 2.8 | Nustatyti asfaltbetonio sluoksnių sukibimą | Asfalto sluoksnių sukibimo jėgos nustatymas | TP Asphalt-StB, Teil 80, LST EN 12697-48 |
| 2.9 | Nustatyti dangos paviršiaus atsparumas slydimui | Dangos paviršiaus atsparumo slydimui rodiklio nustatymas | CEN/TS 15901-14 |
| 2.10 | Nustatyti kelio dangos išilginį lygumą | Kelio dangos paviršiaus išilginio lygumo pagal IRI matavimas | LST EN 13036-6, LST EN 13036-5, TN IRI 22 |
| 2.11 | Nustatyti dangos paviršiaus nelygumus | Paviršiaus matavimas liniuotės metodu | LST EN 13036-7 |
| - Kiti kelio (gatvės) ar kito inžinerinio statinio bandymai |  |  |  |
| 3.1 | Nustatyti betono stiprį gniuždant | Stiprio gniuždant ir lenkiant nustatymas | LST EN 12390-3 |
|  |  | Bandinių pagaminimas ir kietinimas stipriui nustatyti | LST EN 12390-1 |
| 3.2 | Grindinio trinkelių bandymai | Vizualinių aspektų, formos ir matmenų nustatymas | LST EN 1338, B priedas, C priedas, J priedas |
|  |  | Stiprio tempiant skėlimui nustatymas | LST EN 1338, F priedas |
|  |  | Vandens įgeriamumo nustatymas | LST EN 1338, E priedas |
|  |  | Atsparumo šalčiui nustatymas | LST EN 1338, D priedas |
|  |  | Atsparumo dilumui (susidėvėjimui) nustatymas | LST EN 1338, G priedas |
|  |  | Atsparumo slydimui (buksavimui) nustatymas | LST EN 1338, I priedas |
| 3.3 | Betoninių bordiūrų bandymai | Vizualinių aspektų, formos ir matmenų nustatymas | LST EN 1340, B priedas, C priedas, J priedas |
|  |  | Stiprio lenkiant nustatymas | LST EN 1340, F priedas |
|  |  | Vandens įgeriamumo nustatymas | LST EN 1340, E priedas |
|  |  | Atsparumo šalčiui nustatymas | LST EN 1340, D priedas |
|  |  | Atsparumo dilumui (susidėvėjimui) nustatymas | LST EN 1340, G priedas |
|  |  | Atsparumo slydimui (buksavimui) nustatymas | LST EN 1340, I priedas |
| 3.4 | Betoninių bordiūrų stiprio lenkiant nustatymas | Stiprio lenkiant nustatymas | LST EN 1340, F priedas |
| 3.5 | Nustatyti horizontalaus ženklinimo atspindį | Horizontaliojo ženklinimo matomumo dieną rodiklio Qd ir matomumo naktį rodiklio RL4 matavimas | LST EN 1436:2018, A ir B priedai |
| 3.6 | Nustatyti vertikalaus ženklinimo atspindį | Vertikalių kelio ženklų atspindžio RA matavimas | LST EN 12899-1, CIE 54.2 |
| 3.7 | Nustatyti cinko storį | Cinko dangos storio nustatymas | LST EN ISO 2808:2019, 7B.2, LST EN ISO 1461 |
| 3.8 | Hidroizoliacijos sukibimo stiprio nustatymas | Tiltų hidroizoliacijos sluoksnio, sudaryto iš dviejų bituminių hidroizoliacinių lakštų, naudojamų ant betono, įrengimo taisyklės ĮT DBH 12 | LST EN 13596 |
| 3.9 | Nustatyti sukietėjusio betono tankį | Sukietėjusio betono tankio nustatymas | LST EN 12390-7 |

3.3. Laboratorinių tyrimų ir bandymų kiekius ir reikalavimus jiems nustato atitinkamos rekomendacijos, statybos taisyklės, techninių reikalavimų aprašai, įrengimo taisyklės ir kiti statybos dokumentai (žr. šios techninės specifikacijos 2 skyrių). Paslaugų gavėjo ir Paslaugų gavėjo nurodytas techninis prižiūrėtojo iniciatyva tyrimai ir bandymai gali būti atliekami pagal poreikį.

3.4. Laboratoriniai bandymai, tyrimai ir matavimai turi būti atlikti vadovaujantis:

3.4.1. galiojančiais laboratorinių bandymų standartais, instrukcijomis bei metodikomis;

3.4.2. bendraisiais akredituotoms laboratorijoms keliamais reikalavimais;

3.4.3. kokybės kontrolės sistema įmonėje ir laboratorijoje.

3.5. Laboratoriniams tyrimams, bandymams ir matavimams objektuose turi būti naudojamos šiuolaikinės, patikimos ir tikslios matavimo priemonės, bandymų įrengimai ir prietaisai. Visos matavimo priemonės ir įrengimai turi būti metrologiškai įteisinti, atitikti kitus jiems taikomus metrologijos srities teisės aktų reikalavimus.

3.6. Atliekant laboratorinius tyrimus, bandymus ir matavimus privaloma laikytis visų darbo saugos reikalavimų. Darbo vietos turi būti apstatytos ženklais pagal galiojančias instrukcijas ir užtikrinti eismo saugą bei nekelti pavojaus eismo dalyviams.

3.7. Užsakymus laboratoriniams tyrimams ir bandymams atlikti pirkimo sutarties įgyvendinimo metu Paslaugų teikėjui el. paštu pateiks Paslaugų gavėjo nurodytas techninis prižiūrėtojas, atliekantis techninės priežiūros paslaugas sutarties su Paslaugų gavėju pagrindu atliekančios įmonės atsakingi darbuotojai arba pats Paslaugų gavėjas. Užsakymo metu nurodoma konkreti kontrolinių matavimų vieta, kontrolinių bandymų rūšis, kiekis ir nurodomas terminas konkrečių paslaugų suteikimui;

3.8. Apie laboratorinių tyrimų, bandymų ar matavimų atlikimo konkretų laiką turi būti informuotas Paslaugų gavėjas ir Paslaugų gavėjo nurodytas techninis prižiūrėtojas ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki jų atlikimo dienos.

3.9. Asfaltbetonio dangos ėminių (kernų) vietos parenkamos užsakovo arba statybos darbų techninio prižiūrėtojo nurodymu. Ertmės, kurios lieka paėmus kerną iš asfaltbetonio dangos, turi būti nedelsiant kokybiškai užtaisytos asfaltbetonio mišiniu. Užtaisymas turi išsilaikyti ne trumpiau kaip 4 metus.

3.10. Paslaugų teikėjui atlikus reikiamus tyrimus ir bandymus, Paslaugų gavėjo nurodytas techninis prižiūrėtojas įgauna teisę gauti šių tyrimų ir bandymų rezultatus, kurių dokumentų kopijas Paslaugų teikėjas el. paštu privalės pateikti techniniam prižiūrėtojui ir Paslaugų gavėjui ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo tų bandymų protokolo įforminimo datos.

3.11. Paslaugų teikėjas reikiamus laboratorinius tyrimus ir bandymus atliks Lietuvos Respublikos teritorijos ribose. Visų laboratorinių tyrimų ir bandymų, kurių rezultatų pateikimo operatyvumas turi tiesioginę įtaką nuosekliam, nepertraukiamam ir kokybiškam statybos rangos technologinių procesų vykdymui, atlikimo laboratorijoje ir gautų rezultatų pateikimo Paslaugų gavėjui ar Paslaugų gavėjo nurodytam techniniam prižiūrėtojui terminas – nedelsiant, bet ne ilgiau kaip 5 darbo dienos (išskyrus pagrįstus atvejus, kai laboratorinių tyrimų ir bandymų atlikimo terminas technologiškai yra ilgesnis) nuo užsakymų el. paštu gavimo.

3.12. Kai laboratoriniai tyrimai ir bandymai pagal jų atlikimo technologiją turi būti atliekami statybos darbų vietoje su specialia laboratorine įranga, tokia mobili laboratorija privalo atvykti į statybos darbų vietą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo iš Paslaugų gavėjo ar Paslaugų gavėjo nurodyto techninio prižiūrėtojo el. paštu gavimo momento, nepriklausomai ar Paslaugų teikėjas yra Lietuvos Respublikos ribose, ar už jų.

3.13. Paslaugų teikėjui nesilaikant šių nustatytų laboratorinių tyrimų ir bandymų atlikimo, rezultatų pateikimo terminų, Paslaugų teikėjui bus taikomos Sutartyje numatytos netesybos.

3.14. Paslaugų teikėjas statybines medžiagas ir mišinius, kuriems turi būti atlikti bandymai, tyrimai ir matavimai, turi pristatyti tiesiai į laboratoriją, išskyrus tuos, kurie turi būti atliekami vietoje.

3.15. Nustačius bandymo ar tyrimo neatitiktį reikalaujamiems teisės aktams, Paslaugų teikėjas privalo argumentuoti tokias išvadas ir esant poreikiui pateikti jas raštu.

3.16. Paslaugų teikėjas visais įmanomais būdais turi siekti apsaugoti Paslaugų gavėjo interesus ir užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę. Paslaugų teikėjas turi teikti konsultacijas dėl gautų pretenzijų ir, kiek tai įmanoma, užkirsti kelią galimoms pretenzijoms. Paslaugų teikėjas neatsako už statybos rangovo nesugebėjimą tinkamai atlikti darbus.

3.17. Laboratorinių tyrimų ir bandymų apimtys neturi viršyti vidutinių, nurodytų statybos techniniuose reglamentuose, standartuose, instrukcijose, metodikose bei normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose (žr. 2 skyrių „Teisinė bazė“), išskyrus konkrečius pagrįstus atvejus ir suderinus su Paslaugų gavėju.

3.18. Laboratorinių tyrimų ir bandymų protokolai pateikiami lietuvių kalba.

3.19. Jeigu Paslaugų gavėjui ar Paslaugų gavėjo nurodytam techniniam prižiūrėtojui pateikiant gautus rezultatus (pagal 3.10-3.11 p. reikalavimus) buvo pateiktos laboratorinių tyrimų ir bandymų protokolų kopijos, šių dokumentų originalai turi būti pateikti ne vėliau kaip pateikiant Paslaugų gavėjui atitinkamų paslaugų perdavimo ir priėmimo aktą.

4 SKYRIUS. PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS

4.1. Susirašinėjimas

4.1.1. Paslaugų gavėjas ir Paslaugų teikėjas susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kita informacija laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti vienas kitam ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu paslaugų sutartyje nurodytais adresais.

4.1.2. Bet kokiame su paslaugų sutartimi susijusiame raštiškame bendravime tarp Paslaugų gavėjo ir Paslaugų teikėjo turi būti nurodytas paslaugų sutarties numeris ir pavadinimas. Tada, kai raštiško pranešimo gavimui yra terminas, siuntėjas turėtų paprašyti raštiško jo pranešimo gavimo patvirtinimo. Bet kokiu atveju siuntėjas turi imtis visų reikiamų priemonių tam, kad pranešimas būtų gautas.

4.2. Paslaugų teikėjo apsirūpinimas

4.2.1. Paslaugoms suteikti Paslaugų teikėjas turi būti apsirūpinęs visa būtina įranga, technika, patalpomis, transportu, ryšio priemonėmis, kompiuteriais. Paslaugų teikėjas turi taip organizuoti darbą, kad operatyviai ir kompetentingai atliktų paslaugas.

4.3. Paslaugų teikėjo dokumentų apskaita

4.3.1. Paslaugų sutarties laikotarpiu Paslaugų teikėjas turi registruoti ir saugoti visus gaunamus ir siunčiamus bei kitus veiklos dokumentus.

4.3.2. Paslaugų teikėjas turi teikti Paslaugų gavėjui duomenis ar dokumentus, reikalingus vertinant jo suteiktas paslaugas bei užtikrinti, kad teikiami dokumentai būtų sistemingai surūšiuoti, teisingi, aiškūs, atsekami, palyginami bei pakankami įgyvendintai veiklai pagrįsti.

4.3.3. Paslaugų teikėjas turi pateikti Paslaugų gavėjo įgaliotiems asmenims ar bet kokiems objektų įgyvendinimo auditą atliekantiems įgaliotiems asmenims tokią su paslaugomis ir rangos darbais susijusią informaciją, kurios jie bet kuriuo metu pareikalautų ir leisti bet kuriuo pagrįstu metu atlikti įrašų ir apskaitos, susijusių su paslaugomis, patikrinimą ar auditą, ir pasidaryti jų kopijas paslaugų teikimo metu ar vėliau.

____________________