TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.1. Ugniasienės – 2 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Turi būti nurodyta siūlomos įrangos, gamintojo pavadinimas, modelis, tiksli parametro reikšmė. Reikalavimui „Turi būti“ nurodoma „Atitinka/Neatitinka“ Pildo tiekėjas | Nuoroda į gamintojo dokumentaciją, kurioje aprašomos atitinkamos konkrečios prekės charakteristikų reikšmės (dokumento pavadinimas ir puslapis arba nuorodos į oficialius prekių gamintojų puslapius, patvirtinančius tiekėjo siūlomų prekių atitiktį techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams) Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Įrangos pavadinimas | Nurodyti ir pateikti siūlomo modelio nuorodą gamintojo svetainėje. |  |  |
|  | Įrangos gamintojas | Nurodyti. |  |  |
|  | Įranga turi būti montuojama į 19 colių spintą | Visos reikalingos montavimui dalys turi būti pateiktos su įranga. |  |  |
|  | Įrangos aukštis | Ne daugiau 1 U. |  |  |
|  | Įrangos maitinimas | 100 – 240 V, 50 – 60 Hz. |  |  |
|  | Atsarginis maitinimo šaltinis | Įrenginys turi būti su ne mažiau nei dvejais maitinimo šaltiniais. |  |  |
|  | 10 GE SFP+ moduliai | Ne mažiau 12 vnt., turi būti suderinama su siūlomomis ugniasienėmis |  |  |
|  | Prievadai | Ne mažiau: 8x GE RJ-45; 16x 1GE SFP; 4 x 10GE SFP+; 4 x 25 GE SFP28 / 10 GE SFP+ ; 1 x USB tipo prievadai. |  |  |
|  | Ugniasienės pralaidumas | Ne mažiau 140 Gbps. |  |  |
|  | Ipsec tunelių palaikomas skaičius | Ne mažiau 2000. |  |  |
|  | Ipsec VPN pralaidumas | Ne mažiau 50 Gbps. |  |  |
|  | Apsaugos nuo įsilaužimų maksimalus pralaidumas (IPS) | Ne mažiau 30 Gbps. |  |  |
|  | SSL inspekcijos pralaidumas | Ne mažiau 10 Gbps. |  |  |
|  | NGFW pralaidumas | Ne mažiau 20 Gbps. |  |  |
|  | Sistemos virtualizavimas | Turi būti galimybė padalinti į ne mažiau 10 virtualių įrenginių. |  |  |
|  | Ugniasienės taisyklių skaičius per visą sistemą | Ne mažiau 10 000. |  |  |
|  | Botnet serverių IP adresų blokavimas | Turi būti galimybė blokuoti reguliariai atnaujinamos botnet serverių IP adresų duomenų bazės pagrindu. |  |  |
|  | Antivirusinė apsauga | Turi būti galimybė aptikti virusus tiek reguliariai atnaujinamos duomenų bazės pagrindu, tiek realiu laiko atliekamos užklausos pagrindu. |  |  |
|  | Antivirusinės apsaugos darbo režimai | Proxy, Flow-based (Galimybė tikrinti šifruotą srautą (SSL inspection). |  |  |
|  | IPS detektavimas | Atnaujinama IPS duomenų bazė, protokolų anomalijų detektavimas, detektavimas srauto lygio pagrindu, galimybė sukurti savo IPS aprašus. |  |  |
|  | IPS blokavimo galimybės | Galimybė taikyti veiksmus: blokuoti, resetuoti sujungimą, stebėti, karantinuoti įsilauželio IP, įsilauželio ir aukos IP, prievadą. |  |  |
|  | Kitas IPS funkcionalumas | Galimybė detektuoti atakas srauto kopijoje (IDS sniffer mode), galimybė įrašyti atakos paketus, galimybė nurodytiems IP adresams sukurti išimtis IPS aprašų taikymui. |  |  |
|  | Aplikacijų kontrolė | Turi palaikyti atnaujinamą aplikacijų duomenų bazę, apimančią kelis tūkstančių aplikacijų. Aplikacijų suskirstymas į daugiau nei 15 kategorijų. Turi būti galimybė kurti savo aplikacijų aprašus. |  |  |
|  | Debesų aplikacijų kontrolė | Turi gebėti kontroliuoti populiarias debesų aplikacijas, tokias kaip SalesForce, Google Docs and Dropbox.arba lygiavertes |  |  |
|  | WEB turinio kontrolės darbo režimai | Proxy, flow-based, DNS. |  |  |
|  | WEB turinio kontrolė | Web turinio kontrolė URL duomenų bazės pagrindu; Duomenų bazė turi ne mažiau 200 milijonų URL adresų ir turi būti suskirstyta į kategorijas. |  |  |
|  | WEB turinio kontrolės funkcionalumas | Galimybė numatytam laikui (laikinai) vartotojui ar vartotojų grupei taikyti kitą apsaugos profilį. Galimybė filtruoti Java Applet, ActiveX, cookie; blokuoti HTTP POST; fiksuoti įvykių žurnale paieškos žodžius. Turi būti galimybė daryti URL sąrašus, kuriems WEB turinio tikrinimas neatliekamas. |  |  |
|  | Ugniasienės darbo režimai | NAT/Route, Transparent. |  |  |
|  | Ugniasienės funkcionalumas | Galimybė taisyklėse naudoti URL ir aplikacijas kaip objektus. Galimybė kurti taisykles pagal vartotojus ir įrenginius. |  |  |
|  | Duomenų praradimo prevencija (DLP) | Galimybė aptikti: žymėtas bylas (watermarking); bylas pagal kontrolines sumas (fingerprinting); pagal bylos tipą, dydį, turinį, jei šifruota. |  |  |
|  | Duomenų praradimo prevencijos (DLP) funkcionalumas | Galimybė blokuoti, tik registruoti įvykį įvykių žurnale, karantinuoti vartotoją, IP adresą arba prievadą. |  |  |
|  | Pašto apsauga (Antispam) | Brukalo aptikimas: pagal IP adresą, URL ir laiškų kontrolinių sumų duomenų bazes; HELO DNS Lookup, return email DNS check, Black/White List metodais. |  |  |
|  | DoS apsauga | Atakų sąrašas, kurių poveikis gali būti minimizuojamas: TCP Syn flood, TCP/UDP/SCTP port scan, ICMP sweep, TCP/UDP/SCTP/ICMP session flooding. |  |  |
|  | Taisyklių objektai | Iš anksto nustatyti ir vartotojo sukurti; objektai ir objektų grupes; IP adresai, potinkliai, IP adresų ruožai, GeoIP, FQDN; dinamiškai atnaujinamos objektą duomenų bazės. |  |  |
|  | SSL inspekcija | Turi gebėti SSL šifruotame sraute atlikti aplikacijų kontrolės, AV, web filtravimo ir DLP patikrą. |  |  |
|  | SSL inspekcijos galimybės | Turi gebėti kopijuoti dešifruotą srautą (SSL MITM mirroring); atlikti pilną SSL inspekciją arba SSL sertifikatą inspekciją; turi būti galimybė aprašyti išimtis atskiroms web kategorijoms ar adresams. |  |  |
|  | Valdymas | WEB (HTTPS), SSH, TELNET. |  |  |
|  | Galimybė išjungti nenaudojamą funkcionalumą grafiniame valdyme ( GUI) | Turi būti. |  |  |
|  | Galimybė priskirti objektams, prievadams, įrenginiams žymes (tags) | Turi būti galimybė matyti priskirtas žymes monitoringe ir raportuose. |  |  |
|  | Diagnostikos priemonės | Turi būti galimybė įrašyti paketus, sekti pasirinktą sesiją arba paketą srautą. . |  |  |
|  | Suderinamumas su Syslog, RFC 3195 palaikymas, CEF jrašų formato palaikymas | Turi būti. |  |  |
|  | Maršrutizavimas | Statinis, dinaminis, maršrutizavimas pagal taisykles (policy routing) . |  |  |
|  | Dinaminio maršrutizavimo protokolai | BGP4, OSFP v2 ir v3, RIP v1 ir v2, ISIS. |  |  |
|  | Turinio maršrutizavimas | WCCP, ICAP. |  |  |
|  | NAT konfigūravimas | Per policy, per įrenginį. |  |  |
|  | Palaikomi NAT | NAT64, NAT46, static ir dynamic NAT, PAT, Full Cone NAT, STUN. |  |  |
|  | L2 prievadų darbo režimai | Port aggregated, loopback, VLANs (802.IQ ir Trunking), virtualūs aparatiniai, programiniai ir VLAN komutatoriai. |  |  |
|  | VXLAN palaikymas | Turi būti. |  |  |
|  | EMAC-VLAN palaikymas | Turi būti. |  |  |
|  | Srauto balansavimas tarp kelių WAN prievadų | Palaikomi balansavimo algoritmai: by volume, sessions, source-destination IP, Source IP, spillover. |  |  |
|  | WAN sujungimo kokybės patikra (SLA) | Patikra ping ir HTTP probe metodais. Monitorinami parametrai: latency, jitter, packet loss. |  |  |
|  | WAN sujungimo parinkimo kriterijai | Pagal IP adresą, vartotojų grupę, aplikaciją, sujungimo kokybę. |  |  |
|  | Srauto valdymas | Srauto ribojimas ir QoS valdymas per taisyklę, per aplikaciją. Maksimalus ir garantuotas pralaidumas, maksimalus sujungimo skaičius per IP, TOS ir DiffServ palaikymas.Srauto ribojimas per aplikaciją ir URL kategoriją. |  |  |
|  | WAN optimizacija | Palaikomi WAN optimizacijos protokolai: CIFS, FTP, HTTP(S), MAPI, TCP. Protokolų optimizacija ir podėliavimas (WEB cashing). |  |  |
|  | Galimybė pasirinktiems URL adresams nevykdyti podėliavimo (WEB cashing) | Turi būti galimybė sukonfigūruoti URL adresą šabloną (pattern). |  |  |
|  | Explicit proxy funkcionalumas | Galimybė sukonfigūruoti FTP, HTTP, HTTPS protokolams; Proxy auto config (PAC) funkcionalumo palaikymas; Proxy autentifikacija — per IP ir per sesiją; Transparent proxy funkcionalumas. |  |  |
|  | IPv6 palaikymas | Valdymas per IPv6, IPv6 maršrutizavimas, srauto patikra IPv6 srautui, NAT46, NAT64, IPv6 IPsec VPN. |  |  |
|  | Aukšto patikimumo (HA) telkinio darbo režimai | Turi būti galimybė apjungti du įrenginius active-pasive, active-active, virtual clusters, VRRP metodais. |  |  |
|  | HA diegimo galimybės | Turi palaikyti full mesh HA, HA with link agregation diegimo galimybes. |  |  |
|  | Integruoti serveriai | Įrenginys turi turėti integruotus DHCP, NTP, DNS serverius ir DNS proxy servisą. |  |  |
|  | Gamintojo servisai | Gamintojas turi užtikrinti galimybę įrenginiui naudotis NTP, DDNS, DNS servisais. |  |  |
|  | IPSec kriptavimo ir autentifikavimo algoritmai | Turi palaikyti: DES, 3DES, AES128, AES192, AES256; MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512; Diffie-Hellman 1,2,5,14. |  |  |
|  | Integracija, standartai ir protokolai | Turi palaikyti SNMP v1,v2c,v3, SNMP trapų siuntimą, sFlow, Netflow; RFC 3195; WebTrends WELF. |  |  |
|  | Centralizuotas valdymas | Turi palaikyti centralizuoto valdymo galimybę iš specializuoto įrenginio arba serviso; palaikyti lokaliai arba nuotoliniu būdu vykdomus skriptus. |  |  |
|  | Vizualizacija | Turi interaktyviai ir grafiškai atvaizduoti vartotojų, įrenginių, tinklo ir saugumo aspektus; atvaizduoti fizinę ir loginę tinklo topologiją; gebėti atvaizduoti šitos ir žemiau esančių ugniasienių agreguotą informaciją. |  |  |
|  | Autentifikacija | Turi palaikyti LDAP, Radius, TACACS+, dviejų lygių (faktorių) autentifikaciją; palaikyti single-sign-on funkcionalumą ir integraciją su WindowsAD, MS Exchange, Novell eDirectory, Citrix ir Terminal Server agentais, POP3/POP3S, 802.1x ir captive portal autentifikacija; palaikyti PKI ir X.509 sertifikatus. |  |  |
|  | Išplėstinė apsaugos sistema (Advance Threat Protection) | Turi būti galimybė pasirinktus bylų tipus siųsti papildomai patikrai į smėliadėžes (sandbox), esančias debesyje arba lokaliai; galimybė dinamiškai gauti duomenų bazių atnaujinimus iš bylų patikros sistemų. |  |  |
|  | Ugniasienėje integruotas bevielio ryšio stotelių (AP) kontroleris | Turi gebėti valdyti tiek lokaliai esančias, tiek nutolusias bevielio ryšio stoteles; palaikyti autorizaciją PSK, WPA Personal, 802.1x ir captive portal pagrindu; detektuoti bevielio ryšio kanalo atakas (wireless IDS); gebėti blokuoti vartotoją galimybę naudotis nesankcionuotai prie tinklo prijungtomis bevielio ryšio stotelėmis; palaikyti fasat roaming ir AP load balancing funkcionalumą. |  |  |
|  | Ugniasienėje integruotas Komutatorių kontroleris | Turi gebėti valdyti komutatorius, leisti konfigūruoti bent VLAN, PoE iš ugniasienės grafinės aplinkos. |  |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai, techninis palaikymas | Gamintojo garantuojamas 12 mėn. nemokamas garantinis aptarnavimas, bei atnaujinimų teikimas garantiniu laikotarpiu. Teisė kreiptis į gamintoją iškilus problemai (paslaugos tipas 24x7) internetu, elektroniniu paštu ar faksu. Prieiga prie gamintojo internetiniame puslapyje esančią resursų, tarp jų ir programinės įrangos bibliotekos. |  |  |
|  | Konfigūravimo, montavimo ir sujungimo darbai | Įranga turi būti sukonfigūruota, sumontuota ir prijungta prie ryšių tinklo Klaipėdos universiteto studentų miestelyje (Herkaus Manto g. 84, Klaipėda) |  |  |

1.2. Tinklo komutatoriai (48 prievadai) – 2 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Turi būti nurodyta siūlomos įrangos, gamintojo pavadinimas, modelis, tiksli parametro reikšmė. Reikalavimui „Turi būti“ nurodoma „Atitinka/Neatitinka“ Pildo tiekėjas | Nuoroda į gamintojo dokumentaciją, kurioje aprašomos atitinkamos konkrečios prekės charakteristikų reikšmės (dokumento pavadinimas ir puslapis arba nuorodos į oficialius prekių gamintojų puslapius, patvirtinančius tiekėjo siūlomų prekių atitiktį techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams) Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Įrangos pavadinimas | Nurodyti ir pateikti siūlomo modelio nuorodą gamintojo svetainėje. |  |  |
|  | Įrangos gamintojas | Nurodyti. |  |  |
|  | Įranga turi būti montuojama į 19 colių spintą | Visos reikalingos montavimui dalys turi būti pateiktos su įranga. |  |  |
|  | Kabeliai | 2x 100 GE QSFP28 sujungimo kabeliai |  |  |
|  | Įrangos aukštis | Ne daugiau 1 U. |  |  |
|  | Įrangos maitinimas | Ne prasčiau 230 V, 50 Hz. |  |  |
|  | Prievadai | Ne mažiau: 48x 10G/1G SFP+/SFP; 6x 100G/40G QSFP28/QSFP+. |  |  |
|  | Valdymo prievadas (management) | Bent vienas dedikuotas konsolės tipo prievadas. |  |  |
|  | Komutavimo sparta, ne mažiau | 2000Gbps |  |  |
|  | Paketų pralaidumas, ne mažiau | 2000 Mpps |  |  |
|  | MAC adresų lentelės dydis ne mažiau | 30000 |  |  |
|  | VLAN palaikymas, ne mažiau | 4000 |  |  |
|  | Prievadų agregavimo grupės dydis, ne mažiau | 30 |  |  |
|  | Palaikomų prievadų agregavimo grupių, ne mažiau | 30 |  |  |
|  | Paketų buferio dydis, ne mažiau | 30 MB |  |  |
|  | Privalo turėti galimybę perduoti didelius Ethernet kadrus (angl. Jumbo frames). | Turi būti. |  |  |
|  | Palaikomi (kilpos) saugos protokolai | Turi palaikyti: IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, STP Root Guard, STP BPDU Guard. |  |  |
|  | Palaikomi duomenų perdavimo protokolai | IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab. |  |  |
|  | Agregavimo funkcionalumas | IEEE 802.1AX, IEEE 802.3ad. |  |  |
|  | VLAN funkcionalumas | IEEE 802.1Q VLAN Tagging. |  |  |
|  | Storm Control funkcionalumas | Turi būti. |  |  |
| Programinės įrangos savybės |  |  |  |  |
|  | Srautų kopijavimas (port mirroring) | Turi būti. |  |  |
|  | Administratoriaus autentifikavimas RADIUS serveryje | Turi būti. |  |  |
|  | Dinaminė ARP inspekcija | Turi būti. |  |  |
|  | IEEE 802.1x funkcionalumas | Autentifikacija pagal prievadą, MAC adresą; svečių ir fall-back VLAN, MAC access bypass; dinaminis VLAN priskyrimas. |  |  |
| Administravimas |  |  |  |  |
|  | IPv4 ir IPv6 protokolų palaikymas | Turi būti. |  |  |
|  | Valdymas, administravimas protokolais | Telnet / SSH, HTTP / HTTPS, SNMP v1/v2c/v3. |  |  |
|  | Valdymo galimybės | Konsolė, grafinė aplinka (GUI), centralizuotas valdymas iš kontrolerio. |  |  |
| Integracija su tiekėjo siūloma ugniasiene |  |  |  |  |
|  | Galimybė valdyti komutatorių iš ugniasienėje esančio kontrolerio | Turi būti. |  |  |
|  | Komutatoriaus ir ugniasienės vartotojų administravimas grafinėje kontrolerio aplinkoje. | Turi būti. |  |  |
|  | Komutatoriaus funkcionalumas, leidžiantis jį automatiškai aptikti ir atvaizduoti tinklo topologijoje (autodiscovery) | Turi būti. |  |  |
|  | Centralizuotas VLAN konfigūravimas | Turi būti. |  |  |
|  | Komutatorių apjungimas (Auto Inter-Switch Links) | Turi būti. |  |  |
|  | Prievadų apjungimo (Link agregation) valdymas iš kontrolerio | Turi būti. |  |  |
|  | Komutatoriaus savybė automatiškai blokuoti MAC adresą, kuris yra ugniasienės patalpintas į karantiną | Turi būti. |  |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai, techninis palaikymas | Gamintojo garantuojamas 12 mėn. nemokamas garantinis aptarnavimas, bei atnaujinimų teikimas garantiniu laikotarpiu. Teisė kreiptis į gamintoją iškilus problemai (paslaugos tipas 24x7) internetu, elektroniniu paštu ar faksu. Prieiga prie gamintojo internetiniame puslapyje esančių resursų, tarp jų ir programinės įrangos bibliotekos. |  |  |
|  | Konfigūravimo, montavimo ir sujungimo darbai | Įranga turi būti sukonfigūruota, sumontuota ir prijungta prie ryšių tinklo Klaipėdos universiteto studentų miestelyje (Herkaus Manto g. 84, Klaipėda) |  |  |