TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bortinis furgonas su žiemos įranga

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas charakteristikoms* |
| --- | --- | --- | --- |
| Bendri reikalavimai |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Krovininis automobilis N2 klasės, su dviguba kabina, atviru kėbulu, skirtas žmonių (5sėdimos vietos) ir krovinių pervežimui. Sukomplektuotas su žiemos įranga (priekyje sniego valytuvu, kėbule su druskos barstymo įranga). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas modelis – ____(įrašyti) ____________. |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Automobilis ir papildoma įranga turi būti nauji, pagaminti 2025 - 2026 metais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai - _____________ |
| 1.3. | Pristatymas | Automobilis su papildoma įranga turi būti pristatyti Pirkėjui ne vėliau 6 mėnesių laikotarpyje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.4. | Bendroji masė | ne mažiau 3500 kg ir ne daugiau 7000 kg. | Siūloma bendroji masė - (įrašyti parametrą) _____________ kg . |
| 1.5 | Automobilio keliamoji galia | Ne mažiau kaip 1500 kg | Siūloma keliamoji galia - (įrašyti parametrą) __ ______________ kg |
| 1.6. | Registracija | Pardavėjas turi įregistruoti sukomplektuotą su hidrauliniu manipuliatoriumi automobilį AB „Regitra“ pirkėjo vardu, ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.7. | Pritaikymas darbui su priekabomis | Turi būti sumontuotas priekabų sukabinimo įtaisas: (automatinės fiksacijos, 50 mm skersmens kilpai), nemažiau kaip 3000 kg. bendrosios masės priekabai vilkti su elektros sistemos išvadais, pritaikytais 12 V elektros sistemai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8. | Automobilio kabinos ir kitų dažomų metalinių paviršių spalva | Balta | Siūloma spalva (kabinos) - (įrašyti spalvos kodą) - _______ |
| 1.9. | KET paketas ir įrankiai | Komplektuojamas su: ne mažiau kaip 4 kg milteliniu gesintuvu, kuriam numatyta tvirtinimo vieta, avariniu sustojimo ženklu, vaistinėle, signaline liemene, būtinais įrankiais (įskaitant hidraulinį keltuvą, atitinkantį siūlomo automobilio bendrąją masę) rato keitimui ar smulkiam remontui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Komplektuojama su: - Avariniu sustojimo ženklu. - Vaistinėle. - Signaline liemene. - Įrankiais ratų keitimui. - Milteliniu gesintuvu, kurio svoris: ___ kg. Gesintuvui yra numatyta tvirtinimo vieta. |
| 1.10. | Draudimas | Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis ne mažiau kaip 15 dienų nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.11. | Garantija | Pilna garantija, ne mažiau 36 mėn., arba 100000 km visam automobiliui. Nemokamas remontas garantiniu laikotarpiu, jei Šalys sutaria kad reikalingas remontas - garantinis. | Siūlomas parametras - ____ mėn. |
| 1.12. | Garantija nuo kiauryminio prarūdijimo | Kabinai ir rėmui ne mažiau kaip 72 mėn. | Siūlomas parametras - ____ mėn. |
| 1.13. | Teisė atlikti garantinį ir po garantinį aptarnavimą | Tiekėjas turi būti siūlomos Prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos Prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos Prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ . |
| 1.14. | Techninio aptarnavimo terminai | Smulkų remontą (pvz.: hidraulinių mazgų pakeitimą, diagnostinius CAN prisijungimus, elektros instaliacijos sutikimų šalinimą ir pan.) Pardavėjas turi atlikti per 2 darbo dienas., o didesnį remontą per 5 darbo dienas. Po Pirkėjo paraiškos pateikimo rašytine forma (el. paštu) ir telefoninio skambučio sutartyje nurodytam Pardavėjo atsakingam asmeniui. Dėl pateisinamų priežasčių Paslaugų suteikimo terminas gali būti pratęsiamas ir nustatomas atskiru Pirkėjo ir Pardavėjo rašytiniu susitarimu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.15. | Dokumentacija | Eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba (vartotojo vadovas) – pateikiama ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.16. | Įrengta transporto kontrolės sistema | Turi būti įrengta degalų apskaita ir transporto kontrolės įranga, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius, ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą bei technikos bendrą pravažiuotą ridą, suvartotą degalų kiekį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.17. | Transporto kontrolės sistemos pajungimas | Transporto kontrolės sistemos įrenginiai turi būti jungiami išimtinai tik pagal gamintojo rekomendacijas, tik tam numatytuose vietose. Pirkėjas savo transporto kontrolei naudoja Fleet Complete programinę įrangą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.18. | Technikos pristatymo terminas | Nuo sutarties pasirašymo ne daugiau nei 6mėn. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| Variklis |  |  |  |
| 2.1. | Darbinis tūris | Nuo 2000 iki 3000 cm³ | Siūlomas tūris - (įrašyti parametrą) ____ cm³ |
| 2.2. | Galia | Ne mažiau 130 AG | Siūloma galia - (įrašyti parametrą) ____ kW |
| 2.3. | Variklio pasiekiamas maksimalus sukimo momentas | Ne mažiau 400 Nm. | Siūlomas sukimo momentas - (įrašyti parametrą) _____________ Nm. |
| 2.4. | Variklio išmetami teršalai | Turi atitikti ne žemesnius kaip EURO 6 varikliams keliamus emisijos reikalavimus. | Siūloma emisija - (įrašyti parametrą) _____________ . |
| 2.5. | Kuras | Dyzelinas | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| Transmisija ir važiuoklė |  |  |  |
| 3.1. | Pavarų dėžė | Automatinė. | Siūloma pavarų dėžė - (įrašyti parametrą) _____________ . |
| 3.2. | Ratų formulė | Dviašis automobilis. Visi varantieji ratai, komponuotė (4x4). | Siūlomas parametras - _________ |
| 3.3. | Priekinė ašis | Priekinė ašis vairuojama. Padangos ne mažesnės kaip 16 colių dydžio. | Siūlomas parametras - ________ colių. |
| 3.4. | Galinė ašis | Dvigubintais ratais, ne mažesnės kaip 16 colių dydžio. | Siūlomi ratai – (nereikalingą išbraukti) dvigubinti / nedvigubinti. Siūlomų ratų skersmuo - (įrašyti parametrą) _____________ colių. |
| 3.5. | Atsarginis ratas | Priekinių ratų išmatavimų. Įrengta rato tvirtinimo vieta. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Atsarginio rato išmatavimai - (įrašyti parametrą) ______. Atsarginio rato tvirtinimo vieta - (įrašyti parametrą) ______. |
| 3.6. | Ratų purvasaugiai | Įrengti priekiniams ir galiniams ratams. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 3.7. | Priekinė ašis | Priekinė ašis – nepriklausoma, 2 hidrauliniai teleskopiniai amortizatoriai. Pritaikyta ne mažesnei nei 1600 kg apkrovai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 3.8. | Galinė ašis | Galinė ašis – lingės, 2 hidrauliniai teleskopiniai amortizatoriai, 2 guminiai smūgių slopintuvai. Pritaikyta ne mažesnei nei 2200 kg apkrovai | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 3.9. | Apsauga nuo palindimo | Galinėje automobilio dalyje gamintojo įrengta apsauga nuo palindimo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| Vairo mechanizmas |  |  |  |
| 4.1. | Vairo stiprintuvas | Turi būti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 4.2. | Vairas su užraktu ir imobilizatoriumi | Turi būti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| Stabdžių sistema |  |  |  |
| 5.1. | Stabdžiai | Hidraulinė 2-jų kontūrų stabdžių sistema su vakuminiu stiprintuvu | Siūlomas stabdžių tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . |
| 5.2. | Stabdžių tipas | Priekinės ir galinių ašių stabdžiai diskiniai, priekiniai aušinami. | Siūlomų stabdžių tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . |
| 5.3. | Gamintojo numatytosios saugos sistemos | Ne mažiau kaip šios: Antiblokavimo sistema (ABS); Elektroninė anti-praslydimo sistema (ASR) Elektroninė stabilumo sistema (ESP) Pajudėjimo į įkalnę asistentas (HILL HOLDER) | Siūlomos saugos sistemos - (įrašyti parametrą) _____________ . |
| 5.4. | Stovėjimo stabdis, apsaugantis nuo pariedėjimo | Mechaninis, veikiantis galinius ratus. Rankinė valdymo svirtis šalia vairuotojo sėdynės, dešinėje pusėje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| Elektrinė sistema |  |  |  |
| 6.1. | Įtampa | Elektros sistemos įtampa 12 V. | Elektros sistemos įtampa - (įrašyti parametrą) _____________ V. |
| 6.2. | Generatorius | 12 V – 220 A nemažiau arba lygevertis | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 6.3. | Žibintai | LED priekiniai ir gabaritiniai žibintai, bei priekiniai rūko žibintai, automatiškai įsijungiantys dieniniai žibintai, galinė vaizdo kamera važiuojant atgal, galiniai rūko žibintai, atbulinės eigos žibintai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 6.4. | Galinė vaizdo kamera | Turi būti sumontuota galinė vaizdo kamera | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 6.5. | Laisvų rankų įranga | Turi būti sumontuota gamyklinė laisvų rankų įranga telefono prijungimui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 6.6. | Elektros lizdai priekaboms. | Turi būti: - Pritaikyti 12 V elektros sistemai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| Kabina |  |  |  |
| 7.1. | Konstrukcija | Dviguba kabina (5 sėdimos vietos) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 7.2. | Durų skaičius | Keturios kabinos durys - dvejos dešiniame, dvejos kairiame kabinos šonuose. | ( Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 7.3. | Langai | Priekiniai šoniniai langai atidaromi/ uždaromi elektrine pavara. | Šoninių langų atidarymo/uždarymo mechanizmas - (įrašyti parametrą) _____________ |
| 7.4. | Priekinis stiklas | Priekinis automobilio langas šildomas, stikle integruotais kaitinimo elementais. | Priekinis automobilio langas įrašyti parametrą _____________ (šildomas/nešildomas) |
| 7.5. | Šoniniai išoriniai veidrodžiai | Elektra šildomi, turintys elektrinę reguliavimo pavarą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 7.6. | Kabinos klimato kontrolė/kondicionie-rius | Turi būti, gamyklinė, automatinė kabinos klimato kontrolė arba kondicionierius. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 7.7. | Signalizacija | Turi būti sumontuota apsaugos sistema su imobilaizeriu ir centriniu durų valdymu (užrakinimu / atrakinimu), atitinkanti draudimo bendrovių keliamus reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 7.8. | Guminiai kilimėliai | Turi būti vairuotojui ir visiems keleiviams pagal kabinos grindų konfigūraciją. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 7.9. | Vairo stiprintuvas | Turi būti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 7.10. | Centrinis durų užraktas su rakte integruotu nuotoliniu valdymu | Turi būti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 7.11. | Atsarginis raktas be integruoto centrinio durų užrakto valdymo, 1 vnt. | Turi būti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| Prietaisai |  |  |  |
| 8.1. | Reguliuojama vairuotojo sėdynė – pasvirimo kampas, aukštis, išilginė padėtis, atlošo padėtis | Turi būti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.2. | Greičio ribotuvas | Turi būti, sertifikuotas (maksimalus greitis 89 ± 1 km/h), su pirmine registracija. Su Preke pateikiamas patikros sertifikatas. | Greičio ribotuvas iki - (įrašyti parametrą) _____________ km/h. |
| 8.3. | Variklio temperatūra | Turi pateikti informacinę indikaciją prietaisų skydelyje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.4. | Gedimų informavimo sistema. | Turi pateikti informacinę indikaciją prietaisų skydelyje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.5. | Degalų kiekio bake daviklis. | Turi būti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.6. | Išorės temperatūra | Turi pateikti prietaisų skydelyje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| Talpos |  |  |  |
| 9.1. | Degalų bako talpa | Ne mažiau kaip 100 ltr. Medžiaga – aliuminis arba nerūdijantis plienas arba plastikinis. | Siūlomas parametras - ____ ltr. |
| 9.2. | Bakų užraktai | Degalų bakas turi būti rakinami arba kitu būdu apsaugoti nuo nesankcionuotos prieigos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| Kėbulas |  |  |  |
| 10.1. | Paskirtis | Birių ir kitų medžiagų pervežimui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.2. | Konstrukcija | Stacionarus kėbulas. Šoniniai ir galinis bortai atidaromi. Galinis bortas iškabinamas (nuimamas). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.3. | Kėbulo ilgis | Bendras kėbulo ilgis ne ilgesnis nei 6m | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.4. | Bortai | Iš aliuminio (profilio) arba metaliniai padengti antikorozine danga ir dažyti arba cinkuoti. | Kėbulo bortų medžiaga - (įrašyti parametrą) _____________ . Metalo storis - ________ mm. |
| 10.5. | Kėbulo grindys | Iš dilimui atsparaus plieno (Hardox arba lygiaverčio metalo), kurio storis ne mažiau kaip 3 mm. | Kėbulo grindų medžiaga - (įrašyti parametrą) _____________ . Metalo storis - ________ mm. |
| 10.6. | Rėmas, porėmis | Medžiaga – metalas, padengtas antikorozine danga ir dažytas arba cinkuotas. | Kėbulo rėmui, porėmiui naudojamos medžiagos - (įrašyti parametrą) _____________ . |
| 10.7. | Kėbulo matmenys | Ilgis nuo 3750 iki 4100 mm. Plotis, ne mažiau kaip 2160 mm. Bortų aukštis, ne mažiau kaip 400 mm. | Vidinis ilgis - (įrašyti parametrą) _____________. Vidinis plotis - (įrašyti parametrą) _____________. Bortų aukštis - (įrašyti parametrą) _____________. |
| 10.8. | Posparniai | Ant galinių ašių turi būti sumontuoti posparniai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.9. | Galinių žibintų apsauga | Turi būti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.10. | Tentas | Turi būti surenkamas metalinės konstrukcijos rėmas su tentu ne mažiau 2,00 m aukščio ir įstatomas į kėbulą per visą jo plotą, su galimybe nesunkiai sumontuoti/išmontuoti jį | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| Priekinis sniego valytuvas |  |  |  |
| 11.1. | Verstuvo forma | Keičiamos geometrijos sniego verstuvas, sudarytas iš dviejų nepriklausomai valdomų sparnų. Kiekvienas sparnas gali būti hidrauliškai pasukamas, todėl verstuvas įgauna skirtingas formas (A, V arba vientisos plokštumos) pagal darbo poreikį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 11.2. | Valytuvo darbinis valomas plotis | Ne mažiau kaip 1800mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 11.3. | Korpusas | Pagamintas iš plieno, su standumo briaunomis (metalas gruntuotas ir dažytas). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 11.4. | Valdymas | Vykdomas iš vairuotojo kabinos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 11.5. | Greita hidraulinio ir mechaninio jungimo sistema | Turi būti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 11.6. | Valymo elementai (peiliai) | Stacionarūs guminiai (arba polimerinių medžiagų) valymo elementai | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 11.7. | Valytuvo aukštis | Ne mažiau 660mm. ir ne daugiau 1000mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). (įrašyti parametrą) _____________. |
| 11.8. | Valytuvo gabaritinis apšvietimas | Dvipusis su atšvaitais, žibintai su LED lemputėmis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 11.9. | Smūgių slopinimo ir apsaugos nuo kliūčių mechanizmas | Turi būti kompensuojantis nenumatytus slėgio padidėjimus hidraulinėje sistemoje dėl atsiradusios kliūties ar smūgio | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| Druskos barstytuvas |  |  |  |
| 12.1. | Paskirtis | Pritaikyta bortinio furgono kėbului (eksploatuoti kėbulo viduje), druskos, smėlio ir smulkios skaldelės barstymui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 12.2. | Druskos barstytuvo gabaritai | Turi tilpti į automobilio kėbulą. Įdėto į kėbulą barstytuvo viršaus aukštis nuo žemės paviršiaus – ne daugiau kaip 2000mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 12.3. | Medžiagų bunkeris | Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba metalo, padengto antikorozine danga. Pakraunamas kiekis ne mažiau 1,5m3, turi būti minimalaus druskos kiekio daviklis su indikacija valdymo pulte | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 12.4. | Barstomų medžiagų padavimo įrenginys | Turi būti užtikrinantis tolygų medžiagų padavimą link barstymo lėkštės, nepriklausomai nuo barstomos medžiagos rūšies ir kiekio bunkeryje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 12.5. | Barstymo plotis | 1-6m. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 12.6. | Barstytuvo su visa įranga svoris | Ne daugiau kaip 600kg | Svoris - (įrašyti parametrą) _____________. |
| 12.7. | Bunkerio uždengimas | Uždengiamas metaliniu ardynu (angos matmenys ne mažiau 50x50mm). Virš tinklo sumontuotas tentas nepralaidus drėgmei, lengvai be papildomų priemonių uždengiamu, bei atverčiamu į šonus tentu. Tento užvertimas/atidengimas turi būti vykdomas operatoriui esant ant žemės. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 12.8. | Druskos barstytuvo hidrauliniai varikliai | Veikiantys nuo automobilio hidraulinės sistemos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 12.9. | Įrangos valdymas | Atliekamas iš automobilio kabinos, valdymo pultu su LCD ekranu, rodantis pamainos darbo metu ir suminį išvertų medžiagų kiekį, barstymo plotį, asimetriją, kaupiantis duomenis iš užtikrinantis duomenų perkėlimą, nuskaitymą į įvairias atminties laikmenas. Valdymo pulto kalba Lietuvių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 12.10. | Druskos bėrimo daviklis | Turi būti. Elektroninis – bekontaktis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 12.11. | Reguliuojamas druskos barstytuvo medžiagos dozavimas | Turi būti reguliuojamas medžiagos išbėrimo kiekis | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 12.12. | Reguliuojamas išberiamos medžiagos bėrimo plotis | Turi būti reguliuojamas medžiagos išbėrimo plotis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 12.13. | Papildomos įrangos gamintojas | Sniego valymo, druskos barstymo ir kita papildoma įranga turi būti pagaminta ir sumontuota vieno gamintojo. | aip/Ne (nereikalingą išbraukti). |