## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

ST-3 PAGRINDINĖS APARATINĖS ĮRANGOS SISTEMOS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendri reikalavimai

  - VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – Perkančioji organizacija; LRT) siekia įsigyti Trečiosios TV studijos (toliau – ST-3) pagrindinę aparatinę įrangos sistemą, kuri bus skirta LRT ST-3 įrengti (toliau – prekės/įranga).

  - Pirkimas skaidomas į atskiras dalis:

I pirkimo dalis - Įrašų, pakartojimų, atgrojimų serverių sistema ST-3

II pirkimo dalis - Vaizdo komutatoriaus (matricos) sistema

III pirkimo dalis - Vaizdo pultų sistema

IV pirkimo dalis - Vaizdo kontrolės darbo vietos - oscilografai

V pirkimo dalis - Ryšio sistema

VI pirkimo dalis - Garso (audio) apdorojimo sistema ST-3

  - Reikalavimai Prekėms pateikiami šioje Techninėje specifikacijoje.

  - Prekės skirtos video įrašymui, valdymui, transliacijai ir pan.

  - Techninėje specifikacijoje vartojamos sąvokos:

    - Dokumentacija – dokumentai (vartotojo vadovai, techniniai pasai, kita gamintojo teikiama informacija apie Prekės parametrus) arba gamintojų internetinių puslapių nuorodos, kuriuose pateikiama gamintojo informacija apie siūlomos Prekės atitikimą reikalaujamam parametrui / specifikacijai.

  - Bendri reikalavimai tiekėjui dėl Techninės specifikacijos pildymo:

    - Tiekėjas turi užpildyti visus Techninės specifikacijos lentelių laukelius, kurie pažymėti „/įrašyti/“ (tiekėjas ištrina „/įrašyti/“ ir nurodo reikalaujama informaciją). Tiekėjui minėtų laukelių neužpildžius arba užpildžius netinkamai, tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.

    - Tiekėjas negali palikti tuščių laukelių, kurie pažymėti „/įrašyti/“.

    - Tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos, t. y. tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelių naujais laukais ar ištrinti esamus, nebent Techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi. Tiekėjui atlikus minėtus pakeitimus, tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.

    - Tiekėjas turi nurodyti konkrečius modelių pavadinimus ir gamintojus. Konkrečiai pozicijai siūloma konkretaus gamintojo konkreti Prekė (modelis), jei nenurodyta kitaip. Jeigu siūloma prekė neturi konkretaus gamintojo ar modelio pavadinimo:

      - pateikiamas paaiškinimas dėl kokių priežasčių neįmanoma nurodyti gamintojo / modelio arba;

      - jeigu prekė modulinė:

5.4.2.1. modelio pavadinimo sudarymo būdas, arba;

5.4.2.2. modulinę prekę sudarančių atskirų prekių gamintojai ir modeliai.

  - Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomi parametrai“ pildymo:

    - Tiekėjas turi nurodyti atitikimą kiekvienam stulpelio „Reikalavimai“ nurodytam reikalavimui atskirai. Tiekėjas gali nenurodyti atitikimo reikalavimui tik tuo atveju, jeigu prie atitinkamo reikalavimo punkto stulpelio „Siūlomi parametrai“ eilutėje nurodyta „/rekomenduojama pateikti/“ arba eilutė perbraukta. Bet kuriuo atveju, Tiekėjas, visais atvejais, privalo užtikrinti, jog prekė atitiks visus techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus sutarties vykdymo metu.

    - Tiekėjas, nurodydamas siūlomos Prekės atitikimą, turi nurodyti konkrečias siūlomos įrangos specifikacijas / parametrus, pvz.: „ilgis – 1,5 m“, o ne „ilgis – ne mažiau kaip 1,25 m“.

    - Tiekėjui vietoje konkrečių specifikacijų / parametrų nurodžius „atitinka“, „taip“ ar panašiai, toks tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų, jeigu reikalavimo formuluotė reikalavo nurodyti konkrečias specifikacijas, kaip nurodyta 7.2 punkte.

    - Tiekėjas, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 17.4 punktu, Techninėje specifikacijoje stulpelyje „Siūlomi parametrai“ nurodytą informaciją galės paaiškinti tik tuo atveju, jeigu:

      - Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikė Dokumentaciją ir pateiktoje Dokumentacijoje yra nurodyta informacija, patvirtinanti, kad tiekėjo siūloma Prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;

      - Tiekėjas pateiks paaiškinimą iš viešai prieinamos siūlomos Prekės gamintojo informacijos arba gamintojo patvirtinimą, kad tiekėjo siūloma Prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

  - Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai“ pildymo:

    - Tiekėjas:

      - atsakingas už Dokumentacijos pateikimą, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/privaloma pateikti/“ – vietoje „/privaloma pateikti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį. Perkančioji organizacija aktyviai neieškos ir netikrins Dokumentacijos (tačiau tai neatima teisės iš Perkančiosios organizacijos, kilus įtarimui dėl Dokumentacijos pateiktos informacijos teisingumo, pasitikrinti atitikimą) ir tikrins tik Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktą Dokumentaciją, jeigu Tiekėjo pateikta Dokumentacija nepatvirtins atitikimo keliamam reikalavimui, o Tiekėjas nepaaiškins Techninės specifikacijos 7.4 punkte nustatyta tvarka, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka keliamą reikalavimą arba Tiekėjas su pasiūlymu iš viso nepateiks Dokumentacijos – Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;

      - gali, tačiau neprivalo pateikti Dokumentaciją, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/rekomenduojama pateikti/“ – vietoje „rekomenduojama pateikti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį arba pažymėdamas, kad Dokumentacijos neteiks (pvz.: „X“, „neteikiame“ ar pan.) arba palikdamas eilutę neužpildytą. Jeigu Tiekėjas su pasiūlymu pasirenka neteikti Dokumentacijos Perkančioji organizacija savarankiškai ieško ir patikrina viešai prieinamą Dokumentaciją, tačiau jeigu Perkančiosios organizacijos rasta viešai prieinama Dokumentacija nepatvirtins atitikimo keliamam reikalavimui, o Tiekėjas nepaaiškins Techninės specifikacijos 7.4 punkte nustatyta tvarka, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka keliamam reikalavimui – Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;

      - įsipareigoja atitikti keliamam reikalavimui ir neteikia Dokumentacijos, o Perkančioji organizacija tikrina atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui tik sutarties vykdymo metu, tose eilutėse, kurios yra perbrauktos „“, tačiau Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti paaiškinti atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui pasiūlymų vertinimo metu ir paaiškinti atitikimą Techninės specifikacijos 7.4 punkte nustatyta tvarka, jeigu kils abejonių dėl Tiekėjo galimybių įgyvendinti reikalavimą sutarties vykdymo metu.

    - Dokumentacija turi būti parengta įrangos gamintojo, o ne trečiųjų šalių. Jeigu prekė sudaryta iš kitų gamintojų įrangos ar dalių, gali būti teikiama tiek galutinės prekės, tiek prekės komplektuojančios dalies gamintojo Dokumentacija.

    - Tiekėjas prie konkretaus reikalavimo nurodo, kuri tiekėjo su pasiūlymu teikiama Dokumentacija patvirtina atitikimą nurodytam konkrečiam reikalavimui.

    - Perkančioji organizacija prašo tiekėjų, kad nurodant Dokumentacijos pavadinimą, kartu būtų pateikiama nuoroda į konkretų puslapį, paragrafą ir pan., kai tai yra įmanoma, sklandesniam tiekėjų pasiūlymų vertinimui.

  - Jei Prekių gamintojas nuo pasiūlymo pateikimo momento iki Prekių pristatymo termino nustoja gaminti siūlomą Prekę (ar Prekės sudedamąsias dalis), tiekėjas, gavęs rašytinį perkančiosios organizacijos sutikimą, gali pristatyti to paties gamintojo kitą Prekę, atitinkančią Techninėje specifikacijoje nurodytus Prekės (ar jos dalies) siūlomus parametrus arba geresnius nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai, kartu pateikiant Prekės gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą, įrodantį, kad gamintojas nebegamina Techninėje specifikacijoje nurodytos Prekės (ar jos dalies). Nesant to paties gamintojo asortimente nurodytas sąlygas atitinkančių Prekių, pateikęs tai pagrindžiantį gamintojo patvirtinimą ar kitą įrodantį dokumentą, tiekėjas, gavęs perkančiosios organizacijos raštišką sutikimą, gali pristatyti kito gamintojo Prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytus Prekių (ar jų dalies) siūlomus parametrus arba geresnius, nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai.

  - Prekės turi būti komplektuojamos:

    - su visais Prekės gamintojo įprastoje Prekės komplektacijoje nurodytais priedais (t. y. tais priedais, kurie nurodyti Dokumentacijoje), jeigu nėra nurodyta kitaip;

    - su visais tinkamam Prekių veikimui reikalingais priedais – montavimo medžiagomis, priedais, kabeliais ir pan., jeigu tokie priedai reikalingi tinkamam Prekės veikimui, net jeigu tai atskirai nėra nurodyta.

  - Prekės, atitinkančios Techninės specifikacijos reikalavimus, turi būti pristatytos, įdiegtos, sumontuotos adresu S. Konarskio g. 49, 03123 Vilnius. Sutarties vykdymo metu pristatymo adresas gali būti patikslintas.

  - Prekių pristatymo terminas (įskaitant prekių diegimą, montavimą pagal TS pateiktus priedus ”Priedas Nr. 1 “Preliminarus ST-3 aparatinės planas” ir “Priedas Nr. 2 “KTS-1 Garso schema”) – ne vėliau nei 3 (trys) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo suderinus terminą su LRT. Šis terminas gali būti pratęstas Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

- Žalieji reikalavimai

  - Perkančioji organizacija taiko aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus žemiau lentelėje šiame pirkime įsigyjamoms prekėms ir paslaugoms:

1 lentelė. Aplinkos apsaugos kriterijai prekėms

| Eil. Nr. | Įsigyjama prekė | Aplinkos apsaugos reikalavimas | Atitiktį reikalavimams pagrindžiantys dokumentai | Tiekėjo pateikiami įrodymai/ dokumentai* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Į pirkimo objektą įeinančios licencijos ir programinė įranga (taikoma 1-6 PD) | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.3 punktu, pirkimas laikomas žaliuoju, kai perkamos licencijos, programinė įranga. |  |  |
| 2. | Visas pirkimo objektas (taikoma 1-4 Pirkimo dalims) | Tai, kad perkama modulinė-sudėtinė įranga, reiškia, jog perkama prekė gali būti lengvai pataisoma esant atskirų modulių gedimams, yra ilgaamžė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 punkte nustatytu aplinkosauginiu principu („prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“), pirkimas laikomas žaliuoju. |  |  |
| 4. | Į pirkimo objektą įeinančios programinės įrangos palaikymo paslaugos (taikoma 1-6 PD) | Reikalavimą programinės įrangos palaikymo paslaugas teikti nuotoliniu būdu perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.1 punkte nustatytu aplinkosauginiu principu („prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų“), nes nuotolinis minėtų paslaugų teikimas užtikrina, kad paslaugai teikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių. |  |  |

Pastabos:

*Tiekėjas aplinkos apsaugos reikalavimus pagrindžiančius dokumentus turi pateikti kartu su pasiūlymu (taikoma, kai dokumentų laukelis nėra perbrauktas „X“). Tiekėjas su pasiūlymu nepateikęs atitiktį reikalavimams įrodančių dokumentų tokius dokumentus galės pateikti tik tokiu atveju, jeigu atitinkami dokumentai bus parengti arba pateiktuose dokumentuose pateikta informacija bus parengta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir tokia informacija prieinama viešai arba parengta prekių gamintojo arba kito asmens, turinčio teisę parengti tokius dokumentus.

- Konkretūs reikalavimai prekėms

  - I Pirkimo dalis: Įrašų, pakartojimų, atgrojimų sistema ST-3 - 1 kompl. Tiekėjas turi nurodyti visą Prekių komplektą sudarančią atskirą įrangą (aparatinę įrangą, taip pat ir taikomąją programinę įrangą, licencijas jeigu jos neįtrauktos į aparatinės įrangos kainą), nurodant įrangos gamintoją, modelį, kiekį bei kainą Eur be PVM. Tiekėjas užpildo tiek eilučių, kiek yra įrangos, turinčios atskirą pavadinimą. Jei tiekėjo siūlomam komplektui atitinkama įranga nereikalinga, kai įrenginio aprašyme šioje lentelėje nurodyta, kad gali būti ir neteikiama, tiekėjas šioje lentelėje nurodo, kad nereikalinga. Jeigu tiekėjo siūlomam komplektui reikalinga papildoma įranga, kuri nenurodyta šioje lentelėje, tiekėjas atitinkamai papildo šią lentelę. Iš viso Eur be PVM turi sutapti su pasiūlymo formos lentelėje nurodyta suma Eur be PVM. Reikalavimai Prekėms nurodyti 3 lentelėje.

2 lentelė. Siūlomą komplektą sudarančios atskiros įrangos detalizacija

| Eil. Nr. | Įranga | Gamintojas | Modelis | Kiekis, vnt. | Vnt. kaina (Eur be PVM) | Iš viso (Eur be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5×6) |
| 1. | Įrašų, pakartojimų, atgrojimų serverių sistema ST-3 | /įrašyti/ | /įrašyti/ | 1 | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| ... | [papildyti, kiek reikia naujomis eilutėmis, arba ištrinti] | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| Iš viso EUR be PVM: |  |  |  |  |  | /įrašyti/ |

3 Lentelė. I pirkimo dalis: Reikalavimai įrašų, pakartojimų, atgrojimų serverių sistemai ST-3

| - Įrašų, pakartojimų, atgrojimų serverių sistema ST-3– 1 kompl. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gamintojas |  | /įrašyti/ |  |  |
| Modelis |  | /įrašyti/ |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimai |  | Siūlomi parametrai | Siūlomus parametrus patvirtinanti Dokumentacija |
|  | Vaizdo įrašų, pakartojimų, atgrojimų serverių sistema, ne mažiau nei 24 kanalų. Pastaba: Tiekėjas šio reikalavimo atitikimui turi pateikti visos siūlomos ST-3 Sistemos įrangos sąrašą 2 lentelėje „Siūlomą komplektą sudarančios atskiros įrangos detalizacija“ bei pateikti minėtoje lentelėje nurodytos siūlomos įrangos Dokumentaciją. |  |  | /privaloma pateikti/ |
|  | Įrašymo režimu veikianti vaizdo įrašų, pakartojimų, atgrojimų serverių sistema privalo turėti ne mažiau kaip 16 įrašymo kanalų; Įrašymo-išgrojimo režimu veikianti vaizdo įrašų, pakartojimų, atgrojimų serverių sistema privalo turėti ne mažiau kaip 16 įrašymo kanalų ir ne mažiau kaip 4 išgrojimo kanalus, išgrojimo kanalai turi turėti funkcionalumą miksuoti tarp išgrojamų klipų kiekviename kanale. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Siūloma sistema privalo palaikyti ne mažiau nei 24 kanalus, kur kiekvienas kanalas pasirinktinai gali būti tiek įrašymo, tiek atgrojimo, HD/FHD (1080i, 1080p) raiškos režimus (per SDI). |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Privalomas video signalo palaikymas per IP (10G SFP+) ST 2110 standartą arba jam lygiavertį. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Privalo palaikyti tokius kodekus, kaip: - HD/FHD: XAVC-I, AVC-I, DNxHD/ProRes; - PROXY: MJPEG/ H.264. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Privalo palaikyti realaus laiko visų įrašymo kanalų eksportavimą į išorines vaizdo duomenų įrašymo priemones / rašiklius / kompiuterinio tinklo vietą, XDcam HD 422, MXF formatu. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | 1.7.1. Garso įterpimo (Embedded audio) palaikymas (24-bit); 1.7.2. Dolby-E palaikymas (pass-through & cut edit); 1.7.3. Ne mažiau nei 16 audio takelių (mono) per video kanalą. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | MADI protokolo palaikymas per BNC: 1.8.1. ne mažiau nei 64 Mono In ir; 1.8.2. ne mažiau nei 64 Mono Out. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Tinklo palaikymas: - ne mažesnės spartos nei 10Gbps (ne mažiau 2 vnt. SFP+), - ne mažesnės spartos nei 3Gbps (ne mažiau 2 vnt. BNC), |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Su integruotu daugiakanaliu vaizduokliu (video multiviewer), kuris turi turėti: - ne mažiau nei 4 vnt. SDI išėjimų ir; - ne mažiau nei 2 vnt. SDI įėjimų. - „Tally” signalizavimo sistemą ir UMD MW išėjimus, kurie negali užimti darbinių kanalų išėjimų. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Privalomos OSD (on screen display) eilutės kiekviename MW atvaizduojamame langelyje. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Sistemos saugykla: 1.12.1. bendra vidinė talpa: ne mažiau nei 18 TB; 1.12.2. disko tipas: HDD arba SSD. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | ST-3 sistemos serveris privalo turėti atsarginį maitinimo šaltinį. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Su „Multicam” arba lygiaverte licencija, skirta paruošti sistemą darbui su ne mažiau kaip 24 kanalų HD/FHD. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Su ST-3 Sistemai skirtu to paties gamintojo pakartojimų kontroleriu - pulteliu. Pultelis privalo turėti spalvotą lietimui jautrų ekraną. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Su laisvai pasirenkamomis kanalo įrašymo ir išgrojimo funkcijomis. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Privalo būti numatyta funkcija, skirta archyvuoti, atkurti įrašytiems failams į išorinius diskus / įrenginius. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | ST-3 Sistema privalo turėti darbo stotį, skirtą serverių sistemos valdymui. Darbo stotis privalo turėti šiuos funkcionalumus: - išgrojimo kanalų valdymas; - išgrojimo sąrašų sudarymas ir valdymas; - galimybė sukurti A / B roll tipo išgrojimo sąrašus; - įrašymo kanalų valdymas; - įrašymo kanalų valdymas pagal sudarytą tvarkaraštį; - multi-camera įrašymo valdymas; - įrašų metaduomenų aprašymas; - paprasta ir pažangi (advanced) paieška serverių sistemos duomenų bazėje. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Ne mažiau nei 4 vnt. GPI ir ne mažiau nei 4 vnt. GPO jungčių (iš viso ne mažiau nei 8 vnt.) klipų paleidimui iš vaizdo pulto. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | ST-3 Sistemos serverių užimama vieta - ne daugiau nei 16RU. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
| - Bendri reikalavimai |  |  |  |  |  |
|  | Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės. |  |  |  |
|  | Tiekėjas privalo sumontuoti siūlomą įrangą į ST-3 aparatinę.. |  |  |  |
|  | Visos papildomai reikalingos ir nepaminėtos licencijos ir įranga, skirtos pilnam funkcionalumui pasiekti, privalo būti pateiktos ir įskaičiuotos į pasiūlymą |  | /įrašyt bei nurodyti visos papildomai pateikiamos įrangos gamintojus ir modelius/ |  |
|  | Jei kai kuriems funkcionalumams įgyvendinti reikalingi adapteriai ir/ar keitikliai - tiekėjas juos gali panaudoti, jei tai neįtakoja ST-3 Sistemos darbo kokybės ir našumo. Ši įranga privalo būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą. |  | /įrašyt bei nurodyti visos papildomai pateikiamos įrangos gamintojus ir modelius/ |  |
|  | Visos reikiamos licencijos ir programinė įranga turi būti su nuolatinėmis (angl. permanent/lifetime) licencijomis. |  |  |  |
|  | Visos gamintojo standartiškai komplektuojamos dalys turi būti pateiktos kartu su pagrindinėmis prekėmis. |  |  |  |
|  | Prekėms suteikiama garantija – ne trumpiau 24 mėn. |  | /įrašyti/ |  |  |
|  | Prekėms – programinei įrangai suteikiamas palaikymas, kuris teikiamas nuotoliniu būdu – ne trumpiau 24 mėn. |  | /įrašyti, taip pat nurodyti palaikymo paslaugų teikėją (įmonės pavadinimas, kodas)/ |  |  |
|  | Prekėms – aparatinei įrangai suteikiamas palaikymas – ne trumpiau 24 mėn. |  | /įrašyti, taip pat nurodyti palaikymo paslaugų teikėją (įmonės pavadinimas, kodas)/ |  |  |

Ekonominio naudingumo reikalavimai.

|  | Prekėms suteikiama garantija – ne trumpiau 36 mėn. | /įrašyti/ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prekėms – programinei įrangai suteikiamas palaikymas, kuris teikiamas nuotoliniu būdu – ne trumpiau 36 mėn. | /įrašyti, taip pat nurodyti palaikymo paslaugų teikėją (įmonės pavadinimas, kodas)/ |  |
|  | Prekėms – aparatinei įrangai suteikiamas palaikymas – ne trumpiau 36 mėn. | /įrašyti, taip pat nurodyti palaikymo paslaugų teikėją (įmonės pavadinimas, kodas)/ |  |

- Konkretūs reikalavimai prekėms

  - II pirkimo dalis: Vaizdo komutatoriaus (matricos) sistema - 1 kompl. Tiekėjas turi nurodyti visą Prekių komplektą sudarančią atskirą įrangą (aparatinę įrangą, taip pat ir programinę įrangą, jeigu ji neįtraukta į aparatinės įrangos kainą), nurodant įrangos gamintoją, modelį, kiekį bei kainą Eur be PVM. Tiekėjas užpildo tiek eilučių, kiek yra įrangos, turinčios atskirą pavadinimą. Jei tiekėjo siūlomam komplektui atitinkama įranga nereikalinga, kai įrenginio aprašyme šioje lentelėje nurodyta, kad gali būti ir neteikiama, tiekėjas šioje lentelėje nurodo, kad nereikalinga. Jeigu tiekėjo siūlomam komplektui reikalinga papildoma įranga, kuri nenurodyta šioje lentelėje, tiekėjas atitinkamai papildo šią lentelę. Iš viso Eur be PVM turi sutapti su pasiūlymo formos lentelėje nurodyta suma Eur be PVM. Reikalavimai Prekėms nurodyti 5 lentelėje.

4 lentelė. Siūlomą komplektą sudarančios atskiros įrangos detalizacija

| Eil. Nr. | Įranga | Gamintojas | Modelis | Kiekis, vnt. | Vnt. kaina (Eur be PVM) | Iš viso (Eur be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5×6) |
| 1. | Vaizdo komutatoriaus (matricos) sistema | /įrašyti/ | /įrašyti/ | 1 | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 2. | Video/audio komutatoriaus valdymo sistema | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 3. | Video/audio komutatoriaus valdymo panelės (I tipas) | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 4. | Tinklo komutatorius I tipo panelei | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 5. | Video/audio komutatoriaus valdymo panelės (II tipas) | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 6. | Tinklo komutatorius II tipo panelei | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 7. | Video/audio komutatoriaus valdymo panelės (III tipas) | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 8. | Tinklo komutatorius III tipo panelei | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 9. | Video/audio komutatoriaus valdymo panelės (IV tipas) | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 10. | Tinklo komutatorius IV tipo panelei | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| ... | [papildyti, kiek reikia naujomis eilutėmis, arba ištrinti] | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| Iš viso EUR be PVM: |  |  |  |  |  | /įrašyti/ |

5 Lentelė. II pirkimo dalis: Reikalavimai vaizdo komutatoriaus (matricos) sistemai ST-3

| - Vaizdo komutatoriaus (matricos) sistema – 1 kompl. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gamintojas |  | /įrašyti/ |  |  |
| Modelis |  | /įrašyti/ |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimai |  | Siūlomi parametrai | Siūlomus parametrus patvirtinanti Dokumentacija |
|  | IP modulinis universalus-hibridinis HD/3G/12G video/audio komutatorius su galimybe plėsti funkcionalumą pridedant atskirus modulius / kortas / komutatorius (SDI, IP, Fiber) iki ne mažiau 1024 šaltinių x 1024 krypčių. Pastabos: 1) Šiuo pirkimu papildomi moduliai / kortos / komutatoriai neįsigyjami, tačiau ateityje įsigijus tokią įrangą turi būti įgyvendinamas nurodytas funkcionalumas. 2) Tiekėjas šio reikalavimo atitikimui turi pateikti visos siūlomos Vaizdo komutatoriaus (matricos) sistemos įrangos sąrašą 4 lentelėje „Siūlomą komplektą sudarančios atskiros įrangos detalizacija“ bei pateikti minėtoje lentelėje nurodytos siūlomos įrangos Dokumentaciją. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | - Su ne mažesniu nei IP 256x256 komutavimo lauku, skirtu HD/3G video signalui. - Iš viso ne mažiau kaip 128 vnt. fizinių BNC-SDI jungčių (ne mažiau nei 64 vnt. SDI-IN, ne mažiau nei 64 vnt. SDI- OUT). |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Su galimybe 3G SDI modulius konfigūruoti arba pakeisti to paties kaip siūlomo video/audio komutatoriaus gamintojo 12G SDI (UHD) moduliais su formatų konvertavimo funkcija (turi būti galimybė du arba keturis 3G SDI signalus pakeisti į vieną 12G SDI signalą). Pastaba: Šiuo pirkimu 12G SDI (UHD) standartą palaikantys moduliai neįsigyjami, tačiau ateityje įsigijus tokią įrangą turi būti įgyvendinamas nurodytas funkcionalumas. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Audio signalų komutavimo kiekis: ne mažiau kaip 2040 x 2040 signalų (veikiant 3G/HD SDI režimu). |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Palaikomi standartai (arba jiems lygiaverčiai): - SMPTE 292M; - SMPTE 424M; - SMPTE 425M; - SMPTE ST 2110; - SMPTE 2059. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | - Palaikomas MADI SFP standartas. - Ne mažiau nei 2 vnt. MADI SFP LC arba BNC jungčių, kurių kiekvienoje ne mažiau nei 56 IN, 56 OUT audio kanalai . |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Sklandus šaltinių komutavimas (angl. „Quiet switch“, „Clean switch“). |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Modulių keitimas neišjungiant maitinimo (angl. hot swap). |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Galimybė talpinti3G/HD/12G modulį su optiniu signalo įėjimu (galimas išorinio optinio keitiklio panaudojimas). Pastaba: Šiuo pirkimu nurodyta įranga neįsigyjama, tačiau ateityje įsigijus papildomą įrangą turi būti įgyvendinamas nurodytas funkcionalumas. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Nuotolinių valdymo panelių pajungimas per Ethernet sąsają. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Funkcionalumas nustatyti komutatoriaus valdymo teises vartotojams. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Integruotas ar papildomai jungiamas daugiakanalis vaizduoklis (angl. Multiviewer), turintis ne mažiau kaip 24 signalus per išėjimą, kurie turi būti įgyvendinami per ne mažiau kaip 8 (aštuonis) atskirus HD/3G-SDI išėjimus į ekranus. Kiekvienas signalas turi dinaminius užrašus. Pastabos: 1) Jeigu šiam reikalavimui įgyvendinti reikalingos licencijos, į pasiūlymą privalo būti įtrauktos nuolatinės licencijos (angl. lifetime/permanent license). 2) Daugiakanalio vaizduoklio išėjimai ir įėjimai negali būti įskaičiuojami į vaizdo komutatoriaus (matricos) įėjimų / išėjimų komutavimo lauką. |  | /įrašyti, taip pat nurodyti daugiakanalio vaizduoklio gamintoją, modelį ir reikalingas siūlomas licencijas, jeigu tai neįeina į prekės gamintojo standartinę komplektaciją/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Sistema turi palaikyti EMBER+ ir NMOS valdymo protokolus ar jiems lygiaverčius. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Komutatoriaus dydis - ne daugiau kaip 10 RU. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Reikalingas maitinimo šaltinių, komutatorių bei valdymo sistemų pilnas (sisteminių valdymo modulių) rezervavimas. |  | /įrašyti, taip pat nurodyti rezervinio maitinimo šaltinio, komutatoriaus bei sisteminių valdymo blokų gamintoją ir modelį, jeigu jis neįeina į prekės gamintojo standartinę komplektaciją/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Su komutatoriumi privaloma pateikti visavertę, pilnai veikiančią to paties kaip siūlomo video / audio komutatoriaus gamintojo, arba jei įrangos gamintojas neturi savo programinės įrangos, tada gamintojo rekomenduojamą programinę įrangą. Jei programinė įranga yra licencijuojama, privalo būti pateikta amžina licencija (angl. lifetime license). Kompiuterinė programinė įranga privalo leisti valdyti pateikiamą komutatorių, leisti stebėti jo veikimo funkcijas, informuoti apie aliarmus ir komutaciją. |  | /įrašyti, taip pat nurodyti siūlomos programinės įrangos gamintoją ir pavadinimą/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Turi būti pateikta programinė įranga su amžina licencija (angl. lifetime license) pilnam garso valdymui (angl. audio shufling) ir laisvam komutavimui (bet kurio šaltinio audio, su bet kurio šaltinio video). WEB naršyklėje atidaromas garso valdymo langas taip pat laikomas tinkančia programine įranga. |  | /įrašyti, taip pat nurodyti siūlomos programinės įrangos ar licencijos gamintoją ir pavadinimą/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Visi SDI išėjimai turi būti su signalo atstatymo funkcija “reclocked”. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Visi komutatoriaus išėjimai privalo būti sinchronizuoti su vietiniu signalu bei turėti signalo užlaikymo reguliavimą. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Komutatorių privaloma pateikti kartu su visomis pilnavertį komutatoriaus darbą užtikrinančiomis dalimis ir instaliacinėmis medžiagomis: SDI kabeliai, kabeliai valdymo panelėms su jungtimis, taip pat kabeliai skirti “Multiviewer”. |  |  |  |
|  | Tiekėjas taip pat turi pateikti IP srautų komutatorius, tinkamus aprašytai sistemai ir užtikrinančius tinklo rezervavimą (tinklo rezervavimas naudojant 1 komutatorių, ir jį virtualiai dalinant į 2 - negalimas). Rezervavimo sąlyga netaikoma valdymo panelių tinklui, jei panelės turi tik po 1 LAN jungtį. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |  |
|  | Sistema privalo būti pritaikyta dirbti su LRT turimomis SONY HSC 100R kameromis. |  |  |  |
|  | Sistema privalo integruotis su audio pultu per MADi protokolą, ne mažiau kaip 32 in ir ne mažiau kaip 32 out kanalus (Embeding, deembeding external audio signals). |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
| - Video/audio komutatoriaus valdymo sistema – 1 kompl. |  |  |  |  |
| Gamintojas |  | /įrašyti/ |  |  |
| Modelis |  | /įrašyti/ |  |  |
|  | Valdymo sistema skirta apjungti ir valdyti video/audio komutatoriaus ir studijos video ir audio sistemines dalis centralizuotai. Pastaba: Tiekėjas šio reikalavimo atitikimui turi pateikti visos Video/audio komutatoriaus valdymo sistemos įrangos sąrašą 4 lentelėje „Siūlomą komplektą sudarančios atskiros įrangos detalizacija“ bei pateikti minėtoje lentelėje nurodytos siūlomos įrangos Dokumentaciją |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Siūloma sistema su klasterizavimo (angl. clustering) funkcionalumu. Sistema privalo būti paskirstyta ne mažiau nei trijose apdorojimo / skaičiavimo (angl. computing) platformose, kad būtų užtikrintas patikimumas, rezervavimo funkcionalumas ir mastelio keitimas (angl. scalability). Kiekviena apdorojimo/skaičiavimo platforma – valdymo serveris. Visi valdymo serveriai lygiaverčiai. Pritaikyti talpinimui į standartinę 19“ įrangos spintą (Rack Unit). Kiekvienas serveris privalo turėti pagrindinį ir rezervinį maitinimus. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Sistema privalo turėti ne mažiau nei 1 administratoriaus vartotojo licencija |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Privalo palaikyti AMWA NMOS-IS04 standartą arba lygiavertį. Su automatiniu NMOS siuntėjų ir gavėjų aptikimu. Palaikoma integracija su trečiųjų šalių AMWA NMOS-IS04 standarto suderinamomis sistemomis. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Su ne mažiau nei 12 licencijų, leidžiančių prijungti ir valdyti gamintojo arba trečiųjų šalių valdymo sistemos valdymo paneles / įrangą. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | - Sistema palaiko valdymą per ne mažiau nei 48 vnt. GPIO In ir ne mažiau nei 48 vnt. GPIO Out sąsajas. Valdymas gali būti atliekamas per integruotus arba išorinius modulius. - Privalomas ekranėlis GPIO būsenos informacijai stebėti. - GPIO Modulių maitinimas PoE ir išorinis maitinimo šaltinis. - Jei reikalinga papildoma licencija/-os GPIO funcionalumui užtikrinti - tiekėjas ją turi įtraukti į pasiūlymo kainą. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
| - Video/audio komutatoriaus valdymo panelės (I tipas) – 3 vnt. |  |  |  |  |
| Gamintojas |  | /įrašyti/ |  |  |
| Modelis |  | /įrašyti/ |  |  |
|  | Panelė su ne mažiau kaip 32 mygtukais, skirtais valdyti valdymo sistema valdomus šaltinius ir kryptis. Mygtukai privalo būti su dinaminiais užrašais. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Panelė jungiasi per tinklą į video/audio komutatoriaus valdymo sistemą ir valdo per ją prijungtų įrenginių šaltinius ir kryptis. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |  |
|  | Valdymo panelių valdymo rėžimai: vienos ir visų išėjimo linijų (angl. „button-per-source“, „single bus“, „multibus“, „breakaway“). |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Panelė skirta montuoti į pusės 19 colių 2RU vietą. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
| - Video/audio komutatoriaus valdymo panelės (II tipas) – 2 vnt. |  |  |  |  |
| Gamintojas |  | /įrašyti/ |  |  |
| Modelis |  | /įrašyti/ |  |  |
|  | Panelė su ne mažiau kaip 54 mygtukais, skirtais valdyti valdymo sistema valdomus šaltinius ir kryptis. Mygtukai privalo būti su dinaminiais užrašais. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Panelė jungiasi per tinklą į video/audio komutatoriaus valdymo sistemą ir valdo per ją prijungtų įrenginių šaltinius ir kryptis. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Valdymo panelių reikalavimai: Valdymo režimai: vienos ir visų išėjimo linijų (angl. „button-per-source“, „single bus“, „multibus“, „breakaway“). |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Panelė skirta montuoti į 19 colių 2RU vietą. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
| - Video/audio komutatoriaus valdymo panelės (III tipas) – 7 vnt. |  |  |  |  |
| Gamintojas |  | /įrašyti/ |  |  |
| Modelis |  | /įrašyti/ |  |  |
|  | Panelė su ne mažiau kaip 18 mygtukų, skirtų valdyti valdymo sistema valdomus šaltinius ir kryptis. Mygtukai privalo būti su dinaminiais užrašais. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Panelė jungiasi per tinklą į video/audio komutatoriaus valdymo sistemą ir valdo per ją prijungtų įrenginių šaltinius ir kryptis. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Valdymo panelių reikalavimai: Valdymo režimai: vienos ir visų išėjimo linijų (angl. „button-per-source“, „single bus“, „multibus“, „breakaway“). |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Panelė skirta montuoti į 19 colių 1RU vietą. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
| - Video/audio komutatoriaus valdymo panelės (IV tipas) – 2 vnt. |  |  |  |  |
| Gamintojas |  | /įrašyti/ |  |  |
| Modelis |  | /įrašyti/ |  |  |
|  | Panelė su ne mažiau kaip 20 mygtukų, skirtų valdyti valdymo sistema valdomus šaltinius ir kryptis. Mygtukai privalo būti su dinaminiais užrašais. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Panelė jungiasi per tinklą į video/audio komutatoriaus valdymo sistemą ir valdo per ją prijungtų įrenginių šaltinius ir kryptis. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Valdymo panelių reikalavimai: Valdymo režimai: vienos ir visų išėjimo linijų (angl. „button-per-source“, „single bus“, „multibus“, „breakaway“). |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Panelė skirta montuoti į 19 colių 1RU vietą. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
| - Bendri reikalavimai |  |  |  |  |  |
|  | Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės. |  |  |  |
|  | Visos gamintojo standartiškai komplektuojamos dalys turi būti pateiktos kartu su pagrindinėmis prekėmis. |  |  |  |
|  | Tiekėjas privalo kartu pateikti ne mažiau nei 2 vnt., ne mažiau nei 48 portų tinklo komutatorius, skirtus sujungti ir naudoti šioje pirkimo dalyje siūlomą įrangą (vaizdo komutatorių(matricą), video/audio komutatorių valdymo sistemą, valdymo paneles) tarpusavyje. Užtikrinamas siūlomų įrenginių valdymo tinklo rezervavimąs. Tiekėjas nurodo siūlomų komutatorių gamintoją ir modelį. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Tiekėjas privalo pasiūlytą sistemą sumontuoti ST-3 aparatinėje, LRT nurodytoje vietoje. Visos papildomai reikalingos ir nepaminėtos licencijos ir įranga, skirtos pilnam funkcionalumui pasiekti, privalo būti pateiktos ir įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Jei kai kuriems funkcionalumams įgyvendinti reikalingi adapteriai ir / ar keitikliai - tiekėjas juos gali panaudoti, jei tai neįtakoja sistemos darbo kokybės ir našumo. Ši įranga privalo būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą. |  |  |  |
|  | Tiekėjas privalo sumontuoti ir suintegruoti siūlomą sistemą su ST-3 būsimomis šiomis sistemomis: - Vaizdo pulto sistema; - Įrašų, pakartojimo ir atgrojimo serverių sistema - Vaizdo kontrolės darbo vietomis - oscilografais - Ryšio sistema - Garso apdorojimo sistema |  |  |  |
|  | Visos reikalingos licencijos, medžiagos ir darbai, skirti užtikrinti pilną funkcionalumą ir suderinimą privalo būti įtraukti į pasiūlymo kainą |  | /įrašyt bei nurodyti visos papildomai pateikiamos įrangos gamintojus ir modelius/ |  |
|  | Visos reikiamos licencijos ir programinė įranga turi būti su neterminuotomis ( angl. permanent / lifetime) licencijomis. |  |  |  |
|  | Siūlomų prekių garantija (įskaitant prekių programinės įrangos atnaujinimus) – ne trumpiau nei 24 mėn. |  | /įrašyti/ |  |

Ekonominio naudingumo reikalavimai.

| 1.1. | Siūlomų prekių garantija (įskaitant prekių programinės įrangos atnaujinimus) – ne trumpiau nei 36 mėn. | /įrašyti/ |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Konkretūs reikalavimai prekėms

  - III pirkimo dalis: Vaizdo pultų sistema - 1 kompl. Tiekėjas turi nurodyti visą Prekių komplektą sudarančią atskirą įrangą (aparatinę įrangą, taip pat ir programinę įrangą, jeigu ji neįtraukta į aparatinės įrangos kainą), nurodant įrangos gamintoją, modelį, kiekį bei kainą Eur be PVM. Tiekėjas užpildo tiek eilučių, kiek yra įrangos, turinčios atskirą pavadinimą. Jei tiekėjo siūlomam komplektui atitinkama įranga nereikalinga, kai įrenginio aprašyme šioje lentelėje nurodyta, kad gali būti ir neteikiama, tiekėjas šioje lentelėje nurodo, kad nereikalinga. Jeigu tiekėjo siūlomam komplektui reikalinga papildoma įranga, kuri nenurodyta šioje lentelėje, tiekėjas atitinkamai papildo šią lentelę. Iš viso Eur be PVM turi sutapti su pasiūlymo formos lentelėje nurodyta suma Eur be PVM. Reikalavimai Prekėms nurodyti 7 lentelėje.

6 lentelė. Siūlomą komplektą sudarančios atskiros įrangos detalizacija

| Eil. Nr. | Įranga | Gamintojas | Modelis | Kiekis, vnt. | Vnt. kaina (Eur be PVM) | Iš viso (Eur be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5×6) |
| 1. | Vaizdo pultų sistema | /įrašyti/ | /įrašyti/ | 1 | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| ... | [papildyti, kiek reikia naujomis eilutėmis, arba ištrinti] | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| Iš viso EUR be PVM: |  |  |  |  |  | /įrašyti/ |

7 Lentelė. III pirkimo dalis: reikalavimai vaizdo pulto sistemai ST-3

| - Vaizdo pulto sistema ST-3 – 1 kompl. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gamintojas |  | /įrašyti/ |  |  |
| Modelis |  | /įrašyti/ |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimai |  | Siūlomi parametrai | Siūlomus parametrus patvirtinanti Dokumentacija |
|  | IP vaizdo pultų sistema su HD-SDI (1080i/50Hz) standarto palaikymu. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Pulto sistema sudaryta iš 2 (dviejų) pulto valdymo panelių. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Turi būti galimybė aktyvuoti 1080p/50 standartą licencijų pagalba neinstaliuojant papildomos techninės įrangos. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Turi būti galimybė įdiegti 3G/12G-SDI ir IP standartus palaikančius modulius. Pastaba: Šiuo pirkimu nurodyta įranga neįsigyjama, tačiau ateityje įsigijus papildomą įrangą turi būti įgyvendinamas nurodytas funkcionalumas |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Signalo apdorojimas privalo būti ne prastesnis kaip 4:2:2, 10-bitų. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Iš viso per visą sistemą ne mažiau kaip 5 (penkios) vienodos vaizdo pulto miksavimo juostos „M/E“. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Iš viso per sistemą - ne mažiau kaip 4(keturių) vaizdo apdorojimo procesorių (angl. Video Processing Engine (VPE)). |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 45 fiziniai – programiniai mygtukai vienoje miksavimo juostoje „M/E“ su spalvine (RGB) šviesos indikacija ir grafine (LCD arba OLED) vartotojo sąsaja virš jų. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Turi būti nustatymų valdymas su grafine vartotojo sąsaja ir lietimui jautriu monitoriumi („Touch screen“). |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Turi būti integruotas vaizdo kontrolės įrenginys „Multiviewer“ su ne mažiau kaip 4 (keturiais) nepriklausomais ne mažiau 14 (keturiolikos) langų išėjimais. Sąsaja HDMI (jei bus tik SDI - tiekėjas privalo pateikti keitiklius). |  | /įrašyti, jeigu teikiami keitikliai – nurodyti gamintoją ir modelį/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Eterio indikacija „Tally“. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Turi būti sinchronizacija (BB/Tri-level) su In-Out / Loop, sąsaja BNC. Pastaba: Gali būti skirtingo dydžio BNC jungtys priklausomai nuo siūlomos įrangos. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Funkcijos: Scenarijų ir įvykių sekų kūrimas „Macros“. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Turi būti individualus video įėjimų programinis priskyrimas atskiriems mygtukams. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | „Aux“ išėjimų valdymas ir priskyrimas atskiriems mygtukams iš pagrindinės valdymo panelės, jei tokios galimybės nėra, privaloma pateikti papildomą „Aux“ panelę. |  | /įrašyti, taip pa įrašyti gamintoją ir modelį papildomos panelės, jei ji bus reikalinga/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Turi būti darbinės aplinkos nustatymas atskiroms grupėms (projektų, M/E nustatymų) su greitai iššaukiančiais mygtukais. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Turi būti integruota vidinė turinio saugykla, ne mažiau kaip 64GB bendros talpos, skirta grafikos elementų, vaizdo klipų ar statinių vaizdų išsaugojimui. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Pultų sistema privalo turėti ne mažiau kaip 16 (šešiolika) vidinių grotuvų, leidžiančių atgroti ne mažiau 8 (aštuonių) elementų vienu metu be kitų funkcijų apribojimo. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Turi būti išorinių prietaisų, tokių kaip vaizdo serverių ar grafikos generatorių, valdymas (pvz., grafinių elementų ar grojaraščio paleidimas iš valdymo panelės). |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Video efektai cut / mix / wipe. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Privalo turėti galimybę aktyvuoti 3D-DVE opciją ateityje įsigijus tam skirtą licenciją. 3D-DVE naudojimas ateityje negali sukelti pulto bendro funkcinio pajėgumo sumažėjimo. Pastaba: Šiuo pirkimu nurodyta licencija neįsigyjama, tačiau ateityje įsigijus papildomą licenciją turi būti įgyvendinamas nurodytas funkcionalumas |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | „WIPE“ perėjimai iš vieno šaltinio į kitą su galimybe panaudoti įvairius grafinius elementus: vaizdo klipų ar animuotos grafikos su garsu įterpimas iš turinio saugyklos. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Įterpimo laipsniai (Keyer): linear/luminance, ne mažiau kaip 4 (keturi) sluoksniai kiekvienoje miksavimo juostoje su ne prastesne nei 2D manipuliacija. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Ne mažiau kaip 2 (du) vnt. „Chroma Keyer“ funkcionalumų bendrai visame pulte, naudojama bet kurioje miksavimo juostoje pagal poreikį. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Vaizdas – vaizde funkcija (PiP), ne mažiau kaip 5 (penki) kanalai su perėjimu tarp vaizdų. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Turi būti grafinių failų ir animacijos įkrovimas per USB sąsają ir / ar Ethernet tinklą. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Turi būti „Clean feed“ išėjimas su galimybe pasirinkti rodomus ir nerodomus keyerius. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Ne mažiau nei 64x32 IP įėjimų /išėjimų (angl. in/out) per pultų sistemą. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Vaizdo įėjimai: ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturi) HD-SDI įėjimai (video jungtys BNC, jei pateikiama su kitokiomis jungtimis nei BNC - turi būti pateikti perėjimai į BNC, kurie turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą). |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Vaizdo išėjimai: ne mažiau kaip 12 (dvylika) HD-SDI išėjimų video jungtys BNC, jei pateikiama su kitokiomis jungtimis, nei BNC -, turi būti pateikti perėjimai į BNC), kurie turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą). |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Konsolė ir sisteminis įrenginys turi būti su dubliuotais maitinimo šaltiniais. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Turi būti RJ-45, 10/100/1000 baseT sąsaja. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Ne mažiau kaip 4 (keturios) RS-422 sąsajos išorinių įrenginių valdymui. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Ne mažiau kaip 32 (trisdešimt dvi) GPI / GPO (iš kurių privalo būti ne mažiau kaip 16 (šešiolika) IN ir ne mažiau kaip 16 (šešiolika) OUT) sąsajos išorinių įrenginių valdymui. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Pagrindinis modulinės konstrukcijos sisteminis blokas, pritaikytas montavimui į 19" įrangos montavimo spintą. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
| - Bendri reikalavimai |  |  |  |  |  |
|  | Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės. |  |  |  |
|  | Visos gamintojo standartiškai komplektuojamos dalys turi būti pateiktos kartu su pagrindinėmis prekėmis. |  |  |  |
|  | Tiekėjas privalo pasiūlytą sistemą sumontuoti ST-3. |  |  |  |
|  | Visos papildomai reikalingos ir nepaminėtos licencijos ir įranga, skirtos pilnam funkcionalumui pasiekti, privalo būti pateiktos ir įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  | /įrašyt bei nurodyti visos papildomai pateikiamos įrangos gamintojus ir modelius/ |  |
|  | Jei kai kuriems funkcionalumams įgyvendinti reikalingi adapteriai ir / ar keitikliai - tiekėjas juos gali panaudoti, jei tai neįtakoja sistemos darbo kokybės ir našumo. Ši įranga privalo būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą |  | /įrašyt bei nurodyti visos papildomai pateikiamos įrangos gamintojus ir modelius/ |  |
|  | Visos reikiamos licencijos ir programinė įranga turi būti su neterminuotomis (angl. permanent/lifetime) licencijomis. |  |  |  |
|  | Siūlomų prekių garantija (įskaitant prekių programinės įrangos atnaujinimus) – ne trumpiau nei 24 mėn. |  | /įrašyti/ |  |

Ekonominio naudingumo reikalavimai.

| 1.1. | Siūlomų prekių garantija (įskaitant prekių programinės įrangos atnaujinimus) – ne trumpiau nei 36 mėn. | /įrašyti/ |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Konkretūs reikalavimai prekėms

  - IV pirkimo dalis: Vaizdo kontrolės darbo vietos - oscilografai ST-3 - 5 kompl. Tiekėjas turi nurodyti visą Prekių komplektą sudarančią atskirą įrangą (aparatinę įrangą, taip pat ir programinę įrangą, jeigu ji neįtraukta į aparatinės įrangos kainą), nurodant įrangos gamintoją, modelį, kiekį bei kainą Eur be PVM. Tiekėjas užpildo tiek eilučių, kiek yra įrangos, turinčios atskirą pavadinimą. Jei tiekėjo siūlomam komplektui atitinkama įranga nereikalinga, kai įrenginio aprašyme šioje lentelėje nurodyta, kad gali būti ir neteikiama, tiekėjas šioje lentelėje nurodo, kad nereikalinga. Jeigu tiekėjo siūlomam komplektui reikalinga papildoma įranga, kuri nenurodyta šioje lentelėje, tiekėjas atitinkamai papildo šią lentelę. Iš viso Eur be PVM turi sutapti su pasiūlymo formos lentelėje nurodyta suma Eur be PVM. Reikalavimai Prekėms nurodyti 9 lentelėje.

8 lentelė. Siūlomą komplektą sudarančios atskiros įrangos detalizacija

| Eil. Nr. | Įranga | Gamintojas | Modelis | Kiekis, vnt. | Vnt. kaina (Eur be PVM) | Iš viso (Eur be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5×6) |
| 1. | Vaizdo kontrolės darbo vietos - oscilografai | /įrašyti/ | /įrašyti/ | 1 | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| ... | [papildyti, kiek reikia naujomis eilutėmis, arba ištrinti] | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| Iš viso EUR be PVM: |  |  |  |  |  | /įrašyti/ |

- Lentelė. IV pirkimo dalis: Reikalavimai vaizdo kontrolės darbo vietomis - oscilografams

| - Vaizdo kontrolės darbo vietos - oscilografai – 5 kompl. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gamintojas |  | /įrašyti/ |  |  |
| Modelis |  | /įrašyti/ |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimai |  | Siūlomi parametrai | Siūlomus parametrus patvirtinanti Dokumentacija |
|  | Vaizdo kontrolės darbo vietas sudaro inžinierių darbo pozicijos, kurios skirtos stebėti ir kontroliuoti vaizdo signalus, kameras, atlikti komutacijas ir valdyti visos studijos techninį darbą. 5 (penkios) vaizdo kontrolės pozicijos, skirtos kamerų kontrolei, diafragmų stebėjimui (inžinieriui tenka stebėti po 4 (keturias) diafragmas vienoje darbo vietoje) ir galutinio signalo stebėjimui. Pastaba: Kamerų kontrolės pozicijos skaičiuojamos pagal dabar dirbančias praktikas SDI standarte. Ateityje planuojama įsigyti 16 (šešiolikos) kamerų, tačiau šiuo metu bus naudojamos 10 (dešimt) vienetų jau turimų Sony HSC-100R kamerų su CCU kanalais. |  |  |  |
|  | Vaizdo kontrolės darbo vietose stebimi video signalai. Stebėjimui kiekvienoje darbo vietoje tiekėjas siūlo po oscilografą, palaikantįi ST2110 ir ST2022-6 formatus, HD, FHD, UHD rezoliucijų video signalų analizę. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Kiekvienoje darbo vietoje realiu laiku privalo būti atvaizduojama ne mažiau kaip 1 (vieno) komutuojamo vaizdo signalo analizė, kartu su perduodamu vaizdu. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Oscilografas privalo analizuoti 1080/50p ir 50i formatų vaizdo signalus. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Oscilografas privalo turėti standartinius spalvų ir vaizdo stebėjimo rodiklius, analizuojančius lygius, spalvų kampą/sodrumą ir laiko parametrus. Naudojami rodikliai bent vaizdo signalo bangos formos matuoklis (angl. waveform monitor) ir spalvų vektorskopas (angl. Vectroscope). |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Oscilografas privalo turėti netikros spalvos (angl. false colour) filtrą ant pasirinkto video signalo, reprezentuojantį šviesumo zonų lygį (angl. luminance levels). |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Oscilografas privalo generuoti testinį signalą, Testinis signalas atitinka bent SMPTE RP 219 standartą, su generuojamais garsiniais ne prasčiau kaip 1kHz tonais . |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Oscilografas privalo turėti įrankius matuoti ir stebėti vaizdo signalo sinchronizaciją. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Oscilografas privalo matyti PTP sinchronizacijos informaciją. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Oscilografas privalo turėti ST2110 srautų tinklo analizės ir stebėjimo įrankius, atvaizduoti paketų ir laiko informaciją (,ne mažiau kaip packet loss, jitter). |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Sistema privalo sekti ir fiksuoti ST2110 tinklo įvykių registrą (angl. log), susijusį su ptp, video, audio, gretutinių duomenų (angl. ancillary data) judėjimu. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Darbo vietose oscilografo parametrams stebėti reikalingi monitoriai turi būti sumontuoti į specializuotą stalą, esantį darbo vietoje arba būti pastatomi ant specialių stovų. Kiekvienoje darbo vietoje privalo būti po ne mažiau nei 1 (vieną) monitorių, skirtą dirbti su oscilografu. |  | /įrašyti, nurodyti monitorių ir/ar stovo gamintoją ir modelį/ | /privaloma pateikti/ |
| - Bendri reikalavimai |  |  |  |  |  |
|  | Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės. |  | /įrašyti/ |  |
|  | Visos licencijos ir programos, reikiamos sklandžiam sistemos veikimui, turi būti įtrauktos į pasiūlymą. |  | /įrašyti/ |  |
|  | Visi įrangos derinimo ir paleidimo darbai turi būti įtraukti į pasiūlymo kainą. |  | /įrašyti/ |  |
|  | Įranga turi būti sumontuota ir veikti LRT nurodytoje vietoje. |  | /įrašyti/ |  |
|  | Tiekėjas privalo pasiūlytą sistemą sumontuoti ST-3. |  |  |  |
|  | Visos papildomai reikalingos ir nepaminėtos licencijos ir įranga, skirtos pilnam funkcionalumui pasiekti, privalo būti pateiktos ir įskaičiuotos į pasiūlymą. |  | /įrašyt bei nurodyti visos papildomai pateikiamos įrangos gamintojus ir modelius/ |  |
|  | Jei kai kuriems funkcionalumams įgyvendinti reikalingi adapteriai ir/ar keitikliai - tiekėjas juos gali panaudoti, jei tai neįtakoja sistemos darbo kokybės ir našumo. Visa ši įranga privalo būti įvardinta ir įskaičiuota į pasiūlymo kainą. |  | /įrašyt bei nurodyti visos papildomai pateikiamos įrangos gamintojus ir modelius/ |  |
|  | Visos reikiamos licencijos ir programinė įranga turi būti su nuolatinėmis (angl. Permanent/lifetime) licencijomis. |  | /įrašyti/ |  |
|  | Palaikymas gedimo ar techninių nesklandumų atveju ir atnaujinimai – ne trumpiau nei 24 mėnesiai. |  | /įrašyti/ |  |

Ekonominio naudingumo reikalavimai.

|  | Siūlomų prekių garantija (įskaitant prekių programinės įrangos atnaujinimus) – ne trumpiau nei 36 mėn. | /įrašyti/ |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Konkretūs reikalavimai prekėms

  - V pirkimo dalis: Ryšio sistema ST-3 - 1 kompl. Tiekėjas turi nurodyti visą Prekių komplektą sudarančią atskirą įrangą (aparatinę įrangą, taip pat ir programinę įrangą, jeigu ji neįtraukta į aparatinės įrangos kainą), nurodant įrangos gamintoją, modelį, kiekį bei kainą Eur be PVM. Tiekėjas užpildo tiek eilučių, kiek yra įrangos, turinčios atskirą pavadinimą. Jei tiekėjo siūlomam komplektui atitinkama įranga nereikalinga, kai įrenginio aprašyme šioje lentelėje nurodyta, kad gali būti ir neteikiama, tiekėjas šioje lentelėje nurodo, kad nereikalinga. Jeigu tiekėjo siūlomam komplektui reikalinga papildoma įranga, kuri nenurodyta šioje lentelėje, tiekėjas atitinkamai papildo šią lentelę. Iš viso Eur be PVM turi sutapti su pasiūlymo formos lentelėje nurodyta suma Eur be PVM. Reikalavimai Prekėms nurodyti 11 lentelėje.

10 lentelė. Siūlomą komplektą sudarančios atskiros įrangos detalizacija

| Eil. Nr. | Įranga | Gamintojas | Modelis | Kiekis, vnt. | Vnt. kaina (Eur be PVM) | Iš viso (Eur be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5×6) |
| 1. | Ryšio sistema | /įrašyti/ | /įrašyti/ | 1 | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| ... | [papildyti, kiek reikia naujomis eilutėmis, arba ištrinti] | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| Iš viso EUR be PVM: |  |  |  |  |  | /įrašyti/ |

11 Lentelė. V pirkimo dalis: Reikalavimai ryšio sistemai ST-3

| - Ryšio sistema ST-3 – 1 kompl. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gamintojas |  | /įrašyti/ |  |  |
| Modelis |  | /įrašyti/ |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimai |  | Siūlomi parametrai | Siūlomus parametrus patvirtinanti Dokumentacija |
|  | Ryšio sistema privalo būti skirta perduoti garsinę/žodinę informaciją tarp studijų ar studijos patalpų. |  |  |  |
|  | Ryšio sistema, pritaikyta montuoti į 19“ spintą (angl. rack mountable). |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |  |
|  | Bazinėje ryšio sistemoje privalo būti: - Ne mažiau kaip 2 (du) vienas kitą rezervuojantys procesoriai; - Ne mažiau kaip 2 (dvi) viena kitą rezervuojančios AES67 sąsajos su ne mažiau kaip 128-iais įvesties ir išvesties kanalais kiekvienai sąsajai; - Ne mažiau kaip 128 MADI įvesties ir išvesties kanalų; - dvigubas rezervuojantis maitinimas su „karšto keitimo“ galimybe (angl. hot swap). |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |  |
|  | Bazinė ryšio stotis privalo būti valdoma per LAN sąsają iš kompiuterio. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |  |
|  | Ryšio sistema privalo palaikyti SMTPE 2110-30 (AES67), MADI protokolus nenaudojant trečių šalių keitiklių. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |  |
|  | Studijos kameros turi būti pajungtos per 1 (vieną) analoginę sąsają. Pastaba: LRT turi Sony HSCU-300 kamerinius kanalus. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |  |
|  | Ryšio sistema privalo palaikyti funkciją skirtą blokuoti garsą atsiradus garsui iš kito šaltinio. (Angl. Mute, then on air). PASTABA: Šiuo atveju reikėtų nutildyti studijos kolonėlę tuo metu, kai veikia studijoje veikiantys mikrofonai. Informaciją apie tai ryšio sistemai turėtų perduoti studijoje įmontuotas garso pultas. Tai privalo daryti ne mažiau nei dviems skirtingiems garso signalams. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |  |
|  | Studijoje privalo būti sumontuota kolonėlė skirta garso išgrojimui iš ryšio sistemos. PASTABA: kolonėlė gali būti prijungta tiesiogiai, arba naudojant gamintojo rekomenduojamus/parduodamus keitiklius. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |  |
|  | Įrangos tiekėjas į pasiūlymą privalo įtraukti gamintojo rekomenduojamą rezervuotą tinklo įrangą (redundant LAN switch), kurioje po visiško įrangos sumontavimo turi likti ne mažiau kaip po pusę laisvų tinklo jungčių kiekviename tinklo komutatoriuje. Tinklinė įranga privalo būti sukomplektuota su optiniais ryšio adapteriais (angl. SFP), tokio tipo ryšiui, kad galėtų integruotis su LRT tinkline įranga per optines skaidulas. Tinklo įranga privalo palaikyti PoE protokolą nenaudojant išorinių adapterių. Pastaba: LRT naudoja IEEE 802.3ae 10GBASE Ethernet LAN prievadus keičiamiems fizinės terpės SFP+ tipo moduliams įdiegti. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |  |
| - Ryšio sistemos belaidžio ryšio įrenginiai ST-3 – 20 kompl. |  |  |  |  |
| Gamintojas |  | /įrašyti/ |  |  |
| Modelis |  | /įrašyti/ |  |  |
|  | Prie belaidžio ryšio įrenginių (angl. beltpack/bodypack) privalo būti sukomplektuota ne mažiau kaip 6 vnt. antenų, iš kurių kiekviena privalo aptarnauti ne mažiau kaip 5-is belaidžio ryšio įrenginius vienu metu. Antenos privalo turėti galimybę būti maitinamos per ne prastesnės nei CAT 5 kategorijos RJ45 kabelius (POE maitinimas). |  | /įrašyti gamintoją bei modelį/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Belaidžio ryšio įrenginiai privalo būti pateikti su: 1) 20 komplektų vienos ausies ausinių, kurios turi mikrofonus; 2) 10 komplektų dviejų ausų ausinių, kurios turi mikrofonus. Abiejų tipų ausinės privalo būti to pačio gamintojo kaip ir belaidžio ryšio įrenginiai. |  | /įrašyti gamintoją bei/ modelį/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Belaidžio ryšio įrenginiai (angl. beltpack/bodypack): turi veikti 1,9 GHz dažnio diapazone. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Belaidžio ryšio įrenginių perduodamas signalas privalo būti koduojamas konfidencialumui užtikrinti. Kintančio dažnio kodavimas privalo būti užtikrinamas DECT kodavimu arba lygiaverte kodavimui skirta alternatyva. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Belaidžio ryšio įrenginiai privalo turėti ne mažiau kaip 5-ias atskiras vidines grupes tarp skirtingų vartotojų. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Belaidžio ryšio įrenginių maksimalus veikimo atstumas ne mažiau kaip 80 m patalpose, ir, ne mažiau kaip 200 m nuo ryšio antenos lauke (ne patalpose). |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Belaidžio ryšio įrenginiai paskutiniam vartotojui privalo turėti garso reguliavimo, ryšio kanalo parinkimo, greito atsakymo mygtukus. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Belaidžio ryšio įrenginių antenos integruotos viduje. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Belaidžio ryšio įrenginių ausinių su mikrofonu lizdas- XLR-4. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Belaidžio ryšio įrenginiai privalo turėti ličio jonų akumuliatorius, užtikrinančius ne mažiau kaip 15 val. darbo režimą. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Belaidžio ryšio įrenginiai privalo turėti aukšto kontrasto (pritaikytus lauko sąlygoms), LCD ar OLED ekranus. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Belaidžio ryšio įrenginiai privalo būti su beviele bazinės stotelės registracija prie tinklo. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Belaidžio ryšio įrenginiai privalo turėti ne prastesnę nei IP 53 korpuso apsaugos nuo dulkių ir drėgmės klasę. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Belaidžio ryšio įrenginių mikrofono tipas: dinaminis, slopinantis triukšmus. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Belaidžio ryšio įrenginiai privalo turėti galimybę naudoti ausines iš abiejų pusių (dešinės / kairės). |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Belaidžio ryšio įrenginiai privalo dirbti per IP, AES67 tinkle. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Belaidžio ryšio įrenginiai privalo turėti laikiklius arba dėklus su laikikliu prisisegti prie diržo. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
| - Ryšio sistemos ryšio skydelis (I tipo) – 11 kompl. |  |  |  |  |
| Gamintojas |  | /įrašyti/ |  |  |
| Modelis |  | /įrašyti/ |  |  |
|  | Ryšio skydelis privalo būti su ne mažiau nei 14 klausymo / kalbėjimo (angl. talk/listen) kreipties mygtukų, kurių kiekvienas turi jam priskirtos garso krypties fizinį garso reguliatorių, ir daugiaspalviais ekraniukais, rodančiais mygtukams priskirtas kryptis. Ryšio skydelis palaiko ne mažiau kaip 2 krypčių puslapius (angl. shift page). |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Ryčio skydelis privalo būti ne didesnis nei 1RU aukščio ir pritaikytas montuoti į 19“ spintą. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Ryšio skydelyje turi būti įmontuotas to paties gamintojo lankstus mikrofonas. Mikrofonas turi būti išlindęs nuo skydelio paviršiaus ne mažiau nei 10 centimetrų. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Visi ryšio skydelio tiesioginės krypties mygtukai turi būti aktyvuoti (turėti licencijas, jei to reikia). |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
| - Ryšio sistemos ryšio skydelis (II tipo) – 3 kompl. |  |  |  |  |
| Gamintojas |  | /įrašyti/ |  |  |
| Modelis |  | /įrašyti/ |  |  |
|  | Ryšio skydelis privalo būti su ne mažiau nei 30 klausymo / kalbėjimo (angl. talk/listen) kreipties mygtukų kurių kiekvienas turi jam priskirtos garso krypties fizinį garso reguliatorių, ir daugiaspalviais ekraniukais, rodančiais mygtukams priskirtas kryptis. Ryšio skydelis palaiko ne mažiau kaip 2 krypčių puslapius (angl. shift page). |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Ryčio skydelis privalo būti ne didesnis nei 2RU aukščio ir pritaikytas montuoti į 19“ spintą. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Ryšio skydelyje turi būti įmontuotas to paties gamintojo lankstus mikrofonas. Mikrofonas turi būti išlindęs virš skydelio paviršiaus ne mažiau nei 10 centimetrų. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Ryšio skydelio visi tiesioginės kreipties mygtukai turi būti aktyvuoti (turėti licencijas, jei to reikia). |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
| - Ryšio sistemos ryšio skydelis (III tipo) – 5 kompl. |  |  |  |  |
| Gamintojas |  | /įrašyti/ |  |  |
| Modelis |  | /įrašyti/ |  |  |
|  | Ryšio skydelis privalo būti su ne mažiau nei 14 klausymo / kalbėjimo (angl. talk/listen) kreipties mygtukų, kurių kiekvienas turi jam priskirtos garso krypties fizinį garso reguliatorių, ir daugiaspalviais ekraniukais, rodančiais mygtukams priskirtas kryptis. Ryšio skydelis palaiko ne mažiau kaip 2 krypčių puslapius (angl. shift page). |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Ryšio skydelis privalo būti pritaikytas statyti ant stalo. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Ryšio skydelyje turi būti įmontuotas to paties gamintojo lankstus mikrofonas. Mikrofonas turi būti išlindęs virš skydelio paviršiaus ne mažiau nei 10 centimetrų. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Visi ryšio skydelio tiesioginės kreipties mygtukai turi būti aktyvuoti (turėti licencijas, jei to reikia). |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
| - Bendri reikalavimai |  |  |  |  |  |
|  | Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės. |  | /įrašyti/ |  |
|  | Visos licencijos ir programinė įranga, reikalingos sklandžiam sistemos veikimui turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą. |  | /įrašyti/ |  |
|  | Visi įrangos derinimo ir paleidimo darbai turi būti įtraukti į pasiūlymo kainą. |  | /įrašyti/ |  |
|  | Įranga turi būti sumontuota ir veikti LRT nurodytoje vietoje. |  | /įrašyti/ |  |
|  | Tiekėjas privalo pasiūlytą sistemą sumontuoti ST-3. |  | /įrašyti/ |  |
|  | Visos papildomai reikalingos ir nepaminėtos licencijos ir įranga, skirtos pilnam funkcionalumui pasiekti, privalo būti pateiktos ir įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  | /įrašyt bei nurodyti visos papildomai pateikiamos įrangos gamintojus ir modelius/ |  |
|  | Jei kai kuriems funkcionalumams įgyvendinti reikalingi adapteriai ir / ar keitikliai - tiekėjas juos gali panaudoti, jei tai neįtakoja sistemos darbo kokybės ir našumo. Ši įranga privalo būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą. |  | /įrašyt bei nurodyti visos papildomai pateikiamos įrangos gamintojus ir modelius/ |  |
|  | Sistemos diegėjas turi pravesti naujus kabelius šios pirkimo dalies sistemos moduliams ir dalims sujungti. |  | /įrašyti/ |  |
|  | Sistemos diegėjas privalo pateikti projekto dokumentaciją (Įrangų instrukcijas, sujungimo metodai) ir schemas sujungimo schemą per kalendorinio mėnesio laikotarpį nuo baigtų darbų pabaigos |  | /įrašyti/ |  |
|  | Visos reikiamos licencijos ir programinė įranga turi būti su neriboto galiojimo (angl. Permanent) licencijomis. |  | /įrašyti/ |  |
|  | Siūlomų prekių garantija (įskaitant prekių programinės įrangos atnaujinimus) – ne trumpiau nei 24 mėn. |  | /įrašyti/ |  |

Ekonominio naudingumo reikalavimai.

|  | Siūlomų prekių garantija (įskaitant prekių programinės įrangos atnaujinimus) – ne trumpiau nei 36 mėn. | /įrašyti/ |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Konkretūs reikalavimai prekėms

  - VI pirkimo dalis: Garso (Audio) apdorojimo sistema ST-3 - 1 kompl. Tiekėjas turi nurodyti visą Prekių komplektą sudarančią atskirą įrangą (aparatinę įrangą, taip pat ir programinę įrangą, jeigu ji neįtraukta į aparatinės įrangos kainą), nurodant įrangos gamintoją, modelį, kiekį bei kainą Eur be PVM. Tiekėjas užpildo tiek eilučių, kiek yra įrangos, turinčios atskirą pavadinimą. Jei tiekėjo siūlomam komplektui atitinkama įranga nereikalinga, kai įrenginio aprašyme šioje lentelėje nurodyta, kad gali būti ir neteikiama, tiekėjas šioje lentelėje nurodo, kad nereikalinga. Jeigu tiekėjo siūlomam komplektui reikalinga papildoma įranga, kuri nenurodyta šioje lentelėje, tiekėjas atitinkamai papildo šią lentelę. Iš viso Eur be PVM turi sutapti su pasiūlymo formos lentelėje nurodyta suma Eur be PVM. Reikalavimai Prekėms nurodyti 13 lentelėje.

12 lentelė. Siūlomą komplektą sudarančios atskiros įrangos detalizacija

| Eil. Nr. | Įranga | Gamintojas | Modelis | Kiekis, vnt. | Vnt. kaina (Eur be PVM) | Iš viso (Eur be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5×6) |
| 1. | Garso apdorojimo sistema | /įrašyti/ | /įrašyti/ | 1 | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| ... | [papildyti, kiek reikia naujomis eilutėmis, arba ištrinti] | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| Iš viso EUR be PVM: |  |  |  |  |  | /įrašyti/ |

13 Lentelė. VI pirkimo dalis Reikalavimai Garso (Audio) apdorojimo sistema ST-3

| - Garso (audio) apdorojimo sistema ST-3 – 1 kompl. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gamintojas |  | /įrašyti/ |  |  |
| Modelis |  | /įrašyti/ |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimai |  | Siūlomi parametrai | Siūlomus parametrus patvirtinanti Dokumentacija |
|  | Garso apdorojimo sistema ST-3 bus sudaroma iš jau dabar naudojamos KTS-1 Calrec garso aprodojimo sistemos, pridedamas Priedas Nr. 2 - KTS-1 garso apdorojimo schema. Į ST-3 reikia perkelti visas Calrec garso sistemos dalis ir garso apdorojimo dalis. Pagrindinis veikimo protokolas MADI. Garso sistemos pultas turi būti pastatytas ST-3 aparatinėje, garso režisieriaus vietoje. Likę garso sistemos įrenginiai turi būti sumontuoti serverinėje arba studijoje. Tiekėjas privalo garso sistemą išardyti iš KTS-1 ir įdiegti į ST-3. Pastaba: Stalu garso pultui pasirūpina LRT. |  |  |  |
|  | Privaloma pateikti garso įrenginį, skirtą primti, atiduoti ir komutuoti tarp skirtingų protokolų – MADI, Ravenna/ST2110, Dante. Šis įrenginys privalo būti suderinamas ir sujungiamas su Calrec garso pultu. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Privalo palaikyti .SRC (angl. Sample Rate Convertion) funkciją visų jame naudojamų protokolų garso signalams. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Privaloma pateikti 2 naujus garso įrašymo/atgrojimo kompiuterius (negalima perkelti iš KTS-1). Kiekvienas kompiuteris privalo turėti ne mažiau kaip 128 įvesties ir ne mažiau kaip 128 išvesties MADI kanalų. Kiekvienas kompiuteris privalo būti integruotas į garso apdorojimo sistemą. Kompiuteris privalo turėti ir palaikyti naujausią programinės įrangos – Sequoia – versiją. |  | /įrašyti, nurodyti gamintoją ir modelį/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Garso apdorojimo sistema privalo turėti telefoninį hibridą, kuris palaiko 5G/4G ir yra pilnai pajungtas į sistemą. Pastaba: Tiekėjas neprivalo pateikti SIM kortelių, tačiau turi veikti su visomis Lietuvoje esančių operatorių kortelėmis. |  | /įrašyti, nurodyti gamintoją ir modelį/ | /privaloma pateikti/ |
| - Bendri reikalavimai |  |  |  |  |  |
|  | Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės. |  | /įrašyti/ |  |
|  | Visos licencijos ir programos, reikiamos sklandžiam sistemos veikimui, turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą. |  | /įrašyti/ |  |
|  | Visi įrangos derinimo ir paleidimo darbai turi būti įtraukti į pasiūlymo kainą. |  | /įrašyti/ |  |
|  | Įranga turi būti sumontuota ir veikti LRT nurodytoje vietoje. |  | /įrašyti/ |  |
|  | Visus įrangos montavimo ir derinimo darbus atlieka gamintojo atstovas arba gamintojo įgaliotas tiekėjo atstovas. |  | /įrašyti/ |  |
|  | Tiekėjas privalo pasiūlytą sistemą sumontuoti ST-3. |  | /įrašyti/ |  |
|  | Visos papildomai reikalingos ir nepaminėtos licencijos ir įranga, skirtos pilnam funkcionalumui pasiekti, privalo būti pateiktos ir įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  | /įrašyt bei nurodyti visos papildomai pateikiamos įrangos gamintojus ir modelius/ |  |
|  | Jei kai kuriems funkcionalumams įgyvendinti reikalingi adapteriai ir/ar keitikliai - tiekėjas juos gali panaudoti, jei tai neįtakoja sistemos darbo kokybės ir našumo. Ši įranga privalo būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą. |  | /įrašyt bei nurodyti visos papildomai pateikiamos įrangos gamintojus ir modelius/ |  |
|  | Visos reikiamos licencijos ir programinė įranga turi būti su neriboto galiojimo (angl. Permanent) licencijomis. |  | /įrašyti/ |  |
|  | Siūlomų prekių garantija (įskaitant prekių programinės įrangos atnaujinimus) – ne trumpiau nei 24 mėn. |  | /įrašyti/ |  |

Ekonominio naudingumo reikalavimai.

|  | Siūlomų prekių garantija (įskaitant prekių programinės įrangos atnaujinimus) – ne trumpiau nei 36 mėn. | /įrašyti/ |  |
| --- | --- | --- | --- |

- NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI

  - Šis pirkimas laikomas susijusiu su nacionaliniu saugumu, todėl šio pirkimo atžvilgiu keliami specialieji reikalavimai tiekėjo siūlomoms prekėms, nurodytoms šioje Techninėje specifikacijoje, siekiant užtikrinti šalies nacionalinio saugumo interesus. Nacionalinio saugumo reikalavimai prekėms nurodyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 skyriuje.

_________________

Priedas Nr. 1 Preliminarus ST-3 aparatinės planas

1 pav. ST-3 aparatinės baldų ir spintų išdėstymas

2 pav. ST-3 galimas darbo pozicijų išdėstymas

3 pav. ST-3 galimas monitorių išdėstymas

Priedas Nr. 2 KTS-1 Garso schema