TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Komutatoriai – 3 vnt.

| Eil Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė* | Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos (privaloma užpildyti visas pildytinas eilutes)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį, pateikti nuorodas į gamintojo interneto puslapį apie šį modelį |  |
|  | Prievadai | Ne mažiau 48 RJ-45 iš kurių ne mažiau kaip 24 turi palaikyti POE Ne mažiau 4 10 GE SFP+ |  |
|  | Montavimas | Montuojamas į 19 colių spintą. Visos dalys reikalingos montavimui turi būti pateiktos su įrenginiu. |  |
|  | Komutavimas | Ne mažiau 176 Gbps |  |
|  | Paketai per sekundą | Ne mažiau 260Mpps dvikrypčiu (duplex) skaičiavimu |  |
|  | MAC adresų talpa | Ne mažiau 32 000 |  |
|  | VLAN palaikymas | Ne mažiau 4 000 |  |
|  | Suderinamumas | Turi būti suderinamas su turimomis FortiGate 100E užkardomis ir turimais FortiAP 231F ir 231G |  |
|  | Funkcionalumas veikiant kartu su ugniasienėmis | 1) 802.1 autentifikacija. 2) Įrenginių detekcija 3) MAC juodieji sąrašai 4) Priegos prie tinklo kontrolė (NAC) 5) Tinklo įrenginių detekcija 6) Centralizuota VLAN konfigūracija |  |
|  | POE | 1) Ne mažiau 370 W 2) Standartai 802.3 af/at |  |
|  | Maitinimas | 240 V. Integruotas maitinimo šaltinis. |  |
|  | Elektros energijos vartojimo efektyvumas | Vidutinis suvartojimas ne didesnis, nei: 475 W Maksimalus suvartojimas ne didesnis, nei: 480 W |  |
|  | Garantija | 5 metai Teikiant pasiūlymą turi būti pateiktos aprašytos garantijos teikimo sąlygos ir jos vykdymo tvarka. |  |

*Lygiavertiškumą privalo įrodyti/pagrįsti pats tiekėjas, pateikdamas įrodymus ir pagrindimą.

**Privaloma konkrečiai pateikti įrodančius techninės specifikacijos atitiktį dokumentus ar aktyvios gamintojo interneto nuorodos ir aprašyti /techninės charakteristikos rodiklį. Neužpildžius nors vienos pildytinos 4 stulpelio eilutės arba užpildytai eilutei neatitinkant nors vieno reikalavimo (reikalaujamo rodiklio/techninės charakteristikos), nurodyto 3 stulpelyje, bus laikoma, kad tiekėjo pateiktas pasiūlymas yra netinkamas (VPĮ 2 str. 21 d.) ir toks tiekėjo pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Taip pat privaloma pateikti kiekvieną reikalavimą įrodančius dokumentus ar aktyvią gamintojo interneto nuorodą, kad Perkančioji organizacija galėtų patikrinti kiekvieno reikalavimo atitikimą. Iškart kartu su pasiūlymu nepateikus įrodančių dokumentų  ar aktyvios gamintojo interneto nuorodos bus laikoma, kad tiekėjo pateiktas pasiūlymas yra netinkamas (VPĮ 2 str. 21 d.) ir toks tiekėjo pateiktas pasiūlymas bus atmestas.