UAB ,,LTG Link“

RADIJO RYŠIO TARP TRAUKINIO VYRESNIOJO KELIONIŲ PALYDOVO, KELIONIŲ

PALYDOVO, JAUNESNIOJO KELIONIŲ PALYDOVO IR ŠILUMVEŽIO MAŠINISTO PRIEMONIŲ

NAUDOJIMO VADOVAS

2026 m. ………………. d.*Nr……. - ……*

Vilnius

- Bendroji dalis

1.1. Šis Radijo ryšio tarp keleivinio traukinio vyresniojo kelionių palydovo, kelionių palydovo,

jaunesniojo kelionių palydovo, traukinio viršininko (tarptautinio susisiekimo traukiniai) (toliau

– Palydovas) ir šilumvežio mašinisto (toliau - Mašinistas) naudojimo vadovas (toliau -  Naudojimo vadovas) nustato radijo ryšio priemonių įrengimo tvarką, naudojimo taisykles

pokalbių tvarką.

1.2. Radijo ryšys naudojamas tarnybiniams pokalbiams tarp Palydovo ir Mašinisto eismo

saugumui, keleivių aptarnavimo kultūrai ir kokybei gerinti.

1.3. Radijo ryšys organizuojamas simpleksiniu režimu UTB bangų diapazonu, naudojant

151,775 MHz, 151,825 MHz dažnius.

1.4. Radijo ryšiui tarp Palydovo ir Mašinisto palaikyti gali būti naudojamos stacionarios ir

nešiojamos radijo stotys.

1.5. Su Naudojimo vadovu Palydovai ir Mašinistai supažindinami pasirašytinai (DVS kontora).

Metų periode, ne rečiau kaip vieną kartą, darbuotojai turi būti pakartotinai instruktuoti, bei

atitinkamai patikrintos jų radijo ryšio naudojimo žinios.

1.6. Palydovai ir Mašinistai yra atsakingi už teisingą radijo ryšio priemonių naudojimą ir gautos

informacijos perdavimą kitiems.

1.7. Radijo ryšio priemone keleiviniame vagone turi teisę naudotis Palydovas (paskirtas dirbti

traukinio štabo vagone) arba tiesioginio vadovo nurodymu skirtas kitas Palydovas.

1.8. Radijo ryšio priemone šilumvežyje turi teise naudotis Mašinistas valdantis šilumvežį.

1.9. Vietinio susisiekimo keleiviniuose traukiniuose suformuotuose iš vagonų nešiojama radijo

ryšio priemonė yra štabo vagone. Už įrangos pateikimą, bei tinkamą veikimą atsakingas

keleivinius vagonus į reisą ruošiantis personalas (toliau - paranga).

1.10.Tarptautinio susisiekimo keleiviniuose traukiniuose suformuotuose iš vagonų nešiojama

radijo ryšio priemonė yra štabo vagone. Už įrangos pateikimą, bei tinkamą veikimą

atsakingas Palydovas.

1.11.Už nešiojamą radijo ryšio priemonę kelionės metu ir grąžos punktuose atsako Palydovas.

- Radijo stoties patikrinimo prieš/po kelionės ir naudojimo tvarka kelionės metu

2.1. Parangos veiksmai ruošiant keleivinius vagonus į reisą:

2.1.1. Užtikrina nešiojamos radijo stoties (radijo stotis ir įkroviklis) buvimą sąstato štabo

vagone, Palydovo tarnybinėje kupė.

2.1.2. Patikrina ar nešiojama radijo stotis paruošta darbui: naudojant 151,775 MHz dažnį

be toninio šaukinio užmezga kontrolinį radijo ryšį su kitu parangos darbuotoju (jeigu

nešiojama radijo stotis netvarkinga ar neveikianti, privalo pakeisti į techniškai tvarkingą).

2.2. Palydovo veiksmai prieš kelionės pradžią:

2.2.1. Įjungia nešiojamą radijo stotį ir nustato numatytą kanalą.

2.2.2. Nueina prie šilumvežio, prisistato Mašinistui ir praneša, kad traukinyje yra radijo ryšio

priemonė. Apsikeičia su Mašinistu darbinių mobiliųjų telefonų numeriais.

2.2.3. Grįžta į štabo vagoną, patikrina radijo ryšį su Mašinistu iškviesdamas jį per radijo stotį.

2.3. Palydovo veiksmai kelionės metu:

2.3.1. Važiuojant traukiniui Palydovas kas 1 val. patikrina radijo ryšį su mašinistu jį

iškviesdamas per radijo stotį:

2.3.1.1. Jeigu Mašinistas, kviečiamas radijo ryšiu neatsako, Palydovas turi susisiekti

su juo kitomis turimomis ryšio priemonėmis (mobiliu telefonu), jeigu neatsako,

Palydovas turi artimiausioje stotyje sustojus traukiniui nueiti prie šilumvežio ir

išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių nebuvo galima susisiekti.

2.3.1.2. Jeigu radijo ryšio priemonė sugedo ir kelionės metu sutaisyti nėra galimybės,

ji trukdo kitų radijo stočių normaliam darbui, sugedusi radijo stotis turi būtų išjungta.

Palydovas informuoja Operatyvinės grupės tvarkdarį, dėl kokių priežasčių ir kada

buvo išjungta radijo stotis.

2.3.2. Stebi nešiojamos radijo stoties akumuliatorius įkrovimo lygį, esant poreikiui

akumuliatorių pakrauna.

2.3.3. Nedelsiant atsako į Mašinisto iškvietimus per radijo ryšį.

2.3.4. Baigus kelionę parangos stotyje Palydovas išjungia radijo stotį ir ją palieka sąstato

štabo vagone, palydovo tarnybinėje kupė.

2.4. Mašinisto veiksmai prieš kelionę:

2.4.1. Įjungia radijo ryšio stotį.

2.4.2. Prisistato Palydovui ir apsikeičia darbinių mobilių telefonų numeriais (vietinio

formavimo traukiniuose).

2.4.3. Patikrina radijo ryšio stoties veikimą atsakydamas į Palydovo iškvietimą.

2.5. Mašinisto veiksmai kelionės metu:

2.5.1. Nedelsiant atsako į Palydovo iškvietimus.

2.5.2. Esant poreikiui per radijo ryšio stotį iškviečia Palydovą.

- Radijo ryšio naudojimo taisyklės

3.1. Naudotis radijo ryšiu reikia taip:

3.1.1. Radijo ryšio stotis turi būti įjungta iki išvykimo į maršrutą. Baigus maršrutą ar atvykus

į grąžos stotį radijo ryšio stotis išjungiama. Traukiniui važiuojant radijo stotis turi būti

įjungta budėjimo režimu.

3.1.2. Prieš išsiunčiant šaukinį, reikia patikrinti, ar radijo kanalas laisvas. Jei radijo kanalas

užimtas, reikia laukti, kol jis bus laisvas (nesigirdi pokalbio).

3.1.3. Šaukinį siųsti vienu metu nuspaudžiant ir laikant 2-5 s atitinkamus mygtukus.

3.1.4. Pasiuntus šaukinį nuspausti mikrofono mygtuką ir Mašinistą/ ar Palydovą kviesti

balsu. Kvietimas balsu negali trukti ilgiau kaip 7-10 s.

3.1.5. Į kiekvieną iškvietimą Mašinistas/ ar Palydovas turi nedelsdamas atsakyti.

3.1.6. Jeigu pasibaigus iškvietimui nebuvo atsakymo, iškvietimą reikia pakartoti.

3.1.7. Radijo ryšio kanalu perduodami pranešimai turi būti trumpi, aiškūs, konkretūs, sakomi

ramiu (nepakeltu) balsu.

3.1.8. Į radijo ryšio stoties mikrofoną reikia kalbėti 3-5 cm atstumu nuo burnos.

3.1.9. Perduoti pranešimą nuspaudus mikrofono mygtuką, o priimti - atleidus. Nuspausti

mygtuką reikia 1-2 s iki pokalbio pradžios, o atleisti - pabaigus pokalbį.

3.1.10. Perduodamo pranešimo tekstas turi atitikti nustatytą pokalbių reglamentą (4 punktas).

3.1.11. Pabaigus pokalbį (informacinį pranešimą), stacionarios radijo stoties ragelį tvarkingai

padėti į valdymo pulte esantį laikiklio lizdą taip, kad blokuotės kontaktas butų

nuspaustas. Nešiojamą radijo stotį palikti veikti budėjimo režimu ir laikyti lengvai

prieinamoje vietoje arba nešioti su savimi.

3.2. Jei iškyla pavojus traukinio eismo saugumui arba žmonių gyvybei, radijo ryšiu reikia perduoti

atitinkamus pranešimus, nepriklausomai nuo radijo kanalo užimtumo, nedelsiant nutraukti

visus kitus pokalbius.

3.3. Eksploatuojant radijo ryšio stotis draudžiama:

3.3.1. Perduoti pranešimus, kai radijo kanalas užimtas, išskyrus 3.3 punkte išvardintus

atvejus.

3.3.2. Kalbėti klausimais, kurie nėra betarpiškai susiję su darbo technologija, eismo

saugumu ar žmonių gyvybe.

- Pokalbių reglamentas

| Kviesiantis asmuo | Atsiliepiantis asmuo | Iškvietimo tekstas | Atsiliepimo tekstas | Pokalbio tęsinys |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konduktorius | Mašinistas | Traukinio Nr.___ * Mašiniste atsakykite traukinio Palydovui | Traukinio Nr.___ * Mašinistas klauso | Aš traukinio Nr.___ * kelionių palydovas, toliau pranešimo tekstas arba klausimas |
| Mašinistas | Palydovas | Traukinio Nr.___ * kelionių palydove atsakykite traukinio Mašinistui | Traukinio Nr.___ * kelionių palydovas klauso | Aš traukinio Nr.___ * Mašinistas, toliau pranešimo tekstas arba klausimas |

* sakomas traukinio numeris. Pvz.: ,,Traukinio numeris šešiolika ...

*kai pasirašoma el. parašu – neprivaloma nurodyti  dokumente, nes fiksuojami dokumento metaduomenyse

Suderinta / Pritarta: (pagal poreikį)

Pareigos, vardas, pavardė, parašas (jei dokumentas siunčiamas per DVS, dokumento derintojas rašytiniu parašu nepasirašo)