TSD-179, VPP-654

Ekstrakorporinės membraninės oksigenacinės sistemos (ECMO) rinkinio

techninė specifikacija (orientac. kiekis 10 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ekstrakorporinės membraninės oksigenacijos sistema: |  |  |
| 1.1. | Oksigenatoriaus paskirtis | Oksigenatorius skirtas atlikti ekstrakorporinę membraninę oksigenaciją suaugusiesiems |  |
| 1.2. | Sertifikuota maksimali naudojimo trukmė pajungus prie paciento | Ne mažiau kaip 30 dienų |  |
| 1.3. | Reikalavimai oksigenatoriui: | Oksigenatorius turi būti sertifikuotas naudojimui transporto priemonėse (transportavimui tarp ligoninių) |  |
| 1.4. | Maksimalus kraujo srautas | ≥ 7 l/min |  |
| 1.5. | Maksimalus pompos sukimosi greitis | ≥ 5000 aps./min. |  |
| 1.6. | Integruoti matavimo jutikliai | SvO2, Hct, Hb, TVen |  |
| 1.7. | Difuzinės membranos medžiaga | PMP (polimetilpentenas) arba lygiavertė medžiaga |  |
| 1.8. | Dujų apykaitos paviršiaus plotas | ≥ 1,8 m2 |  |
| 1.9. | Modulio užpildymo tūris | ≥ 270 ml |  |
| 1.10. | Techninis suderinamumas | Siūlomi ekstrakorporinės membraninės oksigenacinės sistemos rinkiniai turi būti techniškai suderinami su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Maquet“ transportine ekstrakorporinės membraninės oksigenacijos (ECMO) sistemos konsole „Cardiohelp“ (būtinas atitinkamas gamintojo patvirtinimas) |  |
| 2. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 3. | Prekių pristatymas | Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |