Atsinaujinančios energijos demonstravimo ir mokslinių tyrimų įrangOS PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra (toliau – LINEŠA) kartu su projekto partneriais įgyvendina projektą „STEAM centrų modernizavimas“ (projekto kodas 10-061-P-0001) ir vykdo atsinaujinančios energijos demonstravimo ir mokslinių tyrimų įrangos pirkimą.

  - Ši techninė specifikacija nustato minimalius privalomus techninius, kokybinius ir kitus reikalavimus perkamai įrangai ir priemonėms, kurios bus naudojamos STEAM ugdymo laboratorijose.

  - Pirkimas neskaidomas į atskiras pirkimo dalis.

  - Konkretūs perkamų prekių kiekiai ir jų techninės savybės (funkciniai bei kokybiniai reikalavimai) yra nurodyti šios techninės specifikacijos atitinkamuose skyriuose. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo pasiūlyti visas konkrečios pirkimo dalies nurodytas prekes (pilną dalį), kitaip pasiūlymas bus laikomas neatitinkančiu pirkimo sąlygų.

  - Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba turi būti suprantami, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - LINEŠA siekia užtikrinti atvirą konkurenciją, todėl pirkimo dokumentuose nustatyti reikalavimai negali būti traktuojami kaip ribojantys konkurenciją ar suteikiantys nepagrįstą pranašumą konkrečiam tiekėjui.

  - Visi siūlomi gaminiai turi būti nauji, nenaudoti, negali būti demonstraciniai ar atnaujinti. Gaminiams turi būti suteikta gamintojo kokybės garantija, o gaminiai privalo atitikti Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, įskaitant ženklinimą CE ženklu. Visos prekės turi būti pristatytos originalioje pakuotėje su aiškiai nurodyta produkto identifikacija (pavadinimu, modeliu, gamintoju). Kartu su įranga privaloma pateikti naudojimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba. Jeigu originali dokumentacija pateikiama kita kalba, privaloma pateikti vertimą į lietuvių kalbą.

  - Kartu su siūlomomis prekėmis turi būti pateikti visi būtini priedai, jungtys, programinė įranga, laidai, tvirtinimo elementai ir kitos aiškiai specifikacijoje nurodytos sudedamosios dalys, reikalingos normaliam įrangos veikimui be papildomo įsigijimo. Sudedamosiomis dalimis laikoma įranga ar komponentai, be kurių įranga negalėtų veikti pagal paskirtį ir gamintojo techninius reikalavimus.

  - Kiekvienam siūlomam gaminiui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija ( jai taikoma) nuo prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Visos tiekiamos prekės turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, susijusius su prekių kokybe, sauga ir garantijomis, įskaitant Civilinio kodekso 6.364¹–6.364⁴ straipsnių nuostatas bei su tuo susijusius poįstatyminius aktus. Tiekėjas įsipareigoja pateikti visą su gaminių kokybe, naudojimu ir garantiniu aptarnavimu susijusią informaciją.

  - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad garantiniu laikotarpiu būtų teikiamos garantinio aptarnavimo paslaugos. Aptarnavimas turi būti atliekamas tiekėjo, gamintojo arba jų įgalioto serviso. Tiekėjas įsipareigoja:

    - Reaguoti į Užsakovo pranešimą apie įrangos gedimą ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo pranešimo gavimo.

Reagavimu laikoma Užsakovo pranešimo patvirtinimas raštu (el. paštu ar kita šalių sutarta priemone), nurodant planuojamą gedimo šalinimo ar pakaitinės įrangos pateikimo terminą;

    - pašalinti gedimus arba pateikti pakaitinę įrangą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, jeigu šalys nesusitaria kitaip;

    - pateikti informaciją apie garantinio aptarnavimo kontaktinį asmenį (vardą, pavardę, telefoną ir el. pašto adresą), kuris bus atsakingas už serviso teikimą viso garantinio laikotarpio metu. Ši informacija turi būti pateikta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos.

  - Prekės turi būti pristatytos, sumontuotos (jeigu taikoma) ir parengtos naudojimui perkančiosios organizacijos nurodytoje vietoje. Jei numatyta, tiekėjas privalo apmokyti naudotojus naudotis įranga ar jos programine įranga.

  - Prekės turi būti pristatytos, sumontuotos ir visiškai parengtos naudoti ne vėliau kaip iki 2026 m. balandžio 24 d.

  - Prekių pristatymo sąlygos:

    - Techninėje specifikacijoje pateikti STEAM centrų kodai (raidiniai žymenys) ir šalia prekių nurodyti vienetai žymi paskirstymą pagal konkrečius STEAM centrus, kuriems skirtos prekės. Paskirstymas aktualus kiekvienai pirkimo daliai atskirai, t. y. tiekėjas, laimėjęs vieną ar kelias pirkimo dalis, turi pristatyti atitinkamos dalies prekes į nurodytus centrus pagal specifikacijoje pateiktą kiekio paskirstymą.

    - Prekių transportavimas, pakrovimas, iškrovimas ir pristatymo organizavimas į kiekvieną STEAM centrą yra tiekėjo atsakomybė. Visos pristatymo sąnaudos turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą.

    - Prekės turi būti pristatytos* šiais adresais:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Adresas | Kodas techninėje specifikacijoje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VšĮ Kauno kolegija (buvo Alytaus kolegija iki 2024-07-01) | Studentų g. 17, Alytus | A |
| 2 | Panevėžio švietimo centras | Topolių al. 12, Panevėžys | P |
| 3 | Tauragės švietimo centras | Aerodromo g. 6, Tauragė | TA |
| 4 | Telšių švietimo centras (biudžetinė įstaiga) | S. Daukanto g. 35, Telšiai | TE |
| 5 | Utenos švietimo centras (biudžetinė įstaiga) | K. Ladygos g. 18C, Utena | U |
| 6 | VšĮ Klaipėdos universitetas | Herkaus Manto g. 84, Klaipėda | KL |
| 7 | VšĮ Vilniaus universiteto Šiaulių akademija | Stoties g. 11, Šiauliai | Š |
| 8 | VšĮ Vilniaus universitetas | Konstitucijos pr. 12A, Vilnius | V |
| 9 | VšĮ „Mokslo ir inovacijų sklaidos centras“ (Kaunas) | Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas | K |
| 10 | VšĮ Mykolo Romerio universitetas (buvo Marijampolės kolegija iki 2024-10-01) | P. Armino g. 92, Marijampolė | M |

* Pristatymo data ir laikas privalo būti iš anksto suderinti su kiekvienu STEAM centru individualiai. Tiekėjas privalo laikytis centrų nurodytų priėmimo valandų ir kitų vidaus/logistikos reikalavimų.

  - Atsinaujinančios energijos demonstravimo ir mokslinių tyrimų įrangos techninės sąlygos:

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Kiekis (vnt.) | STEAM centro (-ų) kodas (-ai) ir jam skirti kiekiai (vnt.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |  |
| 1 | Vėjo energijos panaudojimo demonstravimo rinkinys | Rinkinio priemonės skirtos vienai darbo grupei. Su siūlomų rinkinių turi būti galima atlikti šiuos eksperimentus: - Oro srovių panaudojimas elektros energijai gauti. - Atlikti eksperimentus su energijos konversija. - Nustatyti gaminamos elektros srovės priklausomybę nuo vėjo greičio. - Nustatyti gaminamos elektros srovės priklausomybę nuo vėjo krypties. - Nustatyti gaminamos elektros srovės priklausomybę nuo generatoriaus rotoriaus menčių skaičiaus. - Nustatyti vėjo turbinos galią. - Atlikti eksperimentus su elektros energijos kaupimu. - Vėjo energijos panaudojimas. Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip: - Bėgeliai, ant kurių būtų tvirtinami rinkinio elementai. Bėgeliai turi būti ne trumpesni kaip 400 mm; bėgelių šonai turi būti graduoti. - Ne mažiau kaip du į bėgelius tvirtinami slankikliai, į kuriuos būtų galima įtvirtinti siūlomas vėjo turbinas. - Viena vėjo turbina turi atlikti ventiliatoriaus funkciją, o kita vėjo malūno funkciją. - Turi būti pateikti rotoriai su skirtingų menčių skaičiumi arba menčių skaičių turi būti galima keisti tame pačiame rotoriuje. - Turi būti pateiktas ventiliatoriaus maitinimo šaltinis. - Turi būti pateikti prietaisai, kurie demonstruotų, kaip galima panaudoti iš vėjo malūnėlio gaunamą elektros energiją (pav. elektros lemputės, elektros varikliai, siurbliai, varžos ir pan.). Rinkinys turi būti parengtas naudojimui. Turi būti pateikti visi reikalingi laidai, jungtys, maitinimo elementai, adapteriai ir kiti priedai. Maitinimas iš 230 V, 50 Hz tinklo. Adapteris turi būti ženklintas CE ženklu. Rinkinys turi būti sudėtas į lagaminėlį/dėžutę. Vartotojams turi būti pateikta rinkinio naudojimo instrukcija (lietuvių kalba). Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. | 26 | Š8 P5 A5 U8 |
| 2 | Atsinaujinančių energijos šaltinių rinkinys | Rinkinys skirtas atlikti eksperimentus su atsinaujinančiais energijos šaltiniais. Su siūlomų rinkinių turi būti galima atlikti šiuos eksperimentus: 1. Elektros energijos gavybos iš saulės kolektoriaus ypatumai. 2. Elektros energijos gavybos iš vėjo generatoriaus ypatumai. 3. Elektrolizeris - vandenilio gamyba. Su siūlomo rinkinio detalėmis turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 10 eksperimentų. Siūlomame rinkinyje turi būti: - Vėjo turbina su reikiamais rotoriais, menčių rinkiniu. - PEM elektrolizatorius su reikiamais priedais, vandenilio talpomis. - Saulės modulis su reikiamais priedais. - Priemonė, kuria būtų galima demonstruoti iš atsinaujinančių energijos šaltinių gautos energijos panaudojimą. Turi būti pateikti visi reikalingi priedai, laidai ar jungiamieji vamzdeliai, maitinimo šaltiniai. Siūlomas rinkinys turi būti parengtas naudojimui, atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti. Vartotojams turi būti pateikta rinkinio naudojimo instrukcija. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. | 31 | Š8 K8 P5 A5 TE5 |
| 3 | Fotoelektros elementų demonstracinis rinkinys | Rinkinys skirtas atlikti eksperimentus su saulės elementais. Su siūlomų rinkinių turi būti galima atlikti šiuos eksperimentus: 1. Nustatyti saulės elemento ypatumus, techninius duomenis, gaunamos srovės priklausomybes nuo išorinių poveikių. 2. Sukonstruoti saulės modulį, tirti saulės elementų jungimo būdų ypatumus. 3. Saulės baterijų įkrovimas ir gautos energijos panaudojimas. 4. Vandenilio gamyba naudojant saulės energiją. Su siūlomo rinkinio detalėmis turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 12 eksperimentų/praktinių darbų. Rinkinyje turi būti: 1. Saulės elementas stove 0,5 V. 2. Saulės elementų modulis, 1 V (ne mažiau kaip 3 vnt.). 3. Elektrinis varikliukas su propeleriu. 4. Šviesos šaltinis saulės elementams apšviesti, su stovelių ir laikikliais. 5. Skirtingų spalvų kištukiniai laidai. 6. Skaitmeninis multimetras. 7. Reikiami apkrovos rezistoriai. 8. Įkraunamas elementas su įtvirtinimo stoveliu. 9. Priemonės, kuriomis būtų galima demonstruoti iš saulės modulio gautos energijos panaudojimą. Turi būti pateikti visi reikalingi priedai, laidai ar jungiamieji vamzdeliai, maitinimo šaltiniai, laikikliai ir pan. Siūlomas rinkinys turi būti parengtas naudojimui, atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti. Rinkinys turi turėti CE ženklinimą. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas vienoje plastikinėje, tvirtoje uždaromoje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dėžės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei 550x450x200 mm. Dėžės/lagamino viduje turi būti įrengtos iš paralono, putų (ar panašios medžiagos) siūlomo rinkinio priemonėms skirtos laikymo vietos. Vartotojams turi būti pateikti išsamūs siūlomų eksperimentų aprašai lietuvių kalba. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. | 10 | P5 A5 |
| 4 | Šiltnamio efekto rinkinys | Siūlomu rinkiniu turi būti galima stebėti, kaip dujos, sugerdamos infraraudonuosius spindulius, sukelia šiltnamio efektą. Siūlomame rinkinyje turi būti: - Reflektorinė kaitinamoji lempa, kuri įmituotų Saulės spinduliuotę. Galia ne mažesnė kaip 60 W. - Kiuvetė, vandeniui pripildyti. - Absorbcijos kamera. - Absorbcijos kamera su čiaupais. - Juodas metalinis diskas su laikikliu. Turi būti pateikti siūlomų priemonių stoveliai, laikikliai ar bėgelis, reikiamas vamzdelis. Maitinimas 230 V, 50 Hz. Atskiri rinkinio elementai turi būti tarpusavyje techniškai suderinti. Vartotojams turi būti pateikta rinkinio naudojimo instrukcija (lietuvių kalba). Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. | 5 | P5 |
| 5 | Šiltnamio efekto rinkinys su priedais | Siūlomu rinkiniu turi būti galima stebėti, kaip dujos, sugerdamos infraraudonuosius spindulius, sukelia šiltnamio efektą. Siūlomame rinkinyje turi būti - Reflektorinė kaitinamoji lempa, kuri įmituotų Saulės spinduliuotę. Galia ne mažesnė kaip 60 W. - Kiuvetė, vandeniui pripildyti. - Absorbcijos kamera. - Absorbcijos kamera su čiaupais. - Juodas metalinis diskas su laikikliu. - Juodas metalinis diskas. Maitinimas 230 V, 50 Hz. Papildomai turi būti pateiktas: 1. Jautrus zondas, kuris šiluminę energiją paverčia elektros energija (thermopile). Zondas turi būti su strypeliu, kad jį būtų galima pritvirtinti prie stovelio. Turi būti pateikti siūlomų priemonių stoveliai, laikikliai ar bėgelis, reikiamas vamzdelis. 2. Matavimo stiprintuvas: - Matavimo stiprintuvas skirtas mažos amplitudės gaunamiems matavimo signalams stiprinti. - Poslinkio įtampos kompensavimas turi būti atliekamas grubaus ir tikslaus poslinkio reguliavimo rankenėlėmis. - Turi būti galima pasirinkti ne mažiau kaip 5 įėjimo įtampos diapazonus. - Turi būti trikdžių signalų slopinimas. - Sustiprinta įėjimo įtampa turi būti išvedama kaip signalas diapazone -12 ... +12 V, su tuo pačiu ženklu kaip ir įvestis. - Prie matavimo stiprintuvo išėjimo turi būti galima prijungti bet kurį voltmetrą arba osciloskopą. Maitinimo įtampa 230 V, 50 Hz. Turi būti pateiktas reikiamas adapteris. 3. Analoginis multimetras skirtas matuoti srovę, įtampą ir varžą: Matavimo ribos turi būti ne prastesnės kaip: - Nuolatinė įtampa: 100 mV – 500 V - Kintamoji įtampa: 10 V – 500 V - Nuolatinė srovė: 50 µA – 1 A - Kintamoji srovė: 3 mA - 3A - Varža: Ω x 1/10/100. Turi būti pateiktas maitinimo elementas. Siūlomas rinkinys turi būti parengtas naudojimui, atskiri rinkinio elementai turi būti tarpusavyje techniškai suderinti. Adapteriai turi būti ženklinti CE ženklu. Vartotojams turi būti pateikta rinkinio naudojimo instrukcija (lietuvių kalba). Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. | 1 | A1 |
| 6 | Saulės šiluminės energijos konversijos demonstracinis rinkinys | Šiluminės energijos konversijos demonstracinis rinkinys Su kiekvienu siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 6 eksperimentus iš šių temų: 1. Šiluminė spinduliuotė ir jos absorbcija. 2. Šilumos konvekcija. 3. Saulės kolektoriaus veikimo principas. 4. Saulės kolektorius su termosifono cirkuliacija. 5. Saulės kolektorius su cirkuliaciniu siurbliu ir šilumokaičiu. Su rinkinio elementais turi būti galima surinkti saulės kolektorių su šilumine sifono cirkuliacija, siurblio cirkuliacija ir šilumokaičiu. Kiekvieną rinkinį turi sudaryti šios priemonės: 1. Bėgiai. Ant stalo pastatomi ne trumpesni kaip 50 cm žemi bėgiai, ant kurių būtų montuojamas šviesos šaltinis ir kitos siūlomos priemonės. Laikikliai. Bėgių šonai turi būti graduoti, padalos vertė ne daugiau kaip 1 cm. 2. Bėgiais slankiojantys laikikliai. Ne mažiau kaip 2 bėgiais slankiojantys laikikliai, kuriuos būtų galima tvirtinti norimoje siūlomų bėgių vietoje. Į slankiojančius laikiklius turi būti galima įtvirtinti siūlomas priemones (jei siūlomos rinkinio priemonės komplektuojamos su slankiojančiais laikikliais, tai atskirai šių laikiklių pateikti nereikia). 3. Šviesos šaltinis. Ant stovelio tvirtinamas šviesos šaltinis su reflektoriumi. Turi būti pateikta reikiama lemputė, laidai, šviesos šaltinio laikiklis. 4. Ant stalo pastatomas stovas su laikikliais. Bendras stovo aukštis ne mažesnis kaip 45 cm. Turi būti pateikti reikiami laikikliai siūlomoms priemonėms įvirtinti. 5. Skaitmeniniai zondiniai termometrai; matavimo ribos ne blogesnės kaip -20 - +300°C (2 vnt.) 6. Šilumokaičio indas. 7. Demonstracinis kolektorius pritaikytas prie stovo/bėgio laikiklio. 8. Išsiplėtimo indas. 9. Metalinės plokštės: balta ir juoda. 10. Bakas termosifono cirkuliacijai. 11. Spiritinis degiklis, metalinis. 12. Maitinimo šaltinis. Siūlomas rinkinys turi būti parengtas naudojimui, jame turi būti visi reikalingi laikikliai, vamzdeliai, žarnos, jungtys, maitinimo šaltiniai ir pan., atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi techniškai derėti. Maitinimo įtampa 230 V, 50 Hz. Elektros srovės adapteriai turi būti ženklinti CE ženklu. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas vienoje plastikinėje, tvirtoje uždaromoje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dėžės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei 550x450x200 mm. Vartotojams turi būti pateikta naudojimo instrukcija (galimų bandymų aprašymai) lietuvių kalba. Dėžės/lagamino viduje turi būti įrengtos iš paralono, putų (ar panašios medžiagos) siūlomo rinkinio priemonėms skirtos laikymo vietos. Vartotojams turi būti pateikti išsamūs siūlomų eksperimentų aprašai lietuvių kalba. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. | 10 | P5 A5 |

** Pastaba:

Stulpelyje nurodomi STEAM centrų kodai ir kiekiai (vnt.), skirti kiekvienam iš jų. Pavyzdžiui: „KL1, M1, P1, TA1, TE1, Š1“ reiškia, kad po 1 vnt. prekės yra skiriama kiekvienam iš išvardytų centrų. Jei kuriam nors centrui skiriamas daugiau nei vienas vienetas, tai nurodoma aiškiai, pvz.: „V2 (2 vnt.)“.