TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – VšĮ Vilniaus universitetas

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – vaizdo sistema (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių pristatymo vieta: Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas (M.K.Čiurlionio g. 21, Vilnius)

  - Prekių kiekiai:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.)** | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis)* |  |
| 1. | Vaizdo sistema | 1 kompl. | ☐ | ☒ | 60 k.d. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras*** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Monitorius – 2 vnt. |  |  |  |
| 1.1. | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
| 1.2. | Dydis | Ne mažiau kaip 31” ir ne daugiau kaip 33“ įstrižainė |  |
| 1.3. | Raiška | Ne mažiau kaip 1920x1080 |  |
| 1.4. | Ryškumas | Ne mažiau kaip 400 nit |  |
| 1.5. | Kontrastas | Ne mažiau kaip 3000:1 |  |
| 1.6. | Įvestys | Ne mažiau kaip 3xHDMI arba lygiavertės skaitmeninės |  |
| 1.7. | Darbo režimas | Ne mažiau kaip 24 val. per parą |  |
| 1.8. | Kiti prievadai | Ne mažiau kaip: 1 x RJ45, 1 x RS232 In, 1 x RS232 Out, 2 x USB |  |
| 1.9. | Vidinė atmintis | Ne mažiau kaip 8GB |  |
| 1.10. | Suderinamumas | Monitorius turi būti suderinamas su pirkėjo eksploatuojama informacinė sistema MagicInfo. Turi būti komplektuojama viena licencija. Monitorius turi veikti eksploatuojamoje informacinėje sistemoje be išorinių įrenginių. |  |
| 1.11. | VESA tvirtinimas* | Turi būti |  |
| 1.12. | Komplektacija* | Komplekte su monitoriumi turi būti nuotolinio valdymo pultas ir maitinimo kabelis |  |
| - Ekranas – 1 vnt. |  |  |  |
| 2.1. | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
| 2.2. | Ekrano dydis (P x A) | Ne mažiau kaip 2400x1350 mm. |  |
| 2.3. | Ekrano formatas | Turi būti 16:9 |  |
| 2.4. | Raiška, tipas | Turi būti: ne mažiau kaip 1920x1080; LED |  |
| 2.5. | Ekrano kabineto dydis (P x A x G) | Ne daugiau kaip 600x340x40 mm. |  |
| 2.6. | Matymo kampas | Ne mažiau kaip 160°/160° (horizontaliai / vertikaliai) |  |
| 2.7. | Atstumas tarp vaizdo taškų (angl. pixel pitch) | Ne daugiau kaip 1.25 mm, turi būti COB technologija |  |
| 2.8. | Ryškumas | Ne mažiau 600 nit. |  |
| 2.9. | Kontrastas | Ne mažiau kaip 10000:1 |  |
| 2.10. | Vaizdo skenavimo dažnis (angl. refresh rate) | Ne mažiau kaip 3800 Hz |  |
| 2.11. | Spalvos | Turi būti reguliuojama spalvinė temperatūra ne mažiau kaip 2000-9300K ribose |  |
| 2.12. | Ekrano korpusas* | Turi būti aliuminis arba kitas lygiavertis lengvas metalas |  |
| 2.13 | Paviršiaus apsauga | Ekrano paviršius turi būti papildomai apsaugotas nuo įbrėžimų, dulkių, drėgmės, fizinio kontakto, statinio elektros krūvio, pirštų atspaudų |  |
| 2.14. | Darbinė temperatūra* | Ne blogiau kaip -10 - +45 laipsnių Celsijaus ribose (intervale) |  |
| 2.15. | Darbinė aplinkos oro drėgmė* | Ne blogiau kaip 10% - 70% ribose (intervale) |  |
| 2.16. | Energijos suvartojimas | Ekrano energijos suvartojimas turi būti ne didesnis kaip 500W. Maitinimo šaltiniai turi būti be aktyvaus aušinimo elementų (angl. fanless) |  |
| 2.17. | Ekrano svoris | Viso ekrano bendras svoris neturi būti didesnis kaip 65 kg |  |
| 2.18. | Aptarnavimas | Turi būti ir iš priekio (angl. full front) |  |
| 2.19. | Apsauga | Ne mažiau kaip IP65 iš priekio |  |
| 2.20. | Ekrano veikimas | Turi užtikrinti ne mažiau kaip 100000 valandų veikimo laikotarpį |  |
| 2.21. | Reikalavimai ekrano komplektacijai ir kiti reikalavimai | Komplekte su ekranu turi būti: 1. ekrano valdiklis palaikantis ne mažiau kaip 1920x1080 įvesties raišką, turintis ne mažiau kaip 2xHDMI In, ne mažiau kaip 4xRJ45 portus vaizdo perdavimui, ne mažiau kaip 1xRJ45 valdymui per kompiuterinį tinklą, ne mažiau kaip 1xHDMI Out kontroliniam monitoriui. 2. Valdiklis turi būti visiškai suderinamas su siūlomu ekranu. 3. Komplekte turi būti visi priedai skirti sumontuoti ekraną ant sienos. |  |
| 2.22. | Suderinamumas su informacine sistema* | Komplekte su ekranu turi būti grotuvas, visiškai suderinamas su pirkėjo eksploatuojama informacine sistema MagicInfo |  |
| - Montavimas, garantijos, mokymai |  |  |  |
| 3.1. | Montavimas* | Įranga turi būti pristatyta ir sumontuota perkančiosios organizacijos patalpose ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Visos medžiagos, skirtos įrangos montavimui, turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Visa perkama įranga turi būti montuojama į esamas nišas demontuojant esamą įrangą. Esant nesuderinamumo problemoms, jos turi būti sprendžiamos tiekėjo sąskaita. |  |
| 3.2. | Garantija* | Visai siūlomai vaizdo sistemai ir ją sudarančiai įrangai ir montavimo darbams turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija |  |
| 3.3. | Mokymai* | Įdiegęs ir ištestavęs sistemos veikimą tiekėjas turi apmokyti, ne vėliau kaip per 10 d.d. nuo Prekių pristatymo dienos, 3 (tris) Pirkėjo atstovus kaip naudotis sistema. Pirkėjo personalo apmokymo kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą. |  |

***Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl.).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo II skyriaus ..........................papunktį (įrašyti konkretų papunktį).

Aplinkos apsaugos kriterijai taikomi LED ekranams:

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | CO2 kiekis išleistas į aplinką siekiant pagaminti 1m2 LED ekrano, įvertintas vadovaujantis ISO 14064-3:2019 ir ISO 14067:2018 standartais, negali būti didesnis nei 1000 kg | Pateikti gamintojui išduotus 14064-3:2019 ir ISO 14067:2018 arba lygiaverčius sertifikatus. (dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu) |
| 2. | LED ekrane neturi būti gyvsidabrio | a) Ekologinis ženklas the Blue Angel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad produkte nėra gyvsidabrio arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai (dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu) |
| 3. | Gamintojas turi būti įdiegęs šias kokybės vadybos sistemas: ISO9001 ir ISO14001 (pateikti tai įrodančius dokumentus) | Aplinkos apsaugos vadybos priemonių taikymo sritį, atitinkančią pirkimo objektą, apimantį sertifikatą arba lygiavertį dokumentą, išduotą pagal: 1. LST EN ISO 14001 standartą, LST EN ISO 19001 arba 2. Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), arba 3. kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos Sąjungos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus) išduotas sertifikatas, 4. ar kiti lygiaverčiai įrodymai, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus. (dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu) |

Aplinkos apsaugos kriterijai taikomi monitoriams:

4 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Produktuose neturi būti gyvsidabrio. | a) Ekologinis ženklas the Blue Angel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad produkte nėra gyvsidabrio arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai (dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu) |
| 2. | Prekė turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus; | a) Siūlomo (-ų) gaminio (-ių) galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, suteikta pagal ES energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemos reglamentą (ES) 2017/1369, arba b) gaminio informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. (dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu) |
| 3. | Plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: | a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad plastikinėse detalėse nenaudojamos nurodytos cheminės medžiagos, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. (dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu) |
|  | Kancerogeninės (H350), |  |
|  | Sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340) |  |
|  | Toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd) |  |
| 4. | Pakuotėms: Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje2, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. | Jei Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju Tiekėjas patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus nurodytus Sutartyje. |

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.