VIZUALINĖS SPROGIMO INSTALIACIJOS IR INTERAKTYVAUS EKRANO SUKŪRIMO IR INSTALIAVIMO PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija (toliau – Pirkėjas) numato Šaltojo karo ekspozicijos sprogimo demonstracinėje patalpoje įrengti vizualinę branduolinio sprogimo instaliaciją, o lankytojų centre – interaktyvų ekraną, įskaitant jų sukūrimą, įdiegimą ir parengimą naudoti (toliau – Paslaugos).

Paslaugų tiekėjas įsipareigoja suteikti Paslaugas laiku, tinkamai ir visa apimtimi, vadovaudamasis sutarties sąlygomis bei Pirkėjo pateikta technine specifikacija, kuri yra neatskiriama sutarties dalis.

Techninė specifikacija susidaro iš dviejų dalių.

Pirma dalis –  Vizualinės branduolinio sprogimo instaliacijos sukūrimas, įdiegimas ir įrengimas ant trijų patalpos sienų bei ant esamo projekcinio maketo, Šaltojo karo ekspozicijos branduolinio sprogimo demonstracinėje patalpoje. Paslauga reikalinga Šaltojo karo ekspozicijos patalpoje, adresu: Šilinės g. 4, Plokščių k., Platelių sen., Plungės r.

Antra dalis - Interaktyvaus ekrano sukūrimas, įdiegimas ir parengimas naudojimui. Paslauga reikalinga lankytojų centre, adresu: Šilinės g. 4, Plokščių k., Platelių sen., Plungės r.

PIRMA DALIS

1. Pirkimo objektas:

1.1. Vizualinės branduolinio sprogimo instaliacijos sukūrimas, įdiegimas ir įrengimas  ant trijų patalpos sienų bei ant esamo projekcinio maketo Šaltojo karo ekspozicijos branduolinio sprogimo demonstracinėje patalpoje (toliau – Vizualizacija), (techninės specifikacijos priedas Nr. 1, patalpa R2-47, patalpos bendras plotas 41,97 m2).

1.2. Vizualizacija turi būti sukurta taip, kad lankytojai galėtų patirti Šaltojo karo laikotarpio grėsmės mastą per įtraukiančią audiovizualinę patirtį.

2. Tikslinė auditorija:

2.1. Lietuvos ir užsienio lankytojai bei turistai, besidomintys kariniu ir istoriniu paveldu.

2.2. Vizualizacija turi būti suprantama tarptautinei auditorijai, todėl:

2.2.1. neturi būti naudojamas žodinis pasakojimas ar tekstiniai paaiškinimai;

2.2.2. turinys turi būti perteikiamas universalia vaizdo, garso ir šviesos kalba, atsižvelgiant į kultūrinius, istorinius ir socialinius skirtumus.

3. Techniniai reikalavimai trijų sienų vizualizacijai:

3.1. Turi būti sukurta trijų sienų vaizdo projekcija, pritaikyta 180° patirčiai:

3.1.1. Šoninių sienų projektuojamas vaizdas:

3.1.1.1. plotis – 440 cm;

      - aukštis – 300 cm.

3.1.2. Galinės sienos projektuojamas vaizdas:

      - plotis – 456 cm;

      - aukštis – 300 cm.

3.2. Vizualizacija turi būti vientisa, suderinta tarp sienų, be matomų perėjimų, deformacijų ar vaizdo neatitikimų.

4. Turinio ir meninės koncepcijos reikalavimai:

4.1. Turinys turi apimti sprogimo eigą, šviesos blyksnį, slėgio bangą, liepsnos formavimąsi ir aplinkos transformaciją.

4.2. Vizualinis pasakojimas turi būti kuriamas be žodinio teksto, naudojant vaizdą, garsą, šviesos efektus, žemo dažnio garso ir (ar) vibracijų sprendimus.

4.3. Vizualizacijos struktūra turi apimti šias dalis:

4.3.1. Pradinė dalis – ramūs pasaulio regionų gamtos, kultūros ir civilizacijos vaizdai, kuriantys saugumo ir stabilumo pojūtį;

4.3.2. Pereinamoji dalis – palaipsnis progreso, technologinės plėtros, įtampos ir konflikto didėjimas (tempo, garso ir vizualikos intensyvėjimas);

4.3.3. Kulminacija – atominio sprogimo vizualinė interpretacija, perteikianti mastą, destrukcinę galią ir emocinį poveikį.

4.4. Branduolinio sprogimo vaizdavimas turi būti:

4.4.1. edukacinio ir ekspozicinio pobūdžio;

4.4.2. be perteklinio šokiruojančio ar natūralistinio turinio;

4.4.3. pritaikytas viešai lankomai muziejinei erdvei.

5. Vizualizacijos trukmė:

5.1. Vaizdo projekcijos trukmė:

    - ne trumpesnė kaip 2 min. 30 sek.;

    - ne ilgesnė kaip 4 min. 30 sek.

5.2. Į trukmę įskaitomi visi garso, šviesos ir kiti audiovizualiniai efektai.

6. Techniniai reikalavimai ant esamo projekcinio maketo žr. pav. Nr. 1:

Pav. Nr. 1

6.1. Sprogimo demonstracinėje patalpoje ant esamo projekcinio maketo pav. Nr. 1 turinys turi apimti aplinkos būseną „Prieš“ ir „Po“ sprogimo, pateikiant vizualinius žemėlapius, grafinius sluoksnius ir kitus aplinkos komponentus.

6.2. Projekcija turi būti pritaikyta esamo projekcinio maketo paviršiaus proporcijoms ir nereikalauti papildomo koregavimo.

6.3. Projekcinio maketo matmenys:

    - plotis – 300 cm;

    - ilgis – 400 cm;

    - aukštis – 80 cm.

7. Audiovizualinio pasakojimo veikimo seka:

7.1. Lankytojams patekus į patalpą, turi būti užtikrinamas vienalaikis vaizdo atvaizdavimas ant trijų projektuojamų sienų ir ant projekcinio maketo.

7.2. Pradinėje būsenoje sienų projekcijose turi būti rodomi ramūs, estetiški vaizdai nepertraukiamo kartojimo režimu, vaizduojantys klestinčią gamtą ir žmonijos veiklą.

7.3. Pradinėje būsenoje ant projekcinio maketo turi būti rodomas ramus miestelio gyvenimo vaizdas.

7.4. Paspaudus lankytojams skirtą aktyvavimo mygtuką, turi būti inicijuojamas antrasis audiovizualinio pasakojimo etapas.

7.5. Antrojo etapo metu sienų projekcijose palaipsniui turi būti integruojami progreso, pramonės ir karo tematikos vaizdiniai elementai.

7.6. Tuo pačiu metu projekcinio maketo vaizdas turi būti palaipsniui prigesinamas, siekiant sutelkti lankytojų dėmesį į sienų projekcijose perteikiamą vizualinį pasakojimą.

7.7. Audiovizualinis pasakojimas turi palaipsniui intensyvėti iki kulminacijos – branduolinio sprogimo vizualinio montažo.

7.8. Po kulminacijos sienų projekcijose turi būti vaizduojamos branduolinio sprogimo sukeltos aplinkos destrukcijos pasekmės.

7.9. Pasibaigus branduolinio sprogimo vizualiniam montažui, projekcinio maketo vaizdas turi būti palaipsniui paryškinamas.

7.10. Ant projekcinio maketo turi būti atvaizduojama aplinkos būsena „Po“ – visiškai suniokotas miestelis, užtikrinant aiškų teminį ir vizualinį ryšį tarp sienų projekcijų ir maketo projekcijos.

7.11. Praėjus iš anksto sistemoje nustatytam laikotarpiui, audiovizualinio pasakojimo seka turi automatiškai užsibaigti.

7.12. Pasibaigus audiovizualinio pasakojimo sekai, sienų ir projekcinio maketo projekcijos turi automatiškai ir sklandžiai grįžti į pradinę ramios būsenos, nepertraukiamo kartojimo režimą.

7.13. Ant projekcinio maketo ,,Prieš‘‘ sprogimą turi būti suprojektuota projekcija, vaizduojanti gyvybės kupiną aplinką: žaliuojančius medžius, pastatus, tekančio vandens elementus ir miesto gyvenimo detales. Nuspaudus sumontuotą mygtuką, vaizdas turi akimirksniu pasikeisti.

7.14. Ant projekcinio maketo Po sprogimo turi būti rodoma aplinka su pajuodusiais medžių kamienais, išdegusia upės vaga be gyvybės, tuščia aikšte be žmonių, apleistais namais ir sugriautais keliais ir kiti aplinkos komponentai.

7.15. Vizualinė instaliacija turi atkurti branduolinio ginklo istorinius įvykius, įskaitant jo kūrimą, bandymus ir panaudojimą XX a. viduryje, bei leisti lankytojams suprasti sprogimo pasekmes ir ilgalaikį poveikį aplinkai bei žmonėms.

8. Derinimo ir koregavimo tvarka:

8.1. Paslaugų tiekėjas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos pateikia Pirkėjui pirminius Vizualizacijos ir projekcinio maketo vaizdo įrašų variantus derinimui.

8.2. Pirkėjo atsakingas asmuo pateiktą variantą peržiūri ir pateikia pastabas kuo greičiau, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas.

8.3. Paslaugų tiekėjas pagal pateiktas pastabas Vizualizaciją ir projekcinio maketo vaizdo įrašą pataiso ir teikia derinimui pakartotinai.

8.4. Vizualizacija ir projekcinio maketo vaizdo įrašas derinami tol, kol gaunamas rašytinis (elekroniniu paštu) Pirkėjo atsakingo asmens pritarimas galutiniam variantui. Tik suderinus galima vykdyti tolesnius Paslaugos įgyvendinimo etapus.

8.5. Vizualizacijos ir projekcinio maketo vaizdo įrašo korekcijos, atsižvelgiant į pastabas, atliekamos per įmanomai trumpiausią laiką, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų ir pateikiamos elekroniniu paštu.

8.6. Autorinių teisių perdavimas Pirkėjui: Pirkėjas neatšaukiamai ir išskirtinai visam laikui įgyja nuosavybės teises į pagal šią Sutartį suteiktą Paslaugą ir turi teisę naudoti, reklamuoti, demonstruoti, platinti, tiesiogiai ir netiesiogiai reprodukuoti, nuomoti, nemokamai naudoti ir kitokiais būdais naudoti minėtą medžiagą, visą ar bet kurią jos dalį, visomis priemonėmis.

8.7. Jokia įrašų informacija, gauta iš Pirkėjo ir parengta Tiekėjo, negali būti platinama ar kitaip naudojama be Pirkėjo sutikimo.

9. Paslaugai ir Paslaugos metu pateiktai įrangai turi būti taikomas 36 (trisdešimt šešių) kalendorinių mėnesių garantinis terminas.

10. Vizualinė sprogimo instaliacijos detalizacija žr. lentele Nr. 1.

Lentelė Nr. 1.

| - Vizualinė sprogimo instaliacija |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Panoraminiai projektoriai | - Projektorių kiekis – 3 (trys) vienetai: skirti sinchronizuotam panoraminio vaizdo rodymui ant trijų sienų. - Projekcijos technologija – DLP arba lygiavertė, užtikrinanti aukštą vaizdo kokybę ir spalvų tikslumą. - Kiekvieno projektoriaus natūrali skiriamoji geba – ne mažesnė kaip WUXGA (1920 × 1080). - Palaikoma vaizdo signalo įvesties geba – iki 4K UHD (3840 × 2160). - Projektorių ryškumas – ne mažesnis kaip 5000 ANSI liumenų. - Vaizdo įvestys – ne mažiau kaip 2 × HDMI, su HDBaseT palaikymu. - Opinis vaizdo dydžio keitimas – ne mažiau kaip 1,1 ir ne didesnio kaip 1,1 karto. - Komplektacijoje turi būti lubiniai projektorių laikikliai, skirti saugiam tvirtinimui, su reguliuojamu aukščiu nuo 45 iki 65 cm. - Projektoriams taikoma garantija – ne trumpesnė kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo įrangos įdiegimo datos. |
| 2. | Stalo projekcijos projektoriai | - Projektorių kiekis – 1 (vienas) vienetas – stalo paviršiaus projekcijai. - Projekcijos technologija – DLP arba lygiavertė, užtikrinanti aukštą vaizdo kokybę ir spalvų tikslumą. - Projektoriaus natūrali skiriamoji geba – ne mažesnė kaip WUXGA (1920 × 1080). - Palaikoma vaizdo signalo įvesties geba – iki 4K UHD (3840 × 2160). - Projektoriaus ryškumas – ne mažesnis kaip 5000 ANSI liumenų. - Vaizdo įvestys – ne mažiau kaip 2 × HDMI, su HDBaseT palaikymu. - Opinis vaizdo dydžio keitimas – ne mažiau kaip 1,5 ir ne didesnio kaip 1,5 karto. - Komplektacijoje turi būti lubiniai projektorių laikikliai, skirti saugiam tvirtinimui, su reguliuojamu aukščiu nuo 45 iki 65 cm. - Šviesos šaltinio (lempos arba LED / lazerinio modulio) tarnavimo laikas – ne trumpesnis kaip 65 000 valandų. - Projektoriui taikoma garantija – ne trumpesnė kaip 36 (trisdešim šeši) mėnesiai nuo įrangos įdiegimo datos. |
| 3. | Medijos valdymo kompiuteris | - Kompiuterio tipas – stacionarus kompiuteris. - Procesorius – 14 branduolių CPU, procesoriaus našumas pagal „PassMark Average CPU Mark“ – ne mažiau nei 35 000, be dirbtinio spartinimo, arba lygiavertis. - Operatyvioji atmintis (RAM) – 36 GB. - Vidinė atmintis (SSD) – 512 GB SSD. - Vaizdo plokštė – 32-core GPU. - Operacinė sistema – macOS arba lygiavetė turi būti suderinama su Millumin Lifetime programinę sistemą. - Kompiuteris turi būti pritaikytas nepertraukiamam veikimui ne trumpiau kaip 9 val. (devynias) per dieną. - Komplekte – belaidė klaviatūra su integruota skaičių klaviatūra ir belaidė optinė pelė. - Garantija – ne trumpesnė kaip 36 (trisdešimt šešių) mėnesių. |
| 4. | Programinė įranga | Programinė įranga privalo palaikyti šias funkcijas: - Matricos minkštą kraštą; - Iškraipymų ir kaukės drobės lygyje; - Išlenktus išėjimus; - Vaizdo įrašų maršrutizavimą; - Duomenų sekimo komandas; - ATEM palaikymą; - Lazerinio valdymo palaikymą (ILDA); - Ne mažesnį kaip 10 bitų atvaizdavimą; - Alfa režimo išėjimus; - Garso išėjimus; - Pasirinktinius pikselių atvaizdavimo įrenginius; - PTZ kamerų palaikymą per NDI; - Susiejimą su NDI šaltiniais; - Sąsają su PJLink protokolą palaikančiais įrenginiais; - Naršyklės (browser) įvestį; - LUT (Look-Up Table) efektus; - Skeletų sekimo efektą; - Asmenų detektoriaus efektą; - HAP ir NotchLC kodekų palaikymą; - Galimybę išjungti „macOS“ arba lygiaverte operacinę sistemą, vaizdo atspindėjimą; - NDI v5 palaikymą. - Programinės įrangos licencija – neterminuota (lifetime) licencija. |
| 5. | Žemų dažnių kolonėlės | - Kiekis – 2 (du) vienetai. - Tipas – autonominis žemųjų dažnių modulis. - Dažnio atsakas (–3 dB) – ne siauresnis kaip 40 Hz – 180 Hz. - Dažnio atsakas (–10 dB) – ne siauresnis kaip 32 Hz – 250 Hz. - Maksimalus garso slėgio lygis (SPL) – ne mažesnis kaip 124 dB, matuojant 1 m atstumu. - Žemų dažnių garsiakalbis – ne mažesnis kaip 7“ × 13“, su garsiakalbio apsauga ir dinaminiu ribojimu. - Žemų dažnių stiprintuvo galia – ne mažesnė kaip 470 W. - 1 ir 2 kanalų įvestys: - garso tipas – kombinuota XLR / ¼ colio TRS jungtis; - įėjimo varža – ne didesnė kaip 100 kΩ; - kanalo stiprinimas – reguliuojamas intervale nuo +10 dB iki +45 dB; - maksimalus įvesties signalas – ne mažesnis kaip +24 dBu. - Įrenginys turi turėti 1 ir 2 kanalų išvestis su XLR jungtimis, linijinio lygio signalu ir viso dažnių diapazono pralaidumu. - Garantija – ne trumpesnė kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai. |
| 6. | Sieninės kolonėlės | - Kiekis – 2 (du) vienetai. - Dažnių diapazonas (–10 dB) – ne blogesnis kaip 80 Hz – 20 kHz. - Dažnių atsakas (±3 dB) – ne blogesnis kaip 110 Hz – 20 kHz. - Bendra galia (esant 8 Ω apkrovai) – ne mažesnė kaip 150 W. - Žemų dažnių garsiakalbiai – ne mažiau kaip 2 vnt. 5 × 2,25 colio (woofer). - Aukštų dažnių garsiakalbis – ne mažiau kaip 1 vnt. 1 colio (tweeter). - Maksimalus nuolatinis garso slėgio lygis (SPL) – ne mažesnis kaip 100 dB. - Nominali varža – ne didesnė kaip 8 Ω. - Jautrumas (2,83 V / 1 m) – ne mažesnis kaip 90 dB. - Garso sklaidos kampai – ne blogesni kaip: horizontalus: 160° (1 kHz–4 kHz vidurkis) ir vertikalus: 110° (1 kHz–4 kHz). - Garsiakalbiai turi turėti galimybę veikti 70 V / 100 V linijose (integruotas transformatorius). - Atsparumas aplinkos poveikiui – ne žemesnis kaip IP54. - Sertifikavimas – RoHS arba lygiavertis. - Garantija – ne trumpesnė kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai gamykliniams defektams. |
| 7. | HDMI HDBaseT siųstuvas | - Vaizdo signalo įvestis – HDMI Tipas A. - Garso signalo įvestis – per HDMI Tipas A sąsają. - Skiriamoji geba – palaikoma ne mažesnė kaip 4K UHD (4096 × 2160 ir / arba 3840 × 2160) esant 60 Hz (4:2:0). - Perdavimo atstumas – 4K signalas perduodamas ne mažesniu kaip 70 m atstumu per Cat 5e / 6 kabelį ir 100 m per Cat6a kabelį. - 1080p palaikymas – iki 100 m atstumu. - Atnaujinimo dažnis – palaikoma 4K 60 Hz (4:2:0) ir 4K 30 Hz (4:4:4). - Darbinė temperatūra – ne didesnė kaip 0 °C iki +50 °C. - Garantinė techninė priežiūra – įrangai turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai garantija. |
| 8. | Skaitmeninis garso procesorius | - Tipas – profesionalus skaitmeninis garso procesorius (DSP). - Garso apdorojimo architektūra – ne prastesnė kaip 40 bitų slankiojo kablelio DSP. - Analoginiai įėjimai – ne mažiau kaip 4 subalansuoti mikrofono / linijos lygio įėjimai, per terminalinius blokinius jungtukus. - Analoginiai išėjimai – ne mažiau kaip 4 subalansuoti linijos lygio išėjimai, per terminalinius blokinius jungtukus. - USB garso sąsaja – integruota USB garso plokštė, skirta garso įrašymui ir atkūrimui. - Garso formatas – ne prastesnis kaip 24 bit / 48 kHz. - Sistemos vėlinimas – ne didesnis kaip 3 ms. - Dažnio atsakas – ne siauresnis kaip 20 Hz – 20 kHz (±0,2 dB). - Harmoninių iškraipymų ir triukšmo lygis (THD+N) – ne didesnis kaip 0,003 % (1 kHz, +4 dBu). - Signalo ir triukšmo santykis (SNR) – ne mažesnis kaip 110 dB. - Dinaminis diapazonas – ne mažesnis kaip 113 dB. - Kanalų izoliacija – ne mažesnė kaip 108 dB (1 kHz). - Įėjimo varža – ne mažesnė kaip 20 kΩ. - Išėjimo varža – ne didesnė kaip 100 Ω. - Fantominė maitinimo įtampa – ne mažesnė kaip 48 V. - Valdymo sąsajos – ne mažiau kaip RS-232, RS-485 ir UDP. - Presetai – ne mažiau kaip 16 vartotojo konfigūruojamų presetų. - Garantinė techninė priežiūra – įrangai turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai garantija. |
| 9. | Garso stiprintuvas | - Tipas – dviejų kanalų profesionalus garso stiprintuvas. - Galia – ne mažesnė kaip 2 × 600 W RMS (esant 4 Ω apkrovai). - Išėjimo kanalai – ne mažiau kaip 2 vnt. - Įėjimo kanalai – ne mažiau kaip 2 vnt. - Įėjimo jungtys – 3 kontaktų. - Įtampos stiprinimas (gain) – ne mažesnis kaip 34 dB. - Dažnio atsakas – ne siauresnis kaip 15 Hz – 30 kHz. - Harmoninių iškraipymų ir triukšmo lygis (THD+N) – ne didesnis kaip 0,01 %. - Kryžminis trikdymas – ne mažesnis kaip 70 dB. - Slopinimo koeficientas – ne mažesnis kaip 140. - Maksimalus ventiliatoriaus triukšmo lygis – ne didesnis kaip 60 dBA. - Apsaugos – turi būti integruotos apsaugos nuo nuolatinės srovės, viršįtampių, trumpojo jungimo, įtampos ribojimo ir perkaitimo. - Garantija – gamintojo garantija ne trumpesnė kaip 60 (šešiasdešimt) mėnesių. |
| 10. | Komutacija ir kabeliai | - Paslaugų tiekėjas turi pateikti ir sumontuoti visus reikalingus kabelius, adapterius, maitinimo šaltinius bei tvirtinimo priedus, užtikrinančius pilną įrangos veikimą. - Naudojami tik sertifikuoti komponentai, atitinkantys CE ar lygiaverčius saugos standartus, tinkami nuolatiniam veikimui viešose erdvėse. - Kabeliai ir jungtys turi būti paslėpti konstrukcijoje arba kabelių kanaluose, kad būtų išlaikytas estetiškas ir tvarkingas ekspozicijos vaizdas. - Turi būti panaudotos HDMI, USB, garso įvesties / išvesties jungtys pagal įrangos suderinamumą. - Projektoriai turi būti tiksliai sukalibruoti, kad panoraminis vaizdas sklandžiai sietųsi tarp trijų sienų be matomų persidengimų. - Stalo projekcija turi būti tiksliai suderinta su stalo paviršiaus geometrija. - Garso sistema turi būti sinchronizuota su vaizdo turiniu. - Visa sistema turi būti suderinta ir patikrinta, kad įjungus įrangą, ji automatiškai atpažintų visus komponentus ir pradėtų veikti be papildomos konfigūracijos. - Po montavimo Paslaugų tiekėjas privalo pateikti trumpą techninės priežiūros ir pajungimo instrukciją Pirkėjui. - Garantinė techninė priežiūra – komutacijai ir kabeliams turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai garantija. |
| 11. | Panoraminis sprogimo vaizdo įrašas | - Vaizdo įrašo trukmė – nuo 3 iki 5 minučių. - Turinys apima sprogimo eigą, šviesos blyksnį, slėgio bangą, liepsnos formavimąsi ir aplinkos transformaciją. - Vizualizacija gali būti kuriama naudojant licezinzijuotus archyvinius, dokumentinius arba rekonstrukcinius vaizdus. - Vaizdas turi būti pateiktas panoramine 5112×1200 px kompozicija, pritaikyta sinchroniniam atkūrimui per tris sienas. - Vaizdo failai pateikiami vienu panoraminiu formatu arba trijų segmentų rinkiniu. - Vaizdo failų formatai – .mp4 arba .mov. - Kadrų dažnis – ne mažesnis nei 30 fps. - Paslaugų tiekėjas turi parengti medijos failus taip, kad jie būtų iš karto tinkami naudoti ekspozicijoje be papildomos konfigūracijos. |
| 12. | Edukacinė projekcija ant stalo | - Vaizdo įrašo trukmė – nuo 1 iki 3 minučių. - Turinys turi apimti aplinkos būseną prieš ir po sprogimo, naudojant animuotus žemėlapius, grafinius sluoksnius ir realius gamtos bei parko vaizdus. - Projekcija pateikiama atskiru vaizdo failu, pritaikytu stalo projekcinio paviršiaus proporcijoms. - Vaizdo failų formatai – .mp4 arba .mov. - Kadrų dažnis – ne mažesnis nei 30 fps. - Paslaugų tiekėjas turi parengti failą taip, kad projekcija tiksliai sutaptų su stalo paviršiaus geometrija ir nereikalautų papildomo koregavimo instaliacijos vietoje. |

ANTRA DALIS

1. Pirkimo objektas:

1.1.Lankytojų centre (Techninės specifikacijos priedas Nr. 2, bendras patalpos plotas 15,44 m2) turi būti įrengtas interaktyvus ekranas (skaitmeninis veidrodis), skirtas lankytojų įtraukimui ir edukacijai. Sistema turi sudaryti galimybę lankytojams nusifotografuoti bei pasirinkti teminę virtualią aprangą, kuri pritaikoma lankytojo atvaizdui.

1.2. Kiekvienoje sugeneruotoje skaitmeninėje fotografijoje privalo būti integruotas Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos pavadinimas ir logotipas (Techninės specifikacijos priedas Nr. 3). Pavadinimas ir logotipas turi būti pateikiami nuotraukos apačioje arba viršuje, grafiškai suderinti su bendru dizainu, aiškiai matomi, tačiau neuždengiantys lankytojo atvaizdo ar kitų svarbių vaizdo elementų.

2. Bendrieji funkciniai reikalavimai:

2.1. Interaktyvus ekranas turi veikti skaitmeninio veidrodžio principu – lankytojui nusifotografavus, sistema turi sudaryti galimybę pasirinkti lytį ir aprangą, o pasirinkta apranga turi būti pritaikoma lankytojo atvaizdui.

2.2. Sistema turi būti pritaikyta savarankiškam lankytojų naudojimui viešoje erdvėje.

2.3. Naudotojo sąsaja turi būti intuityvi, aiški ir nereikalaujanti specialių techninių žinių.

3. Bendrieji reikalavimai virtualioms aprangoms

3.1. Sistema turi sudaryti galimybę lankytojui pasirinkti ne mažiau kaip 8 (aštuonias) virtualias aprangas, pateikiamas edukaciniu ir ekspoziciniu tikslu, iš kurių:

3.1.1. ne mažiau kaip 4 (keturios) turi būti pritaikytos vyrams;

3.1.2. ne mažiau kaip 4 (keturios) turi būti pritaikytos moterims.

3.2. Virtualios aprangos turi būti suskirstytos pagal tematikas ir lyčių grupes.

3.3. Lankytojas sistemoje turi turėti galimybę pasirinkti vieną iš dviejų teminių virtualių aprangų grupių:

3.3.1. Tarpukario Lietuvos kariuomenės kario virtuali apranga;

3.3.2. Gamtos reindžerio ir (arba) gamtos globėjo virtuali apranga.

3.4. Tarpukario Lietuvos kariuomenės kario virtualios aprangos reikalavimai.

3.4.1. Turi būti sukurta ne mažiau kaip 4 (keturios) tarpukario Lietuva kariuomenės kario uniformų vizualizacijos, iš kurių:

a) ne mažiau kaip 2 (dvi) pritaikytos vyrams;

b) ne mažiau kaip 2 (dvi) pritaikytos moterims.

3.4.2. Šios uniformų vizualizacijos turi atitikti tarpukario Lietuvos kariuomenės laikotarpio bendruosius vizualinius ir stilistinius bruožus, būdingus XX a. pirmosios pusės karinei aprangai, ir neturi prieštarauti plačiai pripažintam istoriniam kontekstui.

3.4.3. Vizualizacijose negali būti naudojami akivaizdžiai vėlesnių laikotarpių elementai, neatitinkantys vaizduojamo istorinio laikotarpio (pvz., šiuolaikiniai audiniai, simbolika ar aksesuarai).

3.4.4. Aprangos turi būti pateikiamos neutraliame arba istoriškai kontekstiniame fone, kuris neatitraukia dėmesio nuo uniformos detalių ir sustiprina istorinio autentiškumo pojūtį, tačiau nėra dominuojantis.

3.5. Gamtos reindžerio ir (arba) gamtos globėjo virtualios aprangos reikalavimai.

3.5.1. Turi būti sukurta ne mažiau kaip 4 (keturios) gamtos reindžerio ir (arba) gamtos globėjo aprangų vizualizacijos, iš kurių:

a) ne mažiau kaip 2 (dvi) pritaikytos vyrams;

b) ne mažiau kaip 2 (dvi) pritaikytos moterims.

3.5.2. Šios aprangos turi būti vizualiai ir funkciškai pagrįstos, atitinkančios gamtos apsaugos ir lauko veiklų kontekstą, be perteklinių fantastinių ar nefunkcinių elementų.

3.6. Bendrieji turinio reikalavimai.

3.6.1. Visos virtualios aprangos turi būti pateikiamos edukaciniu ir ekspoziciniu tikslu, laikantis visuomenėje priimtinų etikos normų.

3.6.2. Virtualiose aprangose negali būti diskriminacinio, politinio ar kitokio netinkamo turinio.

4. Vaizdo fiksavimo ir realaus laiko atvaizdavimo reikalavimai:

4.1. Sistema turi būti aprūpinta integruotu vaizdo fiksavimo įrenginiu (kamera), skirtu lankytojo atvaizdo užfiksavimui (nusifotografavimui).

4.2. Pasirinkus lytį ir aprangą, lankytojo atvaizdas turi būti apdorojamas programinės įrangos priemonėmis, o pasirinkta virtuali apranga pritaikoma lankytojo atvaizdui sugeneruotoje fotografijoje.

4.3. Vaizdo apdorojimas turi vykti be pastebimų vėlavimų, užtikrinant sklandžią naudotojo patirtį.

5. Fotografavimo funkcionalumas:

5.1. Sistema turi sudaryti galimybę lankytojui nusifotografuoti savarankiškai, atliekant ne daugiau kaip kelis naudotojo sąsajos veiksmus.

5.2. Fotografavimo funkcija turi būti integruota į bendrą sistemos naudotojo sąsają.

6. QR kodų naudojimo funkcionalumas:

6.1. Sistemoje turi būti įdiegta programinė funkcija, leidžianti sugeneruoti unikalų QR kodą, kuris lankytojui pateikiamas spausdintine forma, bilieto įsigyjimo metu.

6.2. Nuskenavęs QR kodą prie interaktyvaus ekrano, lankytojas turi turėti galimybę vieną kartą nusifotografuoti.

6.3. Nuskenavus QR kodą, interaktyvaus ekrano programinėje įrangoje turi automatiškai atsidaryti fotografavimo funkcijos langas.

7. Skaitmeninės nuotraukos gavimas:

7.1. Atlikus fotografavimą, sistema turi sugeneruoti papildomą QR kodą ekrane su nufotografuota nuotrauka.

7.2 Nuskenavęs sugeneruotą QR kodą, lankytojas turi turėti galimybę atsisiųsti ir išsisaugoti skaitmeninę nuotrauką savo išmaniajame telefone, nenurodant elektroninio pašto adreso.

7.3. Nuotraukų perdavimo funkcionalumas turi būti įgyvendintas laikantis galiojančių asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų.

8. Įdiegimas ir parengimas naudoti:

8.1. Paslaugų tiekėjas privalo užtikrinti interaktyvaus ekrano įrengimą, sistemos sukonfigūravimą ir parengimą eksploatacijai.

8.2. Sistema turi būti perduota Pirkėjui visiškai veikianti ir tinkama naudoti pagal paskirtį.

9. Virtualių aprangų derinimo ir koregavimo tvarka:

9.1. Paslaugų tiekėjas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos pateikia Pirkėjui visų virtualių aprangų vizualinius sprendinius (eskizus, 3D vizualizacijas ar bandomuosius variantus) Pirkėjo atsakingam asmeniui derinti.

9.2. Pirkėjas pateiktus aprangų variantus peržiūri ir pateikia pastabas ar pritarimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų gavimo dienos.

9.3. Gavęs Pirkėjo pastabas, Paslaugų tiekėjas privalo atlikti reikiamas korekcijas ir pateikti pataisytus aprangų variantus pakartotiniam derinimui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų.

9.4. Aprangos derinamos tol, kol gaunamas Pirkėjo rašytinis (elektroniniu paštu) pritarimas galutiniams virtualių aprangų variantams.

9.5. Tik suderinus visas virtualias aprangas, Paslaugų tiekėjas gali tęsti galutinius sistemos integravimo ir testavimo darbus.

10. Instrukcija savarankiškam fotografavimui prie interaktyvaus ekrano:

10.1. Turi būti parengta aiški ir suprantama, lankytojams skirta instrukcija, paaiškinanti, kaip savarankiškai nusifotografuoti prie interaktyvaus ekrano.

10.2. Instrukcija pateikiama lietuvių ir anglų kalbomis, aiškiai nurodant visus veiksmus: QR kodo nuskenavimą, nuotraukos užfiksavimą, atsisiuntimą ir išsaugojimą savo išmaniajame įrenginyje.

10.3.Instrukcija turi būti vizualiai patraukli, lengvai įskaitoma ir suprantama, ją galima pateikti ekrane arba padaryti šalia interaktyvaus įrenginio lentelėse ar piktogramose.

10.4. Instrukcija turi užtikrinti, kad lankytojas galėtų visus veiksmus atlikti savarankiškai, be papildomos pagalbos.

11. Paslaugai ir Paslaugos metu pateiktai įrangai turi būti taikomas 36 (trisdešimt šešių) kalendorinių mėnesių garantinis terminas.

12. Tiekėjas privalo užtikrinti Pirkėjo darbuotojų apmokymą dirbti su įrenginiu, įskaitant jo naudojimą, valdymą, pagrindinę priežiūrą ir saugų eksploatavimą. Po mokymų Tiekėjas privalo pateikti naudotojo instrukciją ir (ar) mokymų medžiagą lietuvių kalba.

13. Interaktyvaus ekrano detalizacija žr. lentele Nr. 2.

Lentelė Nr. 2

| - Interaktyvus ekranas |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Liečiamas ekranas | Ekranas: - Lietimui jautrus. Valdymas privalo būti užtikrintas tiek lietimu, tiek nuotoliniu valdymo pultu. - Ekranas turi būti atsparus paviršiaus pažeidimams (pvz., grūdinto stiklo apsauga). - Ekrano įstrižainė – ne mažesnė kaip 64.5 coliai. - Raiška – ne mažiau kaip 4K UHD (3840 x 2160). - Ekrano ryškumas – ne mažesnis kaip 400 cd/m². - Lietimui jautri technologija: „IR Touch“ arba lygiavertė. - Ilgaamžiškumo trukmė ne mažesnė kaip 30 000 val. - Ekranas turi būti komplektuojamas su ne mažiau kaip dvejais 16W galios įmontuotais garsiakalbiais. Ekrano operacinė sistema: - „Android 13“arba lygiavertė. - Turi būti suderinama su Windows, Linux ir macOS operacijų sistemomis. Ekrano procesorius: - Ne mažiau kaip 4 branduolių. - Ne mažiau kaip 4 gijų (angl. Threads). - Ne mažiau kaip 2.0 GHz bazinio dažnio. Ekrano operatyvioji atmintinė (angl. RAM): - Tipas ne žemesnės kartos kaip DDR4. - Įdiegtos atmintinės dydis ne mažiau kaip 8 GB. Garantinė priežiūra: - Tiekiamai įrangai turi būti suteikta garantija ne trumpesniam laikotarpiui, nei suteikia įrangos gamintojas, bet ne trumpesniam kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai. - Garantinio laikotarpio metu Paslaugų tekėjas privalo ne vėliau kaip per 24 (dvidešim keturias) valandas atsakyti į Pirkėjo elektroniniu paštu pateiktus klausimus, susijusius su įrenginio eksploatacija. - Darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Paslaugų teikėjas privalo telefonu teikti Pirkėjui informaciją apie iškilusius nesklandumus, gedimų priežastis, jų šalinimo eigą bei planuojamus sprendimo terminus. - Paslaugų teikėjas garantinio laikotarpio metu privalo paskirti atsakingą kontaktinį asmenį, kuris užtikrina operatyvų bendravimą su Pirkėju elektroniniu paštu ir telefonu. - Garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. - Siūlomos įrangos techninė priežiūra turi būti atliekama tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninės priežiūros centruose. - Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. - Garantiniu laikotarpiu Paslaugos tiekėjas privalo atlikti paslaugas savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas. - Garantiniu laikotarpiu Pirkėjui turi būti nemokamai teikiami programinės įrangos, operacijų sistemos klaidų ištaisymai ir naujos versijos. Ekrano sieninis laikiklis: - Laikiklis turi būti VESA standartu suderinamais tvirtinimais. - Tvirtinimo sistema turi užtikrinti lengvą prieigą prie jungčių ir kabelių valdymo. - Apkrova – ne mažesnė kaip 60 kg. |
| 2. | Kompiuteris ir bevielė klaviatūra su liečiamu pelės valdymu | - Kompiuterio tipas – stacionarus (PC), arba (mini PC) pritaikytas 3D grafikai ar papildytos realybės programoms. - Procesorius – Intel, arba lygiavertis AMD Ryzen, (minimaliai 19000 taškų pagal www.cpubenchmark.net). - Operatyvioji atmintis (RAM) – ne mažesnė kaip 16 GB. - Vidinė atmintis (SSD) – ne mažesnė kaip 250 GB. - Operacinė sistema – Windows 11 arba naujesnė versija. - Kompiuteris turi būti sukonfigūruotas automatiškai paleisti interaktyvų turinį įrenginio įjungimo metu, be papildomos naudotojo sąveikos. - Komplekte – belaidė klaviatūra su integruotu jutikliu pelės valdymu (touchpad). - Garantinė techninė priežiūra – įrangai turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai garantija. |
| 3. | Terminis etikečių spausdintuvas | - Spausdintuvo tipas – terminis etikečių spausdintuvas. - Spausdinimo raiška – ne mažesnė kaip 300 dpi. - Spausdinimo greitis – ne mažesnis kaip 140 mm/s. - Palaikomas etikečių plotis – ne didesnis kaip 70 mm. - Etikečių ilgis – ne didesnis kaip 1000 mm. - Spausdinimo valdymo kalbos – ESC/P, P-touch Template, Raster. - Jungtys USB, tinklo jungtis (Wired network (10/100 Base-TX)) - Palaikomos operacinės sistemos – ne senesnės kaip Windows 10. - Spausdintuvas turi būti pritaikytas nuolatiniam intensyviam naudojimui, su tvirtu korpusu. - Spausdintuvas turi automatiškai aptikti etiketės pradžią ir tarpą, užtikrindamas tikslų spausdinimą. - Garantinė techninė priežiūra – įrangai turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai garantija. |
| 4. | Kamera | - Paslaugų tiekėjas turi pateikti aukštos raiškos USB kamerą, ne prastesnių techninių parametrų kaip „Logitech Brio“ arba lygiavertę. - Vaizdo raiška – ne mažesnė kaip 4K (3840×2160). - Kadrų dažnis – ne mažesnis kaip 30 kadrų per sekundę 4K režimu arba 60 kadrų per sekundę Full HD režimu. - Matymo kampas – ne siauresnis kaip 90°, su galimybe reguliuoti. - Kamera turi turėti automatinį fokusavimą, baltos spalvos balansą ir ekspozicijos valdymą realiu laiku. - Jungtis – USB 3.0 arba USB-C, užtikrinanti stabilų signalo perdavimą be vėlinimo. - Turi būti palaikomas 1080p vaizdo perdavimas realiuoju laiku interaktyviems AR sprendimams. - Garantinė techninė priežiūra – įrangai turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai garantija. |
| 5. | Komutacija (įrangos pajungimas) | - Paslaugų tiekėjas turi pateikti ir sumontuoti visus reikalingus kabelius, adapterius, maitinimo šaltinius bei tvirtinimo priedus, užtikrinančius pilną įrangos veikimą. - Naudojami tik sertifikuoti komponentai, atitinkantys CE ar lygiaverčius saugos standartus, tinkami nuolatiniam veikimui viešose erdvėse. - Komutacijos sprendimas turi užtikrinti stabilų duomenų ir vaizdo perdavimą tarp visų sistemos įrenginių (ekrano, kompiuterio, kameros). - Kabeliai ir jungtys turi būti paslėpti konstrukcijoje arba kabelių kanaluose, kad būtų išlaikytas estetiškas ir tvarkingas ekspozicijos vaizdas. - Turi būti panaudotos HDMI, USB, garso įvesties / išvesties jungtys pagal įrangos suderinamumą. - Visa sistema turi būti suderinta ir patikrinta, kad įjungus įrangą, ji automatiškai atpažintų visus komponentus ir pradėtų veikti be papildomos konfigūracijos. - Po montavimo Paslaugų tiekėjas privalo pateikti trumpą techninės priežiūros ir pajungimo instrukciją Pirkėjui. |
| 6. | Programinė įranga | - Sprendimą sudaro ne mažiau kaip 8 (aštuonios) sukurtos ir tarpusavyje suderintos aprangos. - Ne vėliau kaip per 28 (dvidešimt aštuonias) kalendorines dienas nuo sutarties su Pirkėju pasirašymo dienos pateikiami Pirkėjui derinti 8 (aštuoni) aprangų dizaino variantai. - Galutiniai failai pateikiami PNG formatu. - Paslaugų tiekėjas užtikrina, kad sprendimas yra ištestuotas, o reikalingi koregavimai įgyvendinti pagal Pirkėjo pastabas iki galutinio patvirtinimo. - Sprendime yra sukurtas vartotojo sąsajos (UI) dizainas ir vartotojo patirties (UX) koncepcija, užtikrinantys aiškią, patogią ir įtraukiančią lankytojo sąveiką su interaktyviu veidrodžiu. - Sąsajos struktūra yra intuityvi ir pritaikyta įvairaus amžiaus lankytojams, užtikrinant lengvą funkcijų supratimą be papildomų instrukcijų. - Grafiniai elementai (mygtukai, piktogramos, pasirinkimų meniu) yra didelio kontrasto, aiškiai matomi ir pritaikyti vertikaliai montuojamam ekranui. - Vartotojo kelias (angl. User flow) yra aiškiai apibrėžtas: nuo lankytojo atvaizdo atpažinimo iki pasirinkto kostiumo pritaikymo. - Dizaino stilius turi būti vizualiai suderintas su muziejaus ekspozicijos estetika ir atitikti kultūrinį kontekstą, užtikrinant ryšio su saugomomis teritorijomis ir biologine įvairove išraišką. Sukurtas UX/UI sprendimas yra vientisai integruotas su programine dalimi, užtikrinant nuoseklią ir sklandžią interaktyvią patirtį. - Sistema yra sukonfigūruota veikti autonomiškai, be interneto ryšio, ir automatiškai paleidžia programą įrenginio įjungimo metu (autostart / kiosk režimas). - Sprendimas yra sukurtas naudojant Unity, Unreal Engine arba lygiavertę kūrimo aplinką, palaikančią realaus laiko 3D atvaizdavimą ir kamerų integraciją. - Programinė įranga yra optimizuota stabiliam veikimui ne trumpiau kaip 8 valandas per dieną, užtikrinant sklandų darbą be trikdžių. - Užtikrinamas tikslus kameros vaizdo mastelio ir perspektyvos suderinimas su žmogaus kontūru. - Sukurtas sprendimas yra intuityvus ir nereikalauja papildomos naudotojo konfigūracijos ar kalibravimus po įjungimo. - Po sprendimo diegimo Paslaugų tiekėjas atlieka testavimą vietoje ir pateikia trumpą naudotojo instrukciją, skirtą kasdieniam naudojimui Pirkėjo darbuotojams. |
| 7. | Programinės įrangos diegimas, montavimo ir testavimo paslaugos, pristatymas ir personalo apmokymas | - Paslaugų tiekėjas privalo atlikti visų įrangos komponentų (ekrano, kameros, kompiuterio ir komutacijos elementų) montavimą lankytojų centro patalpoje. - Montavimo darbai turi būti vykdomi saugiai, nepažeidžiant ekspozicijos interjero elementų, išlaikant estetinį bendrą instaliacijos vaizdą. - Paslauga atliekama Šaltojo karo ekspozicijos darbo metu (pirmadieniais – sekmadieniais) nuo 8:00 val. iki 17:00 val. - Visi laidai, jungtys ir tvirtinimo elementai turi būti paslėpti konstrukcijoje arba kabelių kanaluose, užtikrinant tvarkingą ekspozicinį sprendimą. - Paslaugų tiekėjas privalo įdiegti sukurtą programinę įrangą, suderinti jos veikimą su visa įranga (kamera, ekranas, kompiuteris, garso sistema). - Programinė įranga turi būti sukonfigūruota taip, kad sistema automatiškai įsijungtų ir paleistų interaktyvų turinį įjungus maitinimą (autostart / kiosk režimu). - Po įdiegimo ir instaliacijos turi būti atliktas pilnas sistemos testavimas, patikrinant visų funkcijų veikimą realiomis ekspozicijos sąlygomis. - Visi komponentai ir programinė įranga turi būti optimizuoti nepertraukiamam veikimui bent 9 val. per dieną. - Paslaugų tiekėjas privalo apmokyti Pirkėjo paskirtus darbuotojus naudotis sistema, įskaitant įrenginio įjungimą, išjungimą, paprastą priežiūrą ir turinio paleidimą. |

Dėl patalpų apžiūrėjimo Paslaugų tiekėjas gali kreiptis tel. Nr. +370 67786574 arba el. paštu: ilona.urnikiene@zemaitijosnp.lt, (antradienį – šeštadienį) nuo 8:00 iki 17:00 val.

Pridedama:

      - Techninės specifikacijos priedas Nr. 1 „Nekilnojamo daikto kadastrinių matavimų byla‘‘ patalpa R2-47.

      - Techninės specifikacijos priedas Nr. 2 „Nekilnojamo daikto kadastrinių matavimų byla‘‘ lankytojų centras.

      - Techninės specifikacijos priedas Nr. 3 Žemaitijos nacionalinio parko logotipas.

Lankytojų aptarnavimo skyriaus

Šaltojo karo ekspozicijos administratorė					Ilona Urnikienė