Dispečerinio balso ryšio sistemos aptarnavimo paslaugų techninė specifikacija

LITGRID AB (toliau - Užsakovas) naudoja aukšto patikimumo fiksuotos telefonijos sistemą AVAYA, paremtą IP technologijomis, kuriai perkamos sistemos aptarnavimo ir priežiūros paslaugos. Balso ryšio sistemą sudaro – 2 vnt. AVAYA G430 Media Gateway fiziniai įrenginiai pagrindiniame duomenų centre ir 2 vnt. geografiškai nutolusiame duomenų centre, AVAYA virtualios tarnybinės stotys (appliances), veikiančios VMware virtualizacijos infrastruktūroje, užtikrinančios tinkamą sistemos (paslaugos) veikimą, pokalbių įrašymą, kitų su telefonija susijusių multimedijos paslaugų (audio, video, balso ryšio) teikimą.

- Bendrieji reikalavimai sistemos aptarnavimui

  - Tiekėjas visus reikalingus leidimus ir suderinimus prekių įdiegimui ir aptarnavimui suderina ir gauna pats. Reikiami leidimai dirbti objektuose, teritorijose ar patalpose, leidimai dėl ryšio stabdymo ar kitų galimų paslaugų nutraukimo ir pan. (leidimai dėl ryšio paslaugų stabdymo (nutraukimo)  gaunami pateikiant prašymą Užsakovui).

  - Visi komponentai turi būti sumontuoti pagal gamintojo reikalavimus, įrengimo instrukcijas ir kt.

  - Paslaugos turi būti teikiamos laikantis geriausių ITIL arba lygiaverčių praktikų, pagal su Užsakovu suderintą paslaugų teikimo procesus vadovaujantis Užsakovo patvirtintais Minimaliais informacijos saugos reikalavimais paslaugų teikimui bei Minimaliais informacijos saugos reikalavimais projektavimui ir diegimui (aktuali reikalavimų redakcija skelbiama: https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/informacijos-sauga/31192.

- Aptarnavimo ir priežiūros paslaugų teikimo sąlygos

  - Tiekėjas turi teikti dispečerinio balso ryšio sistemos aptarnavimo paslaugas, įskaitant sistemos priežiūrą, administravimą, galinių įrenginių (telefonų), Užsakovo fizinių ir virtualių telefonijos tarnybinių stočių konfigūravimą ir priežiūrą, vartotojų konsultacijas telefonijos sistemos naudojimosi klausimais.

  - Paslaugos yra teikiamos atliekant profilaktinius darbus, siekiant užkirsti kelią Sistemos veikimo sutrikimams, bei pagal Užsakovo pateiktus kreipinius (užsakymus).

  - Kreipinius Užsakovas ar jo įgalioti atstovai Paslaugų teikėjui pateikia raštu arba žodžiu (telefonu, el. paštu arba automatizuotais stebėjimo sistemos pranešimais);

  - Užsakovo kreipinys gali būti pranešimas apie Sistemos veikimo sutrikimus arba užsakymas atlikti priežiūros darbus ar užduotis.

  - Tuo atveju, kuomet nepavyksta susisiekti su Tiekėju kontaktiniu telefonu, kreipinys bus išsiunčiamas kontaktiniu el. pašto adresu.

  - Pranešimo išsiuntimas Tiekėjo el. pašto adresu arba perdavimas telefonu prilygsta kreipinio pateikimui, ir nuo to momento skaičiuojamas kreipinio reakcijos bei sprendimo laikas.

  - Pranešimai Tiekėjui yra registruojami Užsakovo paslaugų valdymo sistemoje, kurioje vykdoma kreipinių apskaita bei reakcijos ir sprendimo laiko fiksavimas. Tiekėjas gali papildomai vykdyti savo teikiamų Paslaugų kontrolę savo paslaugų valdymo sistemoje.

  - Apie kreipinių statusą Tiekėjas Užsakovui ar jo įgaliotiems atstovams privalo teikti aktualią informaciją pagal pareikalavimą, o sutrikimo pašalinimo ar užsakymo įvykdymo atveju – nedelsiant.

  - Sistemos veikimo sutrikimo pašalinimo ar užsakymo įvykdymo laiku laikomas tas momentas, kuomet Paslaugų teikėjas perduoda informaciją apie sutrikimo pašalinimą ar užsakymo įvykdymą Užsakovui ar jo įgaliotiems atstovams tuo būdu, kuriuo jis buvo gautas.

  - Atskiru sutarimu su Paslaugų teikėju jam gali būti sudaryta galimybė informaciją apie kreipinio įvykdymą Užsakovui perduoti automatizuotu būdu, pateikiant pranešimą tiesiai į Užsakovo paslaugų valdymo sistemą.

  - Užsakovo kreipiniai, kuriais informuojama apie sutrikimus, laikomi incidentais, ir Paslaugų teikėjo sprendžiami priežiūros paslaugos apimtyje, pagal Užsakovo incidentų sprendimo procesą.

  - Priklausomai nuo sutrikimų masto, incidentai bus skirstomi į aukšto, vidutinio ir žemo kritiškumo incidentus. Incidento masto nustatymą atlieka Užsakovas ar jo įgalioti atstovai, incidento kritiškumą perduodantys Paslaugų teikėjui kreipinio informacijoje.

  - Pasikartojantys incidentai (įvykę dėl tų pačių priežasčių) turi būti sprendžiami proaktyviai, siekiant ateityje išvengti incidentų pasikartojimo.

  - Standartiniais pakeitimais (užsakymais) laikomi tokie užsakymai, kurių vykdymo procesas ar turinys yra iš anksto suderintas, jie yra pasikartojantys arba reikalingi sistemos veikimo užtikrinimui ir sistemos pateikiamumui esamiems ar naujiems sistemos naudotojams.

  - Kreipinių kiekis nėra ribojamas. Statistiniai duomenys apie Sistemos sutrikimus (istoriniai duomenys pateikiami priežiūros paslaugos apimčių prognozei, Užsakovas negarantuoja tokių apimčių ateities periodais): 2025 metais Užsakovo Paslaugų valdymo sistemoje telefonijos paslaugos kategorijoje registruoti 80 kreipinių (16 gedimų ir 64 užsakymų/užduočių).

- Kokybiniai sistemos priežiūros paslaugos parametrai

| Paslaugos teikimo parametras |  | Matas | Reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| Paslaugos aptarnavimo laikas |  | val. x d | 24x7* |
| Sistemos pateikiamumas (prieinamumas) |  | % | 99% |
| Incidentų reakcijos ir sprendimo laikai | Aukšto* masto Incidentų (per nuotolį) reakcijos / sprendimo laikas | val. | 1 / 4 |
|  | Vidutinio masto Incidentų (per nuotolį) reakcijos / sprendimo laikas | darbo val. | 2 / 12 |
|  | Žemo masto Incidentų (per nuotolį) reakcijos / sprendimo laikas | darbo val. | 4 / 24 |
| Užklausų (tipinių užsakymų) vykdymo trukmės | Naujo darbuotojo (abonemento) konfigūravimo užsakymas | darbo dienos | 3 |
|  | Sistemos administravimo užsakymas | darbo dienos | 3 |
|  | Vartotojo konsultacija telefonijos ar sistemos naudojimosi klausimais | darbo dienos | 5 |
| Atvykimas į objektą pagrindiniame ir nutolusiame duomenų centre |  | val. | 4 |
| Pakeitimų ar netipinių konfigūracijų (užsakymų) vykdymas |  | val. | Pagal Šalių susitarimą ir suderintus terminus |
| Planiniai (profilaktiniai) darbai |  | val./3 mėn. | 2 |

*Į Aukšto masto incidentus reaguojama ir jie sprendžiami 24x7 (visomis savaitės dienomis, įskaitant darbo dienas, savaitgalius ir šventines dienas). Vidutinio ir žemo masto incidentai sprendžiami Užsakovo darbo valandomis (8x5 grafiku).

Incidentų masto nustatymo kriterijai:

| Aukštas | Vidutinis | Žemas |
| --- | --- | --- |
| - Esminis Paslaugos sutrikimas, kai sistema visiškai neveikia, negalima skambinti į / iš kitus operatoriaus tinklus; - Paslauga neprieinama >50% vartotojų ar neveikia kritiniams sistemos vartotojams (sistemos ir balanso dispečeriams), sistema negali atlikti esminių savo funkcijų (pvz. nesigirdi skambinančiojo/pašnekovo); - Visiškai neveikia pokalbių įrašymas ar neįmanoma prisijungti prie pokalbių perklausymo sistemos >50% vartotojų. | - Paslauga prieinama, bet kai kurių sistemų funkcionalumas yra sutrikęs dėl komponentų gedimo; - Sistemos veikimas nestabilus, >25% vartotojų protarpiais trūkinėja telefoninis ryšys; - Neveikia pagrindinės telefonijos funkcijos (pokalbių peradresavimas, EC500); - > 25% pokalbių nėra įrašoma ar neįmanoma prisijungti prie pokalbių perklausymo sistemos. | - Incidentai, nedarantys įtakos esminėms Paslaugos funkcijoms; - Paslauga neprieinama pavieniams vartotojams, yra alternatyvūs būdai naudotis Paslauga; - Incidentai, nepatenkantys į Aukšto ir Vidutinio masto kriterijus. |

Priežiūros rodiklių skaičiavimo principai:

  - Sistemos pateikiamumas – tai Sistemos veikimo laiko (laiko, kuomet nėra registruota neišspręstų kritinių incidentų ir nėra faktinio sistemos neveikimo), padalinto iš viso to mėnesio aptarnavimo ir papildomo aptarnavimo metu buvusio laiko procentinė išraiška;

  - Sistemos prieinamumo procentas skaičiuojamas ataskaitiniam laikotarpiui – kalendoriniam mėnesiui;

  - Planiniai darbai, kurių metu reikalinga sistemos prastova, nėra įtraukiami į laiką, kuomet Sistema laikoma neprieinama (neįskaičiuojami į sistemos nepateikiamumo laiką);

  - Planiniai darbai turi būti suderinti su Užsakovu bent prieš 2 darbo dienas;

  - Garantuojamas Sistemos prieinamumo procentas ataskaitiniu laikotarpiu – 99%;

  - Planinių darbų trukmė per mėnesį negali viršyti 4 val.

- Eksploatacinių AVAYA dalių ir remonto paslaugų teikimo sąlygos

4.1. Perkantysis subjektas pagal poreikį turi turėti galimybę užsakyti AVAYA sistemos (ar jos komplektuojančių dalių, pvz. E1 plokščių ir pan.) remonto ir/ar pogarantinio aptarnavimo paslaugas. Tokie atvejai suderinami pagal faktinę abiejų šalių defektiniame remonto akte suderintą sumą ir aplinkybes, už paslaugas atsiskaitant (apmokant) kartu su ataskaitinio mėnesio sąskaita.

4.2. Už remonto paslaugas atsiskaitoma atskiru (remonto paslaugų) įkainiu.

4.3. Planuojamas maksimalus vystymo paslaugų poreikis sutarties laikotarpiu — iki 10 valandų. Paslaugos užsakomos pagal Užsakovo poreikį, o Užsakovas neįsipareigoja išnaudoti numatyto valandų kiekio.

- AVAYA sistemos vystymo paslaugų teikimo sąlygos

  - Planuojamas maksimalus vystymo paslaugų poreikis sutarties laikotarpiu — iki 190 valandų. Paslaugos užsakomos pagal Užsakovo poreikį, o Užsakovas neįsipareigoja išnaudoti numatyto valandų kiekio.

  - Konsultavimo paslauga (iki 1 valandos trukmės) turi būti suteikta per 24 valandas nuo paklausimo pateikimo tokia forma, kuria buvo užsakytos, arba kita, atskirai suderinta forma.

  - Vystymo paslaugų (išskyrus konsultacijas) suteikimo terminai, apimtys, sąmata yra iš anksto suderinami patvirtinami raštu, el. paštu ar Užsakovo paslaugų valdymo sistemoje. Užsakymo aktą pasirašo (arba patvirtina el. paštu ar sistemoje) abi šalys.

  - Vystymo paslaugų (išskyrus konsultacijas) terminai, apimtys bei sąmata turi būti pradėta ruošti per 24 valandas nuo paklausimo pateikimo.

  - Naujai įkeltas funkcionalumas į AVAYA gamybinę aplinką neturi sutrikdyti kitų Sistemos funkcijų darbo. Jeigu naujai į gamybinę aplinką įkeltas funkcionalumas sutrikdo Sistemoje esančių funkcijų darbą, laikoma, kad įkeltas funkcionalumas atliktas nekokybiškai.

  - Pagal kiekvieną Užsakovo užsakymą laiku ir tinkamai suteiktos AVAYA vystymo Paslaugos yra perduodamos Užsakovui, šalims pasirašant suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą.

  - Kartu su priėmimo-perdavimo aktu Teikėjas įsipareigoja perduoti  Paslaugų gavėjui visą su konkrečia vystymo paslauga turimą susijusią dokumentaciją.