55-60 t Autokrano techninė specifikacija

| Parametrai | Reikalavimai |  | Atitiktis reikalavimams (tiekėjas užpildo lentelę ir nurodo konkrečią reikšmę arba ar siūloma prekė atitinka, ar neatitinka šio reikalavimo) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Bendri reikalavimai: | - Naujas, nenaudotas kranas, skirtas inžinerinėms kliūtims, fortifikaciniams statiniams, stovyklavietėms įrengti ir demontuoti, konstrukciniams elementams arba medžiagoms krauti |  |  |
|  | - Kranas turi veikti temperatūros riboses (-42 iki +40). Pageidautina (A1–C1 aplinkos pagal NATO STANAG 4370) temperatūroje. |  |  |
|  | - Kranas bus eksploatuojamas asfaltuotais arba gruntiniais keliais įvairiomis meteorologinėmis ir sunkiomis eismo sąlygomis (šaltas ar karštas oras, dulkės, purvas, drėgmė, sniegas ir ledas) |  |  |
|  | - Turi būti naudojami dyzeliniai degalai. Pageidautina F-54 (pagal STANAG 4362), standartiniai tepalai ir eksploataciniai skysčiai, atitinkantys STANAG 1135 reikalavimus |  |  |
|  | - Ne mažesnė kaip 250 kW galia, variklis ne mažiau 6 cilindrų. Autonominio variklio pašildymo galimybė. |  |  |
|  | - Važiuoklė ratinė ne mažiau 3 ašių, visais vairuojamais ratais ir ne mažiau kaip 3 varančiosioms ašims. |  |  |
|  | - Pageidautina kad kranas būtu pritaikytas transportuoti geležinkeliais, laivais ir sąjungininkų orlaiviais ir transportuoti kraną LK turimomis transportavimo priemonėmis, turi turėti reikalingus tvirtinimo (transportuojant, pakraunant ir iškraunant) elementus pagal STANAG 3400, 3548 ir 4062 arba lygevertiškuose dokumentuose nurodytus reikalavimus |  |  |
|  | - Pageidautina, kad kranas turėtų įrengtą išorinio užvedimo prijungimo lizdą (pagal STANAG 4074 arba lygevertiškuose dokumentuose nurodytus reikalavimus), suteikiantis galimybę užvesti kraną panaudojant išorinį įrenginį / maitinimo šaltinį, taip pat kitai transporto priemonei / technikos priemonei užvesti panaudojant specialiai tam skirtą laidą, esantį komplekte |  |  |
| - Funkcionalumas: | - Mobilus kranas turi turėti galimybę pakrauti ir iškrauti karinę techniką, surinkti ir išmontuoti įvairias konstrukcijas, taip pat pašalinti įvairias blokuojančias kliūtis. Mobilus kranas turi turėti galimybę pakrauti ir iškrauti karinę techniką, surinkti ir išmontuoti įvairias konstrukcijas, taip pat pašalinti įvairias blokuojančias kliūtis. |  |  |
| - Techniniai parametrai: | - Maksimali keliamoji galia: | Ne mažiau kaip 55 tonų |  |
|  | - Maksimalus kėlimo aukštis (be strėlės pailginimo) | Ne mažiau kaip 40 metrų |  |
|  | - Maksimali keliamoji galia be strėlės pailginimo 10 metrų spinduliu | Ne mažiau kaip 15 tonų |  |
|  | - Strėlės tipas | Teleskopinė strelė |  |
|  | - Variklio tipas | Dyzelinis |  |
|  | - Variklio galia: | Memažiau kaip 250 kW |  |
|  | - Variklio išmetamųjų teršalų lygis: | Turi atitikti galiojančius ES teisės aktus |  |
|  | - Cilindrų skaičius: | Ne mažiau kaip 6 |  |
|  | - Transmisija: | Automatinė arba Automatizuotas |  |
|  | - Važiuoklė: | Hydropniaumatinė |  |
|  | - Ašių skaičius: | Nemažiau kaip 3 |  |
|  | - Ratų bazė, veikimo principas: visi ratai varomi, varoma mažiausiai 3 ašis | Ne mažiau 6X6X6 |  |
|  | - Hidraulinių atramų skaičius: | 4, Pageidautina su galimybe valdyti nuotoliniu būdu |  |
|  | - Prošvaisa: | Ne mažiau kaip 420 mm |  |
|  | - Apsisukimo spindulys (matuojamas nuo strėlės galo, visi ratai pasukti) | Ne daugiau kaip 8600 mm |  |
|  | - Priekinis iškyšos kampas (maksimalus) | Ne mažesnis kaip 200 |  |
|  | - Galinis iškyšos kampas (maksimalus): | Ne mažesnis kaip 200 |  |
|  | - Maximalus gebėjimas įveikti įkalnę: | Ne mažesnis kaip 45% |  |
|  | - Padangos: | 3.19.1 445/95 R25(16.00 R 25) 3.19.2 Demisezoninės |  |
|  | - Ašių apkrova: | Ne daugiau kaip 12 tonų ant ašies |  |
|  | - Krano plotis | 2550 - 2700 mm |  |
|  | - Maksimalus greitis: | Ne mažesnis kaip 80 km/h |  |
|  | - Stabdžių sistema: | - Diskiniai visuose ratuose. Stovėjimo stabdys, užtikrinantis, kad kranas nejudėtų nuolydžiu su įjungta pavara arba neutralioje padėtyje - stabdžių antiblokavimo sistema - Antiprasisukimo sistema |  |
|  | - Įranga reikalinga darbui su kranu: | - Kablys, kurio keliamoji galia ne mažesnė kaip 30 tonų - Kablys, kurio keliamoji galia ne mažesnė kaip 20 tonų - Kablys, kurio keliamoji galia ne mažesnė kaip 10 tonų |  |
|  | - Kuro bakas | - Kuro bakas nemažiau 300 l - Kuro sistemos padavimas susietas (susieti kuro bakai) jei yra keli kuro bakai. |  |
| - Būtinoji įranga | - Vairuotojo kabina (laikiklis/antstatas): | - Autonominis salono pašildymas; - Oro kondicionavimo sistema - Reguliuojama operatoriaus sėdynė su saugos diržu; - Galinio vaizdo veidrodis - Langų valytuvai - Radijo imtuvas. - 12 V ir 24 V prijungimo lizdai - Programinė įranga, skirta darbų planavimui |  |
|  | - Papildoma įranga: | - Variklio pašildymas; - Automatinis hidraulinių atramų išlyginimas; - Pageidautina nuotolinio valdymo pultas (be laidis), skirtas valdyti atramas; - Darbiniai žibintai salone; - Pilni atsvarai - Oranžinės lemputės; - Garsinis signalas; - Atsarginė padanga; - Papildomos įrangos - Vėjo greičio indikatorius; - Krano spalva (RAL 6031-F9); - Darbinė lempa ant strėlės; - Įspėjimo apie perkrovą sistema; - Skrydžio įspėjamoji lemputė; - Vaizdo sistema ant strėlės; - Išorinis paleidimo lizdas - Išorinis akumuliatoriaus įkroviklis - Turi turėti kompresorių padangų slėgiui sukelti - Mobilūs atramų padai pagal atramų skaičių. - Galinio vaizdo kamera skirta manevravimui - Automatinė tepimo sistema strėlei. - Vieta gesintuvui kabinoje - Mobilios kopėtėlės ir vieta joms laikyti. |  |
| - Techninė dokumentacija ir mokymai: | - Vartotojo vadovai turi būti lietuvių ir anglų kalbomis. |  |  |
|  | - Tiekėjas apmoko, kaip naudotis įranga (operatorių instrukcija) vartotojui, keturis darbuotojus. |  |  |
| - Kokybės reikalavimai ir garantija: | - Krano ir papildomos įrangos su priedais garantija turi būti ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai arba 4000 variklio valandų (atsižvelgiant į tai, kas išvardinta anksčiau) nuo įrangos pristatymo momento. |  |  |
|  | - Turi būti pateiktas CE atitikties dokumentas, patvirtinantis, kad įranga atitinka esminius saugaus veikimo ir aplinkos apsaugos reikalavimus. - Planuojamas pirkti kranas negali būti vienas (eksperimentinis) produktas. |  |  |