Sutarties priedas Nr. 1

mokinio pažymėjimų SPECIFIKACIJOS

(Suderinta su Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos)

1. POPIERINIS MOKINIO PAŽYMĖJIMAS (popierinė kortelė, komplektuojama su standartiniu laminavimo vokeliu, serija MP)

(identifikavimo kodas 01895)

(XX Nr. 0000000–0000000)

1. Blanko formatas – 85 x 55 (mm).

2. Popierius:

2.1. gramatūra nuo 80 g/m2 iki 100 g/m2;

2.2. neutralus ultravioletiniuose spinduliuose (nešvyti);

2.3. su dvitoniais Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos simbolio vandens ženklais;

2.4. reaguojantis į šarmus;

2.5. reaguojantis į rūgštis;

2.6. į popieriaus masę įterpti matomi, švytintys ultravioletiniuose spinduliuose pluoštai;

2.7. į popieriaus masę įterpti nematomi, švytintys ultravioletiniuose spinduliuose pluoštai;

2.8. tinkantis dvipusiam spausdinimui lazeriniu spausdintuvu.

3. Grafinės apsaugos priemonės:

3.1. apsauginiai tinkleliai;

3.2. giljošai;

3.3. mikrotekstas, pozityvinis;

3.4. grafinė žyma.

4. Spauda:

4.1. ofsetinė-linijinė, dvipusė;

4.2. spalvingumas: 4+3 (dažai pagal PANTONE skalę), pirmoje pusėje 4 spalvos, antroje pusėje 3 spalvos;

4.3. viena iš spalvų nematoma, švytinti ultravioletiniuose spinduliuose žalia spalva.

5. Dažai:

5.1. švytintys ultravioletiniuose spinduliuose:

5.2. matomi (naudojami numeravimui);

5.3. nematomi.

6. Numeravimas:

6.1. iškilioji spauda;

6.2. numeris atspausdintas numeratoriumi vienodo dydžio skaitmenimis;

6.3. ultravioletiniuose spinduliuose (vienos bangos ilgio diapazone) švytinčiais dažais.

7. Įkirtimas.

8. Vokelis laminavimui.

2. ELEKTRONINS MOKINIO PAŽYMĖJIMAS (serija EP) –.

(identifikavimo kodas 01894)

(XX Nr. 0000000–0000000)

1. Daugiasluoksnė plastikinė kortelė su integruotu nekontaktiniu lustu (Mifare 4K S70).

2. Blanko formatas 85,60 x 53,98 (+ 0,8 mm), kampai suapvalinti (R3, 18 mm). ISO 7810 standarto plastikinės kortelės, atitinkančios ISO/IEC 14443 Part 1 arba lygiaverčius bei aukštesnius reikalavimus, turinčios technologines apsaugos priemones, be konkrečios informacijos, su duomenų laikmena (mikroprocesoriumi).

3. Spauda: ofsetinė, dvipusė; vaivorykštinė.

4. Spalvingumas: 5+3, pirmoje kortelės pusėje 5 spalvos, antroje kortelės pusėje 3 spalvos.

5. Numeravimas: iškilioji spauda, ultravioletiniuose spinduliuose vienos bangos ilgio diapazone švytinčiais dažais.

6. Dažai:

6.1. švytintys ultravioletiniuose spinduliuose, nematomi;

6.2. kintantys infraraudonųjų spindulių diapazone, matomi ir nematomi.

7. Grafinės apsaugos priemonės:

7.1. apsauginiai tinkleliai;

7.2. giljošai;

7.3. mikrotekstas, pozityvinis;

7.4. grafinė žyma.

8. Brūkšninis kodas (suteikiamas personalizavimo metu).

_______________________________________