Asmuo kontaktams:

Jurgita Slankauskienė

Logistikos specialistė

Aprangos ir kario sistemų sk.

Atsargų valdymo departamentas

GRA prie KAM (Giedraičių g. 41, Vilnius LT-09303)

tel. +370 706 72497

el. paštas  jurgita.slankauskiene@kam.lt

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA AUSŲ KAMŠTELIAMS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Ausų kamšteliai (toliau – kamšteliai) tai daugkartinio naudojimo klausos apsaugos priemonės su kintančio garso slopinimo funkcija, slopinantys triukšmą darbinėje aplinkoje ir apsaugantys kario ausis nuo akustinių traumų kurias gali sukelti mažo kalibro šaunamieji ginklai. Kamšteliai turi atitikti LST EN352-2 arba jam lygiavertį standartą.

- Kamšteliai turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.

- Kamštelių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.

II SKYRIUS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Ausų kamšteliai turi atitikti šiuos reikalavimus:

  - Kario maskavimosi savybių užtikrinimui ausų kamšteliai turi būti tamsaus atspalvio ( rudi, rusvi, juodi) – spalva derinama darbinio pavyzdžio derinimo metu.

  - Ergonominių savybių užtikrinimui, ausų kamšteliai privalo būti tolygaus, minkšto paviršiaus, įstatomi ir išimami iš ausies išorinės klausomosios landos taip, kad nesukeltų ausies kanalo dirginimo.

  - Ausies higienos užtikrinimui ausų kamšteliai turi būti plaunami, atsparūs drėgmei.

  - Ausų kamštelių dviejų filtrų arba kitos pasirinktos technologinės konstrukcijos funkcinės savybės turi užtikrinti ausų apsaugą nuolatinio ir impulsinio triukšmo atvejais taip, kad kariai darbinėje aplinkoje išgirstų informacinius, bei pavojaus signalus (girdimo pavojaus signalo atpažinimo būtinos savybės yra jo aiškus girdimumas, pakankamas skyrimas nuo kitų aplinkinių garsų ir jo reikšmės ne dviprasmiškumas).

  - Norint užtikrinti karių klausos organo apsaugą pratybų ar mūšio metu nuo netikėto impulsinio garso ir užtikrinant 4.4. punkte išdėstytus reikalavimus, informaciniai ir pavojaus signalai turi būti girdimi neišimant, neatkemšant, neperjunginėjant ar kitaip mechaniškai veikiant ausų apsaugos priemonių, o garso slopinimo efektyvioji vertė priklausytų nuo skleidžiamo garso (stipresnis garso slėgio lygis, stipresnė garso slopinimo vertė): garso slopinimai turi atitikti 1 lentelėje pateiktus reikalavimus.

1 lentelė

Garso slopinimai, esant uždaram režimui

| Dažnis, Hz |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K | 4K | 8K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vidutinė slopinimo vertė dB | 24.5 | 23.3 | 23.4 | 21.8 | 25.8 | 29.3 | 30.6 | 34.4 |
|  | Standartinis nuokrypis dB | 9.1 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 4.2 | 5.3 | 6.7 | 7.2 |
|  | Efektyvioji slopinimo vertė dB | 15.4 | 17.0 | 16.8 | 14.9 | 21.6 | 24.0 | 23.9 | 27.2 |

  - Tam, kad dėvint ausų kamštelius būtų išvengta ausų užgulimo, ausies pilnumo, spaudimo pojūčio pasikeitus slėgiui (pvz. skrendant lėktuvu), slėgis turi išsilyginti automatiškai, neišimant kamštelių.

  - Ausų kamšteliai (uždarame režime) turi atitikti slopinimo lygius:

- H = 24 dB (aukštas);

- M = 20 dB (vidutinis);

- L = 18dB (žemiausias).

Bendroji efektyvioji slopinimo vertė SNR= 23 dB

Garso slopinimo lygis NRR  22 dB.

  - Atsižvelgiant į skirtingą karių fiziologiją, galimą ilgą ausų kamštelių dėvėjimo terminą ir geresnę ausies apsaugą, ausų kamšteliai turi būti trijų dydžių: S (mažas), M (vidutinis) ir L (didelis).

  - Ausų kamšteliai turi būti pritaikyti naudojimui su kitomis kario apsaugos priemonėmis kaip dujokaukė, šalmas, papildomos ausies apsaugos priemonės (pvz. ausinės).

- Ausų kamšteliai turi būti komplektuojami su virvute, skirta pasikabinti juos ant kaklo. Virvutė turi būti ne trumpesnė kaip 58 cm ilgio.

- Ausų kamšteliai su virvute pakuojami individualiai į plastikines, tvirtas, užapvalintais kampais, patikimai uždaromas pageidautina skaidraus plastiko dėžutes. Dėžutės turi atlaikyti daugkartinius atidarymo ir uždarymo ciklus.

- Su kiekviena dėžute turi būti pateikta prekės naudojimo – priežiūros instrukcija lietuvių kalba.

- Dėžutės turi būti paženklintos etikete, kurioje nurodoma:

- tiekėjo pavadinimas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- gaminio pavadinimas (naudojamas Lietuvos kariuomenės planavime ir apskaitoje);

- dydis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- NSN kodas.

Ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją.

- Bendroji pakuotė – dėžutės dedamos į tvirtas (atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams) kartonines dėžes. Kartoninės dėžės su gaminiais svoris turi būti ne didesnis kaip 10 kg. Kiekviena kartoninė dėžė turi būti paženklinta tokiais ryškiai matomais rekvizitais:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas;

- kiekis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- NSN kodas.

- Kartoninės dėžės pristatomos sudėtos ant standartinio dydžio (120 X 80 cm) euro padėklų (toliau – europaletės). Europaletės turi būti tinkamai paruoštos transportavimui: kartoninės dėžės transportavimo metu turi išlaikyti savo pradinę formą (nebūtų suspaustos ar kitaip mechaniškai pažeistos), turi būti sudėtos taip, kad neišsikištų už europaletės ribų ir tolygiai užpildytų europaletės plotą. Europaletė turi būti tvirtai apvyniota pakavimo plėvele taip, kad transportavimo metu kartoninių dėžių nebūtų galima atskirti nuo europaletės. Prie kiekvienos europaletės turi būti pritvirtintas ne mažesnio kaip A4 formato dydžio lapas su tokiais ryškiai matomais rekvizitais:

- tiekėjo pavadinimas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- gaminio pavadinimas (turi atitikti sutartyje nurodytą gaminio pavadinimą);

- dydis;

- dėžių kiekis;

- gaminių kiekis vienoje dėžėje;

- bendras gaminių kiekis europaletėje;

- kita informacija (nurodoma esant poreikiui).

- Gaminio pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.

- Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) formą A.2 arba lygiaverčio standarto pavyzdį.

- Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų ar darbinių pavyzdžių, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.