PASIŪLYMAS PIRKIME: 2026-GEN-29-TILTINIS KRANAS Į PĮPK IR EĮPK DIRBTUVES

## PASIŪLYMĄ TEIKIANTIS ASMUO

| Tiekėjo / Tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai), kodai (jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo – veiklos pažymėjimo numeris). |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo registracijos vieta – šalis ar teritorija (jei fizinis asmuo – nuolatinė gyvenamoji vieta (šalis) ir pilietybė). Ši informacija nurodoma apie kiekvieną Tiekėjų grupės narį. |  |
| Kontaktinio asmens, pirkimo procedūrų metu įgalioto palaikyti tiesioginį ryšį, duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas). |  |

## INFORMACIJA APIE SIŪLOMAS PREKES, PASLAUGAS AR DARBUS

Informacija apie siūlomas prekes, paslaugas ar darbus bei kita pasiūlymo informacija, pateikiama užpildant 6 skyriuje nurodytus pasiūlymo priedus bei pridedant nurodytus dokumentus.

(užpildomi pasiūlymo priedai bei pridedami dokumentai)

## PASIŪLYMO KAINA

Pasiūlymo kaina ir jos dedamosios nurodomi pasiūlymo priede „Pasiūlymo kaina“.

(užpildomas pasiūlymo priedas)

## SUBTIEKIMAS

Subtiekėjams perduodama vykdyti Sutarties dalis (privaloma nurodyti visas apimtis, kurioms ketinama pasitelkti subtiekėjus (net jei konkretūs subtiekėjai nėra žinomi pasiūlymo teikimo metu).

(užpildoma lentelė)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas (jei žinoma) | Subtiekėjo registracijos šalis ar teritorija (jei fizinis asmuo – nuolatinė gyvenamoji vieta (šalis) ir pilietybė) | Pirkimo sutarties dalis, kuriai bus pasitelkiami subtiekėjai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pvz. | UAB „AAA“ | Lietuva | Prekės montavimo darbai |

## KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Pasiūlyme (įskaitant priedus ir pridedamus dokumentus) konfidencialios informacijos			☐ nėra	☐ yra

## PASIŪLYMO PRIEDAI IR PRIE JO PRIDEDAMI DOKUMENTAI

Su pasiūlymu teikiami šie priedai, kurie laikomi neatskiriama teikiamo pasiūlymo dalimi:

- Atitiktis techniniams reikalavimams;

- Siūlomų prekių pagaminimo šalis;

- Tiekėjo deklaracija dėl kilmės;

- Pasiūlymo kaina;

- Kartu su pasiūlymu pridedami šie dokumentai, kurie yra laikomi neatskiriama teikiamo pasiūlymo dalimi:

- Siūlomų prekių, paslaugų ar darbų technines ir kokybines charakteristikas apibrėžiantys dokumentai;

- Galiojantis rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti pasiūlymą; (jei pasiūlymą pasirašo ne vadovas)

- SPS priede „Pirkimo objektui keliami darniųjų pirkimų reikalavimai“ keliamus reikalavimus įrodantys dokumentai;

- Jungtinės veiklos sutarties kopija; (jei pasiūlymą pateikia jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė)

- Trečiųjų asmenų ištekliai; (jei naudojamasi Trečiųjų asmenų ištekliais)

## PATVIRTINIMAI

| Tiekėjui, jo pasitelkiamiems ūkio subjektams (jeigu pasitelkiami) nėra paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (pažymima varnele, jei „taip“) | ☐ taip |
| --- | --- |

Teikdamas pasiūlymą, patvirtinu, kad:

- išnagrinėjau visas šio pirkimo sąlygas;

- siūlau pirkimo dokumentuose nurodytas prekes, paslaugas ar darbus pagal šį teikiamą pasiūlymą, apimantį techninę ir finansinę informaciją, apibrėžtą nurodytuose ir teikiamuose pasiūlymo prieduose;

- būdamas profesionalus pirkimų dalyvis, veikiu laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių ir taikytinų teisės aktų reikalavimų, net jei šie reikalavimai tiesiogiai nenurodyti pirkimo dokumentuose bei suprantu savo įsipareigojimus ir atsakomybę;

- pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu visų kartu su pasiūlymu pateikiamų priedų, dokumentų ir duomenų tikrumą;

- Pirkimo vykdytojui paprašius, pateiksiu a) įrodymus, kad, vykdant Sutartį, mums bus prieinami lentelėje nurodytų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, pajėgumai ir b) Kvazisubtiekėjų deklaracijas dėl ketinimo įdarbinti bei sutikimo būti įdarbintu tiekėjo laimėjimo atveju.

_______________________________________________________

(Tiekėjo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Pasiūlymo priedas

ATITIKTIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS

Viensijis pakabinamas tiltinis kranas PĮPK dirbtuvės

| Kategorija | Reikalaujamas dydis, sąlyga | Konkretus siūlomo produkto parametras | Nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikiamus: - siūlomo produkto parametrą pagrindžiančius dokumentus (dokumento tipas, puslapis ar konkreti vieta jame) arba viešai prieinamą informaciją (konkreti internetinio puslapio nuoroda su paaiškinimu, kur rasti prašomą informaciją) |
| --- | --- | --- | --- |
| Prekės gamintojas, tipas, modelis |  |  |  |
| Bendroji informacija |  |  |  |
| Krano tipas | Viensijis Tiltinis pakabinamas kranas |  |  |
| Keliamoji galia | Ne mažiau 5000 kg. |  |  |
| Maksimalus kėlimo aukštis | 5000 mm |  |  |
| Pagaminimo metai | Ne anksčiau nei 2026 |  |  |
| Aplinkos temperatūra | Nuo -5⁰C iki +40⁰C, vidaus sąlygos |  |  |
| Krano darbo režimas | Ne mažesnis nei A4 ISO |  |  |
| Matmenys ir konstrukcija |  |  |  |
| Krano tilto ilgis | Ne mažiau kaip 10200 mm. |  |  |
| Krano anga | 9000 mm.* |  |  |
| Krano plotis (važiuoklės plotis) | Ne daugiau kaip 2800 mm. |  |  |
| Krano aukštis (nuo kablio iki pokraninio kelio sijos) | Ne daugiau kaip 1120 mm. |  |  |
| Esamos pokraninio kelio sijos tipas | Kranas turės būti sumontuotas ant esamos sijos I45 pagal GOST standartą. |  |  |
| Konstrukcinė medžiaga | Tiltas turi būti vientisos sijinės konstrukcijos |  |  |
| Krano tilto dažymas | RAL1028, ne mažiau kaip C2 klasės. |  |  |
| Mechanizmų parametrai |  |  |  |
| Kėlimo mechanizmas (talė) | Lyninė „Low Headroom“ tipo talė |  |  |
| Kablys | DIN EN 15401, su užraktu. |  |  |
| Talės darbo režimas | Ne mažiau nei M5 ISO |  |  |
| Talės kėlimo variklio galia | Ne mažiau kaip 4,9 kW |  |  |
| Kėlimo variklio darbo ciklas ED | Ne mažiau kaip 60% |  |  |
| Talės kėlimo greitis (du greičiai) | - Mažiausias greitis ne mažiau 0,8m/min ir ne daugiau 1,2m/min. - Didžiausias greitis ne mažiau 4,5m/min ir ne daugiau 6,3m/min. |  |  |
| Talės pervažiavimo variklių tipas ir galia | - Su dažnio keitikliu. Ne mažiau kaip 2 x 0,18 kW. |  |  |
| Talės pervažiavimo variklių darbo ciklas ED | - Ne mažiau kaip 50% |  |  |
| Talės pervažiavimo greitis (du greičiai) | - Mažiausias greitis ne mažiau 0,8m/min ir ne daugiau 1,2m/min. - Didžiausias greitis ne mažiau 19m/min ir ne daugiau 21m/min. |  |  |
| Krano pervažiavimo variklių tipas ir galia | - Su dažnio keitikliu. Ne mažiau kaip 2 x 0,37 kW |  |  |
| Krano pervažiavimo variklių darbo ciklas ED | - Ne mažiau kaip 50% |  |  |
| Krano pervažiavimo mechanizmų darbo režimas | - Ne mažiau nei M5 ISO |  |  |
| Krano pervažiavimo greitis (du greičiai) | - Mažiausias greitis ne mažiau 1,2 m/min ir ne daugiau 3 m/min. - Didžiausias greitis ne mažiau 30 m/min ir ne daugiau 40 m/min. |  |  |
| Elektros dalis |  |  |  |
| Maitinimo įtampa | 3/PE~50 Hz 380 V |  |  |
| Valdymo įtampa | Ne daugiau 48 V |  |  |
| Variklių apsaugos klasė | Ne mažiau IP55 |  |  |
| Talės maitinimo sistema | - Festoon tipo kabelinė sistema su C-tipo profiliais. ARBA - Energychain (vikšro) tipo sistema. |  |  |
| Valdymo sistema |  |  |  |
| Valdymo tipas | Pagrindinis: Nuotolinis (radijo) komplektuojamas su dviem pakraunamomis baterijomis ir pakrovėju. Papildomas: Laidinis pultas kuris gali būti pajungtas jei nuotolinis pultas neveiktų. Tam turi būti įrengta greita laidiniam pultui jungtis ant krano valdymo spintos. |  |  |
| Valdymo pultas | - Mygtukai dviejų lygių (min ir max greitis) - Radijo pultas privalo būti su ekranu, kuriame būtų atvaizduojamas keliamas krovinio svoris (nemetrologinis, tikslumas ±5%). Taip pat turi būti taros mygtukas. - Tūri būti mygtukas garsiniam signalui aktyvuoti. |  |  |
| Saugos funkcijos |  |  |  |
| Krano pervažiavimas | Tūri būti sukomplektuoti sulėtinimo – sustojimo galiniai jungikliai (magnetiniai arba kryželio tipo). |  |  |
| Talės pervažiavimas | Tūri būti sukomplektuoti sulėtinimo – sustojimo galiniai jungikliai (magnetiniai arba kryželio tipo). |  |  |
| Įspėjamoji sistema | Tūri būti sumontuota garsinė sirena kuri veiktų krano judėjimo metu. Papildomas signalas turi būti valdomas nuo operatoriaus pulto. Skleidžiamas garsas nemažiau 102dB. |  |  |
| Viršsvorio daviklis | - Tūri būti aktyvi viršsvorio sistema ant talės mechanizmo |  |  |
| Avarinis švyturėlis | Krano darbo metu turi būti nuolat veikiantis švyturėlis |  |  |
| Apsaugos nuo perkrovos sistema | Varikliai privalo turėti apsaugas nuo perkrovos. |  |  |
| Motovalandų skaitliukas | Tūri būti darbo laiko fiksavimo funkcija, kad aptarnaujantis personalas galėtų planuotis remonto darbus. Ši funkcija turi būti atviro naudojimo, t.y. užsakovas turi turėti galimybę pats pasitikrinti išdirbtą laiką. |  |  |
| Krano maitinimo sistema |  |  |  |
| Uždaro tipo trolėjos | 42 metrai |  |  |
| Montavimo vieta | Ant esamos pokraninio kelio sijos. |  |  |

2.3.2. Viensijis pakabinamas tiltinis kranas EĮPK dirbtuvės

| Kategorija | Reikalaujamas dydis, sąlyga | Konkretus siūlomo produkto parametras | Nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikiamus: - siūlomo produkto parametrą pagrindžiančius dokumentus (dokumento tipas, puslapis ar konkreti vieta jame) arba viešai prieinamą informaciją (konkreti internetinio puslapio nuoroda su paaiškinimu, kur rasti prašomą informaciją) |
| --- | --- | --- | --- |
| Prekės gamintojas, tipas, modelis |  |  |  |
| Bendroji informacija |  |  |  |
| Krano tipas | Viensijis Tiltinis pakabinamas kranas |  |  |
| Keliamoji galia | Ne mažiau 5000 kg. |  |  |
| Maksimalus kėlimo aukštis | 5000 mm |  |  |
| Pagaminimo metai | Ne anksčiau nei 2026 |  |  |
| Aplinkos temperatūra | Nuo -5⁰C iki +40⁰C, vidaus sąlygos |  |  |
| Krano darbo režimas | Ne mažesnis nei A4 ISO |  |  |
| Matmenys ir konstrukcija |  |  |  |
| Krano tilto ilgis | Ne mažiau kaip 10200 mm. |  |  |
| Krano anga | 9000 mm.* |  |  |
| Krano plotis (važiuoklės plotis) | Ne daugiau kaip 2800 mm. |  |  |
| Krano aukštis (nuo kablio iki pokraninio kelio sijos) | Ne daugiau kaip 1120 mm. |  |  |
| Esamos pokraninio kelio sijos tipas | Kranas turės būti sumontuotas ant esamos sijos I45 pagal GOST standartą. |  |  |
| Konstrukcinė medžiaga | Tiltas turi būti vientisos sijinės konstrukcijos |  |  |
| Krano tilto dažymas | RAL1028, ne mažiau kaip C2 klasės. |  |  |
| Mechanizmų parametrai |  |  |  |
| Kėlimo mechanizmas (talė) | Lyninė „Low Headroom“ tipo talė |  |  |
| Kablys | DIN EN 15401, su užraktu. |  |  |
| Talės darbo režimas | Ne mažiau nei M5 ISO |  |  |
| Talės kėlimo variklio galia | Ne mažiau kaip 4,9 kW |  |  |
| Kėlimo variklio darbo ciklas ED | Ne mažiau kaip 60% |  |  |
| Talės kėlimo greitis (du greičiai) | - Mažiausias greitis ne mažiau 0,8m/min ir ne daugiau 1,2 m/min. - Didžiausias greitis ne mažiau 4,5m/min ir ne daugiau 6,3 m/min. |  |  |
| Talės pervažiavimo variklių tipas ir galia | - Su dažnio keitikliu. Nemažiau kaip 2 x 0,18 kW. |  |  |
| Talės pervažiavimo variklių darbo ciklas ED | - Ne mažiau kaip 50% |  |  |
| Talės pervažiavimo greitis (du greičiai) | - Mažiausias greitis ne mažiau 0,8 m/min ir ne daugiau 1,2 m/min. - Didžiausias greitis ne mažiau 19 m/min ir ne daugiau 21 m/min. |  |  |
| Krano pervažiavimo variklių tipas ir galia | - Su dažnio keitikliu. Nemažiau kaip 2 x 0,37 kW |  |  |
| Krano pervažiavimo variklių darbo ciklas ED | - Ne mažiau kaip 50% |  |  |
| Krano pervažiavimo mechanizmų darbo režimas | - Ne mažiau nei M5 ISO |  |  |
| Krano pervažiavimo greitis (du greičiai) | - Mažiausias greitis ne mažiau 1,2 m/min ir ne daugiau 3 m/min. - Didžiausias greitis ne mažiau 30 m/min ir ne daugiau 40 m/min. |  |  |
| Elektros dalis |  |  |  |
| Maitinimo įtampa | 3/PE~50 Hz 380 V |  |  |
| Valdymo įtampa | Ne daugiau 48 V |  |  |
| Variklių apsaugos klasė | Ne mažiau IP55 |  |  |
| Talės maitinimo sistema | - Festoon tipo kabelinė sistema su C-tipo profiliais. ARBA - Energychain (vikšro) tipo sistema. |  |  |
| Valdymo sistema |  |  |  |
| Valdymo tipas | Pagrindinis: Nuotolinis (radijo) komplektuojamas su dviem pakraunamomis baterijomis ir pakrovėju. Papildomas: Nuotolinis (radijo pultas); Tūri būti įrengta greita jungtis ant krano valdymo spintos (jei būtų poreikis pajungti laidinį pultą). |  |  |
| Valdymo pultas | - Mygtukai dviejų lygių (min ir max greitis) - Radijo pultas privalo būti su ekranu, kuriame būtų atvaizduojamas keliamas krovinio svoris (nemetrologinis, tikslumas ±5 %). Taip pat turi būti taros mygtukas. - Tūri būti mygtukas garsiniam signalui aktyvuoti. |  |  |
| Saugos funkcijos |  |  |  |
| Krano pervažiavimas | Tūri būti sukomplektuoti sulėtinimo – sustojimo galiniai jungikliai (magnetiniai arba kryželio tipo). |  |  |
| Talės pervažiavimas | Tūri būti sukomplektuoti sulėtinimo – sustojimo galiniai jungikliai (magnetiniai arba kryželio tipo). |  |  |
| Įspėjamoji sistema | Tūri būti sumontuota garsinė sirena kuri veiktų krano judėjimo metu. Papildomas signalas turi būti valdomas nuo operatoriaus pulto. Skleidžiamas garsas ne mažiau 102 dB. |  |  |
| Viršsvorio daviklis | Tūri būti aktyvi viršsvorio sistema ant talės mechanizmo |  |  |
| Avarinis švyturėlis | Krano darbo metu turi būti nuolat veikiantis švyturėlis |  |  |
| Apsaugos nuo perkrovos sistema | Varikliai privalo turėti apsaugas nuo perkrovos. |  |  |
| Motovalandų skaitliukas | Tūri būti darbo laiko fiksavimo funkcija, kad aptarnaujantis personalas galėtų planuotis remonto darbus. Ši funkcija turi būti atviro naudojimo, t.y. užsakovas turi turėti galimybę pats pasitikrinti išdirbtą laiką. |  |  |
| Krano maitinimo sistema |  |  |  |
| Uždaro tipo trolėjos | 18 metrų. |  |  |
| Montavimo vieta | Ant esamos pokraninio kelio sijos. |  |  |

Pasiūlymo priedas

SIŪLOMŲ PREKIŲ PAGAMINIMO ŠALIS

(pagal PĮ 67 straipsnio nuostatas)

Nurodoma ši siūlomų prekių kilmė:

(pasirenkamas vienas iš variantų)

☐ siūlomos prekės yra pagamintos Europos sąjungos (toliau – ES) šalyse ir / arba šalyse, kurios yra sudariusios Pasaulio prekybos organizacijos susitarimą dėl viešųjų pirkimų (ang. Agreement on Government procurement) (tikrinama čia)

☐ visos siūlomos prekės / dalis siūlomų prekių yra pagamintos ne ES šalyse ir / ar tose šalyse, kurios nėra sudariusios Pasaulio prekybos organizacijos susitarimo dėl viešųjų pirkimų. (jei pasirenkamas šis variantas, dėl šių prekių pateikiama informacija žemiau esančioje lentelėje)

| Prekės pavadinimas | Gamintojas | Kilmės šalis* | Prekės vertė procentais nuo prekių vertės pasiūlyme** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pvz.: Transformatorius „YYY“ | Pvz.: „Spooz“ | Pvz.: Šiaurės Korėja | Pvz.: 25 proc. |
| Viensijis pakabinamas tiltinis kranas ir jo sumontavimo paslaugos (PĮPK dirbtuvės). |  |  |  |
| Viensijis pakabinamas tiltinis kranas ir jo sumontavimo paslaugos (EĮPK dirbtuvės) |  |  |  |

* Atkreipiame dėmesį, kad vertinant lentelėje nurodytų šalių atitiktį PĮ 67 straipsnio 1 dalies reikalavimams, bus atsižvelgiama, ar šalis yra sudariusi su ES daugiašalį ar dvišalį susitarimą, užtikrinantį ES įmonių konkurencinį ir veiksmingą patekimą į tų šalių viešųjų pirkimų rinkas. Informaciją apie šalis, kurios su ES yra sudariusios daugiašalius ar dvišalius susitarimus galima rasti čia, tačiau būtina įsitikinti, kad susitarimas apima patekimą į viešųjų pirkimų rinkas.

**Prekės vertės procentas skaičiuojamas nuo siūlomos prekės kainos, o ne nuo jos savikainos. Jei perkamos prekės ir paslaugos, tai lentelėje turi būti nurodyta prekių vertė tik nuo bendros siūlomų prekių vertės, o ne nuo visos bendros prekių ir paslaugų pasiūlymo kainos.

Pasiūlymo priedas

TIEKĖJO DEKLARACIJA DĖL KILMĖS

(PAGAL PĮ 58 STR. 41 DALIES NUOSTATAS)

202_-__-__

Aš, Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) Tiekėjo pavadinimas, dalyvaujantis (-i) UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ vykdomame pirkime, atitinka toliau nurodomus reikalavimus:

- jis pats, jo subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti (jeigu teikėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, prekių gamintojas ar kontroliuojantis asmuo fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę), Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose.

- Siūlomos Prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) nėra pagamintos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose.

- Perkamos paslaugos nebus teikiamos iš Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijos, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojamos Padniestrės teritorijos, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos.

- jis pats, jo subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, nevykdo veiklos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose, arba nėra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą aukščiau nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, Pirkimo vykdytojas, vadovaudamasis VPĮ 45 straipsnio 5 dalimi, PĮ 58 straipsnio 42 dalimi, bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį VPĮ 45 straipsnio 21 dalies, PĮ 58 straipsnio 41 dalies reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

________________________________________________________________________

(Tiekėjo įgalioto atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Jei tiekėjas neužpildo šiame skyriuje pateiktos informacijos, laikoma, kad tiekėjo pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Kontrolės teisė suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 151 str.: Kontroliuojantis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:

1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) arba

2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų (dalių, pajų). Susijusiu asmeniu laikomi:

a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą arba pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus;

b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).

Jei pasiūlymą pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.