TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai.

- PIRKIMO OBJEKTO CHARAKTERISTIKOS IR APIMTYS

  - Tiltiniai kranai į dirbtuves ir jų sumontavimo paslaugos.

  - Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje lentelėje.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Viensijis pakabinamas tiltinis kranas ir jo sumontavimo paslaugos (PĮPK dirbtuvės). | Kompl. | 1 |
| 2. | Viensijis pakabinamas tiltinis kranas ir jo sumontavimo paslaugos (EĮPK dirbtuvės) | Kompl. | 1 |

  - Techniniai reikalavimai Prekėms  nurodyti žemiau esančiose lentelėse.

2.3.1 Viensijis pakabinamas tiltinis kranas PĮPK dirbtuvės

| Kategorija | Specifikacija |
| --- | --- |
| Bendroji informacija |  |
| Krano tipas | Viensijis Tiltinis pakabinamas kranas |
| Keliamoji galia | Ne mažiau 5000 kg. |
| Maksimalus kėlimo aukštis | 5000 mm |
| Pagaminimo metai | Ne anksčiau nei 2026 |
| Aplinkos temperatūra | Nuo -5⁰C iki +40⁰C, vidaus sąlygos |
| Krano darbo režimas | Ne mažesnis nei A4 ISO |
| Matmenys ir konstrukcija |  |
| Krano tilto ilgis | Ne mažiau kaip 10200 mm. |
| Krano anga | 9000 mm.* |
| Krano plotis (važiuoklės plotis) | Ne daugiau kaip 2800 mm. |
| Krano aukštis (nuo kablio iki pokraninio kelio sijos) | Ne daugiau kaip 1120 mm. |
| Esamos pokraninio kelio sijos tipas | Kranas turės būti sumontuotas ant esamos sijos I45 pagal GOST standartą. |
| Konstrukcinė medžiaga | Tiltas turi būti vientisos sijinės konstrukcijos |
| Krano tilto dažymas | RAL1028, ne mažiau kaip C2 klasės. |
| Mechanizmų parametrai |  |
| Kėlimo mechanizmas (talė) | Lyninė „Low Headroom“ tipo talė |
| Kablys | DIN EN 15401, su užraktu. |
| Talės darbo režimas | Ne mažiau nei M5 ISO |
| Talės kėlimo variklio galia | Ne mažiau kaip 4,9 kW |
| Kėlimo variklio darbo ciklas ED | Ne mažiau kaip 60% |
| Talės kėlimo greitis (du greičiai) | - Mažiausias greitis ne mažiau 0,8m/min ir ne daugiau 1,2m/min. - Didžiausias greitis ne mažiau 4,5m/min ir ne daugiau 6,3m/min. |
| Talės pervažiavimo variklių tipas ir galia | - Su dažnio keitikliu. Ne mažiau kaip 2 x 0,18 kW. |
| Talės pervažiavimo variklių darbo ciklas ED | - Ne mažiau kaip 50% |
| Talės pervažiavimo greitis (du greičiai) | - Mažiausias greitis ne mažiau 0,8m/min ir ne daugiau 1,2m/min. - Didžiausias greitis ne mažiau 19m/min ir ne daugiau 21m/min. |
| Krano pervažiavimo variklių tipas ir galia | - Su dažnio keitikliu. Ne mažiau kaip 2 x 0,37 kW |
| Krano pervažiavimo variklių darbo ciklas ED | - Ne mažiau kaip 50% |
| Krano pervažiavimo mechanizmų darbo režimas | - Ne mažiau nei M5 ISO |
| Krano pervažiavimo greitis (du greičiai) | - Mažiausias greitis ne mažiau 1,2 m/min ir ne daugiau 3 m/min. - Didžiausias greitis ne mažiau 30 m/min ir ne daugiau 40 m/min. |
| Elektros dalis |  |
| Maitinimo įtampa | 3/PE~50 Hz 380 V |
| Valdymo įtampa | Ne daugiau 48 V |
| Variklių apsaugos klasė | Ne mažiau IP55 |
| Talės maitinimo sistema | - Festoon tipo kabelinė sistema su C-tipo profiliais. ARBA - Energychain (vikšro) tipo sistema. |
| Valdymo sistema |  |
| Valdymo tipas | Pagrindinis: Nuotolinis (radijo) komplektuojamas su dviem pakraunamomis baterijomis ir pakrovėju. Papildomas: Laidinis pultas kuris gali būti pajungtas jei nuotolinis pultas neveiktų. Tam turi būti įrengta greita laidiniam pultui jungtis ant krano valdymo spintos. |
| Valdymo pultas | - Mygtukai dviejų lygių (min ir max greitis) - Radijo pultas privalo būti su ekranu, kuriame būtų atvaizduojamas keliamas krovinio svoris (nemetrologinis, tikslumas ±5%). Taip pat turi būti taros mygtukas. - Turi būti mygtukas garsiniam signalui aktyvuoti. |
| Saugos funkcijos |  |
| Krano pervažiavimas | Turi būti sukomplektuoti sulėtinimo – sustojimo galiniai jungikliai (magnetiniai arba kryželio tipo). |
| Talės pervažiavimas | Turi būti sukomplektuoti sulėtinimo – sustojimo galiniai jungikliai (magnetiniai arba kryželio tipo). |
| Įspėjamoji sistema | Turi būti sumontuota garsinė sirena, kuri veiktų krano judėjimo metu. Papildomas signalas turi būti valdomas nuo operatoriaus pulto. Skleidžiamas garsas nemažiau 102dB. |
| Viršsvorio daviklis | - Turi būti aktyvi viršsvorio sistema ant talės mechanizmo |
| Avarinis švyturėlis | Krano darbo metu turi būti nuolat veikiantis švyturėlis |
| Apsaugos nuo perkrovos sistema | Varikliai privalo turėti apsaugas nuo perkrovos. |
| Motovalandų skaitliukas | Turi būti darbo laiko fiksavimo funkcija, kad aptarnaujantis personalas galėtų planuotis remonto darbus. Ši funkcija turi būti atviro naudojimo, t.y. Pirkėjas turi turėti galimybę pats pasitikrinti išdirbtą laiką. |
| Krano maitinimo sistema |  |
| Uždaro tipo trolėjos | 42 metrai |
| Montavimo vieta | Ant esamos pokraninio kelio sijos. |

2.3.2. Viensijis pakabinamas tiltinis kranas EĮPK dirbtuvės

| Kategorija | Specifikacija |
| --- | --- |
| Bendroji informacija |  |
| Krano tipas | Viensijis Tiltinis pakabinamas kranas |
| Keliamoji galia | Ne mažiau 5000 kg. |
| Maksimalus kėlimo aukštis | 5000 mm |
| Pagaminimo metai | Ne anksčiau nei 2026 |
| Aplinkos temperatūra | Nuo -5⁰C iki +40⁰C, vidaus sąlygos |
| Krano darbo režimas | Ne mažesnis nei A4 ISO |
| Matmenys ir konstrukcija |  |
| Krano tilto ilgis | Ne mažiau kaip 10200 mm. |
| Krano anga | 9000 mm.* |
| Krano plotis (važiuoklės plotis) | Ne daugiau kaip 2800 mm. |
| Krano aukštis (nuo kablio iki pokraninio kelio sijos) | Ne daugiau kaip 1120 mm. |
| Esamos pokraninio kelio sijos tipas | Kranas turės būti sumontuotas ant esamos sijos I45 pagal GOST standartą. |
| Konstrukcinė medžiaga | Tiltas turi būti vientisos sijinės konstrukcijos |
| Krano tilto dažymas | RAL1028, ne mažiau kaip C2 klasės. |
| Mechanizmų parametrai |  |
| Kėlimo mechanizmas (talė) | Lyninė „Low Headroom“ tipo talė |
| Kablys | DIN EN 15401, su užraktu. |
| Talės darbo režimas | Ne mažiau nei M5 ISO |
| Talės kėlimo variklio galia | Ne mažiau kaip 4,9 kW |
| Kėlimo variklio darbo ciklas ED | Ne mažiau kaip 60% |
| Talės kėlimo greitis (du greičiai) | - Mažiausias greitis ne mažiau 0,8m/min ir ne daugiau 1,2 m/min. - Didžiausias greitis ne mažiau 4,5m/min ir ne daugiau 6,3 m/min. |
| Talės pervažiavimo variklių tipas ir galia | - Su dažnio keitikliu. Nemažiau kaip 2 x 0,18 kW. |
| Talės pervažiavimo variklių darbo ciklas ED | - Ne mažiau kaip 50% |
| Talės pervažiavimo greitis (du greičiai) | - Mažiausias greitis ne mažiau 0,8 m/min ir ne daugiau 1,2 m/min. - Didžiausias greitis ne mažiau 19 m/min ir ne daugiau 21 m/min. |
| Krano pervažiavimo variklių tipas ir galia | - Su dažnio keitikliu. Nemažiau kaip 2 x 0,37 kW |
| Krano pervažiavimo variklių darbo ciklas ED | - Ne mažiau kaip 50% |
| Krano pervažiavimo mechanizmų darbo režimas | - Ne mažiau nei M5 ISO |
| Krano pervažiavimo greitis (du greičiai) | - Mažiausias greitis ne mažiau 1,2 m/min ir ne daugiau 3 m/min. - Didžiausias greitis ne mažiau 30 m/min ir ne daugiau 40 m/min. |
| Elektros dalis |  |
| Maitinimo įtampa | 3/PE~50 Hz 380 V |
| Valdymo įtampa | Ne daugiau 48 V |
| Variklių apsaugos klasė | Ne mažiau IP55 |
| Talės maitinimo sistema | - Festoon tipo kabelinė sistema su C-tipo profiliais. ARBA - Energychain (vikšro) tipo sistema. |
| Valdymo sistema |  |
| Valdymo tipas | Pagrindinis: Nuotolinis (radijo) komplektuojamas su dviem pakraunamomis baterijomis ir pakrovėju. Papildomas: Nuotolinis (radijo pultas); Turi būti įrengta greita jungtis ant krano valdymo spintos (jei būtų poreikis pajungti laidinį pultą). |
| Valdymo pultas | - Mygtukai dviejų lygių (min ir max greitis) - Radijo pultas privalo būti su ekranu, kuriame būtų atvaizduojamas keliamas krovinio svoris (nemetrologinis, tikslumas ±5 %). Taip pat turi būti taros mygtukas. - Turi būti mygtukas garsiniam signalui aktyvuoti. |
| Saugos funkcijos |  |
| Krano pervažiavimas | Turi būti sukomplektuoti sulėtinimo – sustojimo galiniai jungikliai (magnetiniai arba kryželio tipo). |
| Talės pervažiavimas | Turi būti sukomplektuoti sulėtinimo – sustojimo galiniai jungikliai (magnetiniai arba kryželio tipo). |
| Įspėjamoji sistema | Turi būti sumontuota garsinė sirena, kuri veiktų krano judėjimo metu. Papildomas signalas turi būti valdomas nuo operatoriaus pulto. Skleidžiamas garsas ne mažiau 102 dB. |
| Viršsvorio daviklis | Turi būti aktyvi viršsvorio sistema ant talės mechanizmo |
| Avarinis švyturėlis | Krano darbo metu turi būti nuolat veikiantis švyturėlis |
| Apsaugos nuo perkrovos sistema | Varikliai privalo turėti apsaugas nuo perkrovos. |
| Motovalandų skaitliukas | Turi būti darbo laiko fiksavimo funkcija, kad aptarnaujantis personalas galėtų planuotis remonto darbus. Ši funkcija turi būti atviro naudojimo, t.y. Pirkėjas turi turėti galimybę pats pasitikrinti išdirbtą laiką. |
| Krano maitinimo sistema |  |
| Uždaro tipo trolėjos | 18 metrų. |
| Montavimo vieta | Ant esamos pokraninio kelio sijos. |

*tikslius matmenis prieš gaminant rekomenduojama pasimatuoti vietoje. Tiekėjas atsakingas už tikslius krano angos matavimus.

- Kiti reikalavimai

- Prieš pradedant montuoti naujus kranus Tiekėjas turi demontuoti esamus senus kranus ir maitinimo sistemas. Seni kranai nuleidžiami ant žemės ir išvežami į Pirkėjo nurodytą vietą įmonės teritorijoje. - Tiekėjas pats pasirūpina visa reikiama kėlimo technika ir įranga atliekamiems darbams. - Prieš atliekant montavimo darbus privaloma iš anksto apžiūrėti darbo vietą ir patekimo kelius iki jos. - Sumontuoti kranai turi būti priduoti nepriklausomam potencialiai pavojingų įrenginių inspektoriaus įvertinimui. Pridavimą potencialiai pavojingų įrenginių inspektoriui organizuoja ir atlieka Tiekėjas. - Kranai turi turėti CE žymėjimą. - Kranai turi būti suprojektuoti ir pagaminti laikantis mašinų saugos reglamento 2023/1230 (EU Machinery Regulation 2023/1230) reikalavimų.

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 24 mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių ir paslaugų  perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Tiekėjas turi surengti mokymus Pirkėjo personalui (4 asmenims) ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo kranų sumontavimo ir pridavimo inspektoriui. Mokymų trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 1 valanda. Mokymai turi būti lietuviu kalba. Mokymų metu turi būti paaiškinta, kaip saugiai eksploatuoti kranus bei kokia reikalinga palaikomoji kasdienė priežiūra.

- PREKIŲ PRISTATYMO VIETA, TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turės būti pristatytos ir sumontuotos adresu: Elektrėnai, Elektrinės g. 21, Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

  - Prekės turi būti pristatytos ir sumontuotos ne vėliau kaip per 140 dienų nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Prekių ir paslaugų perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo arba suremontuoti vietoje, arba pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes / naujas, kokybiškas Prekes savo lėšomis pristatyti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

  - Kartu su pristatomomis Prekėmis pateikiami dokumentai:

    - Prekių pasai lietuvių kalba;

    - EB atitikties deklaracija;

    - Eksploatavimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis;

    - Prekių atsarginių dalių katalogas su detalių kodais anglų arba lietuvių kalba;

    - Gabaritiniai prekių pagrindinių vaizdų brėžiniai;

    - Prekių išbandymo protokolai;

    - Prekių ir paslaugų perdavimo - priėmimo aktai.