I PIRKIMO DALIS AUTOMOBILIO SU GRANDININIU KELTUVU IR PRIEKABA, ĮSKAITANT TECHNINĮ APTARNAVIMĄ BEI REMONTA  GARANTINIU LAIKOTARPIU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techninės charakteristikos ir reikalavimai | Reikalaujama rodiklio reikšmė/Pastabos | Siūloma rodiklio reikšmė (Pildoma teikiant pasiūlymą pažymima atitinka/neatitinka, yra/nėra arba nurodoma konkreti reikšmė) | Pagrindžiantis dokumentas* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REIKALAVIMAI AUTOMOBILIUI |  |  |  |
|  | Automobilis su grandininiu keltuvu ir priekaba | Privaloma | Nurodyti gamintoją, markę, modelį | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą |
|  | Automobilis ir visa įranga turi būti nauji, nenaudoti | Pagaminti ne anksčiau kaip 2026 metais | Nurodyti pagaminimo metus | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Automobilio sertifikatas | EURO 6 | Atitinka/neatitinka | Gamintojo techninė dokumentacija Deklaruojama pateikiant pasiūlymą |
|  | Ratų formulė - 4x2, galinė ašis varomoji su blokiruote | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Pakaba - Priekinė ir galinė ašys – orinės | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Atstumas tarp ašių | Ne daugiau 4200 mm | Nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Priekinės ašies techninis svoris | Ne mažiau 9000 kg | Nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Varančiosios ašies techninis svoris | Ne mažiau 11500 kg | Nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Variklis | Ne mažiau 300 kw Ne mažiau 12700 cm3 tūrio | Nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Kuro rūšis | Biometanas | Atitinka/neatitinka | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Pavarų dėžė | Su automatiniu pavarų perjungimu. | Atitinka/neatitinka | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Papildomas stabdis (Retarderis) - Ne mažiau 4500 Nm ir 500 kw stabdymo jėgos, su rankiniu ir automatiniu valdymu. | Privaloma | Nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija Deklaruojama pateikiant pasiūlymą |
|  | Sankaba - automatinė ir mechaninė. Sankabos pedalas naudojamas pagal poreikį. Turi būti užtikrinta galimybė jungti pavaras mechaniškai ir automatu | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Kuro bakas | Ne mažiau 8 balionai po 118 kūbinių decimetrų talpos. | Nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Vairas - su oro pagalve | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Vairo padėties reguliavimas - palenkti ir įstumti. Reguliuojamas aukštis ir pasvirimas | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Ašių apkrovos parodymai skydelyje - būtini abiejų sunkvežimio ašių atskirai ir priekabos bendras svoris | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Akumuliatoriai | AGM tipo. Ne mažiau kaip 210 Ah talpos. | Nurodyti konkrečią reikšmę | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Generatorius | Ne mažiau 150 A. | Nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Priekinės ašies padangos | Ne mažiau 385/65 R22.5 | Nurodyti konkrečią reikšmę | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Varančiosios ašies padangos | Ne mažiau 315/80 R22.5 | Nurodyti konkrečią reikšmę | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Stabdžių sistema - visų ašių diskiniai stabdžiai | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Stabdžių kameros - visų ašių - membraninis + spyruoklinis | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Sukabintuvas - sukabinimo piršto storis 50 mm | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Priekabos stabdžių išvadai „Duomatic“ tipo | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | ESP nustatymai priekabos ABS | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą |
|  | Išorinis skydelis nuo saulės | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Kabina – Prailginta, ne mažiau 1800 mm. Vidinio ilgio, ne mažiau 2 sėdimų vietų įskaitant vairuotoją. | Privaloma | Nurodyti konkrečią reikšmę | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Kabinos pakaba - pneumatinė, ne mažiau 4 vnt. Oro pagalvių | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Veidrodžiai - visi veidrodžiai el. Valdomi ir šildomi | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Priekinis stiklas - tonuotas, šildomas | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Šviesų žibintai - LED žibintai priekyje ir gale. Priekiniai LED žibintai privalo būti su apiplovimo funkcija | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Papildomi ilgųjų šviesų žibintai | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Priekiniai rūko žibintai | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Priekinių pagrindinių žibintų apsaugos grotelės | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Darbo zonos apšvietimo lempos - 2 vnt. LED tipo žibintai kabinos viršutinėje nugarinėje dalyje apšviečiantys konteinerių keltuvą | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Darbo zonos apšvietimo lempos - 2 vnt. LED tipo žibintų sunkvežimio gale | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Vairuotojo sėdynė - pneumatinė, su reguliuojamu atlošu ir sėdima dalimi, šildoma. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Keleivio sėdynė - stacionari arba su orine pakaba. Su reguliuojamu atlošu ir sėdima dalimi. | Privaloma | Nurodyti konkrečią reikšmę | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Šoninė oro pagalvė - vairuotojo pusėje | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Aktyvaus saugumo funkcijos - baltų juostų kirtimo signalas. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Grindų kilimėliai - guminiai | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Automatinė klimato kontrolė su kondicionieriumi | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Radijo – audio sistema - ne mažiau 7 colių lietimui jautriu ekranu, SD, USB, AUX funkcijomis, ne mažiau 4 garsiakalbiai po 20 W, rodomas galinės kameros vaizdas per radijo – audio sistemos ekraną | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Laisvų rankų įranga su bluetooth sąsaja integruota į radijo-audio sistemą | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Audio sistemos ir borto kompiuterio valdymas ant vairo | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Galinio vaizdo kamera - sumontuota sunkvežimio gale. Vaizdas transliuojamas per radijo sistemos ekraną. Vaizdas įsijungia automatiškai įjungus atbulinę pavarą. Kamera turi turėti automatiškai atsidarantį / užsidarantį objektyvą. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Nuotolinis centrinis užraktas (2 vnt. pultelių) | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Žarna padangoms pripūsti | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Domkratas | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Avarinio sustojimo ženklas (2 vnt.) | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Gesintuvas (6 kg.) | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Šviesą atspindinti liemenė | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Vaistinėlė | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Tiekėjas turi būti siūlomo automobilio gamintojas, oficialus gamintojo atstovas arba turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Kartu su pasiūlymu pateikiamas įgaliojimas ar kitas įrodantis dokumentas |
|  | REIKALAVIMAI GRANDININIAM KONTEINERIŲ KELTUVUI |  |  |  |

|  | Grandininis keltuvas skirtas konteineriams pagal standartą DIN 30720 | Privaloma | Nurodyti gamintoją, markę, modelį | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Grandininis konteinerių keltuvas, naujas, nenaudotas, | Pagamintas ne anksčiau kaip 2026 m. | Nurodyti pagaminimo metus | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Maksimali kėlimo galia | Ne mažiau 12000 kg | Nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Keltuvo strėlių tipas | Teleskopuojamos, ne mažiau 4,0 m. Siekio | Nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Platforma | Platformos ilgis ne mažesnis kaip 4100 mm. | Nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Reguliuojamo aukščio kėlimo grandinės su kabliais | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | 2 vnt. Šoninių hidraulinių užraktų/atramų platformos viduryje | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Ne mažiau 2 vnt. Mechaninių konteinerių atramų platformos priekyje, padėtis keičiama | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Ne mažiau 1 vnt. Išilginis hidraulinis konteinerio užraktas platformos priekyje ir ne mažiau 1 vnt. Išilginis hidraulinis konteinerio užraktas konteinerio gale. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Ne mažiau dviejų darbo greičių sistema | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Ne mažiau 3 vnt. Konteinerio išvertimo kablių platformos gale skirtų užkabinti konteinerį išvertimo metu. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Šoninės kopėtėlės užlipimui ant platformos, bei galinis laiptelis ant atraminių kojų | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Visos keltuvo funkcijos valdomas radijo bangų valdymo pultu su avariniu stop jungikliu | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Papildomas išorinis valdymo blokas sumontuotas ant hidraulinio keltuvo, kairėje automobilio pusėje | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Įrenginys gruntuotas, dengtas antikorozine danga ir dažytas. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Atraminės kojos su ratukais | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Priekinė apsauginė sienelė | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Papildomas elektrinio valdymo pultas su gedimų, darbo klaidų ir techninio aptarnavimo identifikatoriumi automobilio kabinoje. | Privalumas | Yra/nėra | Jei privalumas siūlomas -deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Priekinėje sienelėje sumontuotas tentas su tento uždengimo mechanizmu, valdomas radijo bangų pagalba | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |

|  | Tiekėjas turi būti siūlomo grandinio keltuvo gamintojas, oficialus gamintojo atstovas arba turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Kartu su pasiūlymu pateikiamas įgaliojimas ar kitas įrodantis dokumentas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REIKALAVIMAI PRIEKABAI |  |  |  |
|  | Priekaba skirta vieno konteinerio pagal DIN 30720 standartą gabenimui | Privaloma | Nurodyti gamintoją, markę, modelį | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Priekaba nauja, neeksploatuota | Pagaminta ne anksčiau kaip 2026 m. | Nurodyti Pagaminimo metus | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Siūloma priekaba turi būti serijinės gamybos (negali būti vienetinis ar eksperimentinis gaminys). | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą |
|  | Tipas - dviejų centrinių ašių, viengubais ratais | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Nuosava masė | Ne daugiau kaip 3.000 kg | Nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Bendroji masė | Ne mažiau nei 13.000 kg | Nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Ašys | Techninė keliamoji kiekvienos ašies galia ne mažiau 7.000 kg | Nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Pakaba pneumatinė | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Atraminės kojos - viena priekyje, pagrindinė, nuleidžiama ir pakeliama rankiniu kėlimo mechanizmu. Dvi gale, pagalbinės, priekabos stabilumui užtikrinti konteinerio pakrovimo metu, nuleidžiamos, pakeliamos ir fiksuojamos rankiniu būdu. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Svorių pasiskirstymas ant ašių - Informacija perduodama į sunkvežimio kabinoje esantį displėjų | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Ratlankiai | Ne didesni kaip 8,25 R 19,5, plieniniai | Nurodyti konkrečią reikšmę | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Padangos | Ne didesnės kaip 285/70 R19,5 | Nurodyti konkrečią reikšmę | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Elektroninė stabdžių sistema. Stabdžiai diskiniai, EBS ir stabilumo sistema RSS | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Priekiniai konteinerio tvirtinimo kaiščiai, įkišami į rėmą, ne mažiau 2 vnt. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Šoniniai konteinerio tvirtinimo kaiščiai, reguliuojami, ne mažiau 2 vnt. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Šoninės konteinerio tvirtinimo kilpos, reguliuojamos, ne mažiau 2 vnt. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Konteinerio atramos | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Konteinerio tvirtinimo grandinės, Grandinės įtempiklis su sriegine terkšle, pritaikytos prie konteinerio tvirtinimo kilpų, 2 vnt. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Sukabinimo įtaisas, Teleskopuojamas, lengvai sustumiamas į priekabos rėmą, pneumatika fiksuojamas, užtikrinantis konteinerio pakrovimą ant priekabos tiek iš priekabos priekio tiek iš priekabos galo | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Sukabinimo kilpa - Varžtais tvirtinama prie sukabinimo įtaiso, 50 mm diametro, kilpos aukštis reguliuojamas +/- 60 mm. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Elektros jungtis - viena 15 polių. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Pneumatinė jungtis - viena jungtis dviem pneumatiniams kontūrams | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Darbiniai žibintai - ne mažiau kaip 2 vnt., LED tipo, įjungiami iš sunkvežimio kabinos | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Papildomi žibintai - atbulinė eigos žibintai, ne mažiau kaip 2 vnt. LED tipo sumontuoti priekabos gale | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Atsparos ratams - ne mažiau 2 vnt. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Galinė apsauga nuo palindimo - su apsauginiais guminiais ritinėliais | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Daiktadėžė - nerūdijančio plieno, rakinama. Matmenys ne mažesni kaip 500 x 350 x 400 mm. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Atsarginis ratas ne didesnis kaip 285/70 R 19,5. Laikiklis sumontuotas ant rėmo. | Privaloma | Nurodyti konkrečią reikšmę | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Tiekėjas turi būti siūlomos priekabos gamintojas, oficialus gamintojo atstovas arba turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Kartu su pasiūlymu pateikiamas įgaliojimas ar kitas įrodantis dokumentas |
|  | Reikalavimai garantijai, techniniam aptarnavimui ir registracijai |  |  |  |
|  | Automobilio garantinis laikotarpis | Ne mažiau 500 000 km. Numatoma automobilio eksploatacijos laikotarpis 60 mėn. Viso garantinio laikotarpio metu turi būti numatyti sunkvežimio važiuoklės planiniai aptarnavimai bei pilnas remontas įskaitant visus sunkvežimio variklio, važiuoklės mazgus. Pastaba : Automobilio planuojama metinė rida apie 100 000 km. | Nurodyti konkrečią reikšmę | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, kontroliuojama sutarties vykdymo metu. |
|  | Garantija grandininiam keltuvui | Ne mažiau 12 mėn. | Nurodyti konkrečią reikšmę | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, kontroliuojama sutarties vykdymo metu |
|  | Garantija priekabai | Ne mažiau 12 mėn. | Nurodyti konkrečią reikšmę | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, kontroliuojama sutarties vykdymo metu |
|  | Tiekėjas turi turėti bent vieną autorizuotą automobilio aptarnavimo bei įrangos remonto servisą (centrą) arba sudarytą sutartį su ūkio subjektu (ais), turinčiais automobilio ir įrangos gamintojų išduotą įgaliojimą atlikti automobilio ir įrangos garantinį ir techninį aptarnavimą garantijos laikotarpiu | Privaloma | Pateikiamas serviso adresas į kurį Pirkėjas turės pristatyti sąstatą garantiniam remontui ir techniniam aptarnavimui | Siūlomo serviso adresas: (įrašyti tikslų adresą) |
|  | Garantinis remonto darbų atlikimas | Ne ilgiau kaip per 7 darbo dienas nuo automobilio pristatymo į servisą | Nurodyti konkretų terminą (terminą galima siūlyti trumpesnį, | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, kontroliuojama sutarties vykdymo metu |
|  | Registracija ir techninė apžiūra. | Automobilis su įranga registruojami Tiekėjo lėšomis VĮ „Regitra“ Pirkėjo vardu (Pirkėjas pateikia tinkamos formos įgaliojimą). Pateikia tech. Apžiūros patvirtinantį dokumentą. | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Automobilio pristatymo terminai | Automobilis su papildoma įranga turi būti pristatytas ir visiškai paruoštas darbui ne vėliau kaip per 10 mėnesių nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos. | Nurodyti konkretų terminą (terminą galima siūlyti trumpesnį, | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, kontroliuojama sutarties vykdymo metu |
|  | Dabuotojų apmokymas | Tiekėjas savo lėšomis privalo apmokyti du pirkėjo nurodytus darbuotojus dirbti su pateiktu automobiliu (įskaitant ekonominį vairavimą) ir ant jo sumontuota įranga. Apmokymų trukmė ne mažiau 8 akademinės valandos | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, kontroliuojama sutarties vykdymo metu |
|  | Instrukcijos pateikiamos kartu su automobiliu ir įranga pirkėjui: - Eksploatacijos aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. Katalogas. - Aptarnavimo (techninės priežiūros) aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. - Darbų saugos instrukcija lietuvių kalba. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, pateikiama kartu su automobiliu ir įranga pristatymo metu. |

*  Kiekvienas techninių charakteristikų punktas turi būti pagrįstas GAMINTOJO technine dokumentacija ir/ar deklaracijomis, kurios turi būti pateiktos kartu su pasiūlymu.  Tinkamu techninių charakteristikų pagrindimu Perkančioji organizacija laikys dokumentaciją, patvirtintą ir gamintojo įgalioto atstovo parašu. Pavirtinus gamintojo įgaliotam atstovui Tiekėjas turi pateikti gamintojo įgaliojimą, suteikiantį teisę patvirtinti technines charakteristikas.