II PIRKIMO DALIS AUTOMOBILIO SU HIDRAULINIU KELTUVU IR PRIEKABA, ĮSKAITANT TECHNINĮ APTARNAVIMĄ BEI REMONTA  GARANTINIU LAIKOTARPIU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techninės charakteristikos ir reikalavimai | Reikalaujama rodiklio reikšmė/Pastabos | Siūloma rodiklio reikšmė (Pildoma teikiant pasiūlymą pažymima atitinka/neatitinka, yra/nėra arba nurodoma konkreti reikšmė) | Pagrindžiantis dokumentas* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REIKALAVIMAI AUTOMOBILIUI |  |  |  |
|  | Automobilis su hidrauliniu konteinerių keltuvu ir priekaba | Privaloma | Nurodyti gamintoją, markę, modelį | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Automobilis ir visa įranga turi būti nauji, nenaudoti | Pagaminti ne anksčiau kaip 2026 metais | Nurodyti Pagaminimo metus | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Automobilio sertifikatas | EURO 6 | Atitinka/neatitinka | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Ratų formulė - 6x2, antroji ašis varomoji su blokiruote. Trečioji ašis – vairuojamoji su pakėlimo funkcija ir vairavimo blokavimu. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Pakaba - Priekinė, varomoji ir trečia ašis – orinės. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Atstumas tarp ašių | Ne daugiau 4800 mm | Nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Priekinės ašies techninis svoris | Ne mažiau 9000 kg | Nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Varančiosios ašies techninis svoris | Ne mažiau 11500 kg | Nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Galinės ašies techninis svoris | Ne mažiau 7500 kg | Nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Variklis | Ne mažiau 300 kw Ne mažiau 12700 cm3 tūrio | Nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Kuro rūšis | Biometanas | Atitinka/neatitinka | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Pavarų dėžė | Su automatiniu pavarų perjungimu. | Atitinka/neatitinka | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Papildomas stabdis (Retarderis) - Ne mažiau 4500 Nm ir 500 kw stabdymo jėgos, su rankiniu ir automatiniu valdymu. | Privaloma | Nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Sankaba - automatinė ir mechaninė. Sankabos pedalas naudojamas pagal poreikį. Turi būti užtikrinta galimybė jungti pavaras mechaniškai ir automatu | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Kuro bakas | Ne mažiau 8 balionai po 118 kūbinių decimetrų talpos. | Nurodyti konkrečią reikšmę | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Rėmas - Sustiprintas dvigubas profilis. Rėmas turi būti sustiprintas ir už galinės ašies (t.y. Dvigubas profilis eina iki pat rėmo galo). | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Vairas - Su oro pagalve | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Vairo padėties reguliavimas - Palenkti ir įstumti. Reguliuojamas aukštis ir pasvirimas | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Akumuliatoriai | AGM tipo. Ne mažiau kaip 210 Ah talpos. | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Generatorius | Ne mažiau 150 A. | Atitinka/neatitinka | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Priekinės ašies padangos | Ne mažiau 385/65 R22.5 | Nurodyti konkrečią reikšmę | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Varančiosios ašies padangos | Ne mažiau 315/80 R22.5 | Nurodyti konkrečią reikšmę | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Trečiosios ašies padangos | Ne mažiau 315/80 R22.5 | Nurodyti konkrečią reikšmę | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Stabdžių sistema - Visų ašių diskiniai stabdžiai. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Stabdžių kameros - Visų ašių - membraninis + spyruoklinis | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Sukabintuvas - Sukabinimo piršto storis 50 mm | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Priekabos stabdžių išvadai Duomatic“ tipo. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | ESP nustatymai priekabos ABS | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Išorinis skydelis nuo saulės | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Kabina – Prailginta, ne mažiau 1800 mm. Vidinio ilgio, ne mažiau 2 sėdimų vietų įskaitant vairuotoją. Spoileris ant stogo, | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Kabinos pakaba - Pneumatinė, ne mažiau 4 vnt. Oro pagalvių. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Veidrodžiai - Visi veidrodžiai el. Valdomi ir šildomi. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Priekinis stiklas - Tonuotas, šildomas. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Šviesų žibinta - i LED žibintai priekyje ir gale. Priekiniai LED žibintai privalo būti su apiplovimo funkcija. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Papildomi ilgųjų šviesų žibintai | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Priekiniai rūko žibintai | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Priekinių pagrindinių žibintų apsaugos grotelės. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Darbo zonos apšvietimo lempos - 2 vnt. LED tipo žibintai kabinos viršutinėje nugarinėje dalyje apšviečiantys konteinerių keltuvą. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Darbo zonos apšvietimo lempos - 2 vnt. LED tipo žibintų sunkvežimio gale. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Vairuotojo sėdynė - Pneumatinė, su reguliuojamu atlošu ir sėdima dalimi, šildoma. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Šoninė oro pagalvė - Vairuotojo pusėje | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Aktyvaus saugumo funkcijos - Baltų juostų kirtimo signalas. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Grindų kilimėliai - guminiai | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Automatinė klimato kontrolė su kondicionieriumi | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Radijo – audio sistema - Ne mažiau 7 colių lietimui jautriu ekranu, SD, USB, AUX funkcijomis, ne mažiau 4 garsiakalbiai po 20 W, rodomas galinės kameros vaizdas per radijo – audio sistemos ekraną | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Laisvų rankų įranga su bluetooth sasaja integruota į radijo-audio sistema | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Audio sistemos ir borto kompiuterio valdymas ant vairo | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Galinio vaizdo kamera - sumontuota sunkvežimio gale. Vaizdas transliuojamas per radijo sistemos ekraną. Vaizdas įsijungia automatiškai įjungus atbulinę pavarą. Kamera turi turėti automatiškai atsidarantį / užsidarantį objektyvą. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Nuotolinis centrinis užraktas ( 2 vnt. Pultelių) | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Žarna padangoms pripūsti | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Domkratas | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Avarinio sustojimo ženklas (2 vnt.) | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Gesintuvas (6kg.) | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Šviesą atspindinti liemenė | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Vaistinėlė | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Tiekėjas turi būti siūlomo automobilio gamintojas, oficialus gamintojo atstovas arba turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Kartu su pasiūlymu pateikiamas įgaliojimas ar kitas įrodantis dokumentas |
|  | REIKALAVIMAI HIDRAULINIAM KONTEINERIŲ KELTUVU |  |  |  |

|  | Skirtas konteineriams pagal standartą DIN 30722 (konteineirių vidinis ilgis 4,7 m. - 6,9 m. ) | Privaloma | Nurodyti gamintoją, markę, modelį | Gamintojo techninė dokumentacija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Konteinerių keltuvas, naujas, nenaudotas, | Pagamintas ne anksčiau kaip 2026 m. | Nurodyti Pagaminimo metus | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Maksimali kėlimo galia | Ne mažiau 24000 kg | Nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Keltuvo tipas - teleskopuojama alkūnė | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Kablio aukštis | 1570 mm | Atitinka/neatitinka | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Hidraulinis konteinerių keltuvas turi būti su elektriniu valdymo pultu, pultas su gedimų, darbo klaidų ir techninių aptarnavimų kodų identifikatoriumi. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Hidraulinio konteinerių keltuvo proporcinis valdymas pultas | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Hidraulinis konteinerių keltuvas turi turėti mechaninius konteinerio užraktus pagal DIN30722 | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Hidraulinis konteinerių keltuvas turi būti komplektuojamas hidrauliniais išoriniais/vidiniais (persukamais) arba išoriniais ir vidiniais kartu, kablio formos, konteinerio fiksavimo transportinėje padėtyje užraktais valdomais iš kabinos nuo pagrindinio pulto. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Hidraulinis konteinerių keltuvas turi turėti atraminius padelius kiekvienoje pusėje, kurie tvirtinami varžtais, jų padėtis ant rėmo lengvai keičiama (ne mažiau kaip 4 vnt.) | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Turi būti numatytas avarinis valdymas, neveikiant pagrindiniam valdymo pultui. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Cinkuotas ar kitaip nuo korozijos apsaugotas porėmis. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Hidraulinis konteinerių keltuvas montuojamas ant automobilio naudojant gamyklos gamintojo keltuvo montavimo komplektą, nereikalaujantį užtraukėjo porėmio gręžimo, virinimo ir dažymo išsaugant originalią gamyklos gamintojos dažymo dangą. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Automatinis valdymas, visos keltuvo funkcijos užkeliant/ nukeliant ir išverčiant konteinerį atliekamos automatiškai, operatoriui aktyvavus vieną valdymo svirtį. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Hidraulinis konteinerių keltuvas turi turėti integruotą indikacinę svėrimo sistemą, kurios paklaida ne didesnė nei ± 2%. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Hidraulinis konteinerių keltuvas turi turėti ne mažiau kaip 2 vnt. Kėlimo ciklo vaizdo kameras išdėstytas ant sunkvežimio patogiam keltuvo padėties stebėjimui, automatiškai persijungiančias priklausomai nuo keltuvo pozicijos, bei priekabos sukabintuvo matymui | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Hidraulinio konteinerių keltuvo valdymo monitorius, kuris atvaizduoja svėrimo duomenis, valdo kėlimo ciklo vaizdo kamerų sistemą, sunkvežimio atbulinės eigos judėjimo pagalbinę trajektorija, atvaizduoja keltuvo padėtį realiu laiku | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Automobilio šoninio posvyrio/stabilumo monitoringo sistema išverčiant konteinerį, blokuojanti vertimą esant 5° kampui | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Keltuvas su automatine kablio stabdymo funkcija atlenkiant ties konteinerio kilpos aukščiu 1570 mm | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Keltuvas su konteinerio traukimo metu pakėlimo nuo atraminių padelių ant ritinėlių rėmo viduryje funkcija | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |

|  | Tiekėjas turi būti siūlomo keltuvo gamintojas, oficialus gamintojo atstovas arba turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Kartu su pasiūlymu pateikiamas įgaliojimas ar kitas įrodantis dokumentas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REIKALAVIMAI PRIEKABAI |  |  |  |
|  | Priekaba skirta konteinerių pagal DIN 30722 ir DIN 30720 standartą gabenimui | Privaloma | Nurodyti gamintoją, markę, modelį | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Priekaba nauja, neeksploatuota | Pagaminta ne anksčiau kaip 2026 metais | Nurodyti Pagaminimo metus | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Siūloma priekaba turi būti serijinės gamybos (negali būti vienetinis ar eksperimentinis gaminys). | Būtina | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Tipas | Dviejų ašių, sudvejintais ratais | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Bendroji masė | Ne mažiau nei 18000 kg | Nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Techninė masė | Ne mažiau 20000 kg. | Nurodyti konkrečią reikšmę | Gamintojo techninė dokumentacija |
|  | Ašys | Techninė keliamoji ašies galia ne mažiau 11.000 kg | Nurodyti konkrečią reikšmę | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Pakaba pneumatinė | Būtina | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Ratlankiai | Dvejintomis padangomis, ne mažesni kaip R 19,5, plieniniai | Nurodyti konkrečią reikšmę | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Padangos | Ne mažesnės kaip 265/70 R19,5 | Nurodyti konkrečią reikšmę | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Stabdžiai | Diskiniai | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Konteinerių fiksavimo sistema pritaikyta vieno konteinerio pagaminto pagal DIN 30722 standartą, kurio ilgis nuo 5500 mm iki 6900 mm pervežimui | Būtini keturi pneumatika valdomi kabliai, užrakinantys konteinerį iš vidaus. Kiekvieno kablio prispaudimo jėga ne mažiau kaip 2500 kg. | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Imobilizavimo saugos sistema | Leidžianti važiuoti tik su užrakintu konteineriu. | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Priekaba pritaikyta ir vieno konteinerio pagaminto pagal DIN 30720 standartą, pervežimui | Būtina | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Priekiniai konteinerio tvirtinimo kaiščiai | Įkišami į rėmą, 2 vnt. | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Šoniniai konteinerio tvirtinimo kaiščiai | Reguliuojami, 2 vnt. | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Šoninės konteinerio tvirtinimo kilpos | Reguliuojamos, 2 vnt. | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Konteinerio atramos | Būtina | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Konteinerio tvirtinimo grandinės | Grandinės įtempiklis su sriegine terkšle, pritaikytos prie konteinerio tvirtinimo kilpų, 2 vnt. | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Sukabintuvas | Pneumatika valdomas, nuleidžiamas ant žemės, kilpa 50 mm diametro | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Elektros jungtis | Viena 15 polių | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Pneumatinė jungtis | Viena jungtis dviem pneumatiniams kontūrams | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Atsparos ratams | Ne mažiau 2 vnt. | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Daiktadėžė | Iš nerūdijančio plieno, rakinama, matmenys ne mažiau kaip 600 x 500 x 500 mm | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Atsarginis ratas ne didesnis kaip 265/70 R19,5. | Laikiklis sumontuotas ant rėmo. | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Tiekėjas turi būti siūlomos priekabos gamintojas, oficialus gamintojo atstovas arba turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Kartu su pasiūlymu pateikiamas įgaliojimas ar kitas įrodantis dokumentas |
|  | REIKALAVIMAI GARANTIJAI, TECHNINIAM APTARNAVIMUI IR REGISTRACIJAI |  |  |  |
|  | Automobilio garantinis laikotarpis | Ne mažiau 500 000 km. Numatoma automobilio eksploatacijos laikotarpis 60 mėn. Viso garantinio laikotarpio metu turi būti numatyti sunkvežimio važiuoklės planiniai aptarnavimai bei pilnas remontas įskaitant visus sunkvežimio važiuoklės mazgus. Pastaba : Automobilio planuojama metinė rida apie 100 000 km. | Nurodyti konkrečią reikšmę | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, kontroliuojama sutarties vykdymo metu. |
|  | Garantija keltuvui | Ne mažiau 12 mėn. | Nurodyti konkrečią reikšmę | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, kontroliuojama sutarties vykdymo metu. |
|  | Garantija priekabai | Ne mažiau 12 mėn. | Nurodyti konkrečią reikšmę | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, kontroliuojama sutarties vykdymo metu. |
|  | Tiekėjas turi turėti bent vieną autorizuotą automobilio aptarnavimo bei įrangos remonto servisą (centrą) arba sudarytą sutartį su ūkio subjektu (ais), turinčiais automobilio ir įrangos gamintojų išduotą įgaliojimą atlikti automobilio ir įrangos garantinį ir techninį aptarnavimą garantijos laikotarpiu | Privaloma | Pateikiamas serviso adresas į kurį Pirkėjas turės pristatyti sąstatą garantiniam remontui ir techniniam aptarnavimui | Siūlomo serviso adresas: (įrašyti tikslų adresą) |
|  | Garantinio remonto darbų atlikimas | Ne ilgiau kaip per 7 darbo dienas nuo automobilio pristatymo į servisą | Nurodyti konkrečią reikšmę | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, kontroliuojama sutarties vykdymo metu |
|  | Registracija ir techninė apžiūra. | Automobilis su įranga registruojami Tiekėjo lėšomis VĮ „Regitra“ Pirkėjo vardu (Pirkėjas pateikia tinkamos formos įgaliojimą). Pateikia tech. Apžiūros patvirtinantį dokumentą. | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |
|  | Automobilio pristatymo terminai | Automobilis su papildoma įranga turi būti pristatytas ir visiškai paruoštas darbui ne vėliau kaip per 10 mėnesių nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos. | Nurodyti konkretų terminą | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, kontroliuojama sutarties vykdymo metu. |
|  | Dabuotojų apmokymas. | Tiekėjas savo lėšomis privalo apmokyti du pirkėjo nurodytus darbuotojus dirbti su pateiktu automobiliu (įskaitant ekonominį vairavimą) ir ant jo sumontuota įranga. Apmokymų trukmė nemažiau 8 akademinės valandos | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, kontroliuojama sutarties vykdymo metu. |
|  | Instrukcijos pateikiamos kartu su automobiliu ir įranga pirkėjui: - Eksploatacijos aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. Katalogas. - Aptarnavimo (techninės priežiūros) aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. - Darbų saugos instrukcija lietuvių kalba. | Privaloma | Atitinka/neatitinka | Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu |

*  Kiekvienas techninių charakteristikų punktas turi būti pagrįstas GAMINTOJO technine dokumentacija ir/ar deklaracijomis, kurios turi būti pateiktos kartu su pasiūlymu.  Tinkamu techninių charakteristikų pagrindimu Perkančioji organizacija laikys dokumentaciją, patvirtintą ir gamintojo įgalioto atstovo parašu. Pavirtinus gamintojo įgaliotam atstovui Tiekėjas turi pateikti gamintojo įgaliojimą, suteikiantį teisę patvirtinti technines charakteristikas.