
Pirkimo sąlygų 2 priedas

	
	DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS 

	
	
	
	

	Objektas             VšĮ Plungės ligoninė, adr.:  J. Tumo-Vaižganto g. 89, LT-90143 Plungė

	

	Žiniaraštis            Elektroninių ryšių sistemos įrengimas  

	

	Eil. Nr.
	Darbų aprašymai 
	Mato vnt.
	Kiekis

	 1
	19" 15U komutacinės spintos su durelėmis montavimas
	vnt.
	 1,0  

	  2
	Ventiliatorių panelės su termostatu montavimas, pajungimas
	vnt.
	 1,0  

	 3
	Maitinimo panelė 8v. su įžeminimo kontaktais, 1U, montavimas
	vnt.
	 1,0  

	 4
	Lentyna 19" spintai, metalinė, montavimas
	vnt.
	 1,0  

	 5
	Panėlė, komutacinė, 24xRJ45, CAT6, neekranuota, į 19“ spintą, montavimas, sujungimas
	vnt.
	2,0  

	6
	Optinė paskirstymo panelė 24 skaidulų (ODF), suvirinimo kasetės, adapteriai, 1U, montavimas, suvirinimas
	vnt.
	1,0  

	7
	Optinio integruojamo SFP 1Gbps, SFP, SM  keitiklio montavimas
	vnt.
	2,0  

	8
	Panėlė, kabelių tvarkyklė, žiedų gylis 85 mm, montuojama į 19“ spintą
	vnt.
	3,0  

	9
	Plastikinės potinkinės dėžutės montavimas, skylių gręžimas
	vnt.
	28,0  

	10
	Rozetė, telekomunikacinė, potinkinė, 2xRJ45, su apdaila, su lizdais, CAT6, montavimas
	vnt.
	28,0  

	11
	RJ45/RJ45 komutacinis kabelis 2 m 
	vnt.
	43,0  

	12
	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 2200VA (UPS), (rack mount, LCD, skaitmeninis valdymas, AVR įtampos stabilizavimui, automatinis dažnio stebėjimas, apsaugos, 1U)
	vnt.
	1,0  

	13
	Bevielio tinklo wifi prieigos taško montavimas, konfigūravimas
	vnt.
	4,0  

	14
	Tinklo komutatorius valdomas 8p. Gbit (su PoE WiFi) montavimas
	vnt.
	1,0  

	15
	Kompiuterinės kištukinės jungties prijungimas prie kabelio gyslų galų
	vnt.
	47,0  

	16
	Šviesolaidžio 4 sk. tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu ilgiu (numatoma tinklo plėtra) 
	100 m.
	0,9  

	17
	Kabelių UTP 4x2x0,5 6e kat. tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg
	100 m.
	16,1  

	18
	Kompiuterinis kabelis UTP 6 kat., behalogeninis, degumo klasė: Cca (pozicijos nesidubliuoja, kabeliai numatyti ir papildomai instaliacijai)
	100 m.
	16,1  

	19
	Instaliacinių medžiagų, laikiklių, kaiščių, antgalių komplektas 
	kompl.
	1,0  

	20
	Vagų iškirtimas ir išpjovimas vagotuvu mūro sienose 
	m.
	60,0  

	21
	Skylių D30 kabeliams gręžimas per mūrines atitvaras
	vnt.
	50,0  

	22
	Skylių kabeliams užtaisymas
	vnt.
	60,0  

	23
	Skylių priešgaisrinis sandarinimas gaisrinėmis putomis
	vnt.
	50,0  

	24
	Komutavimo, markiravimo ir testavimo darbai, darbo vietų brėžinio paruošimas
	kompl.
	1,0  


Jeigu darbų kiekio žiniaraštyje ar kituose pirkimo dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, modelis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikto su žodžiais „arba lygiavertis“.

                                (Parašas)

