Pirkimo sąlygų 3 priedas

TVIRTINU

Ukmergės rajono savivaldybės

administracijos direktorė

______________________

Inga Pračkailė

TAKO Į PAŠILĘ UKMERGĖS M., APŠVIETIMO ĮRENGIMO PROJEKTAVIMO IR DARBŲ PIRKIMO

STATINIO PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |  |
| 1. | Statytojas | Ukmergės rajono savivaldybė, kodas 111107563, Kęstučio a. 3, Ukmergė |  |
| 2. | Užsakovas | Ukmergės rajono savivaldybės administracija Kęstučio a. 3, Ukmergė, Įm./k. 188752174, tel. (0 340) 60 302, el. p. savivaldybe@ukmerge.lt |  |
| 3. | Pirkimo objektas | Techninio darbo projekto parengimas ir rangos darbai |  |
| 4. | Projekto pavadinimas | Inžinerinių tinklų Vilniaus gatvėje Ukmergės mieste nauja statyba |  |
| 5. | Statinio adresas, vieta | Vilniaus gatvės atkarpa nuo pastato Nr. 113 (nuo esamo apšvietimo) iki Pašilės g. (apšviečiant visą sankryžą) Ukmergės mieste |  |
| 6. | Statinių grupės sudėtis | Inžineriniai tinklai. |  |
| 7. | Statinio paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | Inžineriniai tinklai - Vilniaus gatvės ir pėsčiųjų tako elektros apšvietimo tinklai; - elektroninių ryšių tinklas. |  |
| 8. | Statinio statybos rūšis | Inžinerinių tinklų nauja statyba. Galutinę statinio statybos rūšį nustato projektuotojas. |  |
| 9. | Statinio kategorija | Nesudėtingas statinys. Statinių kategoriją patikslina ir projektuojamiems tinklams priskiria projekto vadovas. |  |
| 10. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis | Gatvių važiuojamoji dalis – asfalto danga, pėsčiųjų takas – asfalto danga. |  |
| 11. | Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus | Nėra. |  |
| 12. | Lėšų dydis projekto realizavimui | 100 000,00 Eur su PVM (projektavimui ir darbams). |  |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |  |
| 13. | Perkamų paslaugų apimtis: | Rengiamos šios techninio darbo projekto dalys: - elektrotechnikos; - elektroninių ryšių. Visą techninio darbo projekto sudėtį nustato projekto vadovas ir suderina su Užsakovu. |  |
| 13.1. | projektavimo paslaugos | Techninio darbo projekto parengimas. Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais statinio projekto parengimui, statybos užbaigimui ir tinkamam eksploatavimui, turi būti atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie apibūdinami šiame dokumente, ar ne. Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje turi būti susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į projekto dokumentų – projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį projekto sprendiniams. Svarbu, kad projekto sprendinių techninės specifikacijos nustatytų esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų (jei taikytina ir įmanoma) ribas ir sąlygas. Statybos produktų esminės charakteristikos nustatomos darniosiose techninėse specifikacijose (darniuosiuose standartuose ir Europos vertinimo dokumentuose), susijusiose su naudojimo paskirtimi, atsižvelgiant į esminius statinių reikalavimus. Parengtas projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos. Toks nurodymas yra leistinas tik tais atvejais, kai statinio statybos neįmanoma tiksliai ir suprantamai aprašyti ir apibūdinti, šiuo atveju turi būti įrašoma „arba lygiavertis“. |  |
| 13.2. | kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | Laimėjęs projektuotojas privalės gauti: 1. privalomuosius projekto rengimo dokumentus: žemės sklypo (teritorijos) inžinerinius topografinius tyrimus ir kitus tyrimus jei jie būtini (projektuotojo sprendimu); 2. prisijungimo sąlygas, jei jos būtinos; 3. statybą leidžiantį dokumentą (jei jis privalomas); 4. pagal užsakovo įgaliojimą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą, kad valstybinėje žemėje būtų vykdomi projekte numatyti darbai (jeigu reikalinga); 5. į projektavimo paslaugos apimtį įeina projekto pataisymai pagal Užsakovo pastabas, pagal projekto ekspertizės akto privalomąsias pastabas, pagal šį projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai. Šie pataisymai neapima keitimų ir (arba) papildymų, kurie gali būti daromi Užsakovo iniciatyva arba dėl objektyvių nenumatytų aplinkybių. Neatlygintinas projekto sprendinių pakeitimas, papildymas, pataisymas, jeigu darbų pirkimo metu ir (ar) darbų vykdymo metu bus nustatytos klaidos, neatitikimai tarp projekto dalių ar kiti techninių sprendinių trūkumai. Į projektavimo paslaugos apimtį taip pat įeina atsakymų ir paaiškinimų per Statytojo (Užsakovo) nurodytą terminą į rangovų paklausimus (pagal parengtą projektą) parengimas ir pateikimas Statytojui (Užsakovui), vykdant rangos darbų pirkimo procedūras. Projekto sprendiniai turi būti originalūs, ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. Projekto techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai šiam projektui, išsamios ir detalios. |  |
| 14. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | Prieš pradedant projektuoti, atvykti į vietą, laiką suderinus su Užsakovu. Projektavimo metu savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriui pateikti projekto rengimo tarpinius rezultatus atvykus į savivaldybę. Statinio projektas rengiamas vienu etapu: techninis darbo projektas. Projekto parengimo paslauga ir rangos darbai turi būti atlikti per 180 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos pagal su Užsakovu suderintą paslaugų teikimo grafiką, kuris sudaromas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Terminai: - Inžineriniai geodeziniai (topografinės nuotraukos) tyrimai ir techninio darbo projekto parengimas: pradžia – sutarties įsigaliojimo data; iki – Užsakovo projekto priėmimo dienos; trukmė – 120 k. d. • rangos darbų atlikimas: trukmė – 60 k. d. nuo statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |  |
| Eil. Nr. | Pavadinimas |  | Reikalavimai |
| 15. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. |  | Projektas turi būti rengiamas vadovaujantis aktualiomis teisės aktų redakcijomis: - Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu; - Statybos techniniais reglamentais; - Kitais vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktais – HN, elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis, priešgaisriniais reikalavimais, saugos ir sveikatos reikalavimais ir kt. Projektas turi būti parengtas vadovaujantis tyrimų medžiaga, projektavimo užduotimi ir kitais normatyvinių techninių dokumentų bei teisės aktų reikalavimais. Projektuotojas, teikdamas paslaugų sutartyje numatytas paslaugas, privalo vadovautis tik galiojančių teisės aktų aktualiomis redakcijomis. Projektuotojui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su vykdomos sutarties įgyvendinimu. Projekto apimtis ir detalumas turi atitikti Statytojo (Užsakovo) tikslus, būti pakankami ir išsamūs projekto paskirčiai įgyvendinti, atitikti aukščiausius projektavimo darbų metu rinkoje taikomus profesinius standartus, turi užtikrinti Statytojo (Užsakovo) poreikius, kurių užtektų ekspertizėms (jei privaloma) atlikti ir teigiamoms išvadoms gauti (tvirtinti projektui), darbų skaičiuojamajai kainai nustatyti, rangovui parinkti ir gauti leidimus darbams atlikti. |
| 16. | Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei) | Projektas funkciniu, ekonominiu, socialiniu ir aplinkosauginiu požiūriu privalo užtikrinti priimtiną visumos kokybę. Suprojektuoti Vilniaus gatvės ir pėsčiųjų tako (atkarpoje nuo Vilniaus g. 113 namo iki Pašilės gatvės) Ukmergės mieste elektros apšvietimą trifaziu 5 gyslų kabeliniu tinklu su plieninėmis cinkuotomis atramomis su gembėmis ir LED technologijos šviestuvais. Šios atkarpos elektros tiekimą ir valdymą šviestuvams numatyti iš naujo šiame projekte projektuojamo elektros skydo. Suprojektuoti įrangą dviejų vaizdo kamerų prijungimui dviejose vietose tarp jų paklojant optinį ryšio kabelį. |  |
| 17. | Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai | Statinys turi atitikti higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, saugaus naudojimo, energijos taupymo reikalavimus, būtų numatytos gamtos ir energijos išteklių taupymo, gaisrinės saugos, civilinės saugos ir turto apsaugos techninės priemonės. |  |
| 18. | Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai | Netaikomi. |  |
| 19. | Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis | Projekto sprendiniai privalo užtikrinti apšvietimo tinklo funkcinius, vizualinius ir kompozicinius ryšius, teisingai atspindėti naudojamų statybos produktų, konstrukcijos ir formos savitarpio priklausomybę ir reikšmę. Siekti, kad būtų numatytos gamtos ir energijos išteklių taupymo, priešgaisrinės apsaugos, civilinės saugos ir turto apsaugos techninės priemonės. Projektuotojas turi siekti, kad parengto projekto sprendiniai būtų taupūs ir naudingi, sprendinių vertė atitiktų jų naudą. |  |
| 19.1. | sklypo sutvarkymo (sklypo plano) daliai | Atsižvelgiant į esamą įrengtą teritorijos infrastruktūrą bei būsimą poreikį pagal reikalavimus: - numatyti kietų dangų ir vejos atstatymą, kitus būtinus sprendinius. Projektuojamų įrenginių ir medžiagų tipai derinami su statytoju (Užsakovu). |  |
| 19.2. | architektūros daliai | Nėra. |  |
| 19.3. | konstrukcijų daliai | Nėra. |  |
| 19.4. | technologijos daliai | Nėra. |  |
| 19.5. | susisiekimo daliai | Nėra. |  |
| 19.6. | vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai | Nėra. |  |
| 19.7. | Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo daliai | Nėra. |  |
| 19.8. | dujotiekio daliai | Nėra. |  |
| 19.9. | elektrotechnikos daliai | Suprojektuoti naują Vilniaus gatvės ir pėsčiųjų tako (atkarpoje nuo Vilniaus g. 113 namo iki Pašilės gatvės apšviečiant visą sankryžą) Ukmergės mieste elektros apšvietimą kabeliniu tinklu su plieninėmis cinkuotomis atramomis su gembėmis ir LED technologijos šviestuvais. Ant vienos atramos – du šviestuvai: į kelio pusę ir į tako pusę. Šios atkarpos šviestuvų elektros tiekimui ir valdymui suprojektuoti naują elektros skydą pagal savivaldybės išduotą techninę užduotį ir ESO prijungimo sąlygas. |  |
| 19.10 | elektroninių ryšių ir telekomunikacijų daliai | Suprojektuoti Vilniaus g. atkarpoje dvi vietas dviejų valdomų vaizdo kamerų prijungimui: viena vieta – būsima aplinkkelio sankryža su Vilniaus g. (apytiksliai 55.224686, 24.786813), kita vieta – Vilniaus ir Pašilės gatvių sankryžoje (apytiksliai 55.218384, 24.791993). Tarp šių vietų projektuoti optinį ryšio kabelį, vaizdo duomenų perdavimą numatyti LTE 5G ryšiu. Parenkant įrangą taikyti nacionalinio saugumo reikalavimus. |  |
| 19.11. | apsauginės signalizacijos daliai | Nėra. |  |
| 19.12. | gaisro aptikimo ir signalizavimo daliai | Nėra. |  |
| 19.13 | šilumos gamybos ir tiekimo | Nėra. |  |
| 19.14. | kita | Duomenis, reikalingus nurodytiems rezultatams įvykdyti, projektuotojas surenka pats, išskyrus tuos atvejus, kai Užsakovas duomenis turi ir gali pateikti. Visi projektuotojo siūlomi sprendiniai turi būti racionalūs, ekonomiški ir tenkinantys Lietuvoje galiojančias normas ir reikalavimus. Projektas parengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. |  |
| 20. | Reikalavimai susiję su „Žaliųjų pirkimų“ nuostatų įgyvendinimu bei statinio tvarumo kriterijai | Teikiant projektavimo paslaugas, vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu tvarkos aprašu ir taikyti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus šio aprašo 2 priedo XVII skyriaus 28.1 papunktyje. Informacija apie šių kriterijų įgyvendinimą turi būti išsamiai pateikta projekto aiškinamuosiuose raštuose. Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai derinami su Užsakovu. Atliekamiems statybos darbams (taikymo sritis: specialieji statybos darbai: elektrotechnikos darbai (procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas) taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. |  |
| 21. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Projektuotojas, prieš pateikdamas Užsakovui tvirtinti ar pritarti projektui, turi pristatyti parengtą projektą, pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodyti projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai. Projekto patvirtinimas reiškia Užsakovo pritarimą parengtam projektui, bet neatleidžia projektuotojo nuo atsakomybės už normatyvinę projekto kokybę. Projekto vienas egzempliorius (komplektas) pateikiamas Užsakovui sprendinių pritarimui ir statinio techninių – ekonominių rodiklių patvirtinimui. Projektuotojas užpildo ir pateikia užsakovo vardu prašymą statybą leidžiančiam dokumentui gauti (jei reikalinga). Mokestį už statybą leidžiantį dokumentą moka Užsakovas. Statinio projekto ekspertizę organizuoja ir apmoka užsakovas (jei reikalinga). |  |
| 22. | Reikalaujami ekonominiai rodikliai | Nėra. |  |
| 23. | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas | Statybos eiliškumą nustato Užsakovas (esant būtinybei). |  |
| 24. | Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija | Nėra. |  |
| 25. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Projektas rengiamas valstybine (lietuvių) kalba. |  |
| 26. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui (Užsakovui) STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka. Projekto komplektai turi būti spalvoti, vienodi. Projekto bylos turi būti sukomplektuotos ir įrištos taip, kad būtų patogu vartyti, lapai neplyštų. Iki statybą leidžiančio dokumento gavimo (jei reikalingas) procedūrų pradžios projektuotojas turi pateikti Statytojui (Užsakovui) 1 (vieną) egzempliorių projekto popierine forma ir 1 (vieną) egzempliorių skaitmenine forma PDF formatu ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga. Po statybą leidžiančio dokumento gavimo (jei reikalingas) arba po Užsakovo pritarimo projektui, projektuotojas turi pateikti Statytojui (Užsakovui): 3 (tris) egzempliorius projekto popierine forma; 2 (du) egzempliorius statybos darbų sąmatinių skaičiavimų (pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“); 2 (du) egzempliorius (visų dalių) skaitmenine forma su el. parašais analogiškai suformuotoms popierinėms byloms redaguojamais/darbiniais – doc ir dwg formato failais. Perduodamas projektą, projektuotojas perduoda Statytojui (Užsakovui) ir visas autoriaus turtines teises į parengtą projektą, įskaitant teisę jį keisti. Projektas konfidencialus, projektuotojas be Statytojo raštiško sutikimo neturi teisės jį skelbti, viešinti ar kitaip platinti. |  |
| 27. | Ekspertizės atlikimas | Statinio projekto ekspertizę organizuoja Statytojas, o Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų. |  |

PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

| Etapas | Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai | Lapų sk. |
| --- | --- | --- |
| TDP | Techninė užduotis | 10 |
|  | Elektros kabelio įrengimo schema | 1 |
|  | Optinio ryšio kabelio įrengimo schema | 1 |

INŽINERINIŲ TINKLŲ VILNIAUS G. UKMERGĖS MIESTE NAUJOS SATYBOS PROJEKTAVIMO IR DARBŲ PIRKIMO SCHEMA

(apšvietimo tinklui)

INŽINERINIŲ TINKLŲ VILNIAUS G. UKMERGĖS MIESTE NAUJOS SATYBOS PROJEKTAVIMO IR DARBŲ PIRKIMO SCHEMA

(optiniam kabeliui)

Parengė:

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyr. specialistas                                 Kęstutis Budreckis

Suderinta:

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas                                              Tadas Balžekas

Vyriausiasis specialistas, vykdantis

vyriausiojo architekto funkcijas			        Vytautas Pocius