INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ KABINETAMS IR LABORATORIJAI BALDŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas:  – Baldai informacinių technologijų kabinetams ir laboratorijai.

- Baldai įsigyjami: įgyvendinant projektą „Tūkstantmečio mokyklos II“ Nr. 10-012-P-0001.

- Užsakovas: Kalvarijos gimnazija, J. Basanavičiaus g. 16, Kalvarija LT69202.

- Baldų pristatymo ir sumontavimo vieta: Kalvarijos gimnazija, J. Basanavičiaus g. 16, Kalvarija LT-69202.

- Pristatymo ir sumontavimo terminas: baldai turi būti pagaminti, pristatyti ir sumontuoti nurodytose patalpose ne vėliau kaip iki 2026-04-27 d.

- Baldų išdėstymo schemos su orientaciniais matmenimis pateikiamos atskiruose PDF dokumentuose:

6.1. Priedas Nr. 1 ,,Baldų išdėstymo schema 118 kabinetui’’.

6.2. Priedas Nr. 2 ,,Baldų išdėstymo schema 120 kabinetui’’.

6.3. Priedas Nr. 3 ,,Baldų išdėstymo schema 136 kabinetui’’.

6.4. Priedas Nr. 4 ,,Orientacinis konferencinio stalo pavyzdys 118 kabinetui’’.

6.5. Priedas Nr. 5 ,,Orientacinis konferencinio stalo pavyzdys 120 kabinetui’’.

6.6. Priedas Nr. 6 ,,Orientacinis spintos kuprinėms pavyzdys 120 kabinetui’’.

6.7. Priedas Nr. 7 ,,Orientacinis uždaros spintos su užraktu Nr. 1 pavyzdys 120 kabinetui“.

6.8. Priedas Nr. 8 ,,Orientacinis uždaros spintos su užraktu Nr. 2 pavyzdys 120 kabinetui’’.

6.9. Priedas Nr. 9 ,,Orientaciniai baldų pavyzdžiai’’.

- Tiekėjas prieš teikdamas pasiūlymą gali atvykti į gimnaziją, apžiūrėti patalpas vietoje, kuriose turi būti sumontuojami pagaminti baldai, papildomai atlikti matavimus, įsivertinti visus galimus neplanuotus darbus (savo rizika) ir technines montavimo galimybes bei pasitikslinti neaiškumus jeigu tokių turėtų analizuodamas dokumentus.

8.	Baldai turi būti pagaminti išlaikant spalvinę gamą ir vientisumą. Spalva prieš pradedant gamybą privalo būti suderinta su užsakovu.

9. Perkančioji organizacija pateikia orientacinius baldų išdėstymo brėžinius patalpoje su preliminariais matmenimis PDF formate. Tiekėjas prieš pradėdamas baldų gamybą privalo atvykti į gimnaziją ir siekiant išvengti netikslumų nurodytose patalpose atlikti papildomus matavimus ir skaičiavimus susijusius su kokybišku baldų pagaminimu ir sumontavimu nurodytose patalpose.

10. Jeigu techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pridedamuose dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą iš pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar tiekimo šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“ t.y. tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius baldus, medžiagiškumą, dokumentaciją ir pan., tačiau tai privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytas technines specifikacijas. Lygiavertiškumo atitiktį įrodo tiekėjas.

11. Garantinis laikotarpis turi būti ne mažesnis kaip 24 mėnesiai nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos.

12. Aplinkosauginiai kriterijai nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.1. p. 2 priedo VII skyriaus ,,Baldai‘‘ nurodytus reikalavimus:

12.1. Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas. (Teikiant pasiūlymą pateikiama FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas arba Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas arba tyrimų ataskaita ar pažyma, arba kiti lygiaverčiai įrodymai).

12.2. Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ ar lygiavertį standartą.

11.3. paviršiams dengti naudojamuose produktuose neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372). Neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ). Neturi būti chromo (VI) junginių, formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

(Teikiant pasiūlymą pateikiama pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba tyrimų ataskaita ar pažymą, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba tiekėjo deklaracija nurodant įrodymus arba kiti įrodymai).

| Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. | Techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stalas kompiuteriui | 54 | Stalo stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau, kaip 16 mm storio MDF ar lygiavertės ar aukštesnių savybių plokštės. Orientaciniai stalviršio matmenys: Plotis-800 mm (±1 mm); Gylis-600 mm (±1 mm). Stalviršio spalva pilka (prieš teikiant užsakymą gamybai suderinama su Užsakovu). Stalo karkasas turi būti pagamintas iš metalo. Forma keturkampa arba stačiakampė (siūlo pardavėjas). Orientaciniai stalo karkaso matmenys Plotis-796 mm (±2 mm); Gylis-548 mm (±2 mm); Aukštis-723 mm ( ±2 mm). Stalo aukštis turi būti ne aukštesnis kaip 743 mm. ir ne žemesnis kaip 730 mm. Karkasas turi būti dažytas milteliniu būdu. Orientacinė karkaso spalva nuo pilkos iki grafitinės (prieš teikiant užsakymą gamybai derinama su Užsakovu). |
| 2. | Reguliuojamo aukščio kėdė su ratukais | 75 | Reguliuojamo aukščio kėdė su ratukais be porankių. Kėdės rėmas turi būti sudarytas iš reguliuojamo pneumatinio cilindro ir žvaigždės formos pagrindo ant kurio montuojasi ratukai. Sėdimoji dalis ir nugarėlė turi būti pagaminta iš vientiso, išlenkto polipropileno lakšto ar kitos lygiavertės medžiagos. Sėdynės plotis ne mažiau 420 mm. Sėdynės gylis ne mažiau 400 mm. Kėdės aukštis turi būti reguliuojamas pneumatiniu cilindru ir fiksuojamas rankenėlės pagalba. Kėdės aukštis matuojant nuo grindų žemiausioje pozicijoje turi būti ne mažiau 360 mm, o viršutinėje pozicijoje matuojant nuo grindų ne mažiau 480 mm. Kėdės leistina apkrova turi būti ne mažiau 100 kg. Kėdės sėdimosios dalies spalvą turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 3 spalvų. |
| 3. | Konferencinis stalas (120 kab.) | 2 | Stalo stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau, kaip 16 mm storio MDF ar lygiavertės ar aukštesnių savybių plokštės. Stalo stalviršio orientaciniai matmenys: Ilgis – 1600 mm (±2 mm).; Plotis – 1200 mm (±2 mm).; Aukštis – 743 mm (±2 mm). Stalviršis turi būti vientisas su užapvalintais kampais ne didesniu R100 spinduliu. Karkasas turi būti pagamintas iš plieno arba lygiavertės medžiagos. Forma keturkampė, stačiakampė. Karkaso orientaciniai matmenys Ilgis-1545 mm (±5 mm).; Plotis-1145 mm (±5 mm).; Aukštis-723 mm ( ±2 mm). Karkaso konstrukcija negali išsikišti už stalviršio apvalintų kampų. Stalo aukštis turi būti ne aukščiau kaip 743 mm. ir ne žemiau kaip 730 mm. Karkasas turi būti dažytas milteliniu būdu. Žiūrėti: Priedas Nr. 5 „Orientacinio konferencinio stalo pavyzdys 120 kabinetui.PDF“ |
| 4. | Konferencinis stalas (118 kab.) | 3 | Stalo stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau, kaip 16 mm storio MDF ar lygiavertės ar aukštesnių savybių plokštės. Stalo stalviršio orientaciniai matmenys: Ilgis – 1200 mm (±2 mm). Plotis – 1200 mm (±2 mm); Aukštis – 743 mm (±2 mm). Stalviršis vientisas su užapvalintais kampais ne didesniu kaip R 100 spinduliu. Karkasas turi būti pagamintas iš plieno arba lygiavertės medžiagos. Orientaciniai karkaso matmenys Plotis-1145 mm (±5 mm); Gylis-1145 mm (±5 mm); Aukštis-723 mm ( ±2 mm). Karkasas turi būti dažytas milteliniu būdu. Spalva pilka. Karkaso kojų metalo forma keturkampė arba stačiakampė, ne mažiau 1,4 mm storio. Žiūrėti: Priedas Nr. 4 „Orientacinis konferencinio stalo pavyzdys 118 kabinetui.PDF“ |
| 5. | Uždara spinta su užraktu Nr. 1 (120 kab.) | 1 | Orientaciniai spintos matmenys: Ilgis – 1200 mm ( ±2 mm). . Plotis – 450 mm ( ±2 mm). Aukštis - 1200 mm ( ±2 mm). Spinta neturi nugarinės dengiamosios dalies, tvirtinama tiesiai prie sienos. Spintos šoninių plokščių apačioje turi būti išpjova grindjuostei Aukštis – 50 mm ir Gylis – 20 mm, kad ji priglustų prie sienos. Tose pačiose plokštėse virš grindjuostės, turi būti padaryta dar viena išpjova instaliaciniam loveliui Aukštis – 100 mm ( ±2 mm); Gylis – 50 mm ( ±2 mm). Spintos durys turi būti stumdomos ir rakinamos. Spynos raktelių skaičius ne mažiau 2 rakteliai. Spintos viduje turi būti įrengtos ne mažiau, kaip 2 lentynos. Aukštis tarp lentynų ne mažiau 3360 mm; Spinta turi būti pagaminta iš MDP arba lygiavertės arba aukštesnės klasės plokštės, kurios storis ne mažiau 16 mm; Spalva deranti su kompiuterių stalų plokštės spalva. (Derinama su užsakovu). Žiūrėti: Priedas Nr. 7 „Orientacinis uždaros spintos su užraktu Nr. 1 pavyzdys 120 kabinetui.PDF“ |
| 6. | Uždara spinta su užraktu Nr. 2 (120 kab.) | 1 | Orientaciniai spintos matmenys: Ilgis – 1200 mm ( ±2 mm). Plotis – 450 mm ( ±2 mm). Aukštis - 2000 mm ( ±2 mm). Spinta neturi nugarinės dengiamosios dalies, tvirtinama tiesiai prie sienos. Spintos šoninių plokščių apačioje turi būti išpjova grindjuostei Aukštis – 50 mm ir Gylis – 20 mm, kad ji priglustų prie sienos. Tose pačiose plokštėse virš grindjuostės, turi būti padaryta dar viena išpjova instaliaciniam loveliui A – 100 mm ( ±2 mm); G – 50 mm ( ±2 mm). Spintos durys turi būti stumdomos ir rakinamos. Spynos raktelių skaičius ne mažiau 2 rakteliai. Spintos viduje turi būti įrengtos ne mažiau, kaip 2 lentynos. Aukštis tarp lentynų ne mažiau 3360 mm; Spinta turi būti pagaminta iš MDP arba lygiavertės arba aukštesnės klasės plokštės, kurios storis ne mažiau 16 mm; Spalva deranti su kompiuterių stalų plokštės spalva. (Derinama su užsakovu). Žiūrėti: Priedas Nr. 8 „Orientacinis uždaros spintos su užraktu Nr. 2 pavyzdys 120 kabinetui.PDF“ |
| 7. | Spinta kuprinėms (120 kab.) | 1 | Spintos ilgis 1500 mm ( ±2 mm), aukštis 2000 mm ( ±2 mm), apatinės dalies gylis 500 mm ( ±2 mm), kuris įstrižai mažėja iki 1200 mm aukštyje esančios 300 mm pločio lentynos. Šios spintos dalies nugarinė dalis yra laikančioji, prie kurios turi būti sumontuotos 2 eilės kabliukų (metalinių), skirtų kuprinėms kabintis, kai 1 kuprinės svoris ne mažiau 5 kg. Kabliukų įrengimo aukštis derinamas su Užsakovu. Virš kabyklos turi būti įrengtos 2 lentynos, kurios atskirtos vertikalia plokšte, kad sustiprintų spintos konstrukciją. Aukštis tarp lentynų ne mažiau 350 mm. Spintos vidinė dalis kur montuosis kabliukai turi būti vientisa ir be vertikalaus perskyrimo. Žiūrėti: Priedas Nr. 6 „Orientacinis spintos kuprinėms pavyzdys 120 kabinetui.PDF‘‘ |
| 8. | Kampinis stalas mokytojui 136 kab. | 1 | Mokytojo stalo matmenys 1400 mm (±2 mm) x 1200 mm (±2 mm); aukštis 743 (±2 mm). Stalviršio paviršius turi būti lenktos formos, vientisas ir pagamintas iš MDF arba lygiavertės plokštės, kai jos storis ne mažiau 16 mm. Stalviršio gylis galinėje dalyje, įskaitant abu kraštus, turi būti ne mažesnis kaip 60 cm (±5 mm)., matuojant statmenai nuo priekinės briaunos iki galinės stalviršio briaunos. Stalviršio forma negali mažinti reikalaujamo minimalaus gylio bet kurioje galinės dalies zonoje. Stalo kojos turi būti metalinės ir dažytos milteliniu būdu. Stalo rėmas turi būti pagamintas iš keturkampio formos metalo profilio prie kurio tvirtinsis stalviršis ir kojos. Kojų metalo storis turi būti ne plonesnis kaip 1,4 mm. Apačioje kojų turi būti sumontuoti padukai. Po stalviršiu (žiūrint iš vidinės stalo pusės) dešinėje pusėje turi būti įrengta spintelė su ne mažiau kaip 3 stalčiais, kurie būtų sumontuoti ant teleskopinių bėgelių. Viršutinis stalčius turi būti rakinamas. Raktelių skaičius ne mažiau 2 rakteliai. Spintelė turi tvirtintis prie stalviršio apačios ir kojelėmis ar ratukais remtis į grindis. Spintelės plotis ne mažiau 400 mm (±2 mm). Gylis 550 mm (±2 mm). |
| 9. | Stalas mokytojui (120 kab.) | 1 | Mokytojo stalo ilgis 1600 mm (±2 mm); plotis 1800 mm (±2 mm); aukštis 743 mm (±2 mm). Stalviršio paviršius turi būti lenktos formos ir pagamintas iš MDF arba lygiavertės plokštės, kai jos storis ne mažiau 16 mm. Stalviršio gylis galinėje dalyje, įskaitant abu kraštus, turi būti ne mažesnis kaip 600 mm (±5 mm)., matuojant statmenai nuo priekinės briaunos iki galinės stalviršio briaunos. Stalviršio forma negali mažinti reikalaujamo minimalaus gylio bet kurioje galinės dalies zonoje. Stalo kojos turi būti metalinės ir dažytos milteliniu būdu. Stalo rėmas turi būti pagamintas iš keturkampio formos metalo profilio prie kurio tvirtinsis stalviršis ir kojos. Kojų metalo storis turi būti ne plonesnis kaip 1,4 mm. Apačioje kojų turi būti sumontuoti padukai. Po stalviršiu (žiūrint iš vidinės stalo pusės) dešinėje pusėje turi būti įrengta spintelė su ne mažiau kaip 3 stalčiais, kurie būtų sumontuoti ant teleskopinių bėgelių. Viršutinis stalčius turi būti rakinamas. Raktelių skaičius ne mažiau 2 rakteliai. Spintelė turi būti pagaminta taip, kad tilptų po stalviršiu. Turi tvirtintis prie stalviršio apačios ir remtis ratukais ar plokštės galu ant kurios sumontuoti padukai į grindis. Spintelė montuojasi atitraukus nuo stalviršio krašto (atitraukimo matmuo derinamas su užsakovu). Spintelės plotis ne mažiau 450 mm (±2 mm). Gylis 550 mm (±2 mm). |
| 10. | Lenktos formos mokinio kompiuterinis kampinis stalas Nr. 1 (136 kab.) | 1 | Lenktos formos kampinis stalas montuojasi kabineto kampe ir stalviršis turi jungtis su kitais kompiuterių stalais, kai jų gylis 600 mm (±2 mm). Stalviršio matmenys: 950 mm × 1200 mm (±2 mm). Stalviršis turi būti pagamintas iš MDF arba lygiavertės plokštės, kai jos storis ne mažiau 16 mm. Stalo karkasas turi būti pagamintas iš metalo. Forma keturkampa arba stačiakampė (siūlo pardavėjas). Stalas turi turėti U formos kojas. |
| 11. | Lenktos formos mokinio kampinis stalas Nr. 2 (136 kab.). | 1 | Lenktos formos kampinis stalas montuojasi kabineto kampe ir stalviršis turi jungtis su kitais kompiuterių stalais, kai jų gylis 600 (±2 mm). Stalviršio matmenys: 1200 mm × 950 mm (±2 mm). Stalviršis turi būti pagamintas iš MDF arba lygiavertės plokštės, kai jos storis ne mažiau 16 mm. Stalo karkasas turi būti pagamintas iš metalo. Forma keturkampa arba stačiakampė (siūlo pardavėjas). Stalas turi turėti U formos kojas. |
| 12. | Lenktos formos mokinio kampinis stalas Nr. 3 (118 kab.). | 1 | Lenktos formos kampinis stalas montuojasi kabineto kampe ir stalviršis turi jungtis su kitais kompiuterių stalais, kai jų gylis 600 mm (±2 mm). Stalviršio matmenys: 900 mm× 1200 mm (±2 mm). Stalviršis turi būti pagamintas iš MDF arba lygiavertės plokštės, kai jos storis ne mažiau 16 mm. Stalo karkasas turi būti pagamintas iš metalo. Forma keturkampa arba stačiakampė (siūlo pardavėjas). Kojos metalinės U formos. |
| 13. | Lenktos formos mokinio kampinis stalas Nr. 4 (118 kab.). | 1 | Lenktos formos kampinis stalas montuojasi kabineto kampe ir stalviršis turi jungtis su kitais kompiuterių stalais, kai jų gylis 600 mm (±2 mm). Stalviršio matmenys: 1200 mm × 900 mm (±2 mm). Stalviršis turi būti pagamintas iš MDF arba lygiavertės plokštės, kai jos storis ne mažiau 16 mm. Stalo karkasas turi būti pagamintas iš metalo. Forma keturkampa arba stačiakampė (siūlo pardavėjas). Stalas turi turėti U formos kojas. |

_____________________________________