Pripučiamosios palapinės su papildoma įranga (nuo 40 kv.m. iki 65 kv.m.)

PRIPUČIAMOSIOS PALAPINĖS SU PAPILDOMA ĮRANGA (NUO 40 IKI 65 M2)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Vienoda abiem pirkimo dalims

Pripučiamoji palapinė su papildoma įranga (nuo 40 iki 65 m2) (toliau – palapinės komplektas) turi būti modulinė (aukšto slėgio), daugiafunkcė, skirta žmonėms apgyvendinti arba valdymo centrui/punktui įkurdinti Lietuvos Respublikos teritorijoje ir už jos ribų lauko sąlygomis.

- BENDROSIOS NUOSTATOS:

  - Palapinės komplektą sudaro: pripučiamoji palapinė (toliau – palapinė) su transportavimo krepšiu, palapinės tvirtinimo ir  remonto komplektas supakuotas į transportavimo krepšį, oro pripūtimo/šildymo/vėsinimo įranga, termoizoliacinės dangos įklotas, grindų apsauginė izoliuojanti danga ir saulės ekranas supakuoti gamyklinėse pakuotėse, apšvietimo komplektas, standžios palapinės grindys.

  - Palapinės komplektas turi būti naujas ir nenaudotas.

  - Palapinės komplekto palapinė turi būti vienspalvės baltos spalvos.

  - Palapinės komplektas privalo būti tinkamas pastatyti smėlėtoje ir dirvonuotoje vietovėje.

  - Palapinė turi būti pritaikyta daugkartiniam išskleidimui/pastatymui.

  - Pardavėjas savo lėšomis privalo apmokyti ne mažiau kaip 10 pirkėjo darbuotojų taisyklingai eksploatuoti  palapinę ir apšvietimo, šildymo/vėsinimo/oro pripūtimo įrangą.

  - Palapinės komplektas privalo būti pritaikytas naudoti šiomis meteorologinėmis sąlygomis: ne mažesnei kaip 30 kg/m² sniego apkrovai, ne mažesniam nei 25 m/s stiprumo vėjo gūsiams ( pagal LST EN 1991-1-4 standartą arba lygiavertį standartą pateikti aprašymą, nurodant konkrečius parametrus) , nuo –35ºC iki +50ºC temperatūrai (pateikti medžiagų atsparumui lenkimui esant aplinkos oro temperatūrai –35ºC pagal LST EN 1876-1:2000 arba lygiaverčio standarto ir medžiagų atsparumui aplinkos oro temperatūrai +50ºC pateikti gamintojo turimus galiojančius sertifikatus arba gamintojo atitikties deklaraciją, patvirtinantys atitiktį reikalavimams).

- PALAPINĖS KOMPLEKTAS:

  - Palapinė turi būti pripučiamos (slėgis – ne mažiau kaip 6 bar, kuris turi išsilaikyti be papildomo pripūtimo ne mažiau kaip 3 mėn.) konstrukcijos, kuo paprasčiau ir greičiau pastatoma bei išardoma.

  - Palapinės grindų dangos dalies vidinis plotas turi būti ne mažesnis kaip 40 m² ir ne didesnis kaip 65 m². Išoriniai pastatytos palapinės matmenys turi būti ne mažiau kaip (plotis, ilgis, aukštis) 500×800×250 cm.

  - Palapinės dangos:

    - Pagrindinė vientisa palapinės danga (viršutinė ir grindų dalys) turi būti pagaminta iš poliesterio audinio arba lygiaverčio, iš abiejų pusių padengto PVC arba lygiavertėmis medžiagomis. Medžiagos tankis (medžiagos gijų tankis) turi būti ne mažesnis kaip 1 100 dtex, medžiagos svoris – ne mažesnis kaip 650 g/m². Ji turi būti nepralaidi vandeniui, atspari pelėsiams, grybeliams, šalčiui, karščiui, nedegi, savaime užgęstanti, atspari valomųjų cheminių medžiagų poveikiui, taip pat UV spinduliams.

    - Palapinės viduje privalo būti termoizoliacinė danga oro tarpui (temperatūros barjerui) sudaryti ir energetiniam efektyvumui užtikrinti bei apsaugoti nuo drėgmės kondensato atsparumas vandens įsiskverbimui – hidrostatinis bandymas su ≥2 m H₂O slėgiu pagal LST  EN ISO 811:2018 standartą arba lygiavertį. Taip pat ji turi būti iš medžiagos, kurios svoris – ne mažiau kaip 180 g/m² (± 10 %), ir pasižymėti atsparumu tempiamajam stipriui ir trūkstamajam pailgėjimui (LST EN ISO 1421:2017arba lygiavertis), plėšimui (LST EN ISO 4674-2:2021 arba lygiavertis), degimui (LST EN ISO 6941:2004 arba lygiavertis) bei antibakteriniu aktyvumu (ISO 22196:2011 arba lygiavertis).

    - Palapinės viduje išklota grindų danga privalo pasižymėti ne prastesnėmis savybėmis nei pačios palapinės danga. Grindų danga turi būti vientisa ir neslidi bei sandariai jungtis (neturi būti tarpų tarp sienų ir grindų) su palapinės sienomis.

    - Palapinės grindų termoizoliuojanti apsauginė danga turi būti pagaminta iš medžiagos, kurios svoris – ne mažiau kaip 1200 g/m², o storis – ne mažiau kaip 3 mm, ir turi atitikti palapinės grindų dydį.

  - Pripučiamų arkų sistema:

    - Pripučiamų arkų sistema, susidedanti iš skersinių arkų ir išilginių žarnų, turi išlaikyti palapinės formą ir užtikrinti jos funkcionalumą veikiant 1.7. papunktyje nurodytoms apkrovoms ir esant įvardytoms klimato sąlygoms.

    - Arkų sistema turi užtikrinti palapinės pripūtimą (pastatymą).

    - Visos arkos, esančios sistemoje, turi būti pripučiamos vienu metu per palapinės išorėje esantį (-us) vožtuvą (-us) oro kompresoriumi.

    - Arkos turi būti pripučiamos ne mažiau kaip per vieną įpūtimo tašką. Palapinė turi būti pripučiama vienu metu į visas arkas ir vienu metu  išleista išardant.

    - Mechaniškai pažeidus vieną arką, palapinė turi išlikti apsaugota nuo sugriuvimo (oro išsileidimo iš kitų arkų).

  - Palapinės durys:

    - Palapinėje turi būti 2 durys/įėjimai, kuriuos turi būti pritaikytos sujungti su kitomis tokio pat tipo palapinėmis (per galines sienas ir jose esančias duris) į modulius. Durų matmenys (plotis, aukštis) – ne mažiau kaip 120×210 cm.

    - Durų užsklandos turi būti pagamintos iš tos pačios medžiagos, kaip ir palapinės danga.

    - Durų užsklandos turi užsegimą (toliau – užsegimas), o sandarumui užtikrinti turi būti naudojami gamintojo numatyti sprendimai.

    - Užsegimas turi būti įtvirtintas taip, kad jį atitraukiant neužkliūtų kitos palapinės dalys, o užtrauktukui sugedus būtų galima jį lengvai pakeisti.

    - Atidarius durų užsklandas, jos turi būti susukamos ir fiksuojamos durų angos viršuje arba gali būti numatytas kitoks gamintojo sprendimas, leidžiantis palikti duris atviras:

2.5.5.1. Palapinės ir termoizoliacinės dangos durys privalo turėti apsauginį tinklelį nuo vabzdžių (toliau – tinklelis), sudarytą iš dviejų dalių, kurios viena kitą dengia 30 cm pločiu per vidurį. Tinklelis turi būti tvirtinamas prie palapinės medžiagos ir prie termoizoliacinės dangos lipniomis juostelėmis (angl. Velcro) arba lygiaverčiais būdais viršuje ir šonuose, o prireikus nuimamas.

2.5.5.2 Galinių sienų esančioms durims turi būti numatytas jungiamasis apvadas, kuriuo palapinė būtų sandariai sujungta su kitomis tokio pat tipo palapinėmis (per duris ir per galines sienas) į modulius iš abiejų galų.

  - Palapinės langai:

    - Abiejuose palapinės šonuose tarp kiekvienos arkos turi būti įrengtas vienas langas, kurio kiaurymės matmenys (plotis, aukštis) – ne mažiau kaip 100×60 cm arba lango plotas turi būti nemažesnis kaip 0,6 m².

    - Palapinės langai turi būti trijų sluoksnių: laidus orui tinklelis su apsauga nuo vabzdžių, PVC skaidri plėvelė arba lygiavertės medžiagos ir lango užsklanda palapinės išorėje (tokios pačios medžiagos, kaip ir palapinės danga). Laidus orui tinklelis su apsauga nuo vabzdžių turi būti pritvirtintas prie pagrindinės dangos. Atskirai uždengta PVC skaidri plėvelė arba lygiavertės medžiagos ir lango užsklanda palapinės išorėje (tokios pačios medžiagos, kaip ir palapinės danga) turi būti fiksuojamos šonuose ir apačioje lipnia juostele (angl. Velcro) ar lygiaverčiais būdais ir fiksuotai susuktos lango angos viršuje.

    - Lango dangos turi būti sandariai uždaromos naudojant gamintojo numatytus tvirtinimo elementus (užtrauktukus, lipdukus, sąsagas ar pan.), o atidarius lango užsklandas turi būti galimybė susukti jas ir fiksuoti lango angos viršuje arba gali būti numatytas kitoks gamintojo sprendimas, leidžiantis palikti langus atvirus.

  - Palapinės angos:

    - Įstrižai palapinės, priešingose jos pusėse, šoninėse sienose, turi būti angos su rankovėmis (nenaudojant sandariai užveržiamos ir uždaromos), skirtos oro šildytuvo vamzdžiams (žarnoms) ir elektros kabeliams nutiesti (nenaudojant sandariai užveržiamos ir uždaromos). Turi būti ne mažiau kaip dvi angos orui šildyti ir vėsinti, kurių skersmuo arba kvadrato kraštinė – ne mažiau kaip 350 mm arba pagal šildymo ir vėsinimo įrangai keliamus techninius reikalavimus, ir ne mažiau kaip viena anga elektros instaliacijai, kurios skersmuo ne mažiau kaip 100 mm arba kvadrato kraštinės 100x100 mm.

    - Angų kiekis turi atitikti oro šildytuvo naudojamų vamzdžių (žarnų) kiekį.

  - Kiti palapinės komplekto elementai:

    - Palapinės komplekte turi būti ne mažiau kaip po vieną jungiamąjį elementą durų apvadą skirtą sandariai sujungti palapinę su kita tokio pat tipo palapine (per galines sienas ir jose esančias duris) į modulį. Jungimas prie palapinės dangos turi būti užtikrintas per visą viršų ir šonus sandariai prisegant užtrauktuku, lipnia juostele (angl. Velcro) ar lygiaverčiais būdais.

    - Palapinės viduje turi būti ortakis (-iai), pritaikytas (-i) tiekiamam šiltam/vėsiam orui tolygiai paskirstyti.

    - Saulės ekranas turi dengti palapinės stogą gamintojo numatytu plotu ir atstumu nuo palapinės dangos viršutinės dalies, taip apsaugodamas nuo stipraus saulės poveikio bei sumažindamas ekstremalaus karščio poveikį palapinės viduje.

    - Palapinės komplektą turi sudaryti ir kiti elementai, būtini jai pastatyti ir išardyti bei tvirtinti prie žemės ir užtikrinti stabilią padėtį ją pastačius, kai reikia apsaugoti nuo vėjo gūsių, tokie kaip virvės su įtempimo įrenginiu, kurios vienas galas turi tvirtintis prie palapinės, metaliniai kuoliukai ir įrankiai, tokie kaip plaktukas, kuoliukų trauktuvas (jeigu kuoliukai nėra pritaikyti ištraukti rankomis). Palapinės tvirtinimo ir  remonto komplektas turi būti supakuotas į transportavimo krepšį, kuris turi būti pagamintas iš poliesterio audinio, iš abiejų pusių padengto PVC arba lygiavertėmis medžiagomis. Krepšys turi būti nepralaidus vandeniui, atsparus šalčiui, karščiui, nedegus, savaime užgęstantis, atsparus valomųjų cheminių medžiagų poveikiui.

    - Palapinė privalo turėti transportavimo krepšį su prie šonų pritvirtintomis ne mažiau kaip 6 plastikinėmis arba lygiavertės medžiagos rankenomis pernešimui, kuris pagamintas iš poliesterio audinio, iš abiejų pusių padengto PVC arba lygiavertėmis medžiagomis.  Palapinės transportavimo krepšys turi būti nepralaidus vandeniui, atsparus šalčiui, karščiui, nedegus, savaime užgęstantis, atsparus valomųjų cheminių medžiagų poveikiui.

    - Visas palapinės komplektas turi būti sutalpintas/supakuotas ir tilpti į vieną arba kelis medinius, metalinius arba lygiaverčio tvirtumo medžiagos konteinerius, kurie privalo turėti pritvirtintus arba fiksuojamus prie padėklo pagrindo, taip pat atidaromus arba nuimamus šonus su rankenomis, skirtomis patogesniam šonų atidarymui/nuėmimui. Konteinerio (-ių) dydis turi atitikti europadėklų (EPAL) standartus, t. y. plotis gali būti nuo 80 cm iki 160 cm, ilgis – nuo 120 cm iki 240 cm. Konteinerio (-ių) konstrukcija turi būti suprojektuota taip, kad leistų konteinerius statyti (krauti) vieną ant kito, užtikrintų daugkartinį konteinerio transportavimą, pakrovimą ir apkrovas judant maksimaliai leidžiamu greičiu, esant maksimaliam konteinerio svoriui ir kitokioms maksimalioms apkrovoms, ji turi būti skirta konteineriui sukabinti ir pritaikyta daugkartiniam perkėlimui kranu ir šakiniu krautuvu bei pervežimui įvairiomis transporto priemonėmis. Ant kiekvieno  konteinerio turi būti aprašas, kuriame nurodoma, kokios materialinės vertybės yra sudėtos į  konteinerį.

    - Palapinės komplekto  palapinė ir  apšvietimo, šildymo/vėsinimo/oro pripūtimo įranga privalo turėti etiketes, kuriose nurodyta: jų pavadinimas, gamintojas, serijos numeris ir pagaminimo data.

    - Palapinės komplekto palapinė ir  apšvietimo, šildymo/vėsinimo/oro pripūtimo įranga privalo turėti eksploatacijos, aptarnavimo ir techninės priežiūros instrukcijas lietuvių ir anglų kalba.

- STANDŽIOS PALAPINĖS GRINDYS:

3.1. Grindys turi atitikti standartą LST EN 16165:2022 „Vaikščiojimo paviršių atsparumo slydimui nustatymas. Įvertinimo metodai“ arba lygiaverčio standarto ir būti neslidžios, tinkamos valyti drėgnai ir lygios (nebanguotos). Jos turi būti ne mažiau kaip 1,5 cm ir ne daugiau kaip 3 cm storio, medžiagos svoris – ne mažiau kaip 5,5 kg/m². Atskiri elementai (plokštės) turi būti tarpusavyje fiksuojami taip, kad nesudarytų galimybės užkliūti, suformuotų stabilią platformą bei išlaikytų ne mažesnę kaip 500 kg/m² statinę apkrovą.

3.2 Grindų plotas turi atitikti palapinės dugno plotą (neturi būti tarpų tarp sienų ir grindų).

- PALAPINĖS APŠVIETIMAS:

  - Apšvietimo komplektą sudaro:

ne mažiau kaip 4 šviestuvai su LED lempomis, lempų sujungimo laidai, transportavimo lagaminas su rankena ir transportavimo ratukais (apsaugos klasė turi būti ne žemesnė kaip IP 67),  ne mažiau kaip 2 šakotuvai/ilgintuvai su 5 „Shuko“ tipo lizdais,  ne mažiau kaip 10 m elektros laido ilgio ir elektros laido skerspjūvio ne mažiau kaip 3 mm2, turi būti ne žemesnės kaip IP 54 apsaugos klasės;

  - Šviestuvai su LED lempomis, kurių galia – ne didesnė kaip 20 W, šviesos srautas – ne mažesnis kaip 2000 lm, įtampa – 230 V, įtampos dažnis – 50 Hz turi užtikrinti išskaidytą apšvietimą. Šviestuvai privalo turėti galimybę juos jungti grandine ir laidais turi būti sujungtos į bendrą apšvietimo sistemą,  turi turėti jungiklį (-ius) bei prijungimą prie išorinio elektros energijos tiekimo šaltinio „Shuko“ tipo kištuku (- ais). Šviestuvai turi būti ne žemesnės kaip IP 54 apsaugos klasės.

- PALAPINĖS ŠILDYMAS/VĖSINIMAS:

5.1. Palapinės šildymo ir vėsinimo įranga turi užtikrinti, kad Palapinės viduje (1 m aukštyje nuo grindų paviršiaus) būtų palaikoma ne žemesnė kaip 18°C eksploatuojant ją 1.7. punkte aprašytomis klimatinėmis sąlygomis.

5.2. Šildymo ir  vėsinimo įrangos komplektą turi sudaryti šildytuvas (jeigu jis naudojamas, kaip atskiras elementas) su kuro talpa (jeigu neintegruota) ir kondicionierius, lankstūs vamzdžiai (žarnos) su jungtimis ir termostatas.

5.3. Šildytuvo (jeigu jis naudojamas, kaip atskiras elementas) pagalba turi būti galima Palapinę ventiliuoti.

5.4. Šildytuvas (jeigu jis naudojamas, kaip atskiras elementas) turi naudoti standartinius degalus (dyzeliną), būti eksploatuojamas Palapinės išorėje ir turėti prijungiamą išmetamųjų dujų nukreipimo vamzdį.

5.5. Šildytuve (jeigu jis naudojamas, kaip atskiras elementas) turi būti integruotas kuro bakas arba jis turi turėti kuro talpą ne mažiau kaip 20 litrų.

5.6. Šildytuvo (jeigu jis naudojamas, kaip atskiras elementas) lankstūs vamzdžiai (žarnos) turi būti izoliuoti (apšiltinti) ir su jungtimis, užtikrinančiomis patikimą jų prijungimą ir šilto oro tiekimą į Palapinę.

5.7. Šildymo/vėsinimo įranga privalo turėti apsaugas nuo perkaitimo, užsiliepsnojimo ir liepsnos išmetimo į išorę bei ne žemesnį kaip IP 44 apsaugos laipsnį.

5.8. Šildymo/vėsinimo įranga turi būti supakuota į gamintojo pakuotę.

5.9. Palapinės šildymo/vėsinimo įrangos galingumo poreikis ir Palapinės sienų šilumos laidumo koeficiento reikšmė turi būti apskaičiuota, o tai patvirtinantys dokumentai pateikti su pasiūlymu.

- ORO KOMPRESORIUS:

  - Oro kompresorius turi būti nešiojamas.

  - Oro kompresoriaus maksimalus darbinis slėgis turi būti ne mažiau kaip 10 bar, o darbinio slėgio riba – reguliuojama.

  - Oro kompresorius turi užtikrinti  nemažesnį, kaip 250 l/min našumą.

  - Oro kompresorius turi būti elektrinis ir veikti naudodamas standartinės įtampos 230 V/50 Hz vienfazį elektros šaltinį.

  - Oro kompresoriaus komplekte turi būti visos žarnos ir jungtys, reikalingos palapinei pripūsti ir orui iš jos išleisti (taip pat ir ežektorius).

  - Visas oro kompresoriaus komplektas turi būti supakuotas į gamintojo pakuotę.

- SU PASIŪLYMU TEIKIAMI DOKUMENTAI:

  - Palapinės gamyboje naudojamų medžiagų (palapinės danga, termoizoliacinės dangos įklotas, grindys ir t.t. ) gamintojų techniniai dokumentai – aprašymai, techninės charakteristikos, turimi galiojantys sertifikatai, atitikties deklaracijos ir gamintojo laboratorijos ar nepriklausomos (notifikuotos) laboratorijos bandymų protokolai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys atitiktį reikalavimams.

  - Palapinės komplekto palapinės, apšvietimo, šildymo/vėsinimo/oro pripūtimo įrangos gamintojų techniniai dokumentai – aprašymai, techninės charakteristikos, turimi galiojantys sertifikatai, atitikties deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys atitiktį reikalavimams.

7.3. Palapinės gamybai naudojamų medžiagų, palapinės komplekto palapinės,  apšvietimo, šildymo/vėsinimo/oro pripūtimo įrangos visi techniniai dokumentai turi būti anglų kalba ir su vertimu į lietuvių kalbą, ir pateikti kartu su pasiūlymu.

8. GARANTIJA:

8.1. Palapinės ir jai priklausančios įrangos garantija nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos turi būti ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai.

8.2. Tiekėjas savo lėšomis garantiniu laikotarpiu turi atlikti palapinės ir jai priklausančios įrangos garantinio remonto darbus, įskaitant su garantiniu remontu susijusias transportavimo išlaidas.