1. PIRKIMO OBJEKTAS

1. Valstybinės reikšmės kelių elektros tinklo ir įrangos remonto paslaugos

1.1. Pirkimas skaidomas į 4 pirkimo dalis:

1.1.1. I-a pirkimo dalis– Valstybinės reikšmės kelių elektros tinklo ir įrangos remonto paslaugos vakarų Lietuvos regione (Klaipėdos, Telšių ir Tauragės apskrityse);

1.1.2. II-a pirkimo dalis – Valstybinės reikšmės kelių elektros tinklo ir įrangos remonto paslaugos  pietų Lietuvos regione (Kauno, Marijampolės ir Alytaus apskrityse);

1.1.3. III-a pirkimo dalis–Valstybinės reikšmės kelių elektros tinklo ir įrangos remonto paslaugos rytų Lietuvos regione (Vilniaus ir Utenos apskrityse);

1.1.4. IV-a pirkimo dalis–Valstybinės reikšmės kelių elektros tinklo ir įrangos remonto paslaugos šiaurės Lietuvos regione (Panevėžio ir Šiaulių apskrityse).

1.2.  Pirkimo BVPŽ kodas 51110000-6 Elektros įrenginių montavimo paslaugos.

2. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS / PASLAUGOS APRAŠYMAS

2.1.  Pirkimo objektas:

2.1.1. Šiuo pirkimu perkamos Paslaugos, kurių sąrašas pateiktas šios Techninės specifikacijos   priede (SPS priedas Nr. 4.1). Paslaugų įkainiai skirti palyginti pirkimo dalyvių pasiūlymus, o faktinis kiekis priklausys nuo esamų elektros tinklų ir įrenginių būklės bei poreikio vykdyti Paslaugas, tačiau bendra Paslaugų kaina negalės viršyti pradinės Sutarties vertės.

2.1.2. Esant poreikiui, Užsakovas turės teisę pirkti ir kitas,  nenurodytas įkainių lentelėje (Techninės specifikacijos priede SPS priede Nr. 4.1), tačiau su pirkimo objektu susijusias, pagal funkcinę paskirtį panašias Paslaugas (toliau – Nenumatytos paslaugos). Nenumatytų paslaugų pirkimui taikomos visos Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nustatytos sąlygos (garantijos, trūkumų šalinimo ir t.t.), nebent aiškiai bus nustatyta kitaip. Nenumatytos paslaugos bus perkamos rinkos kaina – tiesioginių išlaidų atlyginimo būdu. Nenumatytų paslaugų įkainius Teikėjas turės suderinti su Užsakovu. Tokių Nenumatytų paslaugų bendra kaina negalės sudaryti daugiau kaip 10 proc.  Sutarties vertės.

2.1.3. Visos Paslaugų teikimui naudojamos medžiagos ir įranga turi atitikti CE reikalavimus ir turėti CE ženklinimą arba turėti lygiaverčius Lietuvos Respublikos išduotus sertifikatus. Atitikimas šiems reikalavimams bus tikrinamas Sutarties vykdymo metu.

2.1.4. Visos naudojamos ar keičiamos įrangos ir medžiagų techniniai parametrai ir eksploatacinės savybės turi būti ne prastesnės už pirminiame įgyvendintame projekte numatytus ir (ar) faktiškai iki Paslaugų suteikimo, t. y. anksčiau panaudotos atitinkamos įrangos ir/ar medžiagų parametrus bei savybes.

2.1.5. Jeigu nėra galimybės nustatyti anksčiau įrengtos įrangos techninių parametrų ar komplektacijos, įranga turi būti atkuriama vadovaujantis galiojančiomis AB „Via Lietuva“ tipinėmis kelių apšvietimo projektavimo sąlygomis ir (arba) minimaliais kryptinio apšvietimo reikalavimais.

2.2.  Paslaugų vykdymo tvarka:

2.2.1. Paslaugos pradedamos teikti gavus užsakymą iš Užsakovo. Užsakymai Teikėjui teikiami elektroninėje užsakymų sistemoje ir laikomi gautais nedelsiant nuo Užsakymo pateikimo.

2.2.2. Teikėjas, gavęs užsakymą iš Užsakovo, į objektą vykdyti Paslaugas atvyksta ir reikalingas medžiagas atsiveža savo transportu.

2.2.3. Atvykimo į objektą įkainį Užsakovas pateikia Techninės specifikacijos  priede.

2.2.4. Teikėjo suteiktas Paslaugas priima Užsakovo atsakingi asmenys dalyvaujant Teikėjo atsakingiems asmenims. Jei Paslaugos suteiktos tinkamai ir kokybiškai, priėmimo metu pasirašomas Paslaugų priėmimo – perdavimo aktas.

2.2.5. Teikėjas įsipareigoja, kad Paslaugas teiks kvalifikuoti ir kompetentingi darbuotojai.

2.2.6. Teikėjas garantuoja, kad Paslaugoms teikti naudojama įranga ir medžiagos bus naujos ir be defektų. Užsakovui pareikalavus, per 3 darbo dienas Teikėjas privalo pateikti visus reikalingus panaudotos įrangos ir/ar medžiagų dokumentus, įrodančius jų atitiktį kokybiniams reikalavimams (pasus, techninių savybių deklaracijas, sertifikatus ir kitus atitiktį patvirtinančius dokumentus).

Nepateikus šių dokumentų, Paslaugos nėra priimamos, o jų atlikimo terminas laikomas praleistu dėl Teikėjo kaltės. Už termino praleidimą Teikėjui taikomi Techninėje specifikacijoje bei Sutartyje  nustatyti delspinigiai iki dokumentai bus pateikti ir Paslaugos bus tinkamai priimtos.

2.2.7. Tais atvejais, kai medžiagas ir/ar įrangą Paslaugoms teikti pateikia Užsakovas, įskaitant naujas ar naudotas medžiagas ir/ar įrangą, už jų tinkamumą naudoti pagal paskirtį, atitiktį kokybiniams ir techniniams reikalavimams bei jų būklę atsako Užsakovas.

2.2.8. Visos numatomos Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir dokumentais, reglamentuojančiais darbų vykdymą valstybinės reikšmės keliuose, vadovaujantis LR galiojančiais standartais, elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, kitais teisės aktais ir dokumentais, reglamentuojančiais elektros įrenginių įrengimą ir eksploatavimą.

2.2.9. Paslaugas teikiant kelio važiuojamojoje dalyje, Teikėjas privalo užtikrinti tinkamą darbo vietos aptvėrimą ir eismo organizavimą. Darbo vietų aptvėrimui kelyje taikomos standartinės schemos, numatytos Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėse T DVAER 12. Atliekant darbus kelyje, eismas negali būti nutraukiamas, taip pat turi būti  sudaromos kuo mažesnės kliūtys pagalbos tarnybų transporto eismui. Teikėjas, ne vėliau kaip 1 (vieną) kalendorinę dieną prieš pradedant, keičiant ar panaikinant eismo ribojimą, turi informuoti Užsakovo Eismo informacijos centrą el. paštu (atsiųsdamas užpildytą lentelę pagal Specialiųjų pirkimo sąlygų 12 priede pateiktą formą).

2.2.10. Per visą Sutarties vykdymo laikotarpį Teikėjas atsako už objekte vykdomų darbų priešgaisrinę, darbo bei aplinkos ekologinę saugą.

2.2.11. Nutiesus žemėje naują elektros kabelių liniją arba pakeitus esamos elektros kabelių linijos trasą, Teikėjas turi atlikti jos topografinę nuotrauką ir pateikti ją Užsakovui.

2.3.  Atsakomybės:

2.3.1. Neatlikus užsakytų Paslaugų per nustatytus terminus (1 lentelė. Paslaugų teikimo terminai), Teikėjui bus taikomos Sutartyje numatytos netesybos už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną.

2.3.2. Išskirtiniais atvejais, esant sudėtingiems gedimams ar ne nuo Teikėjo priklausančių aplinkybių ilgiems medžiagų tiekimo terminams,  raštu suderinus su Užsakovu, Paslaugų teikimo terminai, nurodyti 1 lentelėje „Paslaugų teikimo terminai“ gali būti pratęsiami.

2.3.3. Esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms (grunto įšalui, didelėms sniego sankaupoms ir (arba) oro temperatūrai, žemesnei nei –4 °C), Teikėjas, suderinęs su Užsakovu ir gavęs jo raštišką pritarimą, turi teisę laikinai sustabdyti Paslaugų ar jų dalies, kurių/kurios objektyviai neįmanoma atlikti dėl minėtų meteorologinių sąlygų, vykdymą, įskaitant žemės darbus, šviestuvų atramų montavimą, keitimą ar kitus darbus, kuriems būtinas fizinis priėjimas prie objekto ar žemės kasimo darbai. Kitos Paslaugos, kurios gali būti teikiamos nepaisant minėtų meteorologinių sąlygų (įskaitant, bet neapsiribojant, automatinio jungiklio įjungimą, gedimų nustatymą, nuotolinius ar operatyvinius elektrotechninius darbus), turi būti teikiamos Sutartyje bei Techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka.

Pasibaigus aplinkybėms, dėl kurių buvo sustabdytas Paslaugų (ar jų dalies) teikimas, Paslaugos (ar jų dalis) turi būti teikiamos per joms likusį suteikti terminą.

2.3.4. Apie netinkamas meteorologines sąlygas Teikėjas informuoja Užsakovą raštu, pateikdamas grunto bandymus, kurie įrodytų, kad grunto įšalas yra didesnis nei 40cm ir (arba) pateikdamas informaciją iš hidrometeorologijos tarnybos, kuri patvirtintų žemesnę nei -4 laipsniai oro temperatūrą, dėl kurios Paslaugos negali būti teikiamos. Paslaugų vykdymo terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek Teikėjas faktiškai negalėjo teikti Paslaugų dėl netinkamų meteorologinių sąlygų.

1 lentelė. Paslaugų teikimo terminai

| Gedimų nustatymo terminai |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gedimo pobūdis | Pėsčiųjų perėjos | Kelio apšvietimas ir kiti įrenginiai |
| Gedimo priežasties nustatymas ir nesudėtingų gedimų šalinimas (apšvietimo linijos įjungimas/išjungimas, automatinių jungiklių keitimas, astronominio laikmačio keitimas/ reguliavimas). Gedimo nustatymo terminas pradedamas skaičiuoti sekančią darbo dieną po pranešimo apie gedimą pateikimo dienos. | Iki 3 d. d. | Iki 4 d. d. |
| Gedimų šalinimo terminai |  |  |
| Skubus gedimų šalinimas, kai gedimas pagal savo pobūdį nereikalauja didelių sąnaudų (apšvietimo linijos įjungimas/išjungimas, astronominio laikmačio reguliavimas ir kt.) ir kelia pavojų eismo dalyvių saugumui. Gedimo šalinimo terminas pradedamas skaičiuoti sekančią darbo dieną po pranešimo apie gedimą pateikimo dienos. | Iki 1 d. d. | Iki 1 d. d. |
| Autoįvykio metu sugadintos įrangos pašalinimas iš autoįvykio vietos ir pažeistos elektros instaliacijos sutvarkymas (kai įvykis netrukdo eismui). Terminas skaičiuojamas nuo sekančios darbo dienos po pranešimo apie įvykį pateikimo dienos. | Iki 3 d. d. | Iki 4 d. d. |
| Gedimų šalinimas (šviestuvų ir (ar) valdiklių keitimas, valdymo įrenginių, viršįtampių ribotuvų, SV movų keitimas, bei kiti panašaus pobūdžio darbai). Gedimo pašalinimo terminas skaičiuojamas nuo sekančios darbo dienos po gedimo nustatymo dienos. | Iki 4 d. d. | Iki 10 d. d. |
| Sudėtingų gedimų šalinimas (pamatų ir (ar) šviestuvų atramų keitimas, požeminių kabelių linijų remontas, skirstymo, valdymo ar apskaitos spintų atstatymas, bei kiti panašaus pobūdžio darbai). Gedimo pašalinimo terminas skaičiuojamas nuo sekančios darbo dienos, einančios po gedimo nustatymo dienos. | Iki 10 d. d. | Iki 20 d. d. |
| Kitų paslaugų suteikimo terminai |  |  |
| Paslaugos pavadinimas | Paslaugų suteikimo terminas |  |
| Sąmatos parengimas draudimo bendrovei (autoįvykio atveju) | Iki 5 d. d. |  |
| Išpildomosios geodezinės nuotraukos pateikimas | Iki 30 d. d. |  |

2.4.  Garantijos:

2.4.1. Suteiktoms Paslaugoms suteikiama garantija yra skaičiuojama nuo priėmimo perdavimo akte nurodytos darbų užbaigimo datos.

2.4.2. Jeigu Teikėjas, gavęs pranešimą apie gedimą ir atvykęs į objektą nustato, kad įranga ar elektros linija buvo atsijungusi dėl suveikusių apsaugos aparatų (automatinių jungiklių, saugiklių ar kt.) ir atkūrus veikimą gedimo priežastis nenustatoma arba nėra pašalinama, pakartotinis tos pačios įrangos ar linijos atsijungimas per 3 kalendorinių dienų laikotarpį laikomas to paties gedimo tęsiniu. Tokiu atveju Teikėjas privalo pakartotinai atvykti ir šalinti gedimo priežastį garantinio aptarnavimo tvarka, neskaičiuodamas papildomo mokesčio už atvykimą.

2.4.3. Jei pakartotinį atsijungimą lėmė išoriniai veiksniai (trečiųjų asmenų veiksmai, elektros tinklo sutrikimai, eismo įvykiai ir kt.), 2.4.2. punktas netaikomas.

2.4.4. Suteikiamas ne trumpesnis nei 12 mėnesių garantijos terminas visoms suteiktoms Paslaugoms.

2.4.5. Teikėjas turi suteikti ne trumpesnę nei 24 mėnesių garantiją visoms Paslaugų vykdymui panaudotoms medžiagoms, pakeistai įrangai.

2.4.6. Visus veiksmus pagal garantinius įsipareigojimus Teikėjas turi įvykdyti be papildomų mokesčių.

2.4.7. Esant Užsakovo  pagrįstiems skundams, garantinio laikotarpio metu išryškėję suteiktų Paslaugų  defektai fiksuojami aktu. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Teikėjas įsipareigoja savo lėšomis ištaisyti garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius defektus, atsiradusius dėl netinkamai suteiktų Paslaugų, arba nekokybiškų medžiagų/įrangos, nurodant jų ištaisymo būdą bei tvarką.

2.5.  Projektavimo paslaugos:

2.5.1. Projektavimo išlaidos apskaičiuojamos remiantis LR Aplinkos ministro įsakymu „dėl Statinių projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijų patvirtinimo“ IV skyriaus metodu: „projektavimo darbų kainos nustatymas procentiniu metodu“. Neviršijant 6% nuo sąmatos vertės.

2.6.  Statybinių atliekų tvarkymas:

2.6.1. Teikiant Paslaugas susidariusias statybines atliekas Teikėjas įsipareigoja tvarkyti vadovaudamasis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637 (aktualia redakcija). „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės nustato statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo statybvietėje, statybinių atliekų smulkinimo mobilia įranga statybvietėje, neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimo, statybinių atliekų vežimo, naudojimo ir šalinimo, asbesto turinčių statybinių atliekų tvarkymo reikalavimus.

2.6.2. Paslaugų vykdymo metu iškastą netinkamą gruntą, betoninių gaminių laužą bei kitas atliekas Teikėjas privalo išvežti iš objekto ir sutvarkyti pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus. Atliekų neišvežimas ar netinkamas jų sutvarkymas laikomas Paslaugų neatlikimu arba netinkamu atlikimu, todėl Paslaugos nepriimamos ir neaktuojamos iki kol atliekos bus tinkamai sutvarkytos.

3. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

3.1. Dokumentai, reikalingi pirkimo objekto techninėms ir kokybei patvirtinti ir jų pateikimo tvarka nurodyti šių sąlygų 2.1. skyriaus 2.1.2. ir 2.1.3. punktuose ir 2.2. skyriaus 2.2.6. ir 2.2.7. punktuose.

3. DO

4. aPLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

KUMEN

4.1. Pirkimas vykdomas vadovaujantis 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022-12-13 įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 4.1. punktu: perkamos paslaugos yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede (toliau – produktų sąrašas) ir atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priede (D1-508 Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo);TAI,REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRINTI

5.PRIEDAI

5.1.Valstybinės reikšmės kelių elektros tinklo ir įrangos remonto paslaugos vakarų Lietuvos regione (Klaipėdos, Telšių ir Tauragės apskrityse) preliminarūs perkamų paslaugų kiekių ir siūlomų įkainių 36 mėnesių laikotarpiui lentelė, Priedas Nr. 4.1;

5.2. Valstybinės reikšmės kelių elektros tinklo ir įrangos remonto paslaugos  pietų Lietuvos regione (Kauno, Marijampolės ir Alytaus apskrityse) preliminarių perkamų paslaugų kiekių ir siūlomų įkainių 36 mėnesių laikotarpiui lentelė, Priedas Nr. 4.1;

5.3. Valstybinės reikšmės kelių elektros tinklo ir įrangos remonto paslaugos rytų Lietuvos regione (Vilniaus ir Utenos apskrityse) preliminarių perkamų paslaugų kiekių ir siūlomų įkainių 36 mėnesių laikotarpiui lentelė, Priedas Nr. 4.1;

5.4. Valstybinės reikšmės kelių elektros tinklo ir įrangos remonto paslaugos šiaurės Lietuvos regione (Panevėžio ir Šiaulių apskrityse) preliminarių perkamų paslaugų kiekių ir siūlomų įkainių 36 mėnesių laikotarpiui lentelė, Priedas Nr. 4.1.