TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1U tipo rack serverio įsigijimui

1. Bendrieji reikalavimai

1.1. Siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota, gamyklinės komplektacijos.

1.2. Įranga turi būti serijinės gamybos (ne prototipas).

1.3. Serveris turi būti skirtas montuoti į 19” standartinę serverinę spintą.

1.4. Formos tipas – 1U Rack tipo serveris.

1.5.  Įranga turi būti sertifikuota darbui ES rinkoje (CE ženklinimas).

2. Procesorius

2.1. Ne mažiau kaip 1 serverinės klasės procesorius (Intel Xeon arba lygiavertis).

2.2. Ne mažiau kaip 4 fiziniai branduoliai ir 8 gijos.

2.3. 64-bit architektūra.

2.4. Virtualizacijos palaikymas (Intel VT-x/VT-d arba lygiavertis).

3. Operatyvioji atmintis (RAM)

3.1. Ne mažiau kaip 32 GB DDR5 ECC Registered atminties.

3.2. Atmintis turi būti įdiegta ne mažiau kaip 2 moduliais.

3.3. Ne mažiau kaip 4 DIMM lizdai.

3.4. Maksimali palaikoma atmintis – ne mažiau kaip 128 GB.

4. Duomenų saugykla

4.1. Ne mažiau kaip 4 x 3.5” diskų lizdai.

4.2. Diskų lizdai – Hot-swap tipo.

4.3. Ne mažiau kaip 2 x 1.2 TB serverinės klasės diskai (SAS arba lygiaverčiai).

5. RAID valdiklis

5.1. Integruotas aparatinis RAID valdiklis.

5.2. Palaikomi RAID lygiai: 0, 1, 5, 10.

5.3. Palaikomas Hot-swap diskų keitimas.

6. Tinklo sąsajos

6.1. Ne mažiau kaip 2 x 1GbE RJ-45 tinklo prievadai arba lygiaverčiai.

6.2. Palaikomas tinklo apkrovos balansavimas (NIC teaming).

6.3. Palaikomas virtualizacijos aplinkų tinklo funkcionalumas.

7. Nuotolinis valdymas

7.1. Integruotas nepriklausomas nuotolinio administravimo modulis (iDRAC, iLO ar lygiavertis).

7.2. Funkcijos: nuotolinis įjungimas/išjungimas, aparatinės įrangos stebėjimas, virtuali konsolė, OS diegimas nuotoliniu būdu.

8. Maitinimas ir aušinimas

8.1. Ne mažiau kaip 1 Hot-plug maitinimo šaltinis.

8.2. Ne mažesnis kaip 80 PLUS Bronze efektyvumas.

8.3. Pertekliniai (redundant) aušinimo ventiliatoriai.

9. Suderinamumas

9.1. Turi būti įdiegta operacinė sistema Microsoft Windows Server,

10. Garantija ir aptarnavimas

10.1. Ne trumpesnė kaip 2 metų gamintojo garantija.

10.2. Gedimų šalinimas – reagavimas į pranešimą ne ilgesnis kaip NBD (Next Business Day),

11. Paskirtis

11.1. Virtualizacijos aplinka.

11.2. Failų serveris.

11.3. Verslo informacinių sistemų talpinimas.

11.4. Duomenų saugojimas ir apdorojimas.