NAUJI ŽEMAGRINDŽIAI ELEKTRA VAROMI MIESTO TIPO AUTOBUSAI

KELEIVIAMS VEŽTI

---

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Bendrieji reikalavimai

- Nauji žemagrindžiai (angl. low floor) vienaukščiai, dviejų ašių elektra varomi autobusai (transporto priemonių kodas M3CE) keleiviams vežti (toliau – transporto priemonės, autobusai).

- Transporto priemonės turi atitikti I klasės keleivinėms transporto priemonėms keliamus reikalavimus, nustatytus Jungtinių Tautų transporto priemonių taisyklėje Nr. 107, kuri skelbiama https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A42015X0618%2801%29 ir kitus reikalavimus, nurodytus šioje techninėje specifikacijoje.

- Autobusai privalo atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 2BE-260 su pakeitimais (TAR, 2022-10-20, Nr. 21281; TAR, 2023-04-06, Nr. 6693; TAR, 2023-11-21, Nr. 22387; TAR, 2024-12-04, 2024-21464 ).

- Autobusai turi atitikti 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/2144 II „B“ priede nustatytus reikalavimus, įskaitant reikalavimus, kurie įsigalios 2026 m. liepos 7 d., kuriuos galima rasti adresu https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2144

- Autobusai turi būti nauji, neeksploatuoti, tinkami keleiviams vežti, visiškai sukomplektuoti ir atitikti šiuose Reikalavimuose nustatytus reikalavimus. Jų techninė būklė turi būti tokia, kad juos būtų galima saugiai pradėti eksploatuoti iš karto po pristatymo Perkančiajam subjektui.

- Autobusai turi atitikti Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) taisyklės Nr. 100 reikalavimus.

- Tiekėjas suteikia Perkančiojo subjekto atstovams galimybę ir prieigą apžiūrėti transporto priemones jų gamybos metu ir įvertinti jų techninę ir estetinę būklę bei atitiktį Tiekėjo pasiūlyme pateiktai specifikacijai ir šiems Reikalavimams. Prieiga Perkančiojo subjekto atstovams suteikiama per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo rašytinio pranešimo gavimo dienos.

- Perduodant autobusus, Tiekėjas pateikia Perkančiajam subjektui kiekvieno perduodamo autobuso Lietuvos Respublikoje galiojančią privalomosios techninės apžiūros kortelę, kuri turi galioti ne trumpiau kaip 10 (dešimt) mėnesių nuo autobusų perdavimo Perkančiajam subjektui dienos.

- Tiekėjas privalo pateikti:

9.1. kartu su pasiūlymu – siūlomo autobuso ES tipo patvirtinimo liudijimą (angl. EU type-approval certificate) (kopiją), kuriuo patvirtinama, kad siūlomo autobuso – transporto priemonės tipas yra patvirtintas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/858 reikalavimus;

9.2. pristatydamas autobusus – kiekvienam autobusui išduotą atitikties liudijimą (angl. Certificate of Conformity), kuriuo patvirtinama, kad pagamintas autobusas atitinka patvirtintą transporto priemonės tipą, kaip reikalaujama Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2018/858.

- Jei specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, arba prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankios sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis atitikmuo.

- Garantiniu laikotarpiu privalomosios techninės priežiūros ir remonto paslaugos turės būti teikiamos Tiekėjo nurodytoje (-ose) serviso (-ų) vietoje (-ose) , kuri (-ios) gali būti nutolusi (-sios) nuo Perkančiojo subjekto gamybinių patalpų (adresu Šarūno g. 2, Šiauliai) ne daugiau kaip 20 kilometrų atstumu. Atstumas tikrinamas internetinėje svetainėje www.google.com/maps/ esančia skaičiuokle vertinant trumpiausių maršrutų gatvėmis pirmyn ir atgal vidurkį – nuo Perkančiojo subjekto gamybinių patalpų (adreso) iki Tiekėjo nurodytos serviso vietos (adreso) ir atgal. Tiekėjai privalo pasiūlyme nurodyti visas siūlomas serviso vietas, kuriose bus atliekami garantinio ir negarantinio remonto darbai, pateikiant jų tikslius adresus.

- Autobuso techninis projektas turi būti suderintas su Perkančiuoju subjektu per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Planuojama, kad kiekvieno autobuso metinė rida sieks 80 000 km.

- Autobusai privalo atitikti Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) taisyklių Nr. 155 ir Nr. 156 reikalavimus. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti:

14.1. kibernetinio saugumo valdymo sistemos atitikties sertifikato kopiją (JT EEK taisyklė Nr. 155);

14.2. programinės įrangos atnaujinimo valdymo sistemos atitikties sertifikato kopiją (JT EEK taisyklė Nr. 156).

II. TECHNINIAI REIKLAVIMAI PERKAMOMS TRANSPORTO PRIEMONĖMS

Dviašių žemagrindžių elektra varomų autobusų (transporto priemonės kodas M3CE) privalomi techniniai reikalavimai

| Nr. | Pavadinimas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Transporto priemonė | 1.1. Dviašis žemagrindis (angl. low floor) vienaukštis elektra varomas autobusas (transporto priemonės kodas M3CE); 1.2. Pritaikyta eksploatuoti žiemos (iki -30ºC) ir vasaros (iki +35ºC) temperatūros sąlygomis; 1.3. Sertifikuota pagal 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/858 su pakeitimais reikalavimus; 1.4. Nauja, pagaminta ne anksčiau nei 2027 m.; 1.5. Visos siūlomos transporto priemonės turi būti to paties gamintojo ir to paties modelio, surinktos pagal tą patį technologinį procesą toje pačioje gamykloje. |
| 2. | Perkamas kiekis | 2.1. 5 vnt. |
| 3. | Bendras ilgis | 3.1. Nuo 11 500 mm iki maksimaliai leidžiamo pagal transporto priemonės atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus šio tipo transporto priemonėms. |
| 4. | Plotis | 4.1. Nuo 2 490 mm iki 2 550 mm. (išmatuotas pagal ISO 612-1978 (arba lygiaverčio standarto) 6.2 punkto reikalavimus). |
| 5. | Grindų aukštis | 5.1. į visas duris įlipimo aukštis nuo kelio paviršiaus (be įjungtos pasilenkimo funkcijos) neturi viršyti 340 mm. Grindų briaunos durų zonoje pažymėtos ryškiu kontrastiniu žymėjimu. |
| 6. | Keleivių skaičius | 6.1. Transporto priemonėje turi būti: 6.1.1. ne mažiau kaip 25 sėdimos vietos keleiviams. Transporto priemonėje turi būti numatytas maksimalus stovinčių keleivių skaičius, apskaičiuotas pagal naudingą apkrovą, neviršijant techniškai leistinos bendrosios masės. 6.1.2. ne mažiau kaip 1 vieta asmenims su negalia (su specialiaisiais poreikiais su vežimėliu) (su tvirtinimo diržais, bėgeliais ar kita vežimėlio tvirtinimo įranga) žemagrindėje zonoje tarp autobuso ašių. Įrengti tvirtinimai turi tikti ir vaikiško vežimėlio tvirtinimui; 6.2. Vietų skaičius ir jų išdėstymas bus suderinamas pasirašant sutartį. 6.3. Transporto priemonės salone turi būti galimybė vežti dviračius, turi būti sumontuotas vidinis dviračių laikiklis bent vienam dviračiui. |
| 7. | Keleivių įlipimo ir (ar) išlipimo durys | 7.1. Ne mažiau kaip 3 (trejos) dvivėrės į vidų atsidarančios durys dešinėje transporto priemonės pusėje; 7.2. Durų angos plotis turi būti ne mažesnis kaip 1 200 mm (matuojant tarpą skirta įlipimui/išlipimui tarp pilnai atidarytų durų); 7.3. Turi būti įrengta keleivių apsauga nuo prispaudimo (durys turi atsidaryti, jei uždarymo metu tarp durų yra kliūtis); 7.4. Turi būti įrengti išoriniai avariniai durų atidarymo įtaisai. Visų durų avarinis atidarymas turi būti apsaugotas nuo savaiminio arba netyčinio paspaudimo; 7.5. Kiekvienų durų vidinėje pusėje turi būti bent po 1 (vieną) laikiklį keleiviams laikytis; 7.6. Durų rankenos turi būti izoliuotos, kad keleiviai būtų apsaugoti nuo elektros smūgio; 7.7. Durys valdomos dviem būdais: 7.7.1. iš vairuotojo darbo vietos, su galimybe atidaryti abi pirmųjų durų puses iš karto arba atskirai, taip pat su galimybe atidaryti visas duris atskirai ir visas iš karto. Durų valdymo įtaisai turi būti įrengti vairuotojo darbo vietoje prietaisų skydelio dešinėje pusėje; 7.7.2. keleivių savarankiško durų atidarymo sistema: mygtukais keleivių salone ir transporto priemonės išorėje, kuriais keleiviai gali savarankiškai atsidaryti konkrečias duris (įskaitant priekines) patys; šiuos mygtukus aktyvuoti (įjungti) gali tik vairuotojas iš savo darbo vietos. 7.8. Ties priekinėmis durimis turi būti išdėstyta po vieną savarankiško durų atidarymo mygtuką keleiviams tiek transporto priemonės salone, tiek transporto priemonės išorėje. Ties visomis kitomis durimis turi būti išdėstyta po du savarankiško durų atidarymo mygtukus tiek transporto priemonės salone, tiek transporto priemonės išorėje. Galimas ir alternatyvus sprendimas (pvz. mygtukas ant durų stiklo), suderinama pasirašant sutartį. 7.9. Savarankiško durų atidarymo mygtukai keleivių salone turi kontrastuoti su transporto priemonės salono apdailos ir turėklų spalvomis, o mygtukai transporto priemonės išorėje turi kontrastuoti su transporto priemonės išorės spalva. Mygtukai turi būti pritaikyti neregiams (reljefiniai arba su brailio raštu); 7.10. Savarankiško durų atidarymo mygtukai turi turėti „atminties“ funkciją (paspaudus mygtuką transporto priemonės salone transporto priemonei dar važiuojant, sistema turi užfiksuoti paspaudimą ir tos durys turi atsidaryti vairuotojui aktyvavus durų mygtukus). Tokiu atveju durų atidarymo mygtukas turi suveikti ir kaip „STOP“ mygtukas; 7.11. Pirmosios durys turi būti rakinamos raktu iš išorės ir atidaromos ir (arba) uždaromos mygtuku iš vidaus ir išorės; 7.12. Visos durys (išskyrus pirmąsias) turi būti rakinamos ir atrakinamos iš vidaus be rakto arba naudojant specialų raktą, skirtą kitiems transporto priemonių tarnybiniams dangčiams užrakinti; 7.13. Trumpiausias durų atsidarymo arba užsidarymo laikas turi būti neilgesnis nei 5 sekundės; 7.14. Atsidarant ir užsidarant durims, turi įsijungti garsinė signalizacija; 7.15. Autobuso išorėje turi būti įrengtas keleivių įlipimo ir (arba) išlipimo durų apšvietimas, kuris įsijungia, kai transporto priemonė sustoja ir durys atsidaro; 7.16. Turi būti įrengti vidiniai įlipimo laiptelių apšvietimo šviestuvai prie keleivių įlipimo (išlipimo) durų. Šviestuvai turi automatiškai įsijungti atidarius duris ir išsijungti jas uždarius; 7.17. Kai atidaromos bet kurios durys, turi būti įjungiama stabdžių sistema, užtikrinanti, kad transporto priemonė negalėtų pajudėti, kai bent vienos durys yra atidarytos. Jei transporto priemonė juda, durų atidarymas turi būti automatiškai blokuojamas. |
| 8. | Rampa vežimėliui | 8.1. Prie antrųjų durų turi būti įrengta rampa neįgaliesiems ir (arba) specialiųjų poreikių turintiems asmenims, vaikiškiems vežimėliams; 8.2. Rampa turi išlaikyti ne mažesnę kaip 350 kg apkrovą; 8.3. Mygtukai, skirti pranešimui dėl neįgaliojo ar vaiko vežimėlio įvažiavimo arba išvažiavimo, ir su specialiu pitograminiu ir brailio rašto žymėjimu, turi būti prie durų išorėje, o viduje – prie neįgaliojo vietos. Aktyvavus vieną iš mygtukų, keleivis ir vairuotojas informuojamas šviesos ir garso signalu. |
| 9. | Didžiausia leistina masė | 9.1. Pagal transporto priemonės atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. |
| 10. | Varančiosios ašies apkrova | 10.1. Pagal transporto priemonės atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. |
| 11. | Ašys | 11.1. Dvi |
| 12. | Posūkio spindulys | 12.1. Ne didesnis nei 12,5 m. (matuojamas pagal Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) taisyklių Nr. 107 11 priedo 3.4 punkto reikalavimus). |
| 13. | Traukos variklis | 13.1. Centrinis traukos variklis: nuolatinė traukos galia privalo būti ne mažesnė nei 150 kW (matuojama pagal Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) taisyklių Nr. 85 reikalavimus, pasiūlyme privalo būti nurodoma didžiausia nuolatinė 30 minučių galia); 13.2. Elektros variklio (-ių) konstrukcija turi būti tokia, kad užtikrintų jo (jų) veikimą 1.2 punkte nurodytomis temperatūros sąlygomis; 13.3. Pavaros konstrukcijoje privalo būti numatyta rekuperacinė arba regeneracinė stabdymo sistema; 13.4. Autobusų elektros pavaroje ir pagalbiniuose keitikliuose turi būti įrengta stebėjimo diagnostikos sistema (būtina gedimų atmintis); 13.5. Autobuse turi būti įrengta automatinė užrakto sistema, blokuojanti elektros variklio (-ių) įjungimą, įkrovimo metu; 13.6. Elektros variklis (-iai) turi būti apsaugotas (-i) nuo vandens, sniego ir dulkių patekimo į variklio vidinę konstrukciją. |
| 14. | Traukos baterijų sistema, įkrovimo sistema | 14.1. Traukos baterijų tipą, skaičių ir technines charakteristikas turi parinkti autobusų gamintojas; 14.2. Bendra traukos baterijų talpa privalo būti ne mažesnė nei 400 kWh; 14.3. Traukos baterijoms turės būti suteiktas ne mažesnis kaip 10 metų garantinis laikotarpis; 14.4. Traukos baterijos, garantinio laikotarpio metu, turės užtikrinti ne mažesnį kaip 300 km. nuvažiuojamą atstumą maršrute vienu įkrovimu (esant oro temperatūrai nuo -30 iki +35 ºC). 14.5. Jeigu neįvykdomi 13.4. punkte nurodyti reikalavimai, Tiekėjas garantiniu laikotarpiu privalės pakeisti traukos baterijas naujomis arba atnaujintomis; 14.6. Gamintojas privalo užtikrinti traukos akumuliatorių saugumą, našumą ir atitiktį Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2023/1542 reikalavimams visais jų gyvavimo ciklo etapais. Pasibaigus baterijų eksploatacijai, gamintojas arba jo atsakomybę perimančios organizacijos privalės užtikrinti, kad būtų įgyvendinta efektyvi surinkimo ir utilizavimo sistema. Be to, jie privalės nemokamai priimti baterijų atliekas iš Perkančiojo subjekto arba kitų galutinių naudotojų; 14.7. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomos transporto priemonės energijos sąnaudas pagal E-SORT 1 testo bandymo metodą. Bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje, taikant bandymų metodiką ir protokolą, pateiktą UITP 2017 metų brošiūroje „Project E-SORT: Cycles for electric vehicles”. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti akredituotos laboratorijos išduotą bandymų protokolo kopiją; 14.8. Traukos akumuliatorius neturi turėti įkrovos atminties efekto ir turi būti įkraunamas esant bet kokiam akumuliatoriaus įkrovos lygiui. Garantinio laikotarpio metu neturi būti ribojamas įkrovimų ciklų skaičius; 14.9. Traukos akumuliatoriuje turi būti įrengta stebėjimo diagnostikos sistema (įkrovimo ciklų skaičius, akumuliatoriaus parametrai ir gedimai turi būti saugomi atmintyje). Perkančiajam subjektui pateikus užklausą, tiekėjas privalo nemokamai pateikti šiuos duomenis. Užklausų skaičius neribojamas. 14.10. Prietaisų skydelyje turi būti traukos baterijų įkrovimo būsenos indikatorius, rodantis numatomą atstumą kilometrais, kurį autobusas gali įveikti įprastomis eksploatavimo sąlygomis; 14.11. Transporto priemonės priekinėje dalyje turi būti įrengtas CCS (ang. Combined Charging System) Combo Type 2 tipo įkrovimo lizdas, leidžiantis įkrauti baterijas iki 150 kW galia (tai didžiausia palaikoma įkrovimo galia). Įkrovimo sąsaja: ISO 15118, IEC 61851, VDV-Recommendation No. 261. Privalomas OCPP (Open Charge Point Protocol) ryšio protokolo 2.0.1 arba aukštesnės versijos palaikymas. Galimi keli įkrovimo lizdo išdėstymo variantai. Vienas iš jų – įkrovimo lizdas, įrengtas tarp transporto priemonės priekinių žibintų. Kitas galimas variantas – du atskiri įkrovimo lizdai, įrengti virš priekinės ašies ratų arkų, vienas transporto priemonės dešinėje, kitas – kairėje pusėje; 14.12. Automatinė sistema turės atjungti traukos akumuliatoriaus įkrovimą, kai pasiekiama pilna įkrova, kai išnyksta įkrovimo fazės arba viršijami įkrovimo parametrai. |
| 15. | Reikalavimai traukos pavaros sistemai ir elektros įrangai | 15.1. Jei pneumatinėje sistemoje nepakanka slėgio, bet koks autobuso judėjimas turi būti stabdomas; 15.2. Autobusuose privalo būti įdiegta jungtis, skirta prijungti diagnostikos kompiuterį, kuri leis stebėti esminius transporto priemonės parametrus, fiksuoti ir diagnozuoti gedimus; 15.3. Visą autobuso traukos pavaros sistemą turėtų valdyti elektroninė sistema, užtikrinanti optimalų elektros energijos suvartojimą ir maksimalų veiklos efektyvumą. |
| 16. | Ratai ir padangos | 16.1. Naujos, nerestauruotos, bekamerinės padangos turi atitikti Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) taisyklių Nr. 54 ir Nr. 117 reikalavimus; 16.2. Padangų ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2020/740 reikalavimus; 16.3. Pagamintos ne seniau kaip 1 metai nuo autobuso perdavimo pirkėjui datos. Padangų išmatavimai 275/70 R22,5. 16.4. Padangos turi būti tinkamos visiems metų laikams (M+S) ir pažymėtos (3PMSF ženklu); 16.5. Padangos turi būti visų ašių ratams vienodos. Padangų apkrovos indeksas ir greičio indeksas turi atitikti miesto autobusų padangoms keliamus reikalavimus; 16.6. Padangos turi būti skirtos viešajam transportui eksploatuojamam miesto sąlygomis (klasė C3). Padangų šonai turi būti sustiprinti. Turi būti nusidėvėjimo indikatoriai. Padangos turi atitikti aukščiausią taikomą šiam padangų tipui degalų naudojimo efektyvumo klasę (prieinamą Europos Sąjungos rinkoje), sukibimo su šlapia danga klasė ne žemesnė kaip B, išmatuota išorinio riedėjimo triukšmo vertė ne didesnė kaip 73 dB; 16.7. Autobuse privalo būti įdiegta padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS). Ji turi realiu laiku stebėti padangų slėgį ir įspėti vairuotoją, jeigu slėgis nukrypsta nuo normos. Informacija apie padangų slėgį turi būti atvaizduojama vairuotojui prietaisų skydelyje arba atskirame ekrane, kuriame turi būti schematiškai pavaizduotas transporto priemonės ratų ir ašių išdėstymas. Slėgio jutikliai turi būti sumontuoti kiekvieno rato viduje, o jų konstrukcija turi leisti lengvai perkelti jutiklį į kitą ratą arba jį pakeisti; 16.8. Turi būti galimybė patikrinti visų ratų padangų slėgį rankiniu manometru, be jokios specialios papildomos įrangos. |
| 17. | Pakaba | 17.1. Pneumatinė su automatine aukščio palaikymo, priverstinio pakilimo bei nusileidimo ir pasvyrimo į dešinę pusę funkcijomis. |
| 18. | Pneumatinė sistema | 18.1. Pneumatinės sistemos vamzdžiai ir žarnos turi būti pagamintos iš korozijai atsparių medžiagų. Pneumatinės sistemos šilumos izoliacija turi užtikrinti jos veikimą 1.2 punkte nurodytomis temperatūros sąlygomis; 18.2. Sistemoje turi būti oro džiovintuvas su kaitinimo elementu, automatinis kondensato separatorius ir alyvos separatorius. Sistemoje turi būti įrengtos diagnostinės jungtys (movos) apžiūrai ir techninei priežiūrai atlikti; 18.3. Standartinė oro papildymo jungtis turi būti įrengta transporto priemonės priekyje po priekiniu stiklu, tarp priekinių žibintų išorinių taškų ir transporto priemonės gale; 18.4. Pneumatinės sistemos vamzdynas ir vožtuvai apsaugoti nuo druskų, ledo poveikio ir mechaninių pažeidimų. |
| 19. | Stabdžiai | 19.1. Visi stabdžiai – diskinio tipo; 19.2. Transporto priemonėje turi būti sumontuota elektroninė stabdymo jėgų reguliavimo sistema EBS arba lygiavertė sistema; 19.3. Pagrindinis stovėjimo stabdys varančiojoje ašyje valdomas mechaniškai svirtele iš vairuotojo kabinos. Stovėjimo stabdys turi užtikrinti, kad autobusas galėtų nuolat be laiko apribojimo stovėti nejudant maksimaliai leistiname pakilime arba nuolydyje; 19.4. Autobuse turi būti naudojama kombinuota stabdymo sistema, sujungianti stabdymą elektros varikliu ir pneumatinius stabdžius, valdoma vienu pedalu. |
| 20. | Vairavimo sistema | 20.1. Sistema su stiprintuvu; 20.2. Vairas kairėje pusėje; 20.3. Vairo padėtis reguliuojama (pagal aukštį ir išilgai). |
| 21. | Elektros sistema | 21.1. Autobusas neturi trukdyti radijo dažnių siųstuvams. Autobusas turi atitikti Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) taisyklių Nr. 10 reikalavimus; 21.2. Visos relės, valdymo blokai, automatiniai saugikliai ir kita elektros įranga, turi būti sumontuota lengvai prieinamose paskirstymo dėžutėse, užtikrinančiose komponentų apsaugą nuo drėgmės ir dulkių poveikio; 21.3. Autobuso konstrukcija turi būti pritaikyta automatiniam išorės plovimui; 21.4. Keleiviai ir techninės priežiūros darbuotojai turi būti apsaugoti nuo atsitiktinio sąlyčio su pavojingos įtampos ir sukauptos energijos įranga; 21.5. Visose transporto priemonėse turi būti USB Type-C jungtys, skirtos mobiliųjų telefonų įkrovimui (išėjimo įtampa – 5.0 V ± 0.1 V, minimali tiekiama srovė – 3 A); 21.6. USB Type-C mazgai turi būti išdėstyti proporcingai transporto priemonės dydžiui. Viename USB Type-C mazge turi būti dvi USB Type-C jungtys; 21.7. Keleivių bendro naudojimo USB Type-C mazgų kiekis transporto priemonėje turi būti nemažesnis nei 15 vnt., USB mazgų vietos ir kiekis bus suderinamas pasirašant sutartį. 21.8. Vairuotojo darbo vietoje – 1 USB Type-C mazgas (išėjimo įtampa – 5.0 V ± 0.1 V, minimali tiekiama srovė – 3 A). 21.9. Vidiniai ir išoriniai transporto priemonės garsiakalbiai: 21.9.1. Transporto priemonėje turi būti įrengti išoriniai ir vidiniai garsiakalbiai; 21.9.2. Keleivių salone garsinio informavimo sistema turi užtikrinti ne mažesnį kaip 85 dB garsumą proporcingai transporto priemonės dydžiui; 21.9.3. Garsiakalbiai turi turėti galimybę veikti suderintai su e. bilieto sistema ir/arba keleivių informavimo sistema transporto priemonėje; 21.9.4. Išorinis garsiakalbis turi būti įrengtas prie keleivių įlipimo / išlipimo durų. Išorinis garsiakalbis turi būti pritaikytas veikimui lauko sąlygomis (atsparumo klasė ne mažesnė nei IP53 arba alternatyvi). Išorinis garsiakalbis turi turėti galimybę leisti skirtingą garsinį įrašą nuo keleivių salone esančio vidinio garsiakalbio tuo pačiu metu (pajungtas atskirai nuo vidinių garsiakalbių); 21.9.5. Kairėje vairuotojo pusėje turės būti įrengtas mikrofonas, kuris įjungiamas kaire koja arba ranka. Mikrofono pranešimai turi turėti pirmenybę, lyginant su kitais pranešimais; 21.9.6. Turi būti įrengti garsiniai atbulinės eigos ir užsidarančių durų signalai; 21.9.7. Vairuotojo darbo vietoje turi būti įrengtas 1 (vienas) radijo imtuvas su garsiakalbiais ir USB atmintinės skaitytuvu su galimybe garsą transliuoti vairuotojo darbo vietoje ir/ar keleivių salone; 21.9.8. Keleivių salone esančioje garsinės informacijos sistemoje turi būti ne mažiau kaip 6 proporcingai išdėstyti garsiakalbiai bei garso stiprintuvas. Garsiakalbiai montuojami keleivių salono lubose virš keleivių salono arba viršutinių šoninių dangčių vidinėje pusėje pajungti per garso stiprintuvą. Garsiakalbiai turi veikti su e. bilieto įranga nepriklausomai nuo radijo imtuvo vairuotojo vietoje; 21.10. Elektroninis laikrodis vairuotojo darbo vietoje; 21.11. Garsiniai signalai važiuojant atbuline eiga, uždarant duris, posūkių žibintus; 21.12. Elektros instaliacija e. bilietų įrangai prijungti pagal su Perkančiuoju subjektu suderintą schemą, kuri bus suderinama pasirašant sutartį. |
| 22. | Akumuliatoriai | 22.1. Žemosios įtampos grandinėms maitinti Autobuse turi būti įrengti 2 nuosekliai sujungti 12 V akumuliatoriai, kurių talpa turi užtikrinti Autobuso įrangai reikalingą elektros energijos kiekį; 22.2. Akumuliatoriai turi būti įmontuoti į ištraukiamą, korozijai atsparų dėklą; 22.3. Iš akumuliatorių galinčios išsiskirti dujos neturi patekti į saloną. |
| 23. | Centrinė tepimo sistema | 23.1. Jeigu transporto priemonės važiuoklėje ir pakaboje, išskyrus kardaninį veleną, yra daugiau tepimo taškų, visi taškai privalo būti tepami per automatinę centrinę tepimo sistemą. Visi atskiri mazgai privalo būti tepami per atskiras tepimo linijas, skirtingomis tepalo dozėmis; 23.2. Automatinė centrinė tepimo sistema turi būti neprogresyvi, t. y., kad atsiradus tepimo sistemos nesandarumui, vairuotojas iš karto būtų informuotas apie slėgio kritimą sistemoje; 23.3. Sistemos veikimo atmintyje turi būti sistemos veikimo įrašas, kad būtų galima diagnozuoti ir peržiūrėti istorinius sistemos parametrus, įskaitant slėgį. 23.4. Tiekėjai gali siūlyti tepimo sistemas kurios yra lygiavertės automatinei centrinei tepimo sistemai. Kartu su pasiūlymu Tiekėjai privalo pateikti siūlomos tepimo sistemos veikimo aprašymą arba kitus dokumentus įrodančius jos lygiavertiškumą. |
| 24. | Autobuso greitis | 24.1. Transporto priemonėje turi būti įrengtas greičio ribotuvas, kuriame didžiausias leistinas greitis yra 80 km/h. |
| 25. | Kėbulas | 25.1. Kėbulo šonų ir stogo šiluminė izoliacija, atitinkanti techninės specifikacijos 1.2 punkte nurodytas klimato sąlygas; 25.2. Antikorozinis padengimas turi užtikrinti kėbului numatytų garantinių įsipareigojimų įvykdymą; 25.3. Ratų arkos (kupolai) turi būti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, atsparios korozijai ir druskų poveikiui; 25.4. Ratų arkų kraštuose turi būti pritaikyti sprendimai, apsaugantys išorinius kėbulo paviršius nuo ratų nešvarumų; 25.5. Transporto priemonių kėbulo išorinė šoninė apdaila turi būti pagaminta iš atskirų keičiamų apdailos plokščių. |
| 26. | Oro kondicionavimo sistema, šildymas, ventiliacija | 26.1. Įrengiama šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistema su atskiru vairuotojo darbo vietos ir keleivių salono valdymu; 26.2. Transporto priemonės šildymo sistema turi būti pritaikyta 1.2 punkte nurodytoms klimato sąlygoms; 26.3. Transporto priemonėse turi būti įdiegta techninė įranga, kurios pagalba būtų galima realiu laiku (duomenys turi atsinaujinti ne rečiau nei kas 1 min.) stebėti transporto priemonės keleivių salono temperatūrą maršrutus aptarnaujančiose transporto priemonėse bei matyti įrengtos šildymo/kondicionavimo įrangos būklę t.y. įjungta/išjungta bei faktinę įjungimo ar naudojimo metu buvusią oro temperatūrą realiu laiku ir atitinkamai datai (turi būti kaupiami duomenys). Duomenys turi būti perduodami į programinę įrangą, prie kurios vartotojai gali prisijungti nuotoliniu būdu. Turi būti pateiktos visos reikalingos licencijos, neribojant darbo vietų skaičiaus, suteikiančios teisę nemokamai ir neterminuotai naudotis programine įranga ir aprašytu funkcionalumu; 26.4. Transporto priemonėse turi būti užtikrinti tokie keleivių salono oro temperatūros reikalavimai: 26.4.1. Laikotarpiu nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d. transporto priemonėse maršrutų vykdymo metu keleivių salone turi būti palaikoma 10º – 15ºC temperatūra, o lauko temperatūrai esant žemiau 0 ºC – bent 5 ºC temperatūra; 26.4.2. Laikotarpiu nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d. transporto priemonėse maršrutų vykdymo metu keleivių salone turi būti palaikoma 18º – 23ºC temperatūra, išskyrus atvejus, kai lauko temperatūra viršija 28 laipsnius - tokiu atveju, transporto priemonės keleivių salone temperatūra turi būti 5 – 8 ºC mažesnę už lauko temperatūrą. 26.5. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistema turi užtikrinti, kad vairuotojo kabinos ir keleivių salono langų stiklai nerasotų; 26.6. Keleivių salone turi būti ne mažiau kaip 4 (keturi) langai su užraktais rakinamomis orlaidėmis; 26.7. Transporto priemonėje esanti šildymo/vėsinimo sistema turi būti varoma elektra, t. y. nepriklausanti nuo jokio pagalbinio energijos šaltinio, išskyrus transporto priemonėje sumontuotus akumuliatorius, arba hibridinė, t. y. varoma tiek elektra nuo transporto priemonėje sumontuotų akumuliatorių, tiek turinti pagalbinį (autonominį) energijos šaltinį, kuris būtų varomas sintetiniu dyzelinu (angl. HVO) arba jam prilygintais alternatyviais degalais. 26.8. Pagalbinis (autonominis) energijos šaltinis negali naudoti iškastinio kuro (dyzelino ar pan.). Pagalbinis energijos šaltinis gali būti naudojamas tik transporto priemonės šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemai. 26.9. Pagalbinis/autonominis energijos šaltinis bus naudojamas šaltuoju metu laiku esant +5° C lauko oro temperatūrai ir žemiau. |
| 27. | Triukšmo lygis | 27.1. Transporto priemonių skleidžiamo garso lygis neturi viršyti šių ribų (pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 540/2014): 27.1.1 su ne mažesnės kaip 150 kW ir ne didesnės kaip 250 kW galios varikliu – 76 dB (A); 2671.2 su ne mažesnės kaip 250 kW galios varikliu – 77 dB (A). |
| 28. | Vairuotojo darbo vieta ir sėdynė | 28.1. Pagrindiniai jungikliai, signalinės lemputės, pranešimai vairuotojo konsolėje turi būti pažymėti atpažinimo ženklais ir (arba) užrašais lietuvių kalba; 28.2. Prietaisų skydelyje turi būti įrengtas, tuo neapsiribojant, spidometras ir odometras, baterijos įkrovimo lygio rodyklė; 28.3. Prietaisų skydelyje pateikiama visa vairuotojui reikalinga informacija apie transporto priemonės sistemų techninę būklę; 28.4. Prietaisų skalės turi būti metrinės; 28.5. Transporto priemonėje turi būti įrengta alkoholinė blokuotė, kuri turi atitikti Lietuvos standartą LST EN 50436-1:2023 (arba lygiavertis) „Antialkoholiniai variklio užraktai. Bandymo metodai ir eksploatacinių charakteristikų reikalavimai. 1 dalis. Iškvėpto alkoholio koncentraciją matuojantys įtaisai su antgaliais, skirti neblaivių vairavusių pažeidėjų programoms ir bendrajam prevenciniam naudojimui“. Variklis neturi būti paleidžiamas vairuotojui nepatikrinus blaivumo alkoholio iškvėpimo blokavimo įtaisu. Perkantysis subjektas turi turėti galimybę atjungti šią sistemą naudodamas specialų raktą arba kodą; 28.6. Vairuotojo sėdynė ant pneumatinės pakabos, reguliuojamo aukščio, reguliuojamu atlošo kampu ir atstumu nuo vairo, su reguliuojamais porankiais ir saugos diržu; 28.7. Vairuotojo darbo vietos priekyje ir kairėje pusėje turi būti įrengti skydeliai nuo saulės, apsaugantys vairuotoją nuo saulės spindulių; 28.8. Vairuotojo darbo vietoje turi būti: 28.8.1. 12 V ir 24 V lizdas; 28.8.2. Uždaras vairuotojo krepšio skyrius; 28.9. Vairuotojo darbo vieta turi būti atskirta uždaru skyriumi. Skyriaus pertvaroje privalo būti sumontuotos durys su užraktais tiek iš vairuotojo darbo vietos pusės, tiek iš keleivių salono. Kabinos konstrukcijoje turi būti numatyti elementai užtikrinantys galimybę vairuotojui komunikuoti su keleiviais, langelis bilietų pardavimui, bei pinigų stalčiukas/dėtuvė. Ne mažiau kaip 60 % pertvaros turi būti pagamintos iš skaidrios permatomos medžiagos. Skyriuje vairuotojas turi būti apsaugotas nuo vidaus apšvietimo akinimo o kabinos tvirtinimo elementai neturi bloginti galinio vaizdo veidrodžių (salono) ir išorės vaizdo monitorių iš „Mirror eye“ matomumo; 1 pav. Vairuotojo kabinos pertvaros preliminari schema. 28.10. Už vairuotojo esanti pertvara turi būti nepermatoma, kabinoje turi būti sumontuota pakaba vairuotojo striukei, kitoje pertvaros pusėje turi būti vietos informacijai pateikti; 28.11. Kairėje vairuotojo kabinos pusėje turi būti įrengtas atidaromas langas; 28.12. Vairuotojo kabinoje turi būti įrengtas mini šaldytuvas arba vėsinama daiktadėžė, prijungta prie vairuotojo kabinos oro kondicionavimo sistemos, skirta vandeniui ar vairuotojo pamainos maistui laikyti. |
| 29. | Keleivių sėdynės | 29.1. Keleivių sėdynės individualios. Sėdinių pagrindas pagamintas iš plastiko. Paminkštintos sėdimosios dalys turi būti atskiriamos nuo pagrindo; 29.2. Sėdynės turi būti pritvirtintos prie sienos (naudojant konsolinį tvirtinimą, išskyrus atvejus, kai to neleidžia autobuso konstrukcija); 29.3. Sėdynės turi būti atsparios nusidėvėjimui, purvui ir lūžimui; 29.4. Ne mažiau kaip 2 (dvi) atlenkiamos vienvietės sėdynės, sumontuotos stovinčių keleivių skyriuje prie neįgaliųjų vietos; 29.5. Turi būti įrengta ne mažiau kaip 1 (viena) vieta neįgaliesiems ir (arba) specialiųjų poreikių turintiems žmonėms su neįgaliųjų vežimėliais, įskaitant diržą, atramą (atlošą) ar kitą įrangą vežimėliui pritvirtinti priešais antrąsias duris. Vietų skaičius bus suderinamas pasirašant sutartį; 29.6. Gamintojas suteikia ne mažesnę kaip 5 metų garantiją, kad sėdynių apmušalų medžiaga nepraras funkcinių ir estetinių savybių dėl nusidėvėjimo. Medžiaga turi būti išbandyta pagal ISO 5470-2:2021 (Martindale Abrader) arba lygiavertį standartą, patvirtinantį jos atsparumą intensyviam naudojimui; 29.7. Sėdimųjų vietų spalvų schemos derinamos pasirašant sutartį. |
| 30. | Apsaugos įranga | 30.1. Bent du 6 kg sausų miltelių gesintuvai turi būti lengvai prieinami ir pažymėti; 30.2. Raudonas, šviesą atspindintis, avarinio trikampio ženklas; 30.3. Dvi ratų atsparos; 30.4 Du kelių motorinės transporto priemonių pirmosios pagalbos rinkiniai, atitinkantys Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją pagalbą, pirmosios pagalbos dėžučių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ reikalavimus su pakeitimais; 30.5. Visi užrašai vairuotojo kabinoje turi būti lietuvių kalba; 30.6. Įrengiama „Mobileye“ arba lygiavertė susidūrimų išvengimo sistema, kurią visada sudaro aktyvūs priekiniai ir aklosios zonos jutikliai abiejose transporto priemonės pusėse. Jutikliai turi būti pagrįsti vaizdo apdorojimo technologija, stebėti dinamišką vairavimo aplinką ir realiuoju laiku teikti vairuotojams vaizdinius ir garsinius įspėjamuosius signalus. Transporto priemonėje turi būti įrengti transporto priemonės viduje esantys ekranai, kuriuose vairuotojas būtų vizualiai įspėjamas, kai pavojingoje zonoje, esančioje judančios transporto priemonės šone, pasirodo pėsčiasis, dviratininkas, motociklininkas, motorolerininkas ir t. t. (priekinis jutiklis papildomai turi gebėti nustatyti susidūrimo su automobiliais ar kitomis transporto priemonėmis pavojų). Jei susidūrimo pavojus padidėja, be regimojo signalo įsijungia ir garsinis signalas; kai susidūrimas yra neišvengiamas, garsinis signalas turi būti garsesnis. Sistema turi analizuoti objektus, kad būtų kuo mažiau klaidingų pranešimų. Ji neturi fiksuoti į transporto priemonę įeinančių ar iš jos išeinančių keleivių; 30.7. Variklio skyriuje turi būti įrengta automatinė gaisro gesinimo sistema. Įtampos keitiklių ir traukos akumuliatorių skyriuose – gaisro aptikimo sistema. |
| 31. | Stiklai | 31.1. Priekinis stiklas turi būti šildomas oru arba elektra; 31.2. Priekinė švieslentė turi būti autobuso priekyje, priekinio stiklo viršuje arba virš priekinio stiklo; 31.3. Langai turi būti pagaminti iš saugaus (grūdinto) stiklo, šoniniai langai turi būti su dvigubais stiklais arba šildomi elektra; 31.4. Durų stiklas turi sudaryti ne mažiau kaip 50 % durų ploto; 31.5. Langų stiklai turi būti tonuoti ir priklijuoti prie kėbulo; 31.6. Transporto priemonės stiklų, patenkančių į priekinį 180° vairuotojo matymo lauką, šviesos laidumas turi būti ne mažesnis negu 70 proc. Keleivių salono stiklų šviesos laidumas turi būti nuo 50 iki 70 procentų. 31.7. Pirmosios (vairuotojo) durys turi būti su dvigubais stiklais arba šildomi elektra; 31.8. Vairuotojo kairės pusės langas turi būti su dvigubu stiklu arba šildomas elektra. |
| 32. | Avariniai išėjimai | 32.1. Avariniai išėjimai pažymėti užrašu „Avarinis išėjimas“; 32.3. Šalia avarinio išėjimo pritvirtinti plaktukai, skirti stiklui sudaužyti. |
| 33. | Vidaus apšvietimas/ išorinis apšvietimas, žibintai | 33.1. Keleivių salono apšvietimas turi būti LED technologijos, veikiantis dviem režimais, iš kurių vienas turi būti ekonominis. Turi būti galimybė iš dalies arba visiškai apšviesti keleivių saloną; 33.2. Atskiras vairuotojo darbo vietos (kabinos) apšvietimas; 33.3. Keleivių salono šviestuvai turi būti išdėstyti taip, kad tamsiu paros metu tinkamai apšviestų keleivių saloną ir duris, neakindami vairuotojo; 33.4. Visas išorinis autobuso apšvietimas turi būti LED. |
| 34. | Turėklai | 34.1. Keleivių salone privalo būti įrengti vamzdiniai antibakterine danga padengti arba iš antibakterinių medžiagų pagaminti turėklai, tiekėjas pristačius autobusus pateikia patvirtinimo sertifikatus (atitikties liudijimus); 34.2. Papildomai prie horizontalių turėklų pritvirtinamos išilgai turėklo kabančios plastikinės rankenos laikymuisi (ne mažiau 10 vnt.), su galimybe patalpinti 90×170 mm (arba 85×125 mm) dydžio dvipusę spausdintą reklamą; 34.3. Prie kiekvienų durų turi būti įrengti sensoriniai ,,STOP’’ mygtukai (su tekstu ,,STOP” ir brailo raštu) ant vertikalių turėklų. |
| 35. | Ženklinimas | 35.1. Visi užrašai ir informacija keleivių salone lietuvių ir anglų kalbomis. |
| 36. | Grindys | 36.1. Grindys turi būti padengtos neslidžia, lengvai valoma viešajam transportui skirta PVC danga, kuri turi būti atspari dilimui, ugniai, cheminėms valymo priemonėms ir oro sąlygoms: 36.1.1. Bendras storis ne mažesnis kaip 2,0 mm; 36.1.2. Abrazyvo dilimo storis ne mažesnis kaip 0,7 mm; 36.1.3. Likutinis įdubimas (pagal EN 433 arba lygiavertį standartą) ne didesnis kaip 0,1 mm; 36.1.4. Spalvų patvarumas (pagal EN ISO 105 BO2 arba lygiavertį standartą) ne mažesnis kaip 6; 36.1.5. Atsparumas cheminėms medžiagoms (pagal EN 423 arba lygiavertį standartą) – labai geras, nepakitęs; 36.1.6. Slidumas (pagal DIN 51130 arba lygiavertį standartą) ne mažesnis kaip R10; 36.1.7. Degumo klasė (pagal ECE R118/3 arba lygiavertį standartą) ne mažesnė kaip Bfl - S1; 36.1.8. Dangos kietieji užpildai (pvz., silicio karbidas) turi būti visame gaminio dėvėjimosi sluoksnyje, o ne tik paviršiuje. 36.2. PVC dangos spalva ir raštas turi būti praktiški, kad paslėptų nešvarumus. Spalva bus suderinama pasirašant sutartį; 36.3. PVC dangos kraštai ant skyriaus sienų turi būti pakelti (pakelti) ne mažiau kaip 100 mm nuo grindų; 36.4. Keleivių įlipimo ir (arba) išlipimo laipteliai ir grindų paviršiaus aukščio skirtumo sankirtos turi būti pažymėti ryškiais kontrastingais ženklais; 36.5. Transporto priemonės salono grindyse turi būti įrengti (sumontuoti) neregių įspėjamieji ir vedimo paviršiai. Šie paviršiai turi nuvesti neregį nuo durų iki artimiausio el. bilieto sistemos bilietų skaitytuvo (validatoriaus) ir sėdimų vietų. Įspėjamųjų ir vedimo paviršių tipas, montavimas ir išdėstymas bus suderinamas pasirašant sutartį; |
| 37. | Galinio matymo veidrodžiai | 37.1. Stačiakampio formos galinio vaizdo veidrodis viduje, priekyje. Salono viduje esantis ekranas (monitorius) neturi užstoti vaizdo, t. y. vairuotojas turi matyti keleivių stovėjimo vietas prie visų durų; 37.2. Išorėje – „Mirror eye“ arba lygiavertė šoninio stebėjimo sistema. |
| 38. | Vilkimo įtaisas | 38.1. Vilkimo įtaisai montuojami apatinėje kėbulo dalyje transporto priemonės priekyje ir gale. Vilkimo kilpa gali būti nuimama, tačiau ji turi būti komplektuojama su kiekviena transporto priemone. Vilkimo įtaisas arba kilpos tvirtinimo vieta turi būti uždengta gaubtu arba dangčiu. |
| 39. | Išorės dažymas, salono interjeras | 39.1. Ne daugiau nei dvi spalvos, aptariama ir suderinama pasirašant sutartį; 39.2. Išoriniam transporto priemonių dažymui naudojami dažai turi būti atsparūs kasdieniam plovimui šepečiais, druskoms; 39.3. Emblemos ir užrašai klijuojami lipdukais arba dažomi (numatoma aptariant išorės išvaizdą); 39.4. Salono interjero danga iš atsparios drėgnam valymui (panaudojant chemines valymo priemones) medžiagos (plastikas, aliuminis ir pan.). |
| 40. | Transporto priemonės sistemų borto kompiuteris | 40.1. Transporto priemonėje įmontuotame sistemų kompiuteryje turi būti įrašomi ir saugomi techniniai duomenys apie transporto priemonės veikimą, pavyzdžiui: nuvažiuotas atstumas, vidutinis ir maksimalus greitis, staigus stabdymas ir greitėjimas, energijos sąnaudos, durų atidarymas/uždarymas, šildymo sistemos įjungimas / išjungimas (papildomas(-i) transporto priemonėje įmontuotas(-i) kompiuteris(-iai), atliekantis(-ys) šias funkcijas, gali būti kitų gamintojų); 40.2. Galimybė nuotoliniu būdu gauti informaciją iš transporto priemonės borto kompiuterio ir stebėti šiuos parametrus: 40.2.1. Autobuso traukos sistemos parametrai – 24 V grandinės įtampa, traukos variklio įtampa arba galia ir suvartojimas, pagamintos rekuperacinės ar regeneracinės energijos kiekis, visos energijos suvartojimas, oro kondicionavimo siurblio / kompresoriaus veikimas, šildymo sistemos veikimas, akceleratoriaus pedalo padėtis; 40.2.2. Autobuso važiuoklės sistemos parametrai, įskaitant stabdžių trinkelių nusidėvėjimą, stabdžių pedalo padėtį ir transporto priemonės greitį; 40.2.3. traukos akumuliatoriaus parametrai – įkrova ir likusi apytikslė rida km, priimtinas energijos atgavimas, temperatūra ir įkrovimo galia, gedimo įvykiai; 40.2.4. keleivių salono ir lauko temperatūra bei transporto priemonės klimato kontrolės sistemos nustatytos vertės; 40.3. galimybė nuotoliniu būdu gauti pranešimus apie šių Reikalavimų 40.2.1, 340.2.2 ir 40.2.3 punktuose išvardytų transporto priemonės sistemų gedimus ir sutrikimus. |
| 41. | Keleivių informavimo sistema | 41.1. Transporto priemonėse turi būti įrengtos išorinės ir vidinės keleivių informavimo švieslentės (ekranai); 41.2. Keleivių informavimo sistema turi būti valdoma valdikliu, esančiu vairuotojo darbo vietoje (kabinoje), lengvai pasiekiamoje vairuotojui vietoje, nesikeliant nuo sėdynės; 41.3. Švieslenčių vardinė nuolatinė maitinimo įtampa turi būti 24 V. 41.4. Keleivių informavimo sistema turi būti integruota su elektroninio bilieto sistema; 41.5. Išorinės švieslentės šviesos diodo (LED) technologijos skydai, kuriuose kiekvienas ženklus sudarantis taškas šviesos diodas. Šviesos diodų spalva vienspalvė – gintarinė (angl. amber) (ne RGB LED). Skydo apšvietimas įjungiamas kartu su borto kompiuterio įjungimu. Švieslentė turi užtikrinti matymo kampą ne mažesnį nei 120°. Švieslentės ryškumas ne mažesnis nei 3500 cd/m² (amber). Darbinės temperatūros ribos ne mažesnės nei nuo -40 °C iki +70 °C. 41.6. Privalo būti sąsajos: Elektroninio bilieto vidinė įrangos ryšio sąsaja yra RS485 (elektroninio bilieto sistemos gamintojas Ridango) ir Ethernet. Švieslenčių pranešimų paruošimui turi tikti Editing software MIE (MobiInfoEdit) arba analogiška užtikrinanti tinkamą tekstų paruošimą įkėlimui per nuotolinę švieslenčių valdymo sistemą į švieslentes. Švieslentės be papildomų įdėjimų (techninių ir finansinių) turi jungtis prie elektroninio bilieto sistemos jų eksponuotinai informacijai programuoti ir valdyti; 41.7. Maršruto išorinės švieslentės su važiavimo krypties ir numerio pateikimu priekyje, gale ir dešiniajame šone apatinėje lango dalyje su galimybe rodyti informaciją dviem eilutėmis, valdomos ir programuojamos borto kompiuteriu arba per sąsają su elektroninio bilieto informacine sistema taip, kad reikiami užrašai keistųsi automatiškai priklausomai nuo darbo maršruto ir reiso; 41.8. Priekinė švieslentė, kurios dydis ne mažiau nei 160×19 taškų; 41.9. Dešinėje pusėje švieslentė, kurios dydis ne mažiau nei 140×19 taškų, apatinėje lango dalyje; 41.10. Gale švieslentė, kurios dydis ne mažiau nei 140×19 taškų; 41.11. Garsinio informavimo sistema turi turėti ne mažiau nei 4 garsiakalbius keleivių salone, išdėstytus proporcingai. Garsiakalbiai turi būti sumontuoti virš keleivių salono (siekiant geresnio jų skambėjimo, garsiakalbių negalima tvirtinti tiesiai prie kėbulo konstrukcijos elementų) su angomis garsui į keleivių salono pusę apsaugotomis nuo vandalizmo. Garsiakalbiai neturi išsikišti iš autobuso salono apdailų. 41.12. Keleivių informacinė sistema (borto kompiuteris) programuojama lietuvių kalba, stotelių skelbimas sinchronizuotas su elektroninių švieslenčių darbu; 41.13. Transporto priemonių gamintojas švieslentes turi integruoti su Perkančiojo subjekto e. bilieto sistema ir komplektuoti su informacijos atvaizdavimo valdymo įranga; |
| 42. | Instaliacija E.bilietų sistemai | 42.1. Transporto priemonės turi būti paruoštos mieste naudojamų bilietų pardavimo ir žymėjimo sistemos montavimui. Tai yra transporto priemonė turi būti paruošta pajungti naudojamą Šiaulių mieste el. bilietą pagal Perkančiojo subjekto pateiktą schemą sutarties pasirašymo metu. |
| 43. | Reikalavimai transporto priemonės vidaus ir išorės vaizdo kamerų įrangai | 43.1. Bendri reikalavimai: 43.1.1. Transporto priemonės išorėje ir salone montuojamos vaizdo kameros turi turėti ne mažesnį kaip 6 MP efektyvų vaizdo jutiklį, būti skirtos darbui transporto aplinkoje, veikti nuo –20 °C iki +45 °C temperatūrų diapazone, būti atsparios dulkėms, vibracijai ir staigiems temperatūros pokyčiams. 43.1.2. Išorės kameroms turi būti užtikrinta ne mažesnė nei IP66 arba IP67 aplinkos apsauga ir IK10 atsparumas vandalizmui (arba lygiavertis). 43.1.3. Vidaus kameroms turi būti užtikrinta ne mažesnė nei IP42 aplinkos apsauga ir IK10 atsparumas vandalizmui (arba lygiavertis). 43.1.4. Kameros ir įrašymo įranga turi atitikti EN 55024, EN 61000-6-1 arba lygiaverčius EMC/imuniteto standartus. 43.1.5. Maitinimas turi būti suderinamas su 12–24 V DC transporto įtampos diapazonu, su ISO 7637-2 atitinkančia apsauga nuo įtampos šuolių (arba lygiaverte). 43.1.6. Vaizdo įrašymo ir stebėsenos sistema turi tenkinti atviros IT architektūros principus ir turi atitikti ONVIF (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus, palaikant ne mažiau kaip šiuos profilius: Profile S (transliacija/valdymas); Profile G (įrašymas/paieška); Profile T (H.264/H.265, analitika). 43.1.7. Sistema turi atitikti bent vieną iš šių kibernetinio saugumo ar atitikties sertifikatų: SySS, NDAA, Secure by Default, CNPP trust passport (arba lygiavertį). 43.1.8. Objektyvai turi būti parinkti taip, kad būtų užtikrintas aiškus, kokybiškas vaizdas visose reikalaujamose zonose, be aklų zonų (keleivio sėdynių ar turėklų užstojimas nelaikomas akla zona). 43.1.9. Minimalus objektyvo šviesumas turi būti ne prastesnis kaip F1.6. 43.1.10. Minimalus apšvietimas spalvai turi būti ≤0,1 lx, naktiniam režimui turi būti IR/NIR apšvietimo palaikymas (viduje/išorėje pagal įrengimo vietą). 43.1.11. Įrašymo sistema turi įrašinėti visų kamerų vaizdą automatiškai – t.y. būti automatinis įrašymo startas užvedus variklį ir konfigūruojamas uždelsiamas išsijungimas po variklio išjungimo. 43.1.12. Laikmenoje turi tilpti ne mažiau kaip 200 val. vaizdo medžiagos kiekvienai kamerai, esant ne mažesnei kaip 1920×1080 rezoliucijai ir ne mažiau kaip 8 unikaliems FPS. 43.1.13. Vaizdas turi būti įrašomas į laikmeną, neturinčią mechaninių dalių (SSD/eMMC), su S.M.A.R.T. diagnostika. 43.1.14. Vaizdo kodavimas turi būti H.265 arba MxPEG/MJPEG (arba lygiavertis), užtikrinant aiškų sustabdyto kadro vaizdą (intra-frame arba lygiavertė funkcija). 43.1.15. Įgaliota įstaiga turi turėti galimybę peržiūrėti/išeksportuoti įrašą standartiniais grotuvais (pvz., Windows Media Player, VLC) arba lygiaverčiais; eksportui turi būti naudojami atviri konteineriai (MP4, MKV, AVI) su įdiegtu kodeku, be privalomos proprietarinės programinės įrangos. 43.1.16. Vaizdo įrašymo įrenginys turi būti be judančių dalių (be ventiliatorių ir HDD). Atminties talpa turi užtikrinti ≥200 val. įrašų pagal 43.1.4 sąlygas. Koduotės palaikymas turi būti MxPEG arba MJPEG arba H.265/H.264 (arba lygiavertis) su aiškiu sustabdyto kadro vaizdu. 43.1.17. Laiko sinchronizavimas turi būti vykdomas per NTP. Visi įrašai turi turėti laiko žymas, kameros ID ir transporto priemonės identifikatorių; turi būti galimybė įrašyti GPS koordinates įvykių žymėjimui. 43.1.18. Duomenų ir ryšio sauga turi būti užtikrinama naudojant HTTPS/TLS 1.2 arba naujesnį, stiprią autentifikaciją ir galimybę naudoti VPN. Įrašai turi būti užšifruoti (disk encryption arba failų lygmens šifravimas); turi būti vedami prieigos auditų žurnalai. 43.1.19. Duomenų apsauga (BDAR/GDPR): įrašų saugojimo trukmė, prieigos teisės ir garso įrašymo taikymas turi būti konfigūruojami pagal Perkančiojo subjekto politiką ir teisės aktus; turi būti galimybė nustatyti automatinį įrašų trynimą su pasibaigusiu saugojimo terminu. 43.2. Transporto priemonės salono (vidaus) vaizdo kamerų sistemą turi sudaryti: 43.2.1. viena kamera vairuotojo darbo vietoje; 43.2.2. papildoma(-os) kamera(-os), užtikrinanti(-čios) visų įlipančių/išlipančių keleivių filmavimą. 43.2.3. Kiekviena salono kamera turi turėti 360° objektyvą arba turi būti diegiamas alternatyvus sprendimas (kelių kamerų išdėstymas), užtikrinantis pilną salono stebėjimą be aklų zonų. Turi būti užtikrintas matymo kampų perdengimas. Salono kameros turi būti IK10 antivandalinės. Kamerų montavimo vietos derinamos pasirašant sutartį; 43.2.4. Kiekvienų keleivių įlipimo/išlipimo durų zonoje turi būti įrengta kamera su garso įrašymo galimybe. Kamera prie vairuotojo turi turėti garso išjungimo funkciją ir aiškią indikaciją. Kamerų išdėstymas turi užtikrinti, kad vairuotojo ekrane būtų matomos visų durų keleivių stovėjimo aikštelės ir durų zonos. 360° kameroms turi būti taikomas realaus laiko dewarping vairuotojo ekrane. 43.3. Transporto priemonės išorės vaizdo kamerų sistemą turi sudaryti: 43.3.1. Priekyje (išorėje) turi būti įrengta viena kamera, kurios matymo kampas turi būti 90°–120°, užtikrinantis važiuojamosios dalies stebėjimą. Kamera turi turėti IR apšvietimą naktiniam matymui (ne mažiau kaip 10 m), IP66/IP67 aplinkos apsaugą ir IK10 atsparumą vandalizmui. 43.3.2. Gale (išorėje) turi būti įrengta viena kamera su matymo kampu, užtikrinančiu manevrų ir užnugario stebėjimą; kamera turi turėti IR apšvietimą, IP66/IP67 ir IK10. 43.3.3. Dešiniajame šone (išorėje) turi būti įrengta viena kamera, užtikrinanti durų/stotelių zonas; kamera turi turėti IR apšvietimą, IP66/IP67 ir IK10. 43.4. Turi būti įdiegtas vieningas techninės ir programinės įrangos sprendimas automatiniam vaizdo įrašų atsisiuntimui ir nuotolinei peržiūrai, kai transporto priemonė patenka į prisijungimo zoną (depo Wi‑Fi ar kitas ryšys). Atsisiuntimas turi būti vykdomas pagal iš anksto nustatytus laikotarpius ir trukmes, su dalinio (delta) sinchronizavimo funkcija (siunčiami tik trūkstami segmentai). Duomenų perdavimas turi būti šifruotas (TLS 1.2 ar naujesnis). 43.5. Programinė įranga ir suderinamumas: 43.5.1. Transporto priemonėse turi būti įdiegta visa programinė įranga, reikalinga vaizdo įrašams tvarkyti, perduoti, saugoti ir peržiūrėti. Pateikta programinė įranga turi būti suderinama su Perkančiojo subjekto naudojama „Mobotix“ kamerų sistema (duomenų apsikeitimo protokolai pateikiami gamintojo svetainėje https://developer.mobotix.com). 43.5.2. Turi būti užtikrintas vartotojų ir teisių valdymas (naudotojų grupės, rolės, auditas), prieigos ir veiksmų žurnalai (audit logs), konfigūracijų atsarginės kopijos ir atkūrimas (backup/restore). 43.5.3. Turi būti užtikrintas centrinis laiko sinchronizavimas (NTP), centrinis konfigūracijų valdymas, nuotolinis firmware atnaujinimas (su versijų istorija) ir USB atnaujinimas. 43.6. Prieiga ir peržiūra: 43.6.1. Įgaliotai įstaigai turi būti sudaryta galimybė peržiūrėti/išeksportuoti įrašus bent Windows Media Player arba VLC (ar lygiaverčiais), be privalomo proprietarinio grotuvo. 43.6.2. Turi būti užtikrinta paieška pagal laiką, kamerą, transporto priemonę, GPS, su kadrų miniatiūromis ir peržiūra be atsisiuntimo (serverio pusės transkodavimas arba lygiavertė funkcija). 43.7. Turi būti pateiktos visos reikalingos licencijos, neribojant darbo vietų skaičiaus, suteikiančios teisę nemokamai ir neterminuotai naudotis programine įranga ir aprašytu funkcionalumu. Neturi būti licencinių apribojimų kamerų kiekiui, reikalingam šioje specifikacijoje. |
| 44. | Vaizdo transliavimo įrenginys sumontuotas su pirkėju suderintoje vietoje | 44.1. Transporto priemonėje turi būti sumontuotas ne mažiau kaip 1 (vienas) profesionalus monitorius, skirtas keleiviams rodyti stotelių pavadinimus, maršruto informaciją ir informacinius vaizdo klipus. Monitorius turi būti specialiai pritaikytas veikti autobuso eksploatacijos sąlygomis. 44.2. Techniniai ir funkciniai monitoriaus reikalavimai: 44.2.1. Pritaikytas naudoti viešojo transporto priemonėse; ekrano įstrižainė – ne mažesnė nei 18 colių. Įrenginys turi būti skirtas profesionaliai keleivių informavimo infrastruktūrai. 44.2.2. Tvirta konstrukcija, atspari vibracijai ir temperatūrų svyravimams; pritaikyta nenutrūkstamam veikimui 24/7/365. 44.2.3. Turi palaikyti darbą kompiuteriniuose tinkluose per Ethernet, WiFi ir GSM (4G ar lygiavertį) ryšį. 44.2.4. Monitorius turi būti valdomas tiek lokaliai, tiek nuotoliniu būdu (WiFi zonoje parkinge, GSM tinkle mieste). Turinio valdymas turi būti integruotas į keleivių informavimo sistemos valdymo aplinką. 44.2.5. Monitorius turi gebėti vienu metu rodyti esamą stotelę, dvi sekančias stoteles ir papildomą vizualinį turinį (informacinius klipus, pranešimus ir pan.). 44.3. Monitoriaus parametrai: 44.3.1. Matymo kampai – ne siauresni nei 50°/50°/45°/40° (K/D/V/A). 44.3.2. Ekrano proporcijos – 16:9, įstrižainė ne mažesnė nei 24 colių. 44.3.3. Ekrano parametrų ilgaamžiškumas – ne mažiau kaip 30 000 val. 44.3.4. Vidinė atmintis – pakankama sklandžiam turinio atkūrimui ir sistemos veikimui. 44.3.5. Rezoliucija – ne žemesnė nei 1080p. 44.3.6. Darbinės temperatūros diapazonas – ne mažesnis nei 0 °C iki +50 °C. 44.3.7. Palaikomi vaizdo formatai: wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4 ir kt. 44.3.8. Palaikomi nuotraukų formatai: BMP, JPEG, PNG, GIF. 44.3.9. Ne žemesnis nei USB 2.0 standarto lizdas (USB HOST) su ne mažiau kaip vienu laisvu jungties lizdu. 44.3.10. Palaikomos sąsajos – Ethernet 10/100 Mbit (UDP/TCP). 44.3.11. SD kortelės arba analogiškos laikmenos palaikymas. 44.3.12. Įmontuotas laikmatis, leidžiantis planuoti įjungimo/išjungimo grafikus pagal laiką, datas, savaitės dienas. 44.3.13. Programinės įrangos (firmware) atnaujinimas turi būti galimas nuotoliniu būdu per centrinę sistemą ir lygiavertiškai – per USB laikmeną. 44.3.14. Duomenų perdavimas ir valdymas turi būti apsaugotas nuo nesankcionuotos prieigos. Turi būti galimybė naudoti atskirą LAN arba individualų VPN jungiantis prie perkančiosios organizacijos vidinio tinklo. 44.4. Reikalavimai programinei įrangai: 44.4.1. Tiekėjas privalo pateikti programinę įrangą, skirtą centralizuotam monitorių valdymui iš centrinio kompiuterio/serverio/HTTPS. 44.4.2. programinė įranga turi leisti kurti ir atnaujinti reklaminius vaizdo įrašus ar kitą monitoriuose rodomą informaciją; 4.4.4.3. leistų kurti, įkelti ir atnaujinti maršruto informaciją (užrašus) transporto priemonėse; 44.4.4. būtų suderinama su kitomis keleivių informavimo sistemomis, atitinkančiomis rinkoje paplitusius techninius standartus bei užtikrintų suderinamumą su keleivių informavimo įranga, esančia 2023 m. Perkančiojo subjekto įsigytose transporto priemonėse (Luminator/Mobitec). 44.4.5. Autorizuotas kelių vartotojų prisijungimas, prieigų ir teisių valdymas. 44.4.6. Galimybė įkelti vaizdo medžiagą, naudoti šablonus, formuoti grojaraščius. 44.4.7. Galimybė priskirti turinį atskiriems monitoriams, grupėms ar visai sistemai, nustatyti rodymo laiką, dažnumą ir geografines zonas. 44.4.8. Turinio keitimas, atnaujinimas, pašalinimas, viso turinio eksportavimas. 44.4.9. Administravimo priemonės: vartotojų valdymas, organizacijų skirstymas, parametrų žodynai. 44.5. Sistema turi būti integruota su esama elektroninio bilieto sistema, kad būtų galima rodyti stotelių, maršruto ir kitą kontekstinę informaciją, taip pat – transliuoti GPS duomenimis paremtus informacinius vaizdo įrašus. |
| 45. | Programinė įranga veikimo/sutrikimų stebėjimui | 45.1. Transporto priemonėse turi būti įdiegta vieninga vidaus vaizdo kamerų bei eismo vaizdo stebėjimo ir įrašymo sistemos veikimo stebėjimo (monitoringo) ir automatinio informavimo apie sutrikimus, programinė įranga, neperžiūrint vaizdo kamerų vaizdo įrašų. Ši įrangos dalis turi automatiškai informuoti (įskaitant pasirenkamais el. pašto adresais) apie sistemos ar jos komponentų gedimus iš visų transporto priemonių; 45.2. Keleivių informavimo sistemai valdyti turi būti pateikta programinė įranga ekranuose rodomų informacinių vaizdo įrašų ar kitos informacijos sukėlimui ir atnaujinimui bei maršrutų informacijos (užrašų) kūrimui (informacijos ekranuose kūrimui), sukėlimui bei atnaujinimui transporto priemonėse. 45.3. Turi būti pateiktos reikiamos licencijos neribojant darbo vietų skaičiaus, suteikiančios teisę neribotą laiką ir nemokamai naudotis programine įranga ir pilnu jos funkcionalumu. |
| 46. | Kita įranga | 46.1. Visose transporto priemonėse turi būti sumontuota faktinį elektros energijos suvartojimą registruojanti įranga, o duomenys turi būti prieinami ir nuskaitomi nuotoliniu būdu; 46.2. Visose transporto priemonėse turi būti sumontuota ekonominio (ECO) vairavimo įranga, nuskaitanti duomenis nuotoliniu būdu, pagal 40.1 punkto reikalavimus; 46.3. Duomenų perdavimui ir komunikacijai: Transporto priemonės išorėje turi būti sumontuotos GSM, GPS antenos (kabelio jungtys derinamos prie naudojamos įrangos) ir įrengta taip, kad nebūtų slopinamas ryšys. 46.4. Viešajam transportui skirtos metalinės šiukšlių dėžės, įrengtos vairuotojo darbo vietoje ir prie kiekvieno keleivių įėjimo durų; 46.5. Vėliavų laikikliai kairės ir dešinės pusės viršutinėje priekinėje dalyje. |
| 47. | Mokymai | 47.1. Pristačius pirmuosius autobusus pagal sutartį, Tiekėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pirmojo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos Perkančiojo subjekto patalpose apmoko ne mažiau kaip 4 (keturis) technikus (aukštesnės kvalifikacijos remonto specialistus). Mokymų datos ir grafikai derinami su Perkančiuoju subjektu. Mokymų medžiaga parengiama lietuvių kalba ir išdalijama visiems mokymų dalyviams. Sėkmingai baigus mokymus, Tiekėjas mokymų dalyviams išduoda pažymėjimus, patvirtinančius mokymų kurso baigimą ir darbuotojų kompetenciją vykdyti priežiūros darbus. Iki transporto priemonės garantijos pabaigos Tiekėjas turės organizuoti papildomus mokymus mažiausiai 4 (keturių) technikų grupei. Papildomų mokymų data bus suderinta abiejų šalių susitarimu; 47.2. Mokymo programa turi apimti visas autobusuose sumontuotas sistemas. Mokymo programą sudaro: 47.2.1. Transporto priemonės komponentai ir įranga (važiuoklė, kėbulas, aukštos įtampos įranga, elektronika, traukos elementai, hidraulika, pneumatika ir t. t.); 47.2.2. Transporto priemonės sudedamųjų dalių veikimo principai ir parametrai; 47.2.3. Transporto priemonių techninės priežiūros darbai; 47.2.4. Kompiuterinė transporto priemonės diagnostika – tiesioginiai parametrai ir nustatymai, klaidų nuskaitymas, kalibravimo ir programavimo galimybės ir kt.; 47.2.5. Galimų gedimų nustatymas ir šalinimas (jei Tiekėjas apie juos žino); 47.2.6. Papildomos transporto priemonių įrangos (vaizdo, garso, keleivių skaičiavimo ir informacijos, padangų slėgio, gaisro gesinimo, dezinfekavimo ir kt.) sudedamosios dalys, techninė priežiūra ir remontas; 47.2.7. Vienai mokymo grupei skiriama ne mažiau kaip aštuonios (8) valandos praktinių mokymų (transporto priemonės elementų išdėstymas, elektros sistemų klaidų imitavimas, gedimų nustatymas ir jų šalinimas); 47.2.8. Keturi (4) technikai (aukštesnės kvalifikacijos remonto specialistai) turi būti apmokyti naudotis atsarginių dalių katalogu ir teisingai parinkti atsargines dalis. Jie turės būti apmokyti teisingai skaityti elektros, hidraulinių ir pneumatinių sistemų schemas. 47.3. Garantiniu laikotarpiu pakeitęs transporto priemonių techninius sprendimus, programas ar programinę įrangą, Tiekėjas papildomai apmoko 4 (keturis) technikus (aukštesnės kvalifikacijos remonto specialistus); 47.4. Tiekėjas, pristatęs pirmąsias transporto priemones pagal Sutartį, apmoko ne mažiau kaip 10 (dešimt) Perkančiojo subjekto autobusų vairuotojų pagal saugaus ir ekonomiško vairavimo programą. Mokymų datos ir grafikai suderinami su Perkančiuoju subjektu. Prireikus Tiekėjas visus mokymų dalyvius aprūpina metodine mokymo medžiaga. Sėkmingai mokymus baigusiems darbuotojams Tiekėjas išduoda pažymėjimus; 47.5. Visi mokymai vyksta lietuvių kalba. |
| 48. | Techninė dokumentacija | 48.1. Pristačius ir perdavus Perkančiajam subjektui pirmąjį autobusą pagal pirkimo sutartį, Tiekėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos: 48.1.1. Elektroninėse laikmenose pateikti išsamius autobusų techninės priežiūros ir remonto technologijos vadovus lietuvių kalba (2 egzemplioriai), kad būtų galima kvalifikuotai atlikti autobusų (įskaitant variklio, ašių ir kitų mazgų) techninę priežiūrą ir remontą, įskaitant techninės priežiūros ir remonto technologiją, schemas, detalių sujungimo brėžinius ir kitą informaciją; 48.1.2. Elektroninėse laikmenose pateikti autobusų diagnostikos, remonto ir techninės priežiūros saugos instrukcijas (2 egzemplioriai), jei jos nebuvo pateiktos kartu su technine informacija; 48.1.3. Elektroninėje laikmenoje pateikti atsarginių dalių katalogus (2 egzemplioriai) su vaizdais lietuvių arba anglų kalba, kuriuose būtų pavaizduotos visos autobuso atsarginės dalys pagal atskirus mechanizmus, komponentus ar sistemas ir pagal kuriuos būtų galima nustatyti šių atsarginių dalių serijos numerius; 48.1.4. Suteikti teisėtą internetinę prieigą prie autobusų gamintojo elektroninio atsarginių dalių katalogo (4 prieigos raktai) arba pateikti autobusų gamintojo elektroninius atsarginių dalių katalogus elektroninėse laikmenose, 2 egzemplioriai; 48.1.5. Pateikti elektroninėse laikmenose bendrąsias autobusų elektrinių, pneumatinių, mechaninių sistemų ir komponentų schemas, atskirų mazgų schemas (2 egzemplioriai), mazgų schemas su detaliais aprašymais, reguliuojamų ir valdomų parametrų vertėmis, schemas, kad būtų galima kontroliuoti, remontuoti ir kvalifikuotai prižiūrėti visą autobusą ir jo komponentus; 48.1.6. Elektroninėse laikmenose pateikti visą techninę ir programinę įrangą, reikalingą vaizdo įrašams tvarkyti, perduoti, saugoti ir peržiūrėti (2 egzemplioriai); 48.1.7. Pateikti elektroninėse laikmenose išsamią autobusuose sumontuotos techninės ir programinės įrangos dokumentaciją (2 egzemplioriai), įskaitant įrangos techninius parametrus, lietuvių arba anglų kalbomis. Tiekėjas turi pateikti konfigūracijos failus, kurie leistų visiškai perjungti / perkonfigūruoti įrangą; 48.1.8. Tiekėjas elektroninėje laikmenoje pateikia trumpą naudotojo vadovą lietuvių kalba, kuriame būtų nurodyta, kaip įprastai naudotis vaizdo kamerų sistema ir keleivių informavimo sistema; 48.1.9. Autobusų garantiniu laikotarpiu turi būti pateiktos ne mažiau kaip 2 (dvi) reikalingos licencijos, kurios suteikia teisę naudotojui naudotis autobusuose įdiegta programine įranga ir visomis jos funkcijomis; 48.1.10. Pateikti elektroninėse laikmenose detalias instrukcijas, aprašančias saugaus ir tinkamo sugedusio autobuso transportavimo procedūras. 48.2. Kiekviena transporto priemonė turi būti aprūpinta transporto priemonės eksploatacijos instrukcijomis vairuotojui lietuvių kalba. 48.3. Techninė dokumentacija (schemos, elektriniai signalai valdymo taškuose ir kt.) pateikiama lietuvių arba anglų kalba; 48.4. Periodiškai atnaujinti visą techninę dokumentaciją, įskaitant atsarginių dalių katalogus ir diagnostikos programas, laikantis autobusų gamintojo nustatytų atnaujinimo intervalų; |
| 49. | Įrankiai | 49. Tiekėjas kartu su pirmosiomis transporto priemonėmis turi pateikti 2 (du) smūgiams atsparių pramoninių diagnostikos kompiuterių komplektus su programine įranga ir darbinių parametrų keitimo programomis, skirtomis išsamiai transporto priemonės diagnostikai. Perkantysis subjektas turi turėti prieigą prie visų transporto priemonėse sumontuotų sistemų. Kompiuterio komplektacijoje turi būti visi reikalingi kabeliai ir jungtys, kad jį būtų galima prijungti prie autobuso. 49.1. 15 colių kompiuteris turi būti tiekiamas su įdiegta licencijuota operacine sistema ir visu licencijuotos diagnostinės programinės įrangos rinkiniu. 49.2. Diagnostikos kompiuteriai turi atitikti šiuos reikalavimus: - ekrano ryškumas ne mažesnis kaip 400 nitų; - CPU rezultatas pagal CPUBenchmark.net ne mažesnis nei 12000; - Ne mažiau kaip 16 GB DDR operatyviosios atminties 4; - Kietasis diskas ne mažiau kaip 500 GB SDD. 49.2. Tiekėjas turi pateikti ratų priveržimo įrankius, po 1 komplektą kiekvienam autobusui. |
| 50. | Garantijos transporto priemonei | 50.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo transporto priemonės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos: 50.1.1. Dalims, mazgams ir agregatams – 60 mėnesių arba kol autobusas nuvažiuos 400 000 km, priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau (garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms dalims: stabdžių trinkelėms, stabdžių diskams, traukių antgaliams, guminėms pakabos įvorėms, valytuvų šepetėliams, padangoms, filtrams, skysčiams, tepalams, padangoms, elektros saugikliams); 50.1.2. Salono dangai, kėbului nuo lūžimų, deformacijos, korozijos, o taip pat važiuoklei nuo lūžimų ar korozijos – ne trumpiau nei 10 metų (120 mėnesių) be ridos apribojimo; 50.1.3. Dažytiems kėbulo paviršiams – 60 mėnesių be ridos apribojimo; 50.1.4. Elektros ir elektroninei įrangai – 60 mėnesių arba kol transporto priemonė nuvažiuos 400 000 km, priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau. 50.2. Tiekėjas privalo garantuoti atsarginių dalių įsigijimo galimybę nuo pirmos transporto priemonės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos ir mažiausiai 15 metų nuo paskutinės transporto priemonės perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. 50.3. Jei per 24 mėnesius nuo eksploatacijos pradžios paaiškėja, kad mažiausiai 40 % transporto priemonių (ar jų įrangos) turi tą patį arba labai panašų sisteminį gedimą, kuris yra konstrukcijos, gamybos ar projekto klaida, tiekėjas privalo savo lėšomis pašalinti šį gedimą arba jo priežastį visose transporto priemonėse, kuriose yra tokia pati įranga ar sprendimai. Sisteminis gedimas yra neatsiejamas nuo tam tikros įrangos ar sprendimų grupės ir pasireiškia nepriklausomai nuo individualaus naudojimo ar priežiūros. Šis trūkumas gali būti susijęs su netinkamomis medžiagomis, klaidingu projektavimo sprendimu, brokuotu gamybos etapu ar panašiai; 50.4. Garantiniu laikotarpiu pakeistoms dalims suteikiama nauja garantija nuo pakeitimo dienos iki transporto priemonės garantijos pabaigos, bet ne trumpiau kaip 6 mėnesius. |
| 51. | Autobusų būklės stebėsena | 51.1. Atliekant autobusų privalomąją techninę priežiūrą ir remontą, ir teikiant kitas su autobusų privalomąją technine priežiūra, garantiniu ir negarantiniu remontu susijusias paslaugas, tiekėjas naudojasi Perkančiojo subjekto pateikta informacija apie autobuso techninę būklę. 51.2. Atliekant autobusų privalomąją techninę priežiūrą ir remontą, ir teikiant kitas su autobusų privalomąją techninę priežiūrą, garantinių ir negarantinių remontų susijusias paslaugas atlikti darbai turi būti fiksuojami ir perduodami Perkančiojo subjekto personalui. Informacijos perdavimo būdas suderinamas sutarties pasirašymo metu. 51.3. Garantijos termino pabaigoje bus atliekamas patikrinimas, siekiant nustatyti ir įvertinti transporto priemonės techninę būklę ir aptiktų gedimų atitikimą gamintojo garantijos sąlygoms. Tiekėjas turės pašalinti nustatytus trūkumus per abiejų pusių suderintą terminą. |