I PIRKIMO DALIS

AUTOBUSAS NR.1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BVPŽ kodas – 34121000 – 1 (Autobusai ir tolimojo susisiekimo autobusai).

1 lentelė

| Eil. Nr. | Perkančiojo subjekto viešojo transporto paslaugų autobuso reikalaujami techniniai rodikliai |
| --- | --- |
| 1. | BENDRI DUOMENYS |
| 1.1 | Vienas (1 vnt.) naujas M3 klasės tipo, autobusas, pagamintas (pirmoji registracija) ne anksčiau, kaip 2026 m |
| 1.2 | Autobusas turi turėti ne mažiau kaip 21 sėdimą vietą, įskaitant vairuotoją ir ne mažiau kaip 7 stovimas vietas. |
| 1.3 | Autobusas, autobuso salonas, perdirbtas kėbulas ar atskiri perdirbami/montuojami nauji mazgai bei visos perdirbimui naudojamos medžiagos turi atitikti Lietuvoje galiojančius ir/arba autobuso pristatymo dieną įsigaliosiančius autobusams taikomus teisės aktų reikalavimus. |
| 1.4 | Dvigubi galiniai ratai. |
| 1.5 | Iki autobuso pristatymo perkančiajai organizacijai turi būti pateiktas atitikties sertifikatas ar tinkamai patvirtinta sertifikato kopija. |
| 1.6 | Salono garso ir šiluminė izoliacija, atitinkanti prekių perdavimo metu tokioms medžiagoms Europos Sąjungos šalyse taikomus reikalavimus. Keleivių salono pilna šonų bei lubų apdaila. Šonų bei lubų vidinės kėbulo matomos metalinės dalys turi būti padengtos audiniu, plastiku ar kita medžiaga. Medžiagų pasirinkimas apdailai neribojamas. Apdailos spalva – pilkų atspalvių. Salono apšvietimui turi būti panaudota LED tipo elementai. |
| 1.7 | Keleivių skyriaus kondicionavimo sistemos galia ne mažesnė kaip 10 kW. Vairuotojo skyriaus kondicionavimo sistema gamyklinė. Turi būti galimybė įjungti tik vairuotojo skyriaus kondicionierių. |
| 2. | MATMENYS IR MASĖ IR SPALVA |
| 2.1 | Autobuso ilgis ne daugiau kaip 7400 mm. |
| 2.2 | Autobuso spalva balta arba sidabrinė. |
| 2.3 | Autobuso bendra masė ne daugiau kaip 6000 kg. |
| 3. | DEGALŲ REZERVUARAS |
| 3.1 | Kuro bakas padengtas antikorozine danga arba pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų, įpylimo anga rakinama raktu. Talpa ne mažesnė kaip 60 ltr. |
| 4. | VARIKLIS, AUŠINIMO SISTEMA |
| 4.1 | Dyzelinis variklis. |
| 4.2 | Galia ne daugiau kaip 120 kw. |
| 4.3 | Darbinis tūris ne daugiau 2000 cm3. |
| 4.4 | Turi atitikti ES toksiškumo standartus ne žemesnius kaip EURO 6. |
| 4.5 | Aušinimo sistema turi būti užpildyta skysčiu neužšąlančiu prie temperatūros -35 0C. |
| 5. | TRANSMISIJA, VAŽIUOKLĖ |
| 5.1 | Pavarų dėžė – automatinė. |
| 5.2 | Galiniai varantieji ratai. |
| 5.3 | Stabdžiai: ABS antiblokavimo sistema (arba analogiška). |
| 5.4 | Ratų antipraslydimo sistema (ASR arba analogiška). |
| 5.5 | Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESP arba analogiška). |
| 5.6 | Dvigubi galiniai ratai. |
| 6. | KELEIVIŲ SALONO ĮRANGA |
| 6.1 | Individualaus tipo sėdynės keleiviams su atlenkiama atgal sėdynių nugarėle. Saugos diržai kiekvienai sėdynei. |
| 6.2 | Šoniniai keleivių salono stiklai turi būti tonuoti, dvigubi. |
| 6.3 | Keleivių klimato kontrolė ir atskiras vairuotojo kondicionierius. |
| 6.4 | Smulkaus bagažo lentynos keleiviams abejose pusėse. |
| 6.5 | Autonominė salono šildymo įranga – ne trumpesni nei 2000 mm konvektoriniai radiatoriai abiejuose keleivių salono pusėse. |
| 6.6 | Smulkaus bagažo lentynose keleiviams įrengti atskiri šviestuvai ir ventiliacinės angos. |
| 6.7 | Grindų danga – dilimui atspari, neslidi PVC danga ne plonesnė kaip 2mm; |
| 6.8 | Pertvara už vairuotojo nugaros. |
| 6.9 | Įgilintas salono praėjimo takas. |
| 6.10 | Įgilinta bagažinė autobuso salone. |
| 6.11 | Plaktukai avariniam išėjimui. |
| 7. | ĮLIPIMO DURYS IR AVARINIAI IŠĖJIMASI |
| 7.1 | Atskiros vairuotojo įlipimo/išlipimo durys. |
| 7.2 | Panoraminės (ne mažiau kaip 70 % stiklas) keleivių įlipimo durys, esančios dešinėje transporto priemonės pusėje, valdomos oru arba elektra, atsidarymo metu slenkančios link galinės ašies. |
| 7.3 | Stoglangis – avarinis išėjimas. |
| 7.4 | Elektra šildomas priekinis stiklas. |
| 8. | KITA ĮRANGA |
| 8.1 | Guminė grindų danga vairuotojo skyriuje. |
| 8.2 | Purvasaugiai visiems ratams. |
| 8.3 | Tachografas - skaitmeninis atitinkantis ES reikalavimus. |
| 8.4 | Avarinis ženklas, gesintuvai, 2 vnt. pirmosios pagalbos rinkiniai, šviesą atspindinti liemenė, rato keitimo įrankiai. |
| 9. | GARSO IR VAIZDO ĮRANGA |
| 9.1 | Mikrofonas |
| 10. | PRISTATYMAS |
| 10.1 | Autobusas turi būti užregistruoti pirkėjo vardu, atlikta tachografo ir greičio ribotuvo patikra, atlikta techninė apžiūra ir pristatyta adresu V. Kudirkos g. 35, UAB Jurbarko autobusų parkas. |
| 10.2 | Autobusas turi būti pristatytas ne vėliau kaip per 120 d. nuo sutarties pasirašymo datos. |
| 11. | GARANTIJA |
| 11.1 | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo arba 100 000 km ridos garantija viskam, išskyrus savaime susidėvinčias dalis, ir gedimus kurie įvyko dėl naudotojo kaltės. |

II PIRKIMO DALIS

AUTOBUSAS NR.1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BVPŽ kodas – 34121000 – 1 (Autobusai ir tolimojo susisiekimo autobusai).

2 lentelė

| Eil. Nr. | Perkančiojo subjekto viešojo transporto paslaugų autobuso reikalaujami techniniai rodikliai |
| --- | --- |
| 1. | BENDRI DUOMENYS |
| 1.1 | Vienas (1 vnt.) naujas M3 klasės tipo, autobusas, pagamintas (pirmoji registracija) ne anksčiau, kaip 2026 m |
| 1.2 | Autobusas turi turėti ne mažiau kaip 21 sėdimą vietą, įskaitant vairuotoją ir ne mažiau kaip 7 stovimas vietas. |
| 1.3 | Autobusas, autobuso salonas, perdirbtas kėbulas ar atskiri perdirbami/montuojami nauji mazgai bei visos perdirbimui naudojamos medžiagos turi atitikti Lietuvoje galiojančius ir/arba autobuso pristatymo dieną įsigaliosiančius autobusams taikomus teisės aktų reikalavimus. |
| 1.4 | Dvigubi galiniai ratai. |
| 1.5 | Iki autobuso pristatymo perkančiajai organizacijai turi būti pateiktas atitikties sertifikatas ar tinkamai patvirtinta sertifikato kopija. |
| 1.6 | Salono garso ir šiluminė izoliacija, atitinkanti prekių perdavimo metu tokioms medžiagoms Europos Sąjungos šalyse taikomus reikalavimus. Keleivių salono pilna šonų bei lubų apdaila. Šonų bei lubų vidinės kėbulo matomos metalinės dalys turi būti padengtos audiniu, plastiku ar kita medžiaga. Medžiagų pasirinkimas apdailai neribojamas. Apdailos spalva – pilkų atspalvių. Salono apšvietimui turi būti panaudota LED tipo elementai. |
| 1.7 | Keleivių skyriaus kondicionavimo sistemos galia ne mažesnė kaip 10 kW. Vairuotojo skyriaus kondicionavimo sistema gamyklinė. Turi būti galimybė įjungti tik vairuotojo skyriaus kondicionierių. |
| 2. | MATMENYS IR MASĖ IR SPALVA |
| 2.1 | Autobuso ilgis ne daugiau kaip 7400 mm. |
| 2.2 | Autobuso spalva balta arba sidabrinė. |
| 2.3 | Autobuso bendra masė ne daugiau kaip 6000 kg. |
| 3. | DEGALŲ REZERVUARAS |
| 3.1 | Kuro bakas padengtas antikorozine danga arba pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų, įpylimo anga rakinama raktu. Talpa ne mažesnė kaip 60 ltr. |
| 4. | VARIKLIS, AUŠINIMO SISTEMA |
| 4.1 | Dyzelinis variklis. |
| 4.2 | Galia ne daugiau kaip 120 kw. |
| 4.3 | Darbinis tūris ne daugiau 2000 cm3. |
| 4.4 | Turi atitikti ES toksiškumo standartus ne žemesnius kaip EURO 6. |
| 4.5 | Aušinimo sistema turi būti užpildyta skysčiu neužšąlančiu prie temperatūros -35 0C. |
| 5. | TRANSMISIJA, VAŽIUOKLĖ |
| 5.1 | Pavarų dėžė – automatinė. |
| 5.2 | Galiniai varantieji ratai. |
| 5.3 | Stabdžiai: ABS antiblokavimo sistema (arba analogiška). |
| 5.4 | Ratų antipraslydimo sistema (ASR arba analogiška). |
| 5.5 | Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESP arba analogiška). |
| 5.6 | Dvigubi galiniai ratai. |
| 6. | KELEIVIŲ SALONO ĮRANGA |
| 6.1 | Individualaus tipo sėdynės keleiviams su atlenkiama atgal sėdynių nugarėle. Saugos diržai kiekvienai sėdynei. |
| 6.2 | Šoniniai keleivių salono stiklai turi būti tonuoti, dvigubi. |
| 6.3 | Keleivių klimato kontrolė ir atskiras vairuotojo kondicionierius. |
| 6.4 | Smulkaus bagažo lentynos keleiviams abejose pusėse. |
| 6.5 | Autonominė salono šildymo įranga – ne trumpesni nei 2000 mm konvektoriniai radiatoriai abiejuose keleivių salono pusėse. |
| 6.6 | Smulkaus bagažo lentynose keleiviams įrengti atskiri šviestuvai ir ventiliacinės angos. |
| 6.7 | Grindų danga – dilimui atspari, neslidi PVC danga ne plonesnė kaip 2mm; |
| 6.8 | Pertvara už vairuotojo nugaros. |
| 6.9 | Įgilintas salono praėjimo takas. |
| 6.10 | Įgilinta bagažinė autobuso salone. |
| 6.11 | Plaktukai avariniam išėjimui. |
| 7. | ĮLIPIMO DURYS IR AVARINIAI IŠĖJIMASI |
| 7.1 | Atskiros vairuotojo įlipimo/išlipimo durys. |
| 7.2 | Panoraminės (ne mažiau kaip 70 % stiklas) keleivių įlipimo durys, esančios dešinėje transporto priemonės pusėje, valdomos oru arba elektra, atsidarymo metu slenkančios link galinės ašies. |
| 7.3 | Stoglangis – avarinis išėjimas. |
| 7.4 | Elektra šildomas priekinis stiklas. |
| 8. | KITA ĮRANGA |
| 8.1 | Guminė grindų danga vairuotojo skyriuje. |
| 8.2 | Purvasaugiai visiems ratams. |
| 8.3 | Tachografas - skaitmeninis atitinkantis ES reikalavimus. |
| 8.4 | Avarinis ženklas, gesintuvai, 2 vnt. pirmosios pagalbos rinkiniai, šviesą atspindinti liemenė, rato keitimo įrankiai. |
| 9. | GARSO IR VAIZDO ĮRANGA |
| 9.1 | Mikrofonas |
| 10. | PRISTATYMAS |
| 10.1 | Autobusas turi būti užregistruoti pirkėjo vardu, atlikta tachografo ir greičio ribotuvo patikra, atlikta techninė apžiūra ir pristatyta adresu V. Kudirkos g. 35, UAB Jurbarko autobusų parkas. |
| 10.2 | Autobusas turi būti pristatytas ne vėliau kaip per 120 d. nuo sutarties pasirašymo datos. |
| 11. | GARANTIJA |
| 11.1 | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo arba 100 000 km ridos garantija viskam, išskyrus savaime susidėvinčias dalis, ir gedimus kurie įvyko dėl naudotojo kaltės. |