| AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TVIRTINU: (Vardo raidė, pavardė, parašas) ____________________ (data). |  |  |  |
| TECHNINĖ UŽDUOTIS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR / ARBA JŲ ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI. |
|  | 1. Statytojas: Akcinė bendrovė „Via Lietuva“.. 2. Užsakovas: Akcinė bendrovė „Via Lietuva“.. 3. Projekto pavadinimas: Krašto kelio Nr. 105 Pirčiupiai–Eišiškės* ruožo nuo 4,00 iki 18,12 km rekonstravimas.. 4. Statybos rūšis: rekonstravimas.. 5. Etapas: techninis darbo projektas.. 6. Statinio kategorija: ypatingasis statinys.. 7. Statinio rūšis: inžinerinis statinys.. 8. Inžinerinių statinių grupė: susisiekimo komunikacijos.. 9. Inžinerinių statinių pogrupis: keliai, kiti transporto statiniai.. |  |  |  |
|  | 10. Nurodymai statinių ir / arba jų elementų projektavimui ir jų techniniai parametrai:. 10.1. numatoma darbų vykdymo riba: kelio ruožas nuo 4,00 iki 18,12 km (darbų ribos turi būti tikslinamos projektavimo metu). Numatyti sklandų sujungimą (privedimą) su esama, planuojama, projektuojama infrastruktūra;. 10.2. kelio (gatvės) kategorija: pagal VĮ Registrų centro duomenis (III);. 10.3. projektavimo darbų apimtis: - Tilto per Šalčia (5,490 km) projektavimo darbų apimtis. Tilto perdangos ir atramų rekonstravimas, atraminių guolių įrengimas, tilto pakloto (danga, hidroizoliacija, deformaciniai pjūviai, atitvarai (atitvarai, pagal KPT TAS 09 projektavimo taisyklių nurodymus) šalitilčiai, turėkliniai bortai, turėklai) elementų įrengimas, pereinamųjų plokščių ir gulekšnių įrengimas, vandens surinkimo ir nuleidimo sistemos įrengimas, kūgių šlaitų sutvirtinimo įrengimas, šlaitinių laiptų ir turėklų įrengimas;. - Tilto per kanalą (13,640 km) projektavimo darbų apimtis: Viršutinio asfalto sluoksnio pakeitimas sklandžiai suvedant su keliu;. - Tilto per kanalą (15,187 km) projektavimo darbų apimtis: Deformuoto skerspjūvio pralaidos įrengimas. Nesant galimybei įrengti pralaidą svarstyti metalinės arkos ant gelžbetonių pamatų ar rėminės konstrukcijos įrengimo galimybes;. 10.4. statinių apkrovos: pagal LST EN1991-2 (arba lygiavertis);. 10.5. šalitilčiai: nustatoma projektavimo metu;. 10.6. eismo organizavimas: remonto metu eismas statiniais bus ribojamas, eismas turi būti organizuojamas taip, kad nebūtų nutraukiamas transporto eismas, esant būtinybei projektuojamas laikinas statinys (išanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus atsižvelgiant į eismo saugumo reikalavimus, technologiškai bei ekonomiškai pagrįstus pateikti svarstyti užsakovui);. 10.7. vieno lygio sankryžos: - 15,48 km sankryžoje su valstybinės reikšmės keliu. 3906 Vėžionys–Dainava–Pabarė–Butrimonys, rengiant projektinius sprendinius pateikti ne mažiau kaip 2 galimus sankryžos sutvarkymo variantus, atsižvelgti į esamus ir perspektyvinius eismo srautus, gretimų sklypų ribas bei nurodyti kiekvieno siūlomo varianto privalumus bei trūkumus. Visi siūlomi projektiniai sprendiniai turi tilpti esamo kelio statinio ribose. Vadovautis statybos rekomendacijomis R 36-01 Automobilių kelių sankryžos; - Sankryžose 8,53 km ir 9,48 km numatyti eismo saugumo priemones pagal Inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijų 286 punktą;. 10.8. pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktūra: kelio ruože nuo 8,53 km iki 9,81 km suprojektuoti pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirtą infrastruktūrą (darbų ribos turi būti tikslinamos projektavimo metu). Tako vieta (dešinė ar kairė kelio pusė) nustatoma projektavimo metu pagal technines galimybes;. 10.9. dangos konstrukcijos klasė: projektuoti pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles. Pateikti detalius dangos konstrukcijos skaičiavimus pagal 3 skirtingus eismo intensyvumo prieaugius. Vadovaujantis taisyklių 21 punktu, parenkant dangos konstrukcijos variantus, rinktis tarp skaldos / žvyro ir AŠAS / ŠNS;. 10.10. nuovažų skaičius: nustatoma projektavimo metu;. 10.11. numatomi / rekonstruojami inžineriniai tinklai: nustatoma projektavimo metu;. 10.12. vandens pralaidos: poreikį esamas sutvarkyti ar pakeisti naujomis nustatyti ir sprendinius parengti projektavimo metu (neprojektuoti pralaidų už kelio sklypo ar statinio ribos);. 10.13. vandens nuleidimas nuo kelio: spręsti lietaus vandens surinkimą ir nuvedimą projektavimo metu (neprojektuoti lietaus vandens nuvedimo į privačias teritorijas). Esant poreikiui suprojektuoti uždarą lietaus vandens nuvedimo sistemą, kuri po statybos darbų bus registruojama NTR;. 10.14. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės vieta: poreikį nustatyti ir sprendinius parengti projektavimo metu, vadovaujantis Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklėmis;. 10.15. autobusų sustojimo aikštelių skaičius: vietas tikslinti, nustatyti naujų įrengimo poreikį projektavimo metu pagal KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“. Suprojektuoti pėsčiųjų privedimus iki autobusų sustojimo aikštelių;. 10.16. autobusų sustojimo aikštelių paviljonų skaičius: pagal poreikį autobusų sustojimo aikštelėse numatyti atnaujinti / įrengti paviljonus;. 10.17. inžinerinės eismo saugos priemonės: poreikį nustatyti projektavimo metu, vadovaujantis Inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijomis;. 10.18. apšvietimas: suprojektuoti naują apšvietimą ruože nuo 8,53 km iki 9,81 km (darbų ribos turi būti tikslinamos projektavimo metu). Vadovautis tipinėmis kelių apšvietimo projektavimo sąlygomis;. 10.19. triukšmo mažinimo priemonės: poreikį nustatyti projektavimo metu, vadovaujantis Triukšmo valdymo įstatymu, Valstybinės reikšmės nepagrindiniuose kelių ruožuose, kurie yra ne aglomeracijose, kelių transporto keliamo triukšmo mažinimo priemonių taikymo reikalavimų aprašu (žr.: 3-300 Dėl Valstybinės reikšmės nepagrindiniuose kelių ruožuose, kurie yra ne aglomeracijose, kelių tran...) ir Lietuvos higienos norma HN-33:2011(galiojančia redakcija);. 10.20. laukinių gyvūnų apsaugos sistemos: poreikį nustatyti projektavimo metu, rengiant aplinkosauginius dokumentus, vadovautis normatyviniais, statybos techniniais dokumentais;. 10.21. kiti reikalavimai: - parengti skaitmeninį statinio statybos projekto modelį taikant BIM metodologiją pagal pridedamą techninės specifikacijos priedą; - numatyti kontrmobilumo priemonių perkėlimą arba naujų įrengimą, užtikrinant infrastruktūros funkcionalumą ir saugumą.. |  |  |  |
|  | 11. Projektuojant vadovautis šiais dokumentais:. 11.1. Lietuvos Respublikos Kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, kelių techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais poįstatyminiais teisės aktais: : taip;. 11.2. kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinės bendrovės „Via Lietuva“ interneto svetainėje adresu https://vialietuva.lt/normatyviniai-dokumentai: taip;. 11.3. projekto rengimo dokumentais: taip;. 11.4. prisijungimo sąlygomis: taip.. |  |  |  |
|  |  | 12. Finansavimo šaltinis: Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos.. 13. Projekto apimtis: Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir Techninės užduoties reikalavimus.. 14. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo (Užsakovo) projektuotojui): Atlikti kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techninė specifikacija ir Sutarties sąlygos.. 15. Su šia užduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei šių dokumentų pateikimo laikotarpis: Priedas Nr. 1. Techninė specifikacija; Priedas Nr. 1.1. Prašymo forma „Dėl ekspertizės atlikimo“; Priedas Nr. 1.2. Prašymo forma „Dėl projekto perdavimo statytojo (užsakovo) tvirtinimui“; Priedas Nr. 1.3. Prašymo forma „Dėl projekto perdavimo po rangos darbų pirkimo“; Priedas Nr. 1.4. Bendrųjų statinio rodiklių pavyzdys.; Priedas Nr. 1.5. Statinio fizinių rodiklių sąrašas; Priedas Nr. 1.6. Naujų projekto laidų parengimo gairės; Priedas Nr. 1.7. Reikalavimai žiniaraščiams (DKŽ, SDKŽ); Priedas Nr. 1.8. Statinio informacinio modeliavimo reikalavimai (BIM); Priedas Nr. 2.1 Priedas Nr.8- Kelio Nr.105 5,490 km tilto apžiūros aktas (2024); Priedas Nr. 2.2 Priedas Nr.8- Kelio Nr.105 13,640 km tilto apžiūros aktas (2024); Priedas Nr. 2.3 Priedas Nr.8- Kelio Nr.105 15,187 km tilto apžiūros aktas (2024).. 16. Žemės sklypo statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys: Žemės sklypo unikalus numeris: 4400-4351-1560; 4400-4351-1717; 4400-4316-3166. Inžinerinio statinio unikalus numeris: 4400-4245-7740.. |  |  |  |
|  |  | STATYTOJAS Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (vardas, pavardė, parašas, data). |  |  |  | PROJEKTUOTOJAS (vardas, pavardė, parašas, data). |  |  |  |