TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objektas – Persirengimo spintelių elektroniniai užraktai veikiantys be baterijų su programine įranga.

  - Spynelių programinė įranga turi turėti integraciją su šiuo metu Kauno r. sporto centro baseine naudojama klientų valdymo sistema nPoint.

  - Perkami tik spintelių užraktai su programine įranga, be montavimo darbų. Spynas ir jų užraktus į spinteles montuos spinteles gaminantys baldininkai, spynų kabelį – kiti rangovai (elektrikai).

  - Prekių lentelė:

| Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elektroninė spynelės komplektas (spyna + užraktas + kabelis) | Spynos komplektas turi būti pritaikytas montuoti spintelės viduje. Spynos komplektą turi sudaryti Elektroninė RFID spintelės spyna, užraktas skirtas medinėms spintelėms ir spynos laidas. Spynos užrakinimo arba naudojimo būseną turi rodyti LED indikatorius. Spyną taip pat turi būti galima valdyti iš programinės įrangos. Norėdamas naudotis spintele, naudotojas uždaro ir prispaudžia spintelės dureles ir laiko savo duomenų laikmeną RFID prie skaitymo lauko. Autorizacijos administruojamos naudojant spintelių valdymo programinę įrangą. Spynos tipas - RFID elektromechaninė spyna, veikianti be baterijų RFID dažnis, standartas - 13,56Mhz, MIFARE® + ISO 15693 (turi sutapti su šiuo metu baseine naudojamomis RFID žymomis) Darbinė temperatūra 0 °C to 60 °C Minimalus spintelės durelių plotis - Minimaliai 230 mm (9,05'') Atsparumo klasė - IP52 Įrangos maitinimo įtampa - 5V Įmontuoti indikatoriai - LED (daugiaspalviai) Turi turėti garsinį signalą Spynos užraktas turi būti tinkamas medžio plokštėms, HPL. Maitinimo elemento tipas - Per kabelį iš antrinio valdiklio Maitinimas - Vienas laidas (Spynos kabelis skirtas maitinimo įtampos perdavimui iš energijos šaltinio spynos užraktui ir duomenų perdavimui radijo bangų signalu) Kabelis – ilgis ne mažiau kaip 5 m, skirtas žemo greičio duomenų perdavimui. Spynų prijungimas per pramoninio standarto MOLEX kištukus. |
| 2 | Spintelės užrakto pagrindinis valdiklis | Valdiklio tipas - MIFARE + ISO 15693 Valdo iki 8 antrinių valdiklių Vidinė atmintis: iki 10 000 užsakymų, SD atminties išplėtimas, žurnalų failai, programinės įrangos atnaujinimas; Skaitmeniniai įėjimai: ne mažiau kaip 4; Skaitmeniniai išėjimai: ne mažiau kaip 4; Atsparumo dulkėms ir drėgmei klasė (IP): ne žemesnė kaip 40; Maitinimo įtampa: 24 V; Jungtys: RJ 45; Ryšio sąsaja tarp valdiklių: RS 485; |
| 3 | Spintelės užrakto antrinis valdiklis. | Valdiklio tipas - MIFARE + ISO 15693 Valdo iki 24 spynų; Atsparumo dulkėms ir drėgmei klasė (IP): ne žemesnė kaip 40; Maitinimo įtampa: 24 V; Jungtys: RJ 45; Sąsaja tarp valdiklių: RS 485; Sąsaja su spynomis: vienas laidas (specialus kabelis tiekimo ir duomenų signalui);. |
| 4 | Spynelių programinė įranga | Administratoriaus darbo vietoje turi būti galimybė riboti prieigą prie spintelių, nustatyti asmeninio naudojimo spinteles. Turi būti galimybė nustatyti laiką, kai visos spintelės automatiškai atsirakina. Programinė įranga skirta spynų atvaizdavimui, stebėjimui, konfigūravimui. Programinėje įrangoje turi būti indikuojamas bandymas įsilaužti į spyną. Turi būti galimybė programinėje įrangoje nuotoliniu būdu valdyti spyneles. Spintelių programinė įranga turi būti sujungta su naudojama nPoint klientų valdymo sistemos praėjimo kontrole, kai klientas bando išeiti palikęs užrakintą spintelę jo neišleidžia. Spintelių valdymo sistema taip pat turi turėti ryšį su šiuo metu naudojamu info terminalu. Jame klientui turi būti atvaizduojamas užrakintos spintelės numeris. |
| 5 | Maitinimo šaltinis (valdikliams) | Paskirtis - Maitinimo šaltinis skirtas valdikliams Nominali įtampa - 24 V, nuolatinės srovės Įėjimų/išėjimų skaičius - Ne mažiau kaip 2 |
| 6 | Visraktis | Programuojamas raktas, kuris leidžia atrakinti visas spynas; „Spintelės visraktis“ raktas turi būti plastikinės kortelės pavidalu; Komplekte ne mažiau kaip 5 vnt. raktų. |

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Perkamos prekės turi būti pristatytos adresu: Mokslo g. 2A, Mastaičiai, Alšėnų sen., Kauno r. per 60 (šešiasdešimt ) kalendorinių dienų., nuo sutarties pasirašymo.

  - Programinės įrangos sukonfigūravimas ir pajungimas prie baseino sistemos – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo, kad persirengimo spintelės pagamintos, pristatytos į objektą ir Spynos į spinteles sumontuotos.

  - Spynoms ir programinei įrangai suteikiama 12 mėn. garantija.